областное Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение

«Борисовский агромеханический техникум»

Инструкционная карта

Тема: Корпус жатки

Выполнил студент группы № 2 ЭРСХТ

Чуланов Сергей Валентинович

Руководитель: преподаватель ОГАПОУ БАМТ

Ковтун Валерий Иванович

2021 г.

Инструкционная карта №1

Тема: Корпус жатки

Цель работы:

- Закрепить и углубить знания по устройству жатки.

- Научиться пользоваться инструкционной картой, читать чертежи и схемы.

Оборудование и инструмент:

  - Комбайн «Дон – 1500»,

  - Комплект инструмента,

  - Динамометр,

  - Щупы: 8, 10, 15, 20 мм,

  - Метр стальной.

Литература:

Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.,1985.

Правила безопасного выполнения работы:

При работе под жаткой поднимите её на шток левого гидроцилиндра подъёма, опустите предохранительный упор и опустите жатку до упора. Установите винтовые домкраты в рабочее положение и зафиксируйте.

Ход работы:

- Изучите правила безопасного труда при выполнении работы.

- Повторите устройство жатки по справочнику.

- Рассмотрите устройство жатки и найдите на ней основные сборочные единицы.

- Рассмотрите устройство шнека, произведите замену глазка (по указанию преподавателя). Отрегулируйте шнек.

- Установите жатку для работы с копированием рельефа поля (на высоту среза по указанию преподавателя).

- Установите жатку для работы без копирования рельефа поля на высоту среза (по указанию преподавателя).

- Отрегулируйте уравновешивающий механизм жатки.

- Установите делители (по указанию преподавателя) для:

  - нормальных условий работ;

  - высоких густых хлебов;

  - участков сложной конфигурации;

  - полеглых, путаных хлебов;

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Соберите инструмент и уберите рабочее место.

Методические рекомендации по выполнению работы:

- Прочитайте соответствующие разделы инструкционной карты. Время операции 5 минут.

- Материал, относящийся к мотовилу и режущему аппарату, можно не читать. Время операции 5 минут.

- Время операции 10 минут.

- Зазор между шнеком и днищем 10…15 мм, между пальцами и днищем 12…20 (при густом стеблестое высотой более 0,8 м зазор 20…30 мм). Предохранительная муфта шнека отрегулирована на момент 600 Н М. Время операции 15 минут.

- Освободите уравновешивающий механизм, для чего установите штыри 1 в стойках 2 корпуса (вид «Б»). Рис.1.2. Время операции 10 минут.

Рис. 1. Установка копирующих башмаков: I,2, 3 и 4 – отверстия на косынке;

5 – косынка; 6 – рычаг; А и Б – отверстия на рычаге; Н – высота среза стеблей.

| «Н», мм | Совмещение отверстий |  |
| --- | --- | --- |
|  | на рычаге | на косынке |
| 50 | А | 4 |
| 100 | Б | 3 |
| 145 | А | 1 |
| 185 | Б | 2 |

- Установите штырь 1 в отверстие кронштейна так, чтобы рычаг 3 опирался на штырь. Рис.2. Время операции 10 минут.

Рис. 2 Положение механизма уравновешивания при работе жатки:

Б – при работе с копированием рельефа поля жатка опирается на башмаки, штыри I установлены в стойках корпуса 2, зазор А равен 85…90 мм;

В – при работе без копирования рельефа поля или транспортирования на небольшие расстояния с поднятой жаткой штыри I установлены в отверстиях кронштейнов 4, рычаги 3 опираются на штыри

- Под усилением в 300…400 Н, прикладываемым к концам переднего бруса, жатка должна легко колебаться, не зависать, и опускаться до упора рычагов 12 в кронштейне. Запас натяжения пружин 100…150 мм. Для выполнения операции освободите механизм уравновешивания, установив штыри в стойку корпуса жатки; приподнимите жатку так, чтобы башмаки не касались почвы (поперечные растяжки должны свободно провисать); вкрутите натяжные винты в пружину растяжки 3 так, чтобы зазор «А» был ≈ 8 мм; произведите регулировку. Рис.3. Время операции 15 минут.

Рис. 3 Жатка с проставкой (вид сзади):

I и 7 – натяжной болт; 2 и 6 – пружинный блок; 3 – растяжка; 4 – регулируемая подвеска;

5 – штырь; 8 – сошки для установки мотовила; 9 – винтовая опора; 10 – центральный шарнир; 11 – левая подвеска; 12 – рычаг; 13 – кронштейн; 14 – переходное звено; А – зазор  (8 мм) между головкой растяжки и опорой.

- Время операции 5 минут.

- Время операции 5 минут.

- Время операции 5 минут.

Вопросы и задания для самоконтроля.

- Как переместить винтовой домкрат в рабочее положение?

- Из каких сборочных единиц состоит жатка? Для чего нужен реверсивный редуктор?

- Как крепятся на жатке запасной нож, лопата, швабра? Покажите место, за что стропят жатку при погрузке, сколько точек смазки у жатки.

- В каком месте шнека был произведён замер зазора и почему? Как произвести реверс шнека? Чем ограничен минимальный зазор между пальцами и днищем?

- Как замерить зазор «А»?

- Как поднять жатку на установленную высоту?

- В какую сторону прикладывалось усилие? Как замерялся запас натяжения пружины? Чем производилась регулировка?

- Как закрепляются детали?

Контрольные вопросы и задания.

- Как соединён корпус жатки с подставкой?

- Какие детали ограничивают перемещение жатки в продольном и поперечном положении?

- В чём причины: заклинивание стеблей между шнеком и днищем жатки; наматывание стеблей на шнек; заклинивание стеблей между пальцами и днищем?

- В чём причина «подпрыгивание» жатки при движении поп полю?