областное Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение

«Борисовский агромеханический техникум»

Инструкционная карта

Тема: Мотовило

Выполнил студент группы № 2 ЭРСХТ

Болховитин Денис Евгеньевич

Руководитель: преподаватель ОГАПОУ БАМТ

Ковтун Валерий Иванович

2021 г.

Инструкционная карта №2

Тема: Мотовило

Ход работы:

- Закрепить и углубить знания по устройству жатки.

- Научится пользоваться инструкционной картой, читать чертежи и схемы.

- Выработать навыки рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу и регулировке мотовила и привода.

Оборудование и инструмент:

  - Комбайн «Дон»-1500»,

  - Комплект инструмента,

  - Метр стальной,

  - Ключ динамометрический.

Литература:

  - Портнов М.И.

  - Зерноуборочные комбайны. ,1985.

Правила безопасного выполнения работы

При демонтаже мотовила поддержки закрепите в опущенном положении страховочные цепочками, при ремонте жатки с поднятым мотовилом необходимо установить предохранительные упоры на гидроцилиндрах. Не вращайте мотовило, пока не убедитесь в отсутствии людей в зоне движения мотовила. При снятии мотовила используйте подъемные устройства или помощь товарищей по бригаде.

| Состояние хлебостоя | А | Б | Наклон граблин | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | L | 0…50 | Г | 100 |
| Высокий | «_» | 0 | В | 100 |
| Низкий | L | 0 | Д | 50 |
| Полеглый | граблины косаются почвы | max | Е | 50…150 |

Ход работы:

- Изучите правила безопасного выполнения работы.

- Повторите устройство мотовила по справочнику.

- Снимите мотовило с жатки, замените 1 луч и изучите его устройство.

- Соберите мотовило и переведите его транспортное положение.

- Рассмотрите привод мотовила и произведите необходимые регулировки.

- Отрегулируйте мотовило (по указанию преподавателя) для уборки хлебов:

  - прямостоячего среднего хлеба

  - высокого густого (свыше 80 см)

  - низкорослого (30…40 см)

  - полегло

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Соберите инструменты и уберите рабочее место.

Методические рекомендации по выполнению работы.

- Прочитайте соответствующе разделы инструкционной карты. Время операции 5 мин.

- Время операции 5 мин.

- При разработке руководствуйтесь правилами безопасности труда. Снятое мотовило установите на сошках, закрепив их пальцами и шплинтами (Рис. 1). Время операции 20 мин.

Рис. 1. Установка мотовила на сошках:

I – сошка; 2 – луч мотовила;

3 – палец; 4 – быстросъемный шплинт

- Сборку произведите в порядке, обратном порядке.

Для установки мотовила снимите страховочную цепочку с правой поддержки, подведите комбайн к мотовилу, поднимите слегка поддержки с помощью гидроцилиндров. С целью устранения перекосов мотовила прокачайте гидросистему, переместив несколько раз мотовило; если перекос не исчезает, открутите на ½ оборота штуцер гидропривода отстающего гидроцилиндра и слейте масло с воздухом.

Время операции 20 мин.

- Предохранительная муфта рассчитана на передачу момента в 600 – Нм. (рис. 2а). Натяжение ремня вариатора нормальное, если при усилии 40Н прогиб 8…10 мм. Для регулировки натяжения ремня переведите его на максимальный диаметр на ведомом шкиве, затем, вращая гайки 1 при работающем вариаторе, установите нормальное натяжение. Перекос шкивов не более 0,2 м. на 1 м. длины. Натяжение цепей нормальное, если усилием руки цепь отклоняется на 40…70 мм на метр длины цепи. Время операции 15 мин.

Рис. 2а. Регулировка предохранительной муфты динамометрическим ключом

I – динамометрический ключ

Рис. 2. Вариатор мотовила:

I и 5 – гайка; 2 и 4 – натяжной винт;

3 – поворотная плита; 6 – гидроцилиндр;

7 – ведущий шкив; 8 – клиновой ремень;

9 – ведомый шкив.

- Зазор между пальцами граблин и режущим аппаратом не менее 25 мм. (рис. 3) Время операции 10 мин.

Рис. 3. Схема установки мотовила при работе жатки: А – величина расположения по высоте граблин; Б – величина выступающей части штока гидроцилиндра при перемещении мотовила по горизонтали; В, Г, Д и Е – положение граблин;

Н – высота среза стеблей; L – длина срезных стеблей.

Вопросы и задания для самоконтроля.

- Какие меры предосторожности надо предпринять при работе с мотовилом? Для чего поддержки закрепляют в опущенном положении?

- Для чего нужен эксцентриковый механизм?

- В каком положении мотовила производилась смена луча? Где хранятся сошки?

- Каков порядок сборки эксцентрикового механизма? Как фиксируется мотовило на поддержках?

- Чем регулирует натяжеие цепи, ремня? Чем устраняется перекос нижнего шкива вариатора?

- Как регулируют наклон граблин?

Контрольные вопросы.

- В чем возможная причина неравномерного вращения мотовила?

- Как можно устранить перекос мотовила?

- Какие токи смазки у мотовила?

- Как выбирают скорость вращения мотовила?