Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 1

«Нарезание внутренней резьбы»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.4. Нарезание резьбы на крепёжных деталях мечниками и плашками.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Нарезать внутреннюю резьбу.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, метчик, вороток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

нарезание внутренней резьбы

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобрать комплект метчиков в вороток | Слесарный верстак |  | Метчик, вороток | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Закрепить заготовку в тисках | Слесарный верстак | тиски | Чертила | Проверить заготовку по чертежу |
| Смазать метчик машинным маслом и установить его в отверстие | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Установить вороток на квадратной части метчика | Слесарный верстак | тиски | метчик |  |
| Вращать метчик, делая один оборот в прямом направлении и полуоборота в обратном | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| По окончании работы, извлекать метчик из отверстия | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Повторить работу для второго и третьего метчиков | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Проверить качество нарезной резьбы | Слесарный верстак | тиски |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 2

«Нарезание наружной метрической резьбы»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.4. Нарезание резьбы на крепёжных деталях мечниками и плашками.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Нарезать наружную метрическую резьбу.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, метчик, вороток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

нарезание наружной метрической резьбы

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобрать комплект метчиков в вороток | Слесарный верстак |  | Метчик, вороток | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Закрепить заготовку в тисках | Слесарный верстак | тиски |  | Проверить заготовку по чертежу |
| Отметить на заготовке длину резьбы | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Смазать заготовку и плашку машинным маслом. Установить плашку на заготовке | Слесарный верстак | тиски | метчик |  |
| Нажать правой рукой на плашку и вороток, а левой рукой медленно поворачивать его пока плашка не врежется в заготовку | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Вращать плашку, делая один оборот в прямом направлении и полтора в обратном | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| По окончании работы, свинтить плашку с воротком из заготовки | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Проверить качество нарезной резьбы | Слесарный верстак | тиски |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 3

«Нарезание наружной дюймовой резьбы»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.4. Нарезание резьбы на крепёжных деталях мечниками и плашками.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Нарезать дюймовую резьбу.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, метчик, вороток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

нарезание наружной дюймовой резьбы

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрепить заготовку в тисках | Слесарный верстак |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Отметить на заготовке длину резьбы | Слесарный верстак | тиски | Чертила | Проверить заготовку по чертежу |
| Смазать заготовку и плашку машинным маслом | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Установить плашку на заготовке | Слесарный верстак | тиски | метчик |  |
| Нажать правой рукой на плашку и вороток, а левой рукой медленно поворачивать его пока плашка не врежется в заготовку | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Вращать плашку, делая один оборот в прямом направлении и пол оборота в обратном | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| По окончании работы, свинтить плашку с воротком из заготовки | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Проверить качество нарезной резьбы | Слесарный верстак | тиски |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 4

«Изготовление детали типа скоба»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.3. Сверление отверстий ручным инструментом.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Изготовить деталь типа скоба.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, кернер, молоток, плоскогубцы, сверлильный станок.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление детали типа скоба.

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опилить заготовку в размер | Слесарный верстак | тиски |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Наносить разметочные линии и риски загиба чертилкой | Слесарный верстак | тиски | Чертилка | Проверить заготовку по чертежу |
| Выполнить накерневание кернером и молотком в точках под сверление | Слесарный верстак |  | Кернер, молоток |  |
| Закрепить оправку (стержень) в тисках и с помощью плоскогубцев и молотка отгибать заготовку (работа выполняется вдвоём) | Слесарный верстак | тиски | Молоток плоскогубцы |  |
| Окончательно формировать хомуток молотком, выполняя работу в тисках, а затем на правильной плите |  | Тиски Правильная плита | Молоток |  |
| Сверлить, затем зенковатьдва отверстия на лапках скобы | Сверлильный станок |  | Сверло |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 5

«Изготовление мебельной петли»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.3. Сверление отверстий ручным инструментом.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Изготовить мебельную петлю.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, керн, молоток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление мебельной петли

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опилить заготовку в размер | Слесарный верстак | Тиски |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Наносить разметочные линии и риски загиба чертилкой | Слесарный верстак | тиски | Чертила | Проверить заготовку по чертежу |
| Выполнить накерневание керном и молотком в точках под сверление | Слесарный верстак | тиски | Кернер и молоток |  |
| Закрепить заготовку и оправку в тисках и молотком отгибать конец заготовки вокруг оправки | Слесарный верстак | тиски | Молоток |  |
| Сверлить, затем зенковать три отверстия на лапке петли | Сверлильный станок |  | Сверло |  |
| Выполнять предыдущие пункты для второй половины петли | Сверлильный станок | тиски | Сверло |  |
| Соединить половинки петли специальной заклёпкой | Слесарный верстак | тиски |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 6

«Изготовление прямой проушины»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.3. Сверление отверстий ручным инструментом.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Изготовление прямой проушины.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, напильник, керн, молоток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление прямой проушины

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опиливать заготовку в размер | Слесарный верстак | Тиски |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Наносить горизонтальные и вертикальные разметочные линии чертилкой | Слесарный верстак |  | Чертилка | Проверить заготовку по чертежу |
| Выполнить накерневание кернером и молотком в точках под сверление | Слесарный верстак |  | Кернер молоток |  |
| Закрепить заготовку в тисках | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Сверлить, затем зенковать три отверстия диаметром 5мм | Сверлильный станок |  | Сверло |  |
| Сверлить отверстие 20 мм | Сверлильный станок |  | Сверло |  |
| Затем зачистить напильником изделие, зашкурить деталь от заусенцев | Слесарный верстак |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 7

«Изготовление угловой проушины»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.3. Сверление отверстий ручным инструментом.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Изготовить угловую проушину.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, напильник, керн, молоток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками Оценка «2» ставиться, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление угловой проушины

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опиливать заготовку в размер | Слесарный верстак | Тиски |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Наносить горизонтальные и вертикальные разметочные линии и риски загиба чертилкой | Слесарный верстак |  | Чертила | Проверить заготовку по чертежу |
| Выполнить накерневание керном и молотком в точках под сверление | Слесарный верстак |  | Керн молоток |  |
| Закрепить заготовку в тисках | Слесарный верстак | тиски | метчик |  |
| Сверлить, затем зенковать три отверстия диаметром 5мм | Сверлильный станок |  | Сверло |  |
| Сверлить отверстие 20 мм | Сверлильный станок |  | сверло |  |
| Закрепить заготовку в тисках и загнуть её под углом 90 градусов | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Затем зачистить изделие напильником | Слесарный верстак |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 8

«Выполнение плоской разметки квадрата»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Выполнить плоскую разметку квадрата.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, зубило, молоток, напильник, шкурка.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками Оценка «2» ставиться, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Выполнение плоской разметки квадрата

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистить заготовку | Слесарный верстак |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Окрасить поверхность | Слесарный верстак | тиски | Мел | Проверить заготовку по чертежу |
| Наносить горизонтальные разметочные линии чертилкой | Слесарный верстак | тиски | Чертилка |  |
| Наносить вертикальные разметочные линии чертилкой | Слесарный верстак | тиски | Чертилка |  |
| Вырубить квадрат по разметочным линиям зубилом и молотком | Слесарный верстак | тиски | Зубило молоток |  |
| Проверить размеры полученной фигуры | Слесарный верстак | тиски |  |  |
| Затем зачистить напильником изделие, зашкурить деталь от заусенцев | Слесарный верстак |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 9

«Выполнение плоской разметки треугольника»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Выполнение плоской разметки треугольника.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, зубило, молоток, напильник.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если: - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Выполнение плоской разметки треугольника

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистить заготовку | Слесарный верстак |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Окрасить поверхность | Слесарный верстак |  | Мел | Проверить заготовку по чертежу |
| Наносить горизонтальные разметочные линии чертилкой | Слесарный верстак |  | Чертилка |  |
| Наносить вертикальные разметочные линии | Слесарный верстак |  | Чертилка |  |
| Наносить наклонные разметочные линии чертилкой | Слесарный верстак |  | Чертилка |  |
| Вырубить треугольник по разметочным линиям зубилом и молотком | Слесарный верстак | тиски | Зубило молоток |  |
| Проверить размеры полученной фигуры | Слесарный верстак |  |  |  |
| Затем зачистить напильником изделие, зашкурить деталь от заусенцев | Слесарный верстак |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 10

«Разметка заготовки планки ножовочного станка»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ПК. 1.7. Очистка промывка и смазка деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Выполнение разметки заготовки планки ножовочного станка.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, линейка, керн, радиусный шаблон.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разметка заготовки планки ножовочного станка

| Операция и переходы | оборудования | приспособления | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности под разметку. Определите размеры заготовки, необходимой для разметки планки ножовочного ножа | Слесарный верстак |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Очистить поверхность заготовки от грязи и следов окалины, используя корцовочную щётку, изготовленную из отрезков медной или стальной проволоки, а так же от пыли и масел, используя ветошь | Слесарный верстак |  | Щётка |  |
| Удалить жировую плёнку с поверхности заготовки уайт-спиритом. | Слесарный верстак |  | Уайт-спирит |  |
| Выбрать окрашивающий состав и нанести его на поверхность заготовки | Слесарный верстак |  | мел |  |
| Разметка планки ножовочного станка. Выберите инструменты, необходимые для разметки. | Слесарный верстак |  | Чертилкалинейка |  |
| Провести на поверхности заготовки линию симметрии | Слесарный верстак |  | Чертилкалинейка |  |
| Проведите на поверхности заготовке линии, параллельные Линии симметрии и отстоящие от неё на расстоянии 4,5 и 24,5мм соответственно | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| На расстоянии 200мм от края заготовки проведите линию, перпендикулярную линии симметрии, и отложите на ней два отрезка длиной 32 мм от точки пересечения с линией симметрии. Проведите через эти точки линии, параллельные линии симметрии. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| Используя радиусный шаблон, провести дуги окружностей радиусом 8 мм так, чтобы они касались линий, проведённых параллельно и перпендикулярно линии симметрии. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка Радиусный шаблон |  |
| Провести касательные к дуге окружности радиусом 8 мм так, чтобы они были расположены под углом 30 градусов к линии симметрии. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| Провести линию, перпендикулярную линии симметрии радиусом 8 мм. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| От точки пересечения построенной линии с линией симметрии отложите отрезок длиной 11 мм и проведите линию, перпендикулярную линии симметрии. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| Проведите касательные к дуге окружности радиусом 8 мм через точку пересечения последней построенной линии с линиями, параллельными линии симметрии и отстоящими от неё на расстоянии 4,5 мм. | Слесарный верстак |  | Чертилка линейка |  |
| Произведите сопряжение пересекающихся линий контура планки ножовочного станка дугами радиусом 2 и 3 мм, используя радиусный шаблон | Слесарный верстак |  | Радиусный шаблон |  |
| Нанести керновые углубления на линии контура размеченной заготовки. | Слесарн верстак |  | Керн |  |
| Проверить соответствие контура размеченной детали чертежу. |  |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 11

«Вырубить заготовку планки ножовочного станка»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей

ПК. 1.6. Рубка, резка и опиливание деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Нарезать внутреннюю резьбу.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, плита, зубило, молоток.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Рубка материала на плите

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разместите на плите лист, из которого будут вырубать заготовку планки ножовочного станка | Слесарный верстак | плита |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Заточите режущую часть зубила под углом 60 градусов, придав режущей кромке форму дуги | Слесарный верстак | плита | зубило |  |
| Установите зубило на расстоянии 0,5…1 мм от разметочной риски и, нанося по нему удары молотком с усилием, обеспечивающим прорубание листа, перемещайте зубило вдоль разметочных рисок, вырубая контур заготовки с припуском на последующую обработку (опиливание) | Слесарный верстак | плита | Зубило молоток |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 12

«Изготовить совок»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимост ПК. 1.1. Слесарная обработка и изготовление не сложных деталей

ь своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Изготовить совок.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: слесарный верстак, тиски, чертилка, молотки, ножницы по металлу, кернер, плоскогубцы, ручная дрель.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Изготовление совка

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 13

«Разобрать компрессор»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.2. Разборка и сборка простых узлов и деталей соединённых болтами.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Разобрать компрессор.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: ключ «на 24», ключ на «на 13», ключ «на 8», ключ «на 14», ключ «на 6», ключ «на 12».

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разборка компрессора

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 14

«Отрегулировать ножной пневматический тормоз»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.2. Разборка и сборка простых узлов и деталей соединённых болтами.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Отрегулировать ножной пневматический тормоз.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: домкрат, щуп.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Регулировка ножного пневматического тормоза

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднять домкратом колесо заднего или переднего моста так, чтобы оно не соприкасалось с полом; |  |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Вращать червяк тормозного рычага до тех пор, пока колодки не начнут слегка прихватывать барабан при вращении колеса; |  |  |  |  |
| Вращать червяк в обратном направлении до тех пор, пока колесо не начнёт вращаться свободно и зазор между тормозным барабаном и колодкой не будет 0,1-0,6 мм на площади не менее 75% поверхности накладок. Зазор проверяют щупом через окно в тормозном барабане при отторможенном положении колодок. |  |  | Щуп |  |
| Аналогичные операции следует проделать с тормозами остальных колёс. Тормоза можно отрегулировать и таким способом: |  |  |  |  |
| Поднять домкратом колесо заднего или переднего моста так, чтобы оно не соприкасалось с полом; |  |  |  |  |
| Вращать червяк рычага разжимного кулака до тех пор, пока колесо нельзя будет повернуть рукой; |  |  |  |  |
| Повернуть червяк в обратном направлении на два-три щелчка фиксатора для получения необходимого зазора между колодками и тормозным барабаном. |  |  |  |  |
| После регулировки тормозов необходимо проверить одновременность торможения всех колёс. |  |  |  |  |

Оценка компетенций по профессии ОКПР 18874

«Слесарь по ремонту подвижного состава».

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава городского наземного электротранспорта.

Компетентно-ориентированное задание

Вариант 15

«Отрегулировать привод ручного тормоза трамвая»

Цели задания:

Оценивает следующие компетенции:

ПК. 1.2. Разборка и сборка простых узлов и деталей соединённых болтами.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для  эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Содержание компетентностно-ориентированного задания:

Отрегулировать привод ручного тормоза трамвая.

Время выполнения задания  - 45 минут.

Результат представляется комиссией.

Используемые инструменты: стяжные муфты, подвижные ролики.

При выполнении задания можно пользоваться справочной литературой и инструктивно-технологической картой.

Критерии оценки:

Оценка «5» ставиться, если:

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы;

- работа выполнена полностью и качественно;

Оценка «4» ставиться, если:

- работа выполнена аккуратно, но при выполнении обнаружены некоторые шероховатости;

- правильно выполнена работа на 85%, но допущено не более трёх ошибок;

Оценка «3» ставиться, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трёх ошибок, но обучающийся владеет основными навыками

Оценка «2» ставиться, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными, умениями и навыками, или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

ИНСТРУКТИВННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Регулирование привода ручного тормоза

| Операция и переходы | оборудование | приспособление | инструменты | Инструкционные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длину тросов необходимо регулировать в расторможенном состоянии в следующем порядке Проверить длину троса 12( см рис) и отрегулировать зазор между краем скользящего ролика 10 и стенкой поперечной балки рамы кузова так, чтобы он был в пределах 5-10 мм |  |  |  | Слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии |
| Отсоединить один конец троса 8 на первой тележке возле муфты 13 |  |  |  |  |
| Проверить и отрегулировать длину троса 2 над задней тележкой, слегка подтягивая отсоединённый конец троса в расторможенном положении между краем ролика 4 и деревянной клицей 3 поперечной балки рамы кузова зазор должен быть в пределах 5-10 мм. |  |  |  |  |
| Проверить и отрегулировать длину троса 5, слегка подтягивая отсоединённый конец троса 8. Зазор между деревянной клицей 7 и краем ролика 6 должен быть 150-180 мм. |  |  |  |  |
| Присоединить конец троса 8. |  |  |  |  |
| Окончательно отрегулировать длину тросов с помощью стяжных муфт 13 и 14. После этого тросы не должны заметно провисать, горизонтально расположенные рычаги смещаться, конец рычага должен касаться балки подвески тягового двигателя. |  | Стяжные муфты |  |  |