ФИО экзаменуемого

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

по профессиональному модулю

Тест состоит из 20 вопросов по 3 варианта ответа, из которых учащимся надо выбрать один правильный ответ.

Критерии оценки:

От 20 до 18 баллов – 5 (отлично)

От 17 до 15 баллов – 4 (хорошо)

От 14 до 12 баллов – 3 (удовлетворительно)

И менее 11 баллов – 2 (неудовлетворительно)

Вариант I

Вопросы

- Что включает в себя технический осмотр вспомогательного механического оборудования? а) визуальный осмотр. Осмотр целостности элементов крепления кронштейнов, проверка крепления и работа пневмоцилиндров, сетки и песочницы, проверка износа отверстий в деталях, наличие песка в бункере песочницы; б) осмотр целостности всех элементов механизма, проверка износа отверстий в деталях; в) визуальный осмотр, проверка песка в бункере песочницы. - При каких видах ремонтов проводится ремонт наружной обшивки? а) проводится при ремонтах №2 (малый) и №4 (капитальный). б) при ремонтах №2, №3 (средний) и №4. в) при ремонтах №4 и №3. - В чём заключается ремонт внутренней обшивки вагона? а) листы рихтуют на месте; б) не знаю; в) в замене листов обшивки - Перечислите возможные неисправности компрессора. а) перегрев компрессора, пропуск масла в систему; б) снижение производительности компрессора, пропуск масла в систему, появление стуков; в) снижение производительности компрессора, появление стуков; 5. Укажите правильную цепочку ремонта внутренней арматуры кузова. а) правят и отправляют в гальванический цех на хромирование б) осуществляют демонтаж, правят и отправляют в гальванический цех для хромирования, торцы труб при установке заделывают заглушками в) демонтируют, правят, заделывают торцы труб при установке - Перечислите факторы, уменьшающие износ детали. а) смазка поверхностей трущихся деталей б) повышение частоты обработки детали в) повышение твёрдости поверхности трущихся деталей, смазка поверхностей трущихся деталей, повышение частоты обработки детали - В какой последовательности осуществляется технический осмотр регулятора давления? а) снимают кожух и дугогасительную камеру, проверяют контакты, проверяю крепление подводящих проводов и их состояние, состояние пневматической части регулятора, срабатывания регулятора; б) снимают кожух, проверяют контакты и состояние пневматической части; в) проверяют дугогасительную камеру, проверяют срабатывание регулятора, а так же состояние пневматической части редуктора - Какой метод восстановления детали используется при ремонтном размере? а) газовой наплавкой; б) путём механической обработки; в) металлизацией - Как осуществляется ремонт трубы карданного вала? а) заменяют на новый; б) выправляют вмятины и погнутости; в) не знаю - Перечислите возможные неисправности кузова подвижного состава. а) повреждён корпус; б) повреждён корпус, внутренняя арматура и сиденья, внутренняя обшивка, потолок, настил пола; в) повреждён корпус, настил пола - Укажите правильную последовательность разборки рулевого механизма. а) механизм очищают от грязи, снимают рулевую сошку, вынимают рулевой вал с червяком, из картера вынимают подшипники; б) снимают рулевую сошку, снимают наружную трубу рулевой колонки; в) механизм очищают от грязи, снимают рулевую сошку, снимают крышку картера и вынимают вал сошки, отвёртывают нижнюю крышку картера и вынимают рулевой вал с червяком, снимают наружную трубу рулевой колонки, из картера вынимают подшипники - Через сколько тысячи километров пробега трамвайного вагона производится кантовка тележек? а) 25-35 тыс. км; б) 15-25 тыс. км; в) 35-45 тыс. км - Укажите дефекты листовых рессор. а) износ втулок; б) износ листов, появление на листах трещин, уменьшение жёсткости; в) повреждение болтов; - Укажите правильную последовательность разборки колодочного тормоза троллейбуса при осмотре. а) снять колесо, тормозной барабан, тормозной рычаг, стяжную пружину, тормозные колодки; б) снять колесо, тормозной барабан, тормозные колодки: в) снять колесо, тормозной рычаг, стяжную пружину - Что в себя включает контрольно-профилактический осмотр? а) мойка, уборка, доливка масла, осмотр крепления агрегатов; б) мойка, уборка, смазка, проверка изоляции, крепление агрегатов, устранение неисправностей по заявкам водителей; в) мойка, уборка, доливка масла, устранение неисправностей по заявкам водителей - После какого пробега подвижного состава проводится ремонт №2 (малый)? а) 15000; б) 60000; в) 180000 - В какой последовательности осуществляется осмотр элементов тяговой передачи трамвая? а) осмотр тягового двигателя, осмотр карданного вала, осмотр редуктора, осмотр колёсной пары; б) осмотр колёсной пары, осмотр редуктора, осмотр карданного вала; в) осмотр тягового двигателя, осмотр редуктора, осмотр колёсной пары - В чём заключается ремонт обратного клапана? а) ремонт уплотняющей шайбы; б) ремонт резьбовых соединений; в) к замене изношенных деталей клапана - Укажите скорость передвижения транспорта по депо. а) 3 километра в час; б) 5 километров в час; в) 7 километров в час - Какие возможные неисправности предохранительного клапана вы знаете? а) шарик из-за износа неплотно прилегает к седлу; б) повреждение резьбовых соединений; в) стёрта уплотняющая шайба

ФИО экзаменуемого

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

по профессиональному модулю

Тест состоит из 20 вопросов по 3 варианта ответа, из которых учащимся надо выбрать один правильный ответ.

Критерии оценки:

От 20 до 18 баллов – 5 (отлично)

От 17 до 15 баллов – 4 (хорошо)

От 14 до 12 баллов – 3 (удовлетворительно)

И менее 11 баллов – 2 (неудовлетворительно)

Вариант II

Вопросы

- Укажите правильную последовательность разборки рулевого механизма. а) механизм очищают от грязи, снимают рулевую сошку, вынимают рулевой вал с червяком, из картера вынимают подшипники; б) снимают рулевую сошку, снимают наружную трубу рулевой колонки; в) механизм очищают от грязи, снимают рулевую сошку, снимают крышку картера и вынимают вал сошки, отвёртывают нижнюю крышку картера и вынимают рулевой вал с червяком, снимают наружную трубу рулевой колонки, из картера вынимают подшипники - Через сколько тысячи километров пробега трамвайного вагона производится кантовка тележек? а) 25-35 тыс. км; б) 15-25 тыс. км; в) 35-45 тыс. км - Укажите дефекты листовых рессор. а) износ втулок; б) износ листов, появление на листах трещин, уменьшение жёсткости; в) повреждение болтов; - Укажите правильную последовательность разборки колодочного тормоза троллейбуса при осмотре. а) снять колесо, тормозной барабан, тормозной рычаг, стяжную пружину, тормозные колодки; б) снять колесо, тормозной барабан, тормозные колодки: в) снять колесо, тормозной рычаг, стяжную пружину - Что в себя включает контрольно-профилактический осмотр? а) мойка, уборка, доливка масла, осмотр крепления агрегатов; б) мойка, уборка, смазка, проверка изоляции, крепление агрегатов, устранение неисправностей по заявкам водителей; в) мойка, уборка, доливка масла, устранение неисправностей по заявкам водителей - После какого пробега подвижного состава проводится ремонт №2 (малый)? а) 15000; б) 60000; в) 180000 - В какой последовательности осуществляется осмотр элементов тяговой передачи трамвая? а) осмотр тягового двигателя, осмотр карданного вала, осмотр редуктора, осмотр колёсной пары; б) осмотр колёсной пары, осмотр редуктора, осмотр карданного вала; в) осмотр тягового двигателя, осмотр редуктора, осмотр колёсной пары - В чём заключается ремонт обратного клапана? а) ремонт уплотняющей шайбы; б) ремонт резьбовых соединений; в) к замене изношенных деталей клапана - Укажите скорость передвижения транспорта по депо. а) 3 километра в час; б) 5 километров в час; в) 7 километров в час - Какие возможные неисправности предохранительного клапана вы знаете? а) шарик из-за износа неплотно прилегает к седлу; б) повреждение резьбовых соединений; в) стёрта уплотняющая шайба - Что включает в себя технический осмотр вспомогательного механического оборудования? а) визуальный осмотр. Осмотр целостности элементов крепления кронштейнов, проверка крепления и работа пневмоцилиндров, сетки и песочницы, проверка износа отверстий в деталях, наличие песка в бункере песочницы; б) осмотр целостности всех элементов механизма, проверка износа отверстий в деталях; в) визуальный осмотр, проверка песка в бункере песочницы. - При каких видах ремонтов проводится ремонт наружной обшивки? а) проводится при ремонтах №2 (малый) и №4 (капитальный). б) при ремонтах №2, №3 (средний) и №4. в) при ремонтах №4 и №3. - В чём заключается ремонт внутренней обшивки вагона? а) листы рихтуют на месте; б) не знаю; в) в замене листов обшивки - Перечислите возможные неисправности компрессора. а) перегрев компрессора, пропуск масла в систему; б) снижение производительности компрессора, пропуск масла в систему, появление стуков; в) снижение производительности компрессора, появление стуков; 15. Укажите правильную цепочку ремонта внутренней арматуры кузова. а) правят и отправляют в гальванический цех на хромирование б) осуществляют демонтаж, правят и отправляют в гальванический цех для хромирования, торцы труб при установке заделывают заглушками в) демонтируют, правят, заделывают торцы труб при установке 16. Перечислите факторы, уменьшающие износ детали. а) смазка поверхностей трущихся деталей б) повышение частоты обработки детали в) повышение твёрдости поверхности трущихся деталей, смазка поверхностей трущихся деталей, повышение частоты обработки детали 17. В какой последовательности осуществляется технический осмотр регулятора давления? а) снимают кожух и дугогасительную камеру, проверяют контакты, проверяю крепление подводящих проводов и их состояние, состояние пневматической части регулятора, срабатывания регулятора; б) снимают кожух, проверяют контакты и состояние пневматической части; в) проверяют дугогасительную камеру, проверяют срабатывание регулятора, а так же состояние пневматической части редуктора - Какой метод восстановления детали используется при ремонтном размере? а) газовой наплавкой; б) путём механической обработки; в) металлизацией 19.Как осуществляется ремонт трубы карданного вала? а) заменяют на новый; б) выправляют вмятины и погнутости; в) не знаю - Перечислите возможные неисправности кузова подвижного состава. а) повреждён корпус; б) повреждён корпус, внутренняя арматура и сиденья, внутренняя обшивка, потолок, настил пола; в) повреждён корпус, настил пола

Эталон ответов

1 вариант	2 вариант

1-а                                                                                  1-в

2-б	2-а

3-в	3-б

4-б	4-а

5-б	5-б

6-в	6-б

7-а	7-а

8-б	8-в

9-а	9-б

10-б	10-а

11-в	11-а

12-а	12-б

13-б	13-в

14-а	14-б

15-б	15-б

16-б	16-в

17-а	17-а

18-в	18-б

19-б	19-а

20-а	20-б

Критерии оценки

От 20 до 18 баллов «5» отлично

От 17 до 15 баллов «4» хорошо

От 14 до 12 баллов «3» уд.

Менее 11 балов «2» неуд.

ГБПОУ ЛСИТ

Задание для экзамена квалификационного

# СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

протоколом заседания 						   Зам. директора по УПР

метод.комиссии	                                                              ____________________

от «___» __________  201  г.					    ____________________

«___» __________  201  г.

Профессия ОКПР 18874 Слесарь по ремонту подвижного состава

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

для выполнения практической квалификационной работы

Вариант №1 Задание - Нарезание внутренней резьбы

Вариант №2 Задание - Нарезание наружной метрической резьбы

Вариант №3 Задание 1. Нарезание наружной дюймовой резьбы

Вариант №4 Задание 1. Изготовление детали типа «скоба»

Вариант №5 Задание 1 Изготовление мебельной петли

Вариант №6 Задание - Изготовление прямой проушины

Вариант №7 Задание - Изготовление угловой проушины

Вариант №8 Задание 1. Выполнение плоской разметки квадрата

Вариант №9 Задание 1. Выполнение плоской разметки треугольника

Вариант №10 Задание 1. Выполнение разметки планки ножовочного станка

Вариант №11 Задание 1. Вырубить заготовку планки ножовочного станка

Вариант №12 Задание - Изготовить совок

Вариант №13 Задание - Разобрать компрессор

Вариант№14 - Отрегулировать ножной пневматический тормоз

Вариант №15 - Отрегулировать привод ручного тормоза трамвая

| Технология выполнения. В ходе задания должно быть: - обращение к информационным источникам; - рациональное распределение времени на выполнение задания. Поэтапный план выполнения задания: - получение информации; - ознакомление с заданием и планирование работы; - организация рабочего места; - подготовка заготовки; |  |
| --- | --- |
| Результат | Критерии оценки |
| Выполнение задания в соответствии с технологической картой. | Соответствие качества выполненной работы требованиям в соответствии с нормативно-технологической документацией |

# ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Практическое задание для экзамена квалификационного ЗАДАНИЕ Типовое задание: Слесарная обработка и изготовление простейших деталей. Разборка и сборка простых узлов и деталей. Количество вариантов задания для экзаменующегося – 15 - Нарезание внутренней резьбы - Нарезание наружной метрической резьбы - Нарезание наружной дюймовой резьбы - Изготовление детали типа «скоба» - Изготовление мебельной петли - Изготовление прямой проушины - Изготовление угловой проушины - Выполнение плоской разметки квадрата - Выполнение плоской разметки треугольника - Выполнение разметки планки ножовочного станка - Вырубить заготовку планки ножовочного станка - Изготовить совок - Разобрать компрессор - Отрегулировать ножной пневматический тормоз - Отрегулировать привод ручного тормоза трамвая # Условия выполнения заданий Экзамен квалификационный сдается подгруппами в количестве 5-6 человек. Всего – 2 подгруппы. Время выполнения задания – на каждую подгруппу 45 мин. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, наличие спецодежды. Оборудование: - рабочие столы, верстаки; - технологическое оборудование: механическое. Материально-техническое оснащение - заготовка; - набор инструментов.

Объектом оценки является продукт деятельности. Оценка освоения: выполнил/не выполнил.

| Освоенные компетенции | Объекты оценки | Показатель оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Слесарная обработка, изготовление простых деталей ПК.2 Разборка и сборка простых узлов ПК.3Сверление отверстий ручным инструментом. ПК.4Прогонка и нарезание резьбы на крепёжных деталях метчиком и плашками . ПК.5 Зачистка деталей. ПК.6. Рубка, резка и опиливание деталей ПК.7 Очистка, промывка и смазка деталей. | Подготовленная заготовка Готовая деталь | Соответствие качества детали требованиям к качеству в соответствии с нормативно-технологической документацией |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Представление готового полуфабриката | Своевременно выполнял задания |
|  |  | Качество выполнял задания |
| ОК 3. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Процесс выполнения задания | Соблюдал принципы толерантного отношения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и мастерами. |