ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Тюменской области

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ»)

И.А Зыкова

МДК 01.01 Цифровая схемотехника

Методическая разработка проведения лабораторной работы по теме

«Проектирование цифровых устройств»

специальность

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Тюмень, 2020 г

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

МДК 1.1: Цифровая схемотехника

Преподаватель: Зыкова Ирина Александровна

- Тема занятия: Проектирование цифровых устройств

Вид занятия: Лабораторная работа

Цели занятия:

обучающая:

- научить исследовать цифровые устройства.

- научить проектировать цифровые устройства с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench.

развивающая:

- способствовать развитию логического мышления, памяти, внимания студентов, четко и понятно выражать свои мысли;

- обеспечить развитие у студентов умения работать с источниками информации.

воспитательная:

- формировать товарищеские отношения в группе;

- содействовать осознанию студентами ценности совместной деятельности.

Перечень профессиональных компетенций, которыми студенты должны обладать в соответствии с ФГОС СПО специальности «Компьютерные системы и комплексы»:

ПК 1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции.

ПК 1.2 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств.

Перечень общих компетенций, которыми студенты должны обладать в соответствии с ФГОС СПО специальности «Компьютерные системы и комплексы»:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

Междисциплинарные связи: Дискретная математика, Электронная техника

- Дидактическое обеспечение занятия: методические указания к выполнению лабораторного занятия,  презентация «Проектирование цифровых устройств», карточки с заданием, раздаточный материал.

Оборудование: ПК с программным пакетом ElectronicsWorkbench,

мультимедийный проектор

Этапы выполнения занятия

| этапы занятия | содержание | педагогические приемы | методы | ФОПД | деятельность студентов | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организацион- ный 5 мин. | явка студентов на занятие, инструктаж по ТБ, мотивация, задачи и план занятия | приветствие, разъяснение цели занятия, особой значимости изучения данной темы | словесный | индивидуальная | демонстрируют наличие принадлежностей, подготовленность к занятию | организационная и мотивационная готовность, понимание цели занятия |
| 2. Проверка теоретической готовности к занятию 15 мин. | проверка объема и качества усвоения материала | постановка вопросов | словесный | фронтальная | отвечают на вопросы | правильные ответы, готовность к проведению занятия |
| 3. Обобщение, закрепление и систематизация знаний и умений 45 мин. | Организация деятельности студентов по систематизации изученных знаний: инструктаж по выполнению заданий ЛЗ | формирование понимания сути задания и способов его выполнения | практический | групповая | выполняют задания, руководитель группы осуществляет общий контроль порядка выполнения заданий | Все справились с заданиями |
| 4. Анализ и оценка выполненных работ, степени овладения умениями 23 мин. | анализ выполнения, указание на типичные ошибки, оценка выполненных заданий | Информирование о результатах выполнения | словесный | групповая фронтальная | Руководитель группы проверяет и оценивает качество выполнения заданий, члены группы анализируют слушают, задают вопросы Руководители группы представляют свои выполненные задания | выполнение заданий объективно оценено, студенты знают какие ошибки допущены |
| 5. Выдача домашнего задания 1 мин. | инструктаж по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы. | формирование понимания сути задания и способов его выполнения | словесный | фронтальная | слушают, записывают | записано домашнее задание, понятно его выполнение |
| 6. Рефлексия 1 мин. | Достижение обратной связи от обучаемых | беседа | словесный | фронтальная | Высказывают свое мнение о занятии |  |

Лабораторная работа 9

- Проектирование цифровых устройств

- Цели

- Научиться проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность.

- Научиться выполнять анализ и синтез комбинационных схем.

- Научиться выполнять требования технического задания на проектирование ци

фровых устройств.

- Научиться проектировать цифровые устройства с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench.

- Оборудование

ПК с программным пакетом ElectronicsWorkbench

- Краткие теоретические сведения

Комбинационным цифровым устройством (КЦУ) называется устройство, выходные сигналы которого в некоторый момент времени работы однозначно определяются лишь сигналами, действующими в тот же момент времени на его входах.

Процесс проектирования КЦУ в общем случае включает следующие этапы:

- Словесное описание алгоритма функционирования КЦУ, т.е. описание работы устройства в понятийной форме (на обычном языке).

- Оценка размерности задачи и решение вопроса о проектировании КЦУ в целом или по частям, чему предшествует разделение (условное) КЦУ на составные части. В отдельных случаях для снижения трудоемкости и громоздкости задачи проектирования КЦУ разбивается на ряд более простых устройств (узлов), в совокупности реализующих требуемый алгоритм функционирования, проектирование которых не составляет особых сложностей.

- Переход от словесного к формализованному заданию алгоритма функционирования КЦУ с помощью логических (булевых) функций.

- Минимизация логических функций.

- Преобразование минимальных форм логических функций к виду, реализуемому ЛЭ заданного функционально полного набора.

- Построение схемы КЦУ по полученным (этапы 1-5) логическим функциям.

- Последовательностное цифровое устройство (ПЦУ) – это цифровой преобразователь информации, способный принимать различные состояния, хранить (сохранять) их, переходить под воздействием входных сигналов из одного состояния в другое и формировать выходные сигналы.

Целью минимизации логической функции в строгом понимании этого термина является нахождение минимальной ДНФ или одной из минимальных ДНФ, если их несколько.

Карта Карно изображает в виде графических квадратов (клеток) все возможны  комбинации переменных, причем переменные, определяющие координаты клеток карты, размещают так, чтобы при переходе из одной клетки в соседнюю, как по горизонтали, так и по вертикали, изменялась только одна переменная.

Если требуется получить карту Карно для какой – либо функции, сначала надо записать эту функцию в СДНФ, – в совершенной дизъюнктивно нормальной форме, или в виде таблицы истинности.

Каждое слагаемое булева выражения в СДНФ, или каждая единица в столбце функции таблицы истинности, задается на карте Карно единицей в соответствующей клетке. Координаты этой клетки содержат те же входные переменные и их инверсии, что и данное слагаемое СДНФ булева выражения ( или данная строка таблицы истинности ).

У карты Карно для четырех переменных клетки крайнего левого столбца должны рассматриваться как соседние для клеток крайнего правого столбца, а клетки верхней строки, –  как соседние для клеток нижней строки. Другими словами можно сказать, что эта карта расположена на поверхности цилиндра (склеили правый край карты с левым), изогнутого и растянутого так, что его верхний срез соединяется с нижним срезом; при этом цилиндр превращается в тор (бублик).

Правила упрощения заполненной карты Карно для четырех переменных заключаются в следующем:

– соседние две, четыре, или восемь единиц обводят общим контуром;

– контур должен быть прямоугольным без изгибов или наклонов;

– каждый контур превращает все входящие в него единицы в одну, т.е. объединенные таким образом слагаемые СДНФ булева выражения дают одно слагаемое в упрощенном выражении;

– те входные переменные, которые входят в координаты данного контура совместно со своими инверсиями, исключаются из слагаемого, которое дает этот контур в упрощенное выражение.

- Порядок выполнения

- Откройте файл Схема.

- Исследуйте работу цифрового устройства, созданного в этом файле.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данного ЦУ.

- Запишите таблицу истинности одной из функций, представленной в аналитическом виде:

- Минимизируйте эту функцию  с помощью карт Карно.

- Создайте схему на базе логических элементов с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench,  реализующую данную функцию.

- Сохраните схему под названием Функция.

- Экспериментально проверьте таблицу истинности заданной логической функции.

- В текстовом редакторе оформите таблицу истинности функции; карту Карно, МДНФ. Документ сохраните под названием МДНФ_функции.

- Дополнительные задания:

- Используя  мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Спроектируйте схему восьмиразрядного последовательного регистра со сдвигом вправо.

- Спроектируйте схему четырехразрядного суммирующего счетчика с модулем счета 16.

- Спроектируйте схему четырехразрядного вычитающего счетчика с модулем счета 16.

- Содержание отчета

1 Файлы: Функция, МДНФ_функции.

- Контрольные вопросы

- Дайте определение комбинационного цифрового устройства.

- Дайте определение последовательностного цифрового устройства.

Бланк задания для члена группы

| Группа___________________ № задания | Фамилия, имя студента |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Задание 1.

Запишите таблицу истинности функции

Задание 2.

Минимизируйте функцию F1с помощью Карты Карно

МДНФ:____________________________________________________________

Задание 3.

1.Создайте схему с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench,  реализующую данную функцию.

- 2.Сохраните схему под названием Функция.

- 3.Экспериментально проверьте таблицу истинности заданной логической функции.

- 4.В текстовом редакторе оформите таблицу истинности функции; карту Карно, МДНФ. Документ сохраните под названием МДНФ_функции.

Группа___________________

| № задания | Фамилия, имя студента |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Задание 1.

Запишите таблицу истинности функции

Задание 2.

Минимизируйте функцию F2с помощью Карты Карно

МДНФ:____________________________________________________________

Задание 3.

1.Создайте схему с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench,  реализующую данную функцию.

- 2.Сохраните схему под названием Функция.

- 3Экспериментально проверьте таблицу истинности заданной логической функции.

- 4.В текстовом редакторе оформите таблицу истинности функции; карту Карно, МДНФ. Документ сохраните под названием МДНФ_функции.

Группа___________________

| № задания | Фамилия, имя студента |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Задание 1.

Запишите таблицу истинности функции

Задание 2.

Минимизируйте функцию F3с помощью Карты Карно

МДНФ:____________________________________________________________

Задание 3.

1.Создайте схему с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench,  реализующую данную функцию.

- 2.Сохраните схему под названием Функция.

- 3.Экспериментально проверьте таблицу истинности заданной логической функции.

- 4.В текстовом редакторе оформите таблицу истинности функции; карту Карно, МДНФ. Документ сохраните под названием МДНФ_функции.

Бланк задания для руководителя группы

Руководитель группы___________________

Задание 1.

- Используя  мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности:

| A | B | C | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Задание 2.

- Спроектируйте схему восьмиразрядного последовательного регистра со сдвигом вправо. Запишите двоичное слово 01101110.

Руководитель группы___________________

Задание 1.

- Используя  мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности:

| A | B | C | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Задание 2.

- Спроектируйте схему четырехразрядного суммирующего счетчика с коэффициентом счета 15.

Руководитель группы___________________

Задание 1.

- Используя  мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности:

| A | B | C | У |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Задание 2.

- Спроектируйте схему четырехразрядного вычитающего счетчика с коэффициентом счета 15.

Задание 1 для групп:

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема1.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема2.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема3.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема4_1.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема4_2.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема4_3.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема4.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

Задание 1

- Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле  Схема5.

- Определите вид цифрового устройства.

- Объясните принцип работы данных ЦУ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Умения | Знания | Основные показатели оценки результата | Задания лабораторного занятия | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции | проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на работоспособность |  | проведение испытания схем на работоспособность | - Исследуйте работу цифрового устройства созданного в файле Схема. - Определите вид цифрового устройства. - Объясните принцип работы данных ЦУ. | 0 баллов – не определен вид ЦУ 1 балл – определен, но не объяснен принцип работы 2 балла –вид ЦУ определен после подсказки руководителя, принцип работы объяснен 3 балла – вид ЦУ определен, принцип работы объяснен с неточностями - 4 балла – ответ полный и правильный |
|  | выполнять анализ и синтез комбинационных схем | арифметические и логические основы цифровой техники принципы построения цифровых устройств | - составление совершенные нормальные формы; - минимизация логические выражения; -применение логических основ для построения схем цифровой техники -реализация логические схемы на основе интегральных микросхем; - соответствие этапов разработки цифровых устройств требованиям стандартов; | - Устный опрос | 0 баллов – не ответил 1 балл – ответил, но с недочетом - 2 балла – ответил правильно |
|  |  |  |  | - Запишите таблицу истинности одной из функций, представленных в аналитическом виде: | 0 баллов – две и более ошибок 1 балл – 1 ошибка - 2 балла – 0 ошибок |
|  |  |  |  | - Минимизируйте функцию с помощью карт Карно. | 0 баллов – ошибки в записи наименования столбцов и строк карты, а также в объединении клеток карты 1 балла – ошибка в записи наименования столбцов и строк карты 2 балла – две и более ошибок в объединении клеток карты 3 балла – 1 ошибка в объединении клеток карты или в записи МДНФ - 4 балла –0 ошибок |
|  |  |  |  | - Создайте схему на базе логических элементов с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench, реализующую данную функцию. - Экспериментально проверьте таблицу истинности заданной логической функции | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью руководителя группы 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения руководителем группы. 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки руководителем группы. - 5 баллов – схема работает без ошибок |
|  |  |  |  | - Спроектируйте схему восьмиразрядного последовательного регистра со сдвигом вправо. - Спроектируйте схему четырехразрядного суммирующего счетчика с модулем счета 16. - Спроектируйте схему четырехразрядного вычитающего счетчика с модулем счета 16. | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью преподавателя 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения преподавателем. 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки преподавателем. - 5 баллов – схема работает без ошибок |
| ПК1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств | выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; | основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; | применение стандартов при проектировании узлов и устройств цифровой техники; | - Создайте схему на базе логических элементов с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench, реализующую данную функцию. - Используя мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью преподавателя (руководителя группы) 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения преподавателем (руководителя группы). 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки преподавателем. - 5 баллов – схема работает без ошибок |
| ПК1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств | проектировать цифровые устройства на основе пакетов прикладных программ; | особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных программ. | применение пакетов прикладных программ при проектировании цифровых устройств | - Создайте схему на базе логических элементов с использованием системы автоматизированного проектирования Electronics Workbench, реализующую данную функцию. - Используя мультиплексор в качестве универсального логического элемента, создайте схему для логической функции, заданной таблицей истинности - Спроектируйте схему восьмизрядного последовательного регистра со сдвигом вправо. - Спроектируйте схему четырехразрядного суммирующего счетчика с модулем счета 16. - Спроектируйте схему четырехразрядного вычитающего счетчика с модулем счета 16. | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью преподавателя (руководителя группы) 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения преподавателем (руководителя группы). 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки преподавателем. - 5 баллов – схема работает без ошибок |

Результаты освоения профессиональных и общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Задания лабораторного занятия | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 2 -организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; | -организовывает собственную деятельность; -выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; -оценивает эффективность и качество выполнения профессиональных задач | Выполнение всех заданий лабораторного занятия | 0 баллов – не смог организовать работу, задания выполнены в объеме менее 60% 1 балл – работа организована, задания выполнены в объеме более 60% |
| ОК 6 -брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; | -берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Поочередное выполнение заданий 5, 6 и 7 всех членов команды с предварительной проверкой предыдущего этапа задания | 0 баллов – не готов взять ответственность за результат выполнения заданий,, задания выполнены в объеме менее 60% 1 балл – берет ответственность за результат выполнения заданий, задания выполнены в объеме более 60% |
| ОК 7 -работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; | -работает в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями; | Выполнение всех заданий лабораторного занятия | 0 баллов – не умеет рабоать в коллективе, задания выполнены в объеме менее 60% 1 балл – умеет работать в коллективе, задания выполнены в объеме более 60% |

Оценка результатов выполнения заданий студентов группы_________________

| ФИО студента | Теоретичес-кий вопрос |  | Исследование ЦУ | Таблица истинности функции | Карта Карно | Схема | Дополни-тельное задание | Оформле-ние текстового документа в MS.Word | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 баллов – не ответил 1 балл – ответил, но с недочетом 2 балла – ответил правильно |  | 0 баллов – не определен вид ЦУ 1 балл – определен, но не объяснен принцип работы 2 балла –вид ЦУ определен после подсказки руководителя, принцип работы объяснен 3 балла – вид ЦУ определен, принцип работы объяснен с неточностями 4 балла – ответ полный и правильный | 0 баллов – две и более ошибок 1 балл – 1 ошибка 2 балла – 0 ошибок | 0 баллов – ошибки в записи наименования столбцов и строк карты, а также в объединении клеток карты 1 балла – ошибка в записи наименования столбцов и строк карты 2 балла – две и более ошибок в объединении клеток карты 3 балла – 1 ошибка в объединении клеток карты или в записи МДНФ 4 балла –0 ошибок | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью руководителя группы 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения руководителем группы. 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки руководителем группы. 5 баллов – схема работает без ошибок | Каждое верно выполненное задание оценивается двумя баллами | 0 баллов – не оформлено 1 балл – оформлено не в полном объеме 2 балла – оформлено с замеча-ниями 3 балла – оформлено без замечаний | Отлично – 17 баллов и более Хорошо – от 12 до 16 баллов Удовлет. – от 9 до 11 баллов Неуд. – менее 8 баллов |

Руководитель группы________________________________________

Таблица результатов выполнения заданий руководителем группы

| ФИО студента | Теоретичес-кий вопрос |  | Исследование ЦУ | Схема мультиплексор | Схема Регистра/счетчика | Дополни-тельное задание | Общее руководство группой | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 баллов – не ответил 1 балл – ответил, но с недочетом 2 балла – ответил правильно |  | 0 баллов – не определен вид ЦУ 1 балл – определен, но не объяснен принцип работы 2 балла –вид ЦУ определен после подсказки преподавателя, принцип работы объяснен 3 балла – вид ЦУ определен, принцип работы объяснен с неточностями 4 балла – ответ полный и правильный | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью преподавателя 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения преподавателем. 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки преподавателем. 5 баллов – схема работает без ошибок | 0 баллов – схема не работает 1 балл – схема работает для другой функции 2 балла – схема создана с помощью преподавателя 3 балла – ошибка устранена студентом, после её обнаружения преподавателем. 4 балла – ошибка устранена студентом самостоятельно, в процессе проверки преподавателем. 5 баллов – схема работает без ошибок | Каждое верно выполненное задание оценивается двумя баллами | 1 балл – порядок выполнения заданий членами группы был нарушен 2 балла – более двух ошибок членов группы руководитель не устранил 3 балла – руководитель без объяснения устранил ошибки членов группы 4 балла – группа работала эффективно, руководитель устранил все допущенные ошибки членов группы с полным объяснением причин | Отлично – 19 баллов и более Хорошо – от 14 до 18 баллов Удовлет. – от 11 до 17 баллов Неуд. – менее 10 баллов |