- Департамент образования и науки Кемеровской области

- государственное казённое  профессиональное учреждение

Ленинск - Кузнецкий  горнотехнический техникум

- Тестовые задания

- по дисциплине  «Инженерная графика»

- Учебно-методическое  пособие

Разработала: преподаватель  высшей  категории

дисциплины

«Инженерная графика»

Маскина  Ирина  Анатольевна

- Ленинск – Кузнецкий,  2017

- Содержание

- 1.  Пояснительная  записка

- 2. Наименование  тем  дисциплины

3. Тестовые  задания

4. Эталон ответов

Список  литературы

- 1.  Пояснительная  записка

Сокращение  количества  часов,  отводимых  на  курс  Инженерная графика,  ставит  перед преподавателем  задачу  повышения  эффективности  уроков,  более  широкого  применения  современных  форм  учебной  деятельности.  Задача  эта  актуальна  в  том, что  практически  весь  комплекс  знаний  и  умений  по  предмету  студенты  получают  в  процессе  занятий  на  уроках.

При  использовании  тестовых  заданий  в  реализации  программы  «Инженерная графика»,   успешность  её  освоения  намного  повышается.

Проверка  результатов  усвоения  графических  знаний  и  умений  является  обязательным  компонентом  процесса  обучения.  Контроль  заключается  в  выявлении  у  студентов уровня  усвоения  предмета  и  его  соответствия  стандарту  образовательной  области.

Тестовые  задания  обеспечивают  контроль  без  выполнения,  каких-либо  графических  построений.  Задания  охватывают  весь  курс  черчения,  позволяющие  быстро  контролировать  усвоение  графических  знаний  по     темам  учебного  курса.

Тесты состоят из 8 вариантов и содержат 60 видов заданий,  расположенных с учётом  последовательности  изложения  теоретического  материала  в  программе  по  «Инженерной  графике»

- 2. Наименование  тем  дисциплины

Раздел 1  Введение в курс черчения.

Практическое применение геометрических построений. Прямоугольное и аксонометрическое проецирование.

Тема 1.1  Введение в курс  черчения

Тема 1.2  Практическое применение  геометрических построений.

Тема 1.3  Прямоугольное  и аксонометрическое построение

Раздел 2  Машиностроительное черчение

Тема 2.1  Сечение и разрезы

Тема 2.2  Машиностроительное черчение

Раздел 3  Сборочные чертежи

Тема 3.1  Сборочные чертежи

Раздел 4  Схемы

Тема 4.1  Чтение и выполнение схем.

- Обучаемый  должен  знать:

- Расположение  чертежей  на  плоскости;

- Правила  оформления  чертежей;

- Правила  нанесения  размеров  на  чертежах  в  соответствии  с  ГОСТом;

- Построение  аксонометрических  проекций;

- Сечения  и  разрезы  применяемые  на  чертежах  в  соответствии  с  ГОСТом;

- Оформление  и  чтение  сборочных  чертежей.

- Обучаемый  должен  уметь:

- Оформлять  чертежи,  располагать  их  на  плоскости;

- Наносить  размеры  на  чертежах  в  соответствии  с  ГОСТом;

- Выполнять  аксонометрические  проекции;

- Применять  сечения  и  разрезы;

- Читать  сборочные  чертежи;

- Развивать  техническое,  логическое,  пространственное  мышление.

3. Тестовые  задания

Вариант  №1

- Задание

Выберите и подчеркните правильные ответы на  вопросы.

1.1   Какое  обозначение  по  ГОСТу  имеет  формат  размером  210×297:

а)  А

б)  А 2;

в)  А 4?

1.2  Чему  будет  равна  толщина  штрихпунктирной   линии,  если   на

чертеже   сплошная  толстая  основная  линия  равна  0,8мм:

а)  1мм;

б)  0,8мм;

в)  0,3мм?

1.3  Какую  длину  предмета  надо  указать  на  чертеже,  если  она

равна   1250мм,  а  масштаб  изображения  1:10:

а)  125;

б)  1250;

в)  12,5?

1.4   Какая  величина  применяется  за  размер  шрифта:

а)  Высота  строчной  буквы;

б)  Высота  прописной  буквы;

в)  Высота  промежутков  между  строк?

1.5  Какую  букву  следует  нанести  перед  размерным  числом  при  указании  толщины   детали:

а)  L;                   б)  Q;                   в)  S.

Задание

Какой  рисунок  не  соответствует  форме  заданной   модели? _________

- Задание

Какое  из  направлений  проецирования  1,2,3  или  4,  указанных  стрелками  на  рисунке,  следует  применять  для  получения  главного  вида  коробки? ____________

- Задание

Сколько  отдельных  сечений  следует  выполнить  на

комплексном  чертеже  для  детали,  изображённой  на  рисунке?

__________

- Задание

На каком  рисунке  светотень    передана  с  помощью

шраффировки?__________

Вариант  №2

- Задание.  На  каком  чертеже  не  правильно  нанесены  размерные  и  выносные   линии? ____________

- Задание.

Какое  будет  сопряжение,  если  центры  сопрягаемых  дуг,  находятся  на  прямой  по  разные  стороны  от  точки  сопряжения __________?

1- Смешанное;

2- Внешнее;

3- Внутреннее;

- Задание.

В  которой  фигуре  имеет  место  смешанное  касание

дуг ? __________

- Задание.

Укажите  аксонометрические  изображения  одной  и

той  же  детали:  _________

- Задание.

Какое  из  четырёх  сечений  выполнено  с  нарушением

правил  ГОСТ  2.305 – 68? __________

Вариант  №3

- Задание.

Выберите  и  подчеркните  правильные  ответы  на

вопросы.  _____________

1.1  Какое  расположение  формата  А4  допускается  ГОСТом:

а)  вертикальное;

б)  горизонтальное;

в)  вертикальное  и  горизонтальное?

1.2  Чему  будет  равна  толщина  сплошной  тонкой  линии,  если  на      чертеже толщина  сплошной  контурной  линии  равна  1мм.:

а)  0,5мм;

б)  0,8мм;

в)  0,3мм?

1.3  Какой  масштаб  предпочтителен  для  выполнения  чертежа  детали:

а)  увеличения;

б)  уменьшения;

в)  натуральный?

1.4 Чему равна  высота  строчных  букв,  имеющих  выступающие  элементы ( б, в, д, р, ф):

а)  высоте  прописной  буквы;

б)  высоте  строчной  буквы;

в)  больше  высоты  прописной  буквы?

1.5  Что  обозначает  знак  R,  нанесённый  перед  размерным  числом:

а)  длину  окружности;

б)  диаметр  полуокружности;

в)  радиус  окружности?

- Задание

На  каком  чертеже  не  правильно  нанесены  размерные  и выносные  линии?_________________

- Задание

Укажите  типы  сопряжений,  обозначенных

римскими цифрами:     окружности  и  прямой  дугой  заданного

радиуса       ________;

двух  параллельных  прямых  дугой  заданного

радиуса      _________;

углов          _________;

двух  окружностей  дугой  заданного  радиуса

(внешнего)      ________;

двух  окружностей  дугой  заданного радиуса

(внутреннего) __________;

двух  окружностей  дугой  заданного  радиуса

(внешнего)     __________.

- Задание

Укажите  аксонометрические  изображения  одной  и  той                          же  детали?  _____________

- Задание

Какой  рисунок  не  соответствует  форме  заданной модели? _________________

Вариант  №4

Задание

Размеры  какого  стандартного  формата  бумаги  приведены  на  рисунке? __________

А3  -   1;

А1  -   2;

А2  -   3;

А4  -   4.

- Задание

На  каком  чертеже  неправильно  нанесены  размерные выносные  и  линии? _________

- Задание

Какой  вид  сопряжения  приведён  на  рисунке? _______

1  —  внутреннее   сопряжение;

2 — внешнее  сопряжение;

3 — внешнее  касание;

4 — внутреннее  касание;

- Задание

Укажите  аксонометрические  изображения  одной и  той  же  детали._______________

- Задание

Для  какой  из  четырёх деталей целесообразно  применить

соединение  половины  вида  с  половиной  разреза?______

Вариант  №5

- Задание.

Выберите  и  подчеркните  правильные  ответы  на   вопросы.

1.1 Каким  типом  линий  выполняют  основную  надпись:

а)  штриховой;

б)  разомкнутой;

в)  сплошной  основной  толстой?

1.2 Каким  типом  линий  на  чертеже  выполняют  невидимый  контур

детали:

а)  сплошной  тонкой;

б)  сплошной  основной  тонкой:

в)  штриховой?

1.3 Какой  из  вариантов  обозначения  масштаба  на  поле  чертежа  верен:

а)  1:1;

б)  М 1:1;

в)  Масштаб 1:1?

1.4  Какой  наклон  букв  чертёжного  шрифта  установлен  ГОСТом:

а)  65º;

б)  75º;

в)  60º?

1.5 В  каких  единицах  указывают  линейные  размеры  на  чертежах:

а)  в  метрах;

б)  в  дециметрах;

в)  в  миллиметрах?

Задание

На каком чертеже не правильно нанесены размеры треугольников?___________

- Задание

Какое  будет  сопряжение,  если  центры  сопрягаемых

дуг, находятся на прямой по одну сторону от точки    сопряжения.______________

Внешнее;                        Смешанное;                         Внутреннее;

1                                          2                                             3

- Задание

Какой  рисунок  не  соответствует  форме  заданной модели?

___________

- Задание

На  каком  чертеже  изображены  аксонометрические  оси  прямоугольной  диметрической  проекции? ____________

Вариант  №6

- Задание

Выберите  и  подчеркните  правильные  ответы  на вопросы. ____________

1.1 Каким  типом  линий  выполняют  рамку  чертежа:

а)  штрихпунктирной;

б)  сплошной  основной  толстой;

в)  разомкнутой?

1.2 Каким  типом  линий  на  чертеже  обводят  видимый  контур  детали:

а)  сплошной  тонкой;

б)  сплошной  основной  толстой;

в)  разомкнутой?

1.3 Какой  из  вариантов  соответствует  масштабу  увеличения:

а)   М  1:2;

б)   М  1:1;

в)   М  2:1;

1.4 Соответствует  ли  высота  прописных  букв  номеру  шрифта:

а)  соответствует;

б)  не  соответствует?

1.5 Где  наносят  размерные  числа:

а)  над  размерной  линией;

б)  под  размерной  линией?

- Задание

На  каком  чертеже  неправильно  нанесён  размер  диаметра? ______________

Задание

Напишите  №  чертежа,  на  котором  верно  проставлены  размеры  конструктивных  элементов  (срезов  и  разрезов):_____________

- Задание

Найдите  чертёж,  соответствующий  детали,  полученной  в  результате  преобразования  исходной  формы:___________

- Задание

Какой  из  четырёх  разрезов  выполнен  с  нарушением  ГОСТ 2.305-68? _____________

Вариант  №7

- Задание

Выберите  и  подчеркните  правильные  ответы  на  вопросы. __________

1.1  Как  расположены  по  отношению  друг  к  другу  проецирующие  лучи  при  косоугольном  проецировании:

а)  лучи  исходят  из  одной  точки;

б)  лучи  перпендикулярны  между  собой;

в)  лучи  параллельны  между  собой?

1.2 При  каком  условии  плоская  фигура (грань) проецируется  на  плоскость проекций  в  линию:

а)  если  фигура  параллельна  плоскости  проекций;

б)  если  фигура  перпендикулярна  плоскости  проекций;

в)  если  фигура  наклонна  к  плоскости  проекций?

1.3  Обозначьте  на  рисунке  плоскости  проекций:

H – горизонтальную  плоскость;

V – фронтальную  плоскость;

W – профильную  плоскость

1.4 Расставьте  буквенные  обозначения  проекций  точек  на  чертеже  детали, отмеченных  на  наглядном  изображении:

- Задание

Напишите  №  чертежа,  на  котором  верно проставлены  размеры  конструктивных  элементов  детали (отверстий  и  паза):_______________

- Задание

Напишите № развёртки, соответствующий изображённому  геометрическому  телу: _______________

- Задание

На  чертежах  изображено  перемещение  шара относительно  исходной  позиции.  В  таблице  отметьте  оси,  по  которым  осуществлялось  перемещение.________________

- Задание

Какой  из  четырёх  разрезов  выполнен  и  оформлен  в  полном  соответствии  с  ГОСТ 2.305 – 68?________________

Вариант  №8

- Задание

Выберите и подчеркните правильные ответы на вопросы._______________

1.1  Как  расположены  по  отношению  друг  к  другу  проецирующие  лучи

при  прямоугольном  проецировании:

а)  лучи  исходят  из  одной  точки;

б)  лучи  перпендикулярны  друг  другу;

в)  лучи  параллельны  друг  другу?

1.2 При  каком  условии  ребро  (отрезок  прямой)  проецируется  на  плоскость

проекций  в  натуральную  величину:

а)  если  ребро  параллельно  плоскости  проекций;

б)  если  ребро  перпендикулярно  плоскости  проекций;

в)  если  ребро  наклонно  к  плоскости  проекций?

1.3 Определите  правильное  расположение  плоскостей  проекций  относительно

друг  друга.

Задание

Расставьте  буквенные  обозначения  проекций  точек  на  чертеже   детали,       отмеченных  на  наглядном  изображении.

- Задания

Укажите  типы  сопряжений,  обозначенных,  римскими  цифрами:

а)  окружности  и  прямой  дугой  заданного  радиуса ________;

б)  двух  параллельных  прямых  дугой  заданного  радиуса ________;

в)  углов ___________;

г) двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнего) ___________;

д) двух окружностей  дугой  заданного  радиуса (внутреннего) ________;

е) двух окружностей дугой заданного  радиуса  (смешанного) ________;

- Задание

Напишите,  какой  вид  сверху  соответствует чертежу: ___________

Задание

На  чертежах  изображено  перемещение  пирамиды  относительно  исходной  позиции.  В  таблице  отметьте  оси,  по  которым

осуществлялось  перемещение.

4. Эталон ответов

Ответы

Вариант  №1

1.  Задание

1.1.  -  А4;

1.2.  -  0,3мм;

1.3.  -  125;

1.4.  -  высота  строчных  букв;

1.5.  -  S.

2. Задание    -   4;

3. Задание   -    4;

4. Задание   -     3;

5. Задание   -    2;

Ответы

Вариант  №2

1.  Задание     -   3;

2.  Задание     -   1;

3.  Задание     -   2;

4.  Задание     -   2,  4;

5.  Задание     -   1;

6.  Задание     -   4;

Ответы

Вариант  №3

1. Задание

1.1.   -   а;

1.2.   -   в;

1.3.   -   в;

1.4.   -   а;

1.5.   -   в.

2. Задание    -  2;

3. Задание    -  1, 4, 2, 3;

4. Задание    -  2, 4;

5. Задание    -  5;

6. Задание    -  22;

7. Задание    -  3.

Ответы

Вариант  №4

1. Задание   -   3(А2);

2. Задание   -   2;

3. Задание   -   3;

4. Задание   -   2, 4;

5. Задание   -   4;

6. Задание   -   4.

Ответы

Вариант  №5

1. Задание

1.1.   -   в;

1.2.   -   в;

1.3.   -   б;

1.4.   -   б;

1.5.   -   в.

2. Задание   -   1;

3. Задание   -   2;

4. Задание   -   2;

5. Задание   -   3;

6. Задание   -   2;

7. Задание   -   3(В – В);

8. Задание   -   32.

Ответы

Вариант  №6

1. Задание

1.1.   -   б;

1.2.   -   б;

1.3.   -   а;

1.4.   -   а;

1.5.   -   а.

2. Задание   -   2;

3. Задание   -   2;

4. Задание   -   5;

5. Задание   -   2;

6. Задание   -   1;

7. Задание   -   22.

Ответы

Вариант  №7

1. Задание

1.1.   -   в;

1.2.   -   а;

1.3.   -   V │W

H│    ;

  - -

2. Задание   -   2;

3. Задание   -   2;

4. Задание:

| № чертежа | 0X | 0Y | 0Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |
| 2 |  | + | + |
| 3 | + | + | + |

5. Задание   -   3;

6. Задание   -   1.

Список  литературы

- Феофанов, А.Н. Основы машиностроительного черчения [Текст]: учебник для НПО / А.Н.   Феофанов. – М.: Академия. 2009. – 80с.

- Чумаченко,  Г.В. Техническое черчение [Текст]: учебник для НПО / Г.В. Чумаченко. – М.: Феникс.  2010. – 352с.

- Чекмарев, А.А. Справочник по черчению [Текст] / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – М.: Академия. 2007. – 336с.