Практическая работа

Тема: Оформление чертежей по государственным стандартам.

ОП.01 Инженерная графика

Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Цель: Ознакомление со стандартами Единой системы конструкторской документации. Изучение образования основных форматов, размещения основной надписи.

Знания и умения

З.1. Основные правила построения чертежей и схем.

З.2. Способы графического представления пространственных объектов.

З.3. Возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности.

З.4. Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

З.5.Основы строительной графики.

У 1. Оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов.

У 2. Выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах.

У 3.Выполнять деталирование сборочного чертежа.

У 4.Решать графические задачи

Формируемые компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией.

Глоссарий:

ЕСКД - единая система конструкторской документации.

Масштаб - отношение линейных размеров изображения объекта на чертеже к действительным размерам объекта.

Формат – размер листа чертежной бумаги.

Инструкция:

1. Изучить образование основных форматов и размещение основной надписи.

2. Выполнить рамку формата А3, расположить основную надпись на формате А3.

Основная часть

Инженерная графика призвана дать умение и навыки для изложения технических идей с помощью чертежа, а также понимания по чертежу объектов машиностроения и принципа действия изображаемого технического изделия.

Единая система конструкторской документации. Стандарты ЕСКД

Чертежи являются одним из основных видов графической информации. В современном производстве чертежу отводят особую роль.

Правила выполнения чертежей и других технических документов регламентированы Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).

ЕСКД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения о порядке разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями страны.

Основное значение стандартов ЕСКД – установить на предприятиях и в организациях единые правила выполнения, оформления и обращения конструкторской документации. Правила выполнения чертежей изложены в сборнике стандартов «Общие правила выполнения чертежей», а также в учебниках и справочниках по машиностроительному черчению.

Форматы

Стандарт 2.301-68  устанавливает  форматы  листов  при  выполнении  чертежей (эскизов)  и других  документов  конструкторской  документации  всех  отраслей  промышленности  и  строительства. Форматы листов определяются размерами внешней рамки.

Стандартом предусмотрено выполнение чертежей на отдельных листах или на общем листе с  выделением  в  нем  форматов  для  каждого  чертежа.  Обозначения  и  размеры  основных  пяти форматов  приведены  на слайде.  Как  видно  из  таблицы  все  они  кратны  формату А4. При необходимости допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

На каждом листе выполняется рамка, ограничивающая рабочее поле чертежа. рамка выполняется  сплошной  толстой  основной  линией.  Расстояние  от  верхней,  правой  и  нижней  сторон внешней рамки – 5 мм. Расстояние от левой стороны – 20 мм (для подшивки листа).

Масштабы изображений

Масштабы изображений на чертежах стандартизированы и должны выбираться из следующих рядов:

| Масштабы уменьшения | 1:2 | 1:2,5 | 1:4 | 1:5 | 1:10 | И др. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштабы увеличения | 2:1 | 2,5:1 | 4:1 | 5:1 | 10:1 | 20:1 | И др. |

Предпочтителен масштаб 1:1, т.е. изображение в натуральную величину.

Масштаб, изображенный на чертеже, записывают в соответствующей графе основной надписи по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д. Если какой-либо элемент на чертеже выполнен в масштабе, отличающемся от записанного в основной надписи, то этот масштаб записывают над элементом по типу А 1:1, Б 2:1, В 1:2 и т.д.

Основная надпись чертежа

На всех конструкторских документах в правом нижнем углу располагают основную надпись. На листах формата А4 основные надписи располагают вдоль короткой стороны листа, а  для  всех  остальных  форматов,  как  вдоль короткой, так и вдоль длинной стороны.

Форму, размеры, содержание основной надписи устанавливает стандарт. Основная надпись производственного чертежа имеет следующие размеры: длина – 185 мм, высота – 55 мм.

Контроль качества усвоения и осмысления материала:

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое стандарт? Для чего он введен?

2. Как сокращенно обозначают стандарт?

3. Какие размеры имеет лист формата А3?

4. Какие стандартные форматы чертежей вам известны?

5. На каком расстоянии от границы формата надо проводить линии рамки чертежа?

6. Назовите предпочтительный масштаб.

7. Где размещают основную надпись на чертеже? Назовите ее размеры.

Список учебной литературы

- Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для СПО /

А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400с.

- Миронов Б.Г. Инженерная графика: учебник для СПО.- М.: Высшая школа, 2011.- 288

- Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с.

Видео материал: Общие правила оформления чертежей ГОСТы ЕСКД.

Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=UNhZyJvlK2c

Презентация: Оформление чертежей по государственным стандартам