Министерство образования и науки

Республики Саха (Якутия)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

«Южно-Якутский технологический колледж»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА
на тему:  ТЕПЛЫЙ ПОЛ КАК СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Автор: Руденко Алексей Сергеевич

3 курс

Руководитель: Шудра Людмила Николаевна, преподаватель

ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»

г. Нерюнгри, 2017

Универсальная формула здоровья о том, что голову следует держать в холоде, а ноги – в тепле, известна всем и на практике легко осуществляется в помещениях с отоплением экологически чистым водяным полом, главным рабочим элементом которой являются трубы для теплого пола.  Греющая труба укладывается в стяжку, сверху отделывается плиткой, ламинатом или паркетной доской и позволяет равномерно прогревать всю поверхность пола.

В настоящее время  надежные системы напольного отопления стали технически возможными благодаря появлению специальных эластичных труб, укладываемых в пол. В таких системах циркулирует малый объем воды, теплота распространяется равномерно, система отопления является низкотемпературной [1, стр. 137].

Цель исследования: на основе сравнительного анализа современных пластиковых труб выбрать оптимальный вариант для устройства теплого водяного пола.

Задачи исследования:

- исследовать технические параметры греющих труб;

- произвести сравнительный анализ отечественных пластиковых труб;

- выбрать оптимальный тип пластиковых труб для устройства теплого водяного пола.

Актуальность  работы.  Производство пластиковых труб в России с каждым годом расширяется в связи с растущим спросом и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Трубы для водяного теплого пола являются нагревающим элементом системы, по которой течет горячая вода, поэтому к их выбору следует отнестись очень ответственно. Актуально использование эффективных  пластиковых труб для повышения  долговечности напольного отопления.

Современные системы отопления идут по пути повышения энергоэффективности и снижения расходов на обслуживание систем различного назначения. Чтобы повысить комфорт все чаще используется теплый пол, который работает на жидком теплоносителе. Тёплый пол редко используется в качестве единственного вида отопления. Как правило, он входит в систему параллельно с радиаторами. Зачастую в жилых домах тёплыми полами оснащают прихожую, кухню, ванные комнаты, часто гостиную. Греющий пол наилучшим образом подходит для бассейна, сауны, оранжереи, хозяйственной комнаты.

Существует несколько форм  укладки теплого пола, среди которых наиболее распространены спиральная («улитка») и параллельная («змейка») [2, стр. 247].

При укладке змейкой горячий теплоноситель поступает в контур, как правило, у внешней стены помещения и непрерывно охлаждается при протекании по трубам. У такого контура неравномерное распределение тепла. Для того чтобы это исправить, можно увеличить мощность насоса или уложить петли в виде двойной змейки. Также «змейка» очень удобна в больших помещениях, так как позволяет укладывать контуры одинаковой длины. Укладка спиралью сложнее в монтаже, но даёт равномерное распределение тепла в помещении, так как подающие (тёплые) и обратные (охлаждённые) трубы чередуются. На практике чаще используется «улитка» (по причине более равномерного прогрева и использования менее мощных насосов) или сочетание «улитки» и «змейки».

Все пластиковые трубы отличаются общими положительными свойствами, что делает их привлекательными для создания трубопроводных систем отопления [3].

Важно отметить высокие эксплуатационные характеристики пластиковых труб.  Они не подвержены коррозии, в том числе электрохимической, так как пластик не проводит блуждающие токи. Их не нужно красить или дополнительно обрабатывать каким-то другим способом. Пластиковые трубы характеризуются отличной звукоизоляцией, т.е. в помещении не будет слышен шум воды.  Срок службы полимерного трубопровода составляет порядка 50 лет.

Конструкционный пластик для труб отопления придает им гибкость и упругость. Изделия можно изгибать (допустим, обойти какое-то препятствие без применения фитингов или навить контур теплого пола).

Некоторые из них способны выдерживать кратковременное размораживание. Внутренняя поверхность пластмассовых труб для отопления отличается повышенной гладкостью. В них, по сравнению со сталью, практически не накапливаются отложения, которые могут резко увеличить гидравлическое сопротивление. И, наконец, такие трубы характеризуются отличной звукоизоляцией, т.е. в помещении не будет слышен звук воды.

Качество конструкции теплого пола во многом зависит от того, насколько правильно выбраны трубы, а также от соблюдения требований к монтажу. Особую значимость имеет достаточно большой метраж пластиковых труб, которые поставляются в бухтах. Это позволяет укладывать ее в больших по площади помещениях единой нитью, без промежуточных соединений, что исключает протечки системы.

В настоящее время отечественные производители предлагают три основные модели пластиковых труб, которые используются в напольном отоплении: металлопластиковые, полипропиленовые армированные стекловолокном, из сшитого полиэтилена [4]. Для исследования выбраны эти пластиковые трубы отечественного производства.

Металлопластиковые трубы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких слоев. Эта конструкция выглядит как две поверхности из сшитого полиэтилена, а между ними находится слой из алюминиевой фольги. Толщина фольги варьируется от 0.3 до 2.0 мм. Крепление слоев друг к другу осуществляется с помощью специального клея. Металлопластиковые трубы, в которых была произведена сварка алюминия «внахлест» отличаются меньшей прочностью. Нередко при изгибе они просто ломаются. Также такие трубы сложны в монтаже. Трубы, алюминиевый слой в которых сварен «встык», более прочны и надежны. К недостаткам труб относится разная величина коэффициента линейного расширения у алюминия и полиэтилена, что может привести к расслоению труб.

Сшитый полиэтилен – новый современный материал, используемый для производства высокотехнологичных труб. Сшитый полиэтилен – это обработанный под высоким давлением полиэтилен, который приобрел в процессе такой обработки особые свойства благодаря образованию дополнительных поперечных связей между молекулами, называемыми мостиками. Он стал более стойким по отношению к температурным воздействиям, и более прочным. Процесс обработки полиэтилена под воздействием высокого давления называется «сшивкой», а полученный полиэтилен носит название «сшитый полиэтилен». Для теплых полов используют трубы из сшитого полиэтилена с прочностью сшивки от 65% до 80%. Понятно, что чем более прочный материал использовать, тем лучше, но с увеличением этого показателя возрастает также и цена. Линейное расширение практически отсутствует, так как зачастую трубы заделываются в стяжку пола, а возникающие напряжения при нагреве компенсируются бетонной стяжкой. Одно из ярких преимуществ PEX трубы заключается в способности переносить процесс замораживания воды. Хотя они могут деформироваться, но при возвращении к нормальной температуре возвращают свою форму. Собственно недостаток у этого материала один — высокая упругость. Это приводит к тому, что хоть труба и хорошо гнется, ее необходимо жестко привязывать к каркасу, иначе она принимает исходную форму. 
          Постоянное усовершенствование изделий из пластика привело к появлению полипропиленовых труб. Благодаря своим техническим и эксплуатационным преимуществам они стали востребованными. Тепловое расширение — самый существенный недостаток полипропиленовых труб. Однако специалисты придумали, как решить её – при помощи армирования. Необходимо лишь принимать во внимание тот факт, что армирование полностью не избавляет полипропиленовые трубы от их главного недостатка — теплового расширения. Армирующий слой уменьшает показатель теплового расширения, одновременно с этим увеличивая способность трубы выдерживать высокое давление.

Как правило, для отопления применяют трубы с армированными элементами. За счет армирования стекловолокном температурное расширение труб уменьшается, но при этом повышается их жесткость. Слой стекловолокна располагается в серединном слое трубы. Изделия отличаются высокой ударной вязкостью и не подвержены расслоению.

Полипропиленовые трубы более жесткие, чем другие полимерные аналоги, поэтому они требуют большего радиуса на изгиб, что может привести к нарушению целостности материала. Следовательно, монтаж полипропиленовых труб более затратный, чем металлопластиковых или  полиэтиленовых труб.

Производство пластиковых труб в России налажено на таких предприятиях как: «Нанопласт», «БирПекс», «РосТурПласт». Продукция совместной российско-итальянской фирмы Valtec широко представлена во всех регионах России и за ее пределами. Большая часть поставок пластиковых труб из-за границы приходится на Финляндию, Польшу, Турцию, Германию, Чехию, Данию.

Для подготовки сравнительной таблицы использованы только те значения показателей, которые сам производитель гарантирует потребителю на продукт. Все технические характеристики взяты только из нормативной документации отечественных производителей на изделия (технических паспортов и сертификатов). На основе изучения основных характеристик пластиковых труб их преимущественных характеристик  произведен в табличной форме сравнительный анализ на предмет их применения для напольного отопления (табл.1).

Таблица 1

Сравнительные характеристики пластиковых труб

| № п/п | Наименование параметра | Металлопластиковая труба | Труба из сшитого полиэтилена с кислородным барьером | Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркировка трубы | PEX-AL-PEX | PE-Xa/EVOH | PP-FIBER |
| 2 | Размеры трубы | 20×2 | 20×2 | 20×3,4 |
| 3 | Наружный диаметр | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Температура макс. рабочая | 70ºС | 70ºС | 70ºС |
| 5 | Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Коэффициент теплопроводности вт/м ºС | 0,43 | 0,45 | 0,25 |
| 7 | Кислородная проницаемость, мг/м² сутки | 0 | 0,003 | <3,6 |
| 8 | Коэффициент линейного расширения мм/мК | 0,024 | 0,03 | 0,04 |
| 9 | Радиус изгиба | 5D | 5D | 8D |
| 10 | Монтаж при температуре воздуха | >10ºС | >10ºС | >5ºС |
| 11 | Стоимость, руб/ пм | 100,00 | 72,00 | 77,00 |
| 12 | Производитель | Компания VALTEC Россия-Италия | Фирма БирПекс Россия | Компания VALTEC Россия-Италия |

Данная таблица позволяет сравнить основные характеристики самых популярных пластиковых труб. При сравнении труб из сшитого полиэтилена (PEX), армированных полипропиленовых и металлопластиковых труб  видно, что данные виды труб обладают многими одинаковыми характеристиками.  Для решающего сравнения взяты показатели: коэффициент теплопроводности; кислородная проницаемость; радиус изгиба труб и стоимость погонного метра. Для сравнения взята розничная цена по  состоянию на 10.03. 2016 в г. Москва.

Трубы из сшитого полиэтилена имеют большую теплоотдачу, поэтому система теплого пола становится более экономичной, что позволяет при установке прокладывать трубы с большим промежутком. Это способствует меньшему потреблению мощности для обогрева площади помещения. Стоимость труб из сшитого полиэтилена также ниже, чем металлопластиковых и полипропиленовых труб.

В результате сравнительного анализа этих параметров пластиковых труб пришли к выводу, что наиболее оптимальным вариантом являются трубы из сшитого полиэтилена.

Трубы из сшитого полиэтилена являются высококачественными и  надежными, отвечают современным техническим требованиям, идеально подходят для теплого пола.

Список литературы

1. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2004. – 304 с.

2. Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехники. – М. Эксмо, 2012. – 288 с.

3. Как выбрать трубы для теплого пола. Режим доступа:  http://teploguru.ru/teplyj-pol/truby.html (дата обращения 20.01.16).

# 4. Оптимальный вариант для отопления – пластиковые трубы. Режим доступа:

http://otepleivode.ru/trubyi/plastikovyie-trubyi-dlya-otopleniya.html (дата обращения 25.01.16).

5.Технический паспорт изделия ПС- 3560. Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Valtec PP-FIBTR PN25.

6. Технический паспорт изделия ПС- 360. Труба металлопластиковая Valtec PEX-AL-PEX.

7. Паспорт Трубы из сшитого полиэтилена БирПекс.