МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГАПОУ РС (Я) «ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рег.№

Рекомендовано к утверждению на	Утверждено на заседании НМС

заседании отделения	«	»	2016 г.

строительства и материалообработки                         № протокола

Председатель НМС

______________ /Подмазкова И.Ю./

№ протокола

Зав. отделением	___/Савельева О.В./

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине: «Инженерная графика»

для специальностей СПО

форма обучения очная

Аннотация

Отделение: специальности СПО

Курс: 2

Семестр: 3

Автор-разработчик тестовых заданий: Шудра Л.Н.

Время тестирования: 20 мин

Количество заданий- 12

Количество вариантов- 2

Дисциплина, раздел дисциплины или темы: «Инженерная графика» Оформление чертежей. Проецирование на плоскости. Геометрические тела. Сечение геометрического тела плоскостью.

Нерюнгри 2016

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Вариант 1

1   Укажите номера геометрических фигур соответственно их изображениям

Куб________________         Усеченная пирамида пятиугольная_______

Цилиндр____________         Пирамида четырехугольная ____________

Усеченный конус_____        Призма треугольная ___________________

Пирамида___________         Параллелепипед  прямоугольный________

Шар________________         Призма  четырехугольная ______________

Призматоид _________         Усеченная пирамида шестиугольная _____

2    Напишите номера видов сверху, которые соответствуют виду спереди

3   Впишите в таблицу названия основных линий чертежа согласно их назначению

| Назначение | Название линии чертежа |
| --- | --- |
| Линии размерные и выносные |  |
| Линии видимого контура |  |
| Линии осевые и центровые |  |
| Линии невидимого контура |  |
| Для ответа: штрихпунктирная, штриховая, толстая сплошная; тонкая сплошная; волнистая. |  |

4   Расположение формата А4   согласно  ЕСКД

А)  по горизонтали.       Б) по вертикали.         В) оба ответа верны.

5   Аксонометрические оси прямоугольной изометрической проекции между собой располагаются под углом

А) 45°.                     Б) 120°.                     В) 60°.

6   При указании диаметра во всех случаях перед размерным числом ставят знак

А)   R.                Б) .                       В)(R ).

7   Линейные размеры на чертежах проставляются без обозначения единиц измерения в

А) мм.                        Б) см.                        В) м.

8   Укажите длину детали на чертеже, если действительный размер составляет 1250 мм и масштаб изображения 1:10

А) 12,50.                    Б)  125;                     В) 1250.

9  Напишите   буквенные   обозначения наклонных сечений, соответствующих чертежам:

1____;  2____;  3____;  4____; 5____.

10   Напишите, какой вид сверху соответствует чертежу.

11  Главный вид предмета изображается на плоскости проекций

А) профильной.         Б) фронтальной.           В) горизонтальной.

12  При вычерчивании технических деталей угол наклона одной ее поверхности к другой выражают

А) уклоном.                Б) конусностью.            Б) сопряжением.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Вариант 2

1   Укажите номера геометрических фигур соответственно их изображениям

Куб________________         Усеченная пирамида пятиугольная_______

Цилиндр____________         Пирамида четырехугольная ____________

Усеченный конус_____        Призма треугольная ___________________

Конус ______________         Параллелепипед  прямоугольный________

Шар________________         Призма  четырехугольная ______________

Призматоид _________         Пирамида шестиугольная ______________

2    Напишите номера видов сверху, которые соответствуют виду спереди

3   Впишите в таблицу названия основных линий чертежа согласно их назначению

| Назначение | Название линии чертежа |
| --- | --- |
| Линии обрыва |  |
| Линии размерные и выносные |  |
| Линии видимого контура |  |
| Линии осевые и центровые |  |
| Для ответа: штрихпунктирная, штриховая, толстая сплошная; тонкая сплошная; волнистая. |  |

4   Расположение формата А3   согласно  ЕСКД

А)  по горизонтали.       Б) по вертикали.         В) оба ответа верны.

5   Для выполнения чертежа предмета предпочтителен масштаб

А) увеличения.              Б) уменьшения.            В) натуральный.

6   При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят

А) перпендикулярно.     Б) параллельно.            В) оба ответа верны.

7  . При указании радиуса во всех случаях перед размерным числом ставят знак

А)   R.                Б) .                       В)(R).

8 .  Одна из аксонометрических осей диметрической проекции располагается под углом

А) 45°.                     Б) 120°.                     В) 60°.

9 . Напишите   буквенные   обозначения наклонных сечений, соответствующих чертежам:

1____;  2____;  3____;  4____; 5____.

10   Напишите, какой вид сверху соответствует чертежу.

11   Ребро (отрезок прямой) проецируется на плоскость проекций в натуральную величину при условии

А) если ребро параллельно плоскости проекций.

Б) если ребро наклонено к плоскости   проекций.

В) если ребро перпендикулярно плоскости проекций.

12   При построении аксонометрических осей одна из них располагается всегда вертикально

А) X.             Б) Y.            В)  Z .