Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)

«Южно-Якутский технологический колледж»

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

МДК.2.1 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тема: Строительные машины и средства малой механизации

Преподаватель Шудра Людмила Николаевна

Нерюнгри, 2018

Вариант 1

Выберите один верный ответ

1. Устройства для передачи движения от силовой установки нескольким потребителям энергии (рабочим органам и движителям ходовых устройств машин) называют

А) трансмиссии.                 Б) ДВС.                  В) привод.

2.Для передвижения по бездорожью в строительных машинах, для которых транспортная операция не является основной, применяют ходовое оборудование

А) шинноколесное.       Б) рельсоколесное.         В) гусеничное.

3. ТЭП ходового оборудования теряют смысл  для строительных машин, у которых эксплуатационные условия всегда идентичны, имеющие ходовое оборудование

А) шинноколесное.      Б) рельсоколесное.         В) гусеничное.

4.Универсальные грузоподъемные машины для перемещения штучных и сыпучих грузов по пространственной  трассе произвольной конфигурации и различной протяженности называют

А) кранами.                 Б) лебедками.              В) домкратами.

5. Строительные краны со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально установленной башни, для перемещения грузов и монтажа строительных конструкций называют

А) мостовыми.              Б) козловыми.               В) башенными.

6.Паспортная грузоподъемность обеспечивается только при работе на четырех выносных опорах стрелового крана

А)  гусеничного.      Б) автомобильного.            В) тракторного.

7.Для отключения привода механизма передвижения козлового крана при забегании  одной стороны крана относительно другой оборудуют ограничителями

А) перекоса.             Б) грузоподъемности.               В) передвижения.

8.Строительные одноковшовые экскаваторы, укомплектованные сменными видами рабочего оборудования, являются

А) универсальными.               Б) специальными.           В) гидравлическими.

9. На гидравлический одноковшовый экскаватор навешивают  рабочее оборудование обратная лопата  для разработки грунтов

А) выше уровня стоянки.    Б) выше или ниже уровня стоянки.       В) ниже уровня стоянки.

10. Для разработки траншей глубиной до 6 м применяют многоковшовый экскаватор

А) цепной.                Б) карьерный.               В) роторный.

11.Определить рабочее оборудование одноковшового экскаватора по их схемам

| Схема одноковшового экскаватора |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование рабочего оборудования одноковшового экскаватора соответственно |  |
| 1 - | 2 - |
| Выбрать ответ из предложенных: прямая лопата, обратная лопата; драглайн; грейфер |  |

12.Одноосный тягач соединен с рабочим оборудованием (ковшом) сцепным устройством в виде двух цилиндрических шарниров, позволяющих тягачу поворачиваться и перекашиваться относительно рабочего оборудования, является

А) автогрейдером.             Б) бульдозером.            В) скрепером.

13.Для наполнения ковша скрепера при разработке сухих песков и супесей применяется способ

А) клиновой.                Б) клевковый.             В) гребенчатый.

14.Буровой инструмент, который представляет собой полый цилиндр с откидным дном и ножами в его нижнем торце, называют

А) лопастный бур.          Б) шнековый бур.         В) ковшовый бур.

15. При бурении горизонтальных скважин под шоссейными и железными дорогами для прокладки в них трубопроводов, подземных кабельных линий связи и электроснабжения применяют установки

А) среднего типа.       Б) горизонтального бурения.        В) тяжелого типа.

16. Эти сваи погружают в грунт, используя для этого сочетание вертикальной нагрузки с крутящим моментом относительно оси сваи, называют

А) забивные.                 Б) винтовые.               В) набивные.

17.Для работы со сваями длиной от 8 до 12 м при их линейном или кустовом расположении применяют копры

А) на автомобильной базе.         Б) мостовые.          В) на тракторной базе.

18.Свайный молот, работающий по схеме паровоздушного молота двойного действия и в рабочий цилиндр которого подают жидкость, для чего сваебойный агрегат оборудуют насосной установкой, является

А) гидравлическим.                Б) механическим.              В) дизельным.

19.Процесс разделения естественных или раздробленных материалов на фракции по крупности называют

А) дроблением.                 Б) сортировкой.                        В) грохочением.

20.Грохочение, при котором разделяют  естественный или раздробленный материал на фракции в соответствии с требованиями стандарта, называют

А) товарное.                   Б) промежуточное.                   В) первичное.

21.Определить оборудование для дробления каменных материалов по их назначению и заполнить таблицу

| № п/п | Назначение оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дробление горных пород любой прочности, за исключением вязких материалов с большим содержанием глины |  |
| 2 | Дробление малоабразивных горных пород средней прочности (известняков, доломитов, мергелей и тд) |  |
|  | Выбрать ответ из предложенных: валковые дробилки; конусные дробилки; щековые дробилки; роторные дробилки |  |

22. Для нанесения на обрабатываемую поверхность растворов при крупности песка до 2,5 мм применяют форсунки

А) воздушные.            Б) бескомпрессорные.              В) безвоздушные.

23.Эти машины являются машинами с вращательным движением рабочего органа для образования отверстий в различных материалах, работают в легком режиме

А) перфораторы.          Б) бетоноломы.            В) сверлильные машины.

24.Для образования глухих и сквозных скважин (горизонтальных, вертикальных, наклонных) в однородных грунтах до IV категории включительно применяют

А) рубильный молоток.           Б) электрические машины.         В) пневматические пробойники

Отметка определяется количеством набранных баллов

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 14 - 16 |
| хорошо | 17 - 20 |
| отлично | 21 - 24 |

Вариант 2

Выберите один верный ответ

1.Энергосиловое устройство, состоящее из силовой установки, передаточного устройства и системы управления для приведения в действие механизмов машины, называется

А) ДВС.                      Б) трансмиссии.                       В) привод.

2.Строителные машины, часто меняющие рабочие площадки, отстоящие  одна от другой на значительных расстояниях, имеют ходовое оборудование

А) шинноколесное.            Б)  рельсоколесное.             В) гусеничное.

3. Способность строительных машин передвигаться в различных эксплуатационных условиях (давление на грунт, дорожный просвет, сцепные качества) является ТЭП ходового оборудования

А) маневренность    Б) проходимость.  В) скорость передвижения

4.Простейший грузовой механизм для подъема грузов на незначительную высоту до 0,60 м называют

А)  краном.                 Б) лебедкой.                 В) домкратом.

5.Для строительства высотных сооружений (150 м и более) применяют кран, башню которого крепят к возводимому сооружению, называют

А) приставной.               Б) переставной.            В) козловой.

6.При проведении погрузочно-разгрузочных работ и монтаже конструкций и оборудования небольших масс и размеров применяют самоходные краны

А) тракторные.               Б) автомобильные.           В) специальные.

7.Для защиты стреловых и в некоторых случаях мостовых кранов от перегрузок и опрокидывания применяют ограничители

А) перекоса.                    Б) грузоподъемности.           В) передвижения.

8.Строительные одноковшовые экскаваторы, имеющие только один вид рабочего оборудования, называют

А) универсальными.           Б) специальными.             В) гидравлическими.

9. На гидравлический одноковшовый экскаватор навешивают  рабочее оборудование прямая лопата  для разработки грунтов

А) выше уровня стоянки.       Б) ниже уровня стоянки.       В) выше или ниже уровня стоянки.

10.Землеройные машины непрерывного действия с рабочим органом продольного копания, применяемые для рытья выемок большой протяженности по сравнению с размерами их поперечных сечений называют

А) карьерными.                Б) строительно-карьерными.              В) траншейными.

11.Определить рабочее оборудование одноковшового экскаватора по их схемам

| Схема одноковшового экскаватора |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование рабочего оборудования одноковшового экскаватора соответственно |  |
| 1 - | 2 - |
| Выбрать ответ из предложенных: прямая лопата, обратная лопата; драглайн; грейфер |  |

12. Землеройно-транспортную машину на пневмоколесном ходу с отвальным рабочим органом для планировки земляных поверхностей в промышленном и гражданском строительстве называют

А) автогрейдером.              Б) бульдозером.           В) скрепером.

13.Для наполнения ковша скрепера при разработке суглинистых и глинистых грунтов применяется способ

А) клиновой.                          Б) клевковый.               В) гребенчатый.

14.Буровой инструмент, состоящий из трубчатого остова с двумя копающими лопастями в виде двухзаходного винта, забурника и заслонок, называют

А) лопастный бур.                 Б) шнековый бур.                В) ковшовый бур.

15.При бурении скважин глубиной до 20 м в песчаных грунтах с креплением стенок обсадными трубами применяют бурильные машины

А) легкие.                 Б) средние.                    В) тяжелые.

16. Эти сваи, изготовленные на месте путем заполнения предварительно пробуренной скважины бетонной смесью с уплотнением или без него, называют

А) забивные.                  Б) винтовые.                   В) набивные.

17. Для производства свайных работ наиболее распространенным типом машин являются копры

А) мостовые.                 Б) навесные.                  В) рельсоколесные.

18.Свайные молоты, работающие независимо от внешних источников энергии в режиме двухтактного дизеля получили наибольшее распространение в строительстве, являются

А) гидравлическими.          Б) механическими.     В) дизельными.

19. Для грубой сортировки  на крупные и мелкие куски перед дробилками первичного дробления применяют грохочение

А) товарное.             Б) промежуточное.              В) первичное.

20. Дробилка, у которой рабочими органами являются вращающиеся навстречу друг другу цилиндрические валки с гладкой или рефленной поверхностью, это

А) валковая.                        Б) щековая.                     В) роторная.

21.Определить оборудование для дробления каменных материалов по их назначению и заполнить таблицу

| № п/п | Назначение оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупное и среднее дробление прочных и средней прочности горных пород на первичной и вторичной стадиях дробления |  |
| 2 | Среднее вторичное дробление горных пород средней и малой прочности, вязких и влажных материалов |  |
|  | Выбрать ответ из предложенных: валковые дробилки; конусные дробилки; щековые дробилки; роторные дробилки |  |

22. Транспортирование и нанесение составов на обрабатываемые поверхности с подачей до 3 м3/ч выполняется растворонасосом

А) винтовым.            Б) объемным поршневым.            В) одноцилиндровым.

23.При образовании отверстий в различных материалах применяются импульсно-силовые машины, которые могут работать в режимах молотка и сверлильной машины,

А)  перфораторы.          Б) бетоноломы.                  В) трамбовки.

24.Для забивки металлических труб и анкеров, для глубинного уплотнения однородного нескального  грунта, рыхления слежавшихся насыпных материалов применяют

А) пневматический пробойник.     Б) раскатчики грунта.      В) рубильный молоток.

Отметка определяется количеством набранных баллов

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 14 - 16 |
| хорошо | 17 - 20 |
| отлично | 21 - 24 |

Вариант 3

Выберите один верный ответ

1.Сложное механическое устройство, состоящее из корпуса, кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, систем смазки, охлаждения, питания, пуска, впуска и выпуска является

А) ДВС.                    Б) трансмиссии.                     В) привод

2.Строительные машины, работающие  в ограниченной зоне с идентичными транспортными траекториями, имеют ходовое оборудование

А) шинноколесное.                  Б) рельсоколесное.            В) гусеничное.

3.Способность строительных машин изменять направление движения в стесненных условиях (минимальным радиусом разворота  и шириной дорожного коридора) является ТЭП ходового оборудования

А) маневренность.     Б) проходимость.     В) скорость передвижения.

4.Грузоподьемные устройства в виде приводимого вручную или двигателем барабана с тяговым рабочим органом (стальным канатом) называют

А) домкратами.              Б) подъемниками.          В) лебедками.

5.Для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в гражданском и промышленном строительстве используют в качестве основных краны

А) мостовые.                      Б) башенные.                  В) козловые.

6.Самоходные краны большой грузоподъемности, используемые на монтажных работах больших объемов  с крупногабаритными грузами, оснащены ходовым оборудованием

А) гусеничным.            Б) пневмоколесным.          В) рельсовым.

7.Для автоматической остановки рельсово-колесного строительного крана перед  его подходом к тупиковым упорам предназначен  ограничитель

А) перекоса.                  Б) грузоподъемности.          В) передвижения.

8.Строительные одноковшовые экскаваторы с жесткой подвеской рабочего оборудования называют

А) универсальными.            Б) специальными.             В) гидравлическими.

9. На гидравлический одноковшовый экскаватор навешивают  рабочее оборудование обратная лопата  для разработки грунтов

А) выше уровня стоянки.          Б) ниже уровня стоянки.          В) выше или ниже уровня стоянки.

10. Для разработки траншей ограниченной глубины до 3 м  применяют многоковшовый экскаватор

А) цепной.                    Б) карьерный.               В) роторный.

11.Определить рабочее оборудование одноковшового экскаватора по их схемам

| Схема одноковшового экскаватора |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование рабочего оборудования одноковшового экскаватора соответственно |  |
| 1 - | 2 - |
| Выбрать ответ из предложенных: прямая лопата, обратная лопата; драглайн; грейфер |  |

12.Послойная разработка грунта с последующим его перемещением перед отвалом по поверхности земли на небольшие расстояния выполняется

А) скрепером.                       Б) бульдозером.              В) автогрейдером.

13.Максимально возможное по тяговому усилию заглубление ковша скрепера в начале копания грунта с постепенным выглублением по мере его заполнения - это способ

А) клиновой.                        Б) клевковый.                   В) гребенчатый.

14.Буровой инструмент, состоящий из трубчатого остова с  приваренной спиралью из полосовой стали, и в нижней части остова закреплены лопасти и забурник, называют

А) лопастный бур.                 Б) шнековый бур.              В) ковшовый бур.

15. Для бурения скважин глубиной до 5 м в однородных грунтах применяют бурильно-крановые машины

А) легкие.                     Б) средние.                В) тяжелые.

16.Эти сваи погружают в грунт посредством свайных молотов, с помощью вибропогружателей и сочетанием этих способов, называют

А) винтовые.                     Б) забивные.               В) набивные.

17.На рассредоточенных свайных работах малых объемов в радиусе до 200 км, в частности, в строительстве технологических трасс при длине свай до 8 м применяют преимущественно копры

А) на автомобильной базе.            Б) на тракторной базе.          В) мостовые.

18.Простейший механизм в виде металлической отливки массой до 5 т, поднимаемой вдоль мачты копра канатом подъемной лебедки и сбрасываемой на погружаемую сваю путем отключения барабана лебедки от трансмиссии, является молот

А) дизельный.                      Б) гидравлический.               В) механический.

19. Дробилка, у которой рабочими органами являются вращающиеся навстречу друг другу цилиндрические валки с гладкой или рефленной поверхностью, это

А) валковая.                        Б) щековая.                     В) роторная.

20.Процесс разделения естественных или раздробленных материалов на фракции по крупности называют

А) дроблением.                 Б) сортировкой.                        В) грохочением.

21.Определить оборудование для дробления каменных материалов по их назначению и заполнить таблицу

| № п/п | Назначение оборудования | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднее вторичное дробление горных пород средней и малой прочности, вязких и влажных материалов |  |
| 2 | Дробление горных пород любой прочности, за исключением вязких материалов с большим содержанием глины |  |
|  | Выбрать ответ из предложенных: валковые дробилки; конусные дробилки; щековые дробилки; роторные дробилки |  |

22. Для нанесения подвижных растворов на обрабатываемую поверхность применяют форсунки

А) воздушные.               Б) бескомпрессорные.              В) компрессорные.

23.При непрерывном вращении рабочего органа  специальным механизмом  наносятся удары по материалу в осевом направлении сверлильными машинами

А) импульсно-силового действия.      Б) сложного действия.      В) ударно-вращательного действия.

24.Для образования скважин в грунте методом его постепенного уплотнения рабочим органом в виде конических катков, установленных на шейках эксцентрикового вала, предназначены  самодвижущиеся машины непрерывного действия

А) пневматические пробойники.            Б) раскатчики грунта.             В) бетоноломы

Отметка определяется количеством набранных баллов

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 14 - 16 |
| хорошо | 17 - 20 |
| отлично | 21 - 24 |