MS WORD, 15 гр. – Сварщик                                                                                                                       Задание 2

давление с использованием  тепловой энергии

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

ВИДЫ   СВАРКИ

К механическим способам наплавки относятся автоматическая, полуавтоматическая, электрошлаковая.

Автоматическая наплавка под флюсом.

При наплавке под флюсом образуется довольно большой объем ванны жидкого флюса и металла. Во избежание стекания жидкого металла и флюса наплавленный участок должен быть расположен в нижнем положении. Крупные детали сваривают многодуговой наплавкой, при этом один рабочий управляет одновременно несколькими аппаратами, каждый из которых обрабатывает определенный участок изделия.

Применяют многоэлектродную наплавку, когда плавятся одновременно несколько электродных проволок, подключенных к одному полюсу источника тока и расположенных поперек оси наплавленного валика. Под флюсом создается одна большая сварочная ванна, и электроды плавятся поочередно. Вместо электродной проволоки можно использовать в качестве присадочного материала ленту небольшой толщины и большой ширины. Дуга, перебегая от одного края ленты к другому, равномерно оплавляет ее торец. Коэффициент наплавки получается больше, а глубина проплавления и доля основного металла меньше.

Электрошлаковая наплавка.

Этот вид наплавки применяют, когда необходимо наплавить большое количество металла, например, для восстановления изношенных деталей с помощью электрода сложной формы. Преимуществом электрошлаковой наплавки является ее производительность, малая склонность наплавленного слоя к порам и трещинам, высокое качество поверхности наплавки. Толщина наплавленного слоя не менее 20 мм.

Автоматическая дуговая сварка под флюсом

Ручная дуговая сварка

Электродуговая сварка

- Сварка  неплавящимся  (графитным или вольфрамовым) электродом дугой прямого действия

- Варка плавящимся (металлическим)  электродом дугой прямого действия

- Сварка косвенной дугой

- Сварка трехфазной дугой

от формы энергии

Дуговая

Плазменная

Электрошлаковая

Электронно - лучевая

Лазерная

Газовая

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ

давление с использованием механической энергии

плавление с использованием тепловой энергии

ТЕРМИЧЕСКАЯ

Ультразвуковая

Взрывом

Трением

Холодная

Контактная

Диффузионная