Автоматизированные функции позволяют системе оптимизировать раскрой ствола с учётом цены сортимента и его оптимальных параметров. Режимы автоматизации процесса разделки ствола позволяют в автоматическом режиме протягивать дерево и производить раскряжёвку по заданным параметрам: диаметр и длина.

1.

2.

- MJU – machine joystick unit

- MBU – machine base unit

- MCU – machine chassis unit

- ECU – engine control  unit

- MHC1 –  machine head & crane unit

- MHC2 – machine head & crane unit

- HTU – hydraulic transmission unit

- PC – personal computer

- MXU – machine x unit (блок датчиков)

- MTU – machine transmission unit

Автоматические функции головки, такие как настройка давления сучкорезных ножей и возврат харвестерной головки, повышают продуктивность работы и не отвлекают оператора от процесса выбора места для валки следующего дерева. На дисплее компьютера отображается информация по объёму заготовленной продукции и количеству сортиментов. Также эту информацию можно вывести на принтер, установленный также в кабине оператора и распечатать данные по произведённой продукции.

Манипулятор и харвестерная головка делают основную работу харвестера. Геометрия манипуляторов параллельного действия позволяет успешно обрабатывать как уже поваленные (раскряжёвка из штабеля) так и стоящие деревья.

3.