Преимущество телескопических стрел на харвестерах – большой вылет, обеспечивает максимальную досягаемость деревьев при минимальных перемещениях машины по делянке. Механизм поворота харвестерной головки позволяет расширить возможность захвата деревьев особенно при выборочных рубках, а в сочетании с цилиндрами наклона головки облегчает работу с наклонными деревьями, а так же работу на ветровальных и буреломных делянках.

1.

2.

Форвардер – транспортное средство, используемое для лесозаготовительных работ. 
В технологические задачи форвардеров входит сбор, подсортировка, доставка сортиментов от места заготовки до лесовозной дороги или склада. Конструктивно форвардер представляет собой самоходную двухмодульную машину, состоящую из погрузочного манипулятора и грузовой тележки. Форвардер вместе с харвестером используется при лесозаготовке по так называемой скандинавской технологии, при которой результатом работы на лесосеке является уже готовый к дальнейшей переработке сортимент.

3.

Форвардер – колесный трактор, предназначенный для трелевки обработанных сортиментов из леса на погрузочную площадку. Благодаря полноприводной системе управления, специально спроектированной раме и колесам, эта машина практически не нуждается в предварительной подготовке волока и способна передвигаться  по заболоченной местности. В конструкцию технологического оборудования форвардеров входит погрузочный модуль в виде манипулятора и грузовой модуль – грузовая тележка.