Тема занятия: Технологический процесс резки плитки плиткорезом.

Цели занятия:

Образовательная: сформировать понятия об основах технологий плиточных работ, научить последовательности выполнения технических операций.

Развивающая: анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Воспитательная: воспитать всесторонние интересы, стремление овладеть технологическими умениями и навыками, воспитать ответственность,

аккуратность.

Объект работы: Резка керамической плитки, ручным и электрическим инструментом.

Оборудование и материалы: плакаты, инструкционно-технологические карты, плитка, клей мастерок, уровень.

Дидактические материалы: материалы для контроля знаний обучающихся - тесты, слайды - (приложение №3)

Тип занятия: комбинированный.

Ход занятия.

1. Организационный момент:

- приветствие;

- проверка присутствующих;

- проверка наличия и состояния спец. одежды;

- назначение дежурных.

Сообщение темы занятия: Основы технологии плиточных работ.

2. Повторение пройденного материала.

Вопросы:

1. Какие виды разметок вы знаете?

2. Какие правила безопасности надо выполнять при работе?

Изучение нового материала:

Керамическая плитка – очень прочный и привлекательный во всех отношениях облицовочный материал. Вместе с тем, процесс укладки плитки не так прост, как кажется, и требует терпения и подготовки. Для того чтобы

успешно установить данный материал на пол, на стену, по краям помещения, вокруг электрических приборов, оконных рам, труб или разнообразных

выступов, необходимо использовать специализированное оборудование.

Однако прежде чем приступать непосредственно к работе, вам обязательно нужно будет решить, чем и как резать плитку.

От того, как будет обработан керамический материал, будет зависеть

качество облицовки. Если вас интересует, чем можно резать керамическую плитку, то, прежде всего, обратите внимание на следующие инструменты:

- ручной плиткорез;

- стеклорез;

- электрический плиткорез;

- болгарка.

Используя это оборудование, вы можете выполнять как стандартные

операции по резке, так и довольно сложные процедуры: вырезание

прямоугольных и круглых отверстий, обрезание краев.

Каждый из этих инструментов используется при конкретном объеме работы и имеет свои функциональные особенности, которые обязательно нужно учитывать, приступая к процессу обработки керамики.

Если планируется работа с очень твердой и крупной по формату плиткой, то лучше всего использовать профессиональное оборудование – электрический плиткорез. Для работы с таким оборудования необходимы определенные профессиональные навыки и умения, так как процесс резки в этом случае довольно сложный и трудоемкий.

Однако, все же, если вас интересует, чем резать керамическую плитку

максимально быстро и аккуратно даже при очень больших объемах, то электрический инструмент – это самый лучший выбор. Такое оборудование стоит довольно дорого, но окупается при многократном использовании и может служить несколько десятков лет.

По своей конструкции электрический плиткорез почти полностью идентичен современной циркулярной пиле. Главные различия заключаются в используемых дисках и наличии ванночек для воды.

Еще одна особенность данных станков – это возможность осуществлять аккуратный рез с наклоном, что очень полезно при облицовке внешних углов. В этом случае полностью отпадает надобность в алюминиевых или пластиковых уголках – изделие, которое состыковано в углу с подрезкой под 45 градусов, выглядит очень интересно.

Инструкция

Слайд №3. Схема электрического плиткореза с продольным упором.

Слайд №4. Наливаем воду в ванночку так, чтобы она перекрывала диск на 2-3 сантиметра.

Слайд №5 Отмеряем часть плитки, которую нужно отрезать, и кладем на станок.

Слайд №6. Затем прижимаем наше полотно к станку и потихоньку подводим к диску. Сильно давить на диск не рекомендуется, т.к. он может остановиться.

Слайд №7. Теперь нужно сделать разрез по второй линии. Для этого аккуратно поднимаем плитку и делаем аналогичную процедуру

Слайд№8. Схема резки плитки

Рабочие места облицовщиков-плиточников организуют так, чтобы была обеспечена безопасность работ. Обрабатывают кромки, рубят плитки, выбивают заменяемые плитки в дефектных местах в рукавицах и в защитных очках.

Слайд№9. Резка плитки ручным плиткорезом.

Его используют в том случае, когда необходимо нарезать не слишком большое количество плитки. В комплект стандартного плиткореза входит станина, каретка, на которой расположено режущее колесико, и рукоятка. Инструмент, несмотря на кажущуюся сложность, довольно прост в эксплуатации. Перед тем, как резать плитку ручным плиткорезом, его следует подготовить к работе. Для этого необходимо проверить надежность крепления колесика, которое крепится при помощи болтика. В противном случае срез получится неровным. Если плиткорез использовался ранее, то необходимо проверить состояние колесика. В случае его непригодности необходимо произвести замену.

Слайд№10. Разметка плитки. В первую очередь необходимо разметить контуры будущего отреза при помощи карандаша или маркера.

Слайд№11. Размещение плитки на плиткорезе, резка плитки

Плитка устанавливается на рабочем основании вплотную к линейке плиткореза (одно деление - 0,5 см). Поскольку мне необходимо отрезать 3,5 см, то край плитки должен быть приложен к соответствующей метке на линейке. Затем плитку располагают таким образом, чтобы направление, в котором будет двигаться колесико, совпадало с отмеченной линией. После этого нужно произвести надрез плитки с небольшим нажимом. Очень важно правильно рассчитать усилие, ведь необходимо быть аккуратным и не раздавить плитку, но при этом глубина надреза должна быть достаточной для того, чтобы потом можно было легко ее разломить.

Чтобы край получился максимально ровным, важно производить надрез одним движением.

Слайд№11. После этого рукоятку плиткореза необходимо перевести в положение для излома и уверенным быстрым движением разломить плитку по еще свежему надрезу. При должном опыте делается это очень аккуратно и одним движением.

Перед тем, как резать плитку, ее предварительно вымачивают в воде, что облегчает процесс. Использовать плиткорез целесообразно, когда ширина отрезаемой части составляет более 10 мм.

Чрезвычайно важный момент. Выступ плиткореза (ось качания) для разлома плитки должен находиться чётко снизу под линией резки, если плитка "съехала" немного в сторону, она поломается не так, как Вам нужно!

Слайд№12.Результат работы.

4. Закрепление пройденного материала. Учащимся были заданы следующие вопросы:

1. Что относится к ремонтно-строительным работам?

2. Назовите инструменты и материалы, применяемые в работе?

3. Какие инструменты применяются при укладке плитки?

4. Что такое растворы?

5. Какие растворы вы знаете?

6. Схема электрического плиткореза?

7. Как выглядит шпатель для нанесения клея на плитку?

8. Техника безопасности?

9.Средства индивидуальной защиты?

10.Схема ручного плиткореза?

Заключительный инструктаж.

В конце занятия учащиеся показывают свою работу. Всей группой мы проанализировали выполненную работу, разобрали все допущенные ошибки. Заново повторили приемы работы. Уборка помещения.

Оценивание работы.

При выставлении оценок нами применялись следующие критерии письменных ответов учащихся:

«5»–в полной мере владеет определениями понятий, умеет раскрыть их содержание;

«4»–в полной мере владеет определениями, их обобщенными понятиями и классификациями, построением логики взаимосвязи;

«3»–недостаточно владеет терминологией, с трудом представляет

взаимосвязь терминов;

«2»–не владеет материалом.

мастер п/о                                                                            Цыпуштанова И.Б