Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования Чувашии

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

Дата проведения: 13.01.2018

Целевая аудитория: обучающиеся группы КС-1-15

Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных работ

Место проведения: 201 кабинет

Преподаватель дисциплин профессионального цикла: Гурьева Ильза Валерьяновна

ПМ.03   Выполнение каменных работ

МДК.03.01 Технология каменных работ

Тема урока: Технология устройства  гидроизоляции каменных конструкций  из различных материалов.

ПК: ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки

Продолжительность учебного занятия: 45 минут

Тип учебного занятия: комбинированный

Форма организации обучения: групповая, фронтальная

Методы проведения занятия:  активная беседа, объяснительно - иллюстративный, постановка и решение проблемных ситуаций,  инструктивно – проектный  метод.

Цель урока: формирование знаний, умений по гидроизоляции  каменных конструкций Дидактическая цель: изучить  различные виды гидроизоляции каменной  кладки

Задачи:

-ознакомить обучающихся с видами гидроизоляции  каменной кладки;

-объяснить технологическую последовательность выполнения гидроизоляции  различными материалами;

-обобщить знания, умения по гидроизоляции каменных конструкций.

Развивающая цель (ОК): способствовать  развитию общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Воспитывающая: способствовать формированию чувства значимости и гордости за свою профессию и развивать коммуникативные способности.

Задачи:

- пробудить интерес к профессиональной проектной деятельности,

- сформировать культуру общения при работе в группе,

- воспитывать способность брать ответственность на себя.

Оборудование: инструкционные карты ,  проектор, компьютер, презентация; записи релаксационной музыки (во время выполнения проекта).

Межпредметные  связи: ОП.01. Основы материаловедения, ОП.04. Основы технологии общестроительных работ; учебная практика.

Внутрипредметные связи: ранее изученные разделы МДК 03.01.Технология каменных работ.

Планируемые образовательные  результаты

- предметные: обучающиеся ознакомятся видами гидроизоляции каменных конструкций различными материалами.

Выберут требуемые материалы для гидроизоляции каменной кладки.

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

- Организационный момент (1-2 мин.)

- приветствовать обучающихся;

- проверить явку обучающихся;

- заполнить  журнал;

- проверка  наличия тетрадей и готовности к уроку;

- настроить обучающихся на урок.

- Актуализация опорных знаний (5-7 мин.)

Первую гидроизоляцию начали применять еще древние шумеры (Древняя Вавилония – современный Ирак), которые устали от проблем с грунтовыми водами, из-за пагубного воздействия которых им регулярно приходилось перестраивать свои дома и строения. В итоге они нашли решение и стали применять природный битум в качестве гидроизолирующего материала. Именно из него в наше время состоят наиболее распространенные гидроизоляционные материалы. Несмотря на то, что с тех пор прошли тысячелетия, появились новые технологии, а битумная гидроизоляция осталась востребованной, как и раньше.

2.1.Проверка пройденного материала.  Активная беседа. Вопросы к обучающимся  (диалоговый режим):

Вопрос: Назовите правила разрезки кладки?

Эталон ответа:

1.Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться горизонтальными рядами (слоями).

2. Массив кладки должен расчленяться на вертикальные продольные и вертикальные поперечные швы.

3. Под каждым вертикальным швом данного ряда должен располагаться кирпич.

Вопрос: какие  системы перевязки кладки вы знаете?

Эталон ответа: однорядная, многорядная, трехрядная.

Вопрос: назовите основные зоны организации рабочего места.

Эталон ответа: рабочая зона, зона складирования, транспортная зона.

Вопрос: какие неполномерные  кирпичи применяют для кладки?

Эталон ответа: для кладки применяют целые кирпичи, а также трехчетвёртки, половинки, четвертинки.

Преподаватель: Сейчас в век инновационных технологий  каменная кладка ведётся ещё вручную, а какие новые технологии  в каменной кладке вы знаете?

Ответы: новые технологии в приготовлении растворов для каменной кладки, раньше в        раствор добавляли глину, а сейчас добавляют пластификаторы.

Преподаватель: также совершенствуются подъёмно-транспортные механизмы и строительная техника, инструменты, что позволяет делать труд строителей более квалифицированным и ускоряет темпы строительства.

- Постановка цели учебной деятельности, выбор способа и средств её реализации.(2 мин.)

- Как вы думаете какова тема нашего урока?

- Какого цель урока?

- Предварительное определение уровня знаний.(5-7 мин.)

Назовите виды гидроизоляции каменных конструкций?

- Мотивация (2-3 мин)

Показ слайда №… сравнить кладку хорошую и плохую. Вопрос.

Почему первая кладка хорошая, красивая, а вторая небрежная не красивая?

- Изучение нового материала (15-20  мин.)

- организовать побуждающий диалог по  объяснению нового материала

- организовать уточнение и согласование темы и цели урока

- построить объяснение преподавателя с опорой на личные знания учащихся

- зафиксировать  причину затруднений у учащихся

- организовать фиксацию преодоления затруднения

Деятельность преподавателя по основным вопросам изучаемой темы со  слайдовым сопровождением.

1) Виды гидроизоляции

1.Окрасочная и обмазочная:

- битумная;

- из полимерных материалов.

2. Оклеечная:

- рулонная;

- листовая.

3. Штукатурная:

- цементная;

- асфальтовая.

4. Литая асфальтовая или мастичная

5. Сборно-листовая:

- из металлических листов;

- из пластмассовых листов.

6. Пропиточная.

2) Инновационные технологии гидроизоляции конструкций

- Футеровка- облицовка штучными материалами, имеющими более высокую плотность, чем обычная кладка.

- Гуммирование- покрытие поверхностей сырой резиной.

- Газопламенное напыление - нанесение расплавленной пластмассы (порошкообразного термопласта).

- Флюатирование - последовательная пропитка поверхностей растворами магниевых флюатов

- Гидрофобизация- покрытие водоотталкивающими эмульсиями (латексная, акриловая, кремнийорганическая).

- Металлизация - нанесение антикоррозийных покрытий из расплавленного цинка струей воздуха.

- Окрасочные покрытия – окраска составами на основе битумных и лакокрасочных составов, эмульсий из резины и пластмассы.

- Оклеечные покрытия - оклейка листовыми или рулонными материалами.

- Торкретирование - нанесение под давлением цементно-песчаного раствора или бетона.

3) Технологический процесс гидроизоляции конструкций

Подготовительные процессы:

- Очистка поверхности;

- Выравнивание или насечка поверхности;

- Промывка и просушка;

- Заделка раковин;

- Доставка материалов;

- Оборудование рабочих мест.

Основные процессы:

- Грунтовка 1 или 2 слоями (2 слой после просушки первого);

- Устройство гидроизоляцион-ного покрытия (технология зависит от вида покрытия).

VIII. Работа в группах

Задание: Составить технологический проект. (Приложение № 1)

План защиты проекта:

1. Представление своей команды.

2. Представление проекта:

  - вид здания;

  - назначение здания;

  - экологичность проекта.

3.Актуальность проекта (новизна).

IX. Подведение итогов.

Беседа с обучающимися  по вопросам:

1.Виды гидроизоляции каменных конструкций

2. Устройство оклеечной гидроизоляции.

3. Устройство рулонной гидроизоляции.

Задается наводящие вопросы в ходе беседы. Выставляется  оценки.

X. Информация о домашнем  задании.

Преподаватель:запишем домашнее задание, поиск информации в Интернете по изученной теме урока, подготовка сообщений, разработка проекта по теме.

- Электронный учебник: И.И. Ищенко «Каменные работы».

- Дополнительно прочитать: А.А.Лукин, Технология каменных работ.Изд.центр

«Академия» 2012 г., глава 23 параграфы 23.1; 23.2.; 23.3.страницы 217-222.

- Интернет-ресурсы: ru.wikipedia.org/wiki/ Каменные работы‎; http://kamnestroi.ru/.

XI. Рефлексия

Преподаватель: А теперь поделитесь мнениями об уроке. Попрошу желающих вытянуть карточку и высказать своё мнение (слайд №…)

- было интересно…

- было трудно…

- теперь я могу…

- я научилась…

- меня удивило…

- мне захотелось…

Приложение 1.

Задание: Гидроизоляция конструкций коттеджа

Составить технологический проект.

| № п/п | Здание | Технологический проект (пример выполнения) | Виды гидроизоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кирпичное здание | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ | -Футеровка -Торкретирование -Флюатирование -Гидрофобизация -Металлизация -Окрасочные покрытия -Оклеечные покрытия -Гуммирование |
| 2. | Панельное здание | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ |  |
| 3. | Деревянное здание | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ |  |
| 4. | Крупноблочное здание | _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ |  |

- Окрасочные покрытия – окраска составами на основе битумных и лакокрасочных составов, эмульсий из резины и пластмассы.

- Оклеечные покрытия - оклейка листовыми или рулонными материалами.

- Торкретирование - нанесение под давлением цементно-песчаного раствора или бетона.

- Футеровка- облицовка штучными материалами, имеющими более высокую плотность, чем обычная кладка.

- Гуммирование- покрытие поверхностей сырой резиной.

- Газопламенное напыление - нанесение расплавленной пластмассы (порошкообразного термопласта).

- Флюатирование - последовательная пропитка поверхностей растворами магниевых флюатов

- Гидрофобизация- покрытие водоотталкивающими эмульсиями (латексная, акриловая, кремнийорганическая).

- Металлизация - нанесение антикоррозийных покрытий из расплавленного цинка струей воздуха.

План защиты проекта:

1. Представление своей команды.

2. Представление проекта:

  - вид здания;

  - функции здания;

  - экологичность проекта.

3.Актуальность проекта (новизна).

Раздаточный материал 2

# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- Виды и назначение гидроизоляции

Каменная кладка обладает способностью поглощать и пропускать воду. Поэтому каменные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, подвергаются водонасыщению. Вода может проникнуть через кладку в подвалы и, распространяясь выше по кладке, дойти до первого и даже до второго этажа, вызывая сырость в помещениях. Чтобы предохранить фундаменты, стены и другие конструкции от проникновения влаги, устраивают гидроизоляцию, окрашивая (окрасочная гидроизоляция) или оклеивая (оклеечная гидроизоляция) их поверхности гидроизоляционными материалами. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную изоляцию (со специальными цементами) штукатурки.

Окрасочную гидроизоляцию выполняют битумной мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь-пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров. Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулонные материалы (гидроизол, рубероид, изол, бризол), которые приклеивают на .битумной или других мастиках.

На стены подвалов или поверхность фундаментов гидроизоляцию наносят со стороны, примыкающей к грунту (рис. 1, а) до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод (рис. 1, 6) в ряде случаев оклеенную изоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком 1, прижимными стенками 4 из кирпича и т. д.

Рис. 1.

Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и здания от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают уступами (рис. 2) таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга ка длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара.

В зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20...25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь - дегтевой, рубероид - битумной). В некоторых случаях гидроизоляцию делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25... 30 мм.

- Приготовление мастик и устройство изоляции

2.1. Приготовление мастик. Чаще других для гидроизоляции применяют битумные мастики, приготовленные из нефтяного битума марки БН 70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями, получают мастики необходимой марки.

При большом потреблении мастик их приготовляют централизованно. Если же расход мастик невелик, приготовление их организуют непосредственно на строительной площадке. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6 м3. Применяют также специальные установки (рис. 3) для разогрева или приготовления битумных мастик и подачи их по трубопроводу и механизированного нанесения на изолируемую поверхность. Вместимость котла установки 2,8 м3.

Загруженный в котел битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100 0С (присутствие воды определяют по наличию пены на поверхности разогретой мастики). Затем повышают температуру в котле до 180њС и добавляют в него при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4X4 мм и подогретый до 110њС.

Одновременно с наполнителем вводят антисептик (крем-нефтористый или фтористый натрий) в количестве 3...5% от массы битумного вяжущего. Антисептирующие добавки повышают стойкость против гниения рулонных материалов с органической картонной основой.

Если при загрузке наполнителя начнется усиленное вспе-нивание мастики, то необходимо приостановить загрузку, пока понизится уровень кипящего слоя, т. е. пока не удалится избыточная влага. После загрузки последней порции наполнителя мастику варят до получения однородной массы и полного оседания пены.

Дегтевые мастики приготовляют путем смешивания в горячем состоянии каменноугольного дегтя с наполнителем.

Температура мастик во время нанесения их должна быть в пределах 160 0С.

Рис. 2.

  - Устройство изоляции.  Изолируемую поверхность очищают от мусора, грязи, пыли, выравнивают и просушивают.

Окрасочную изоляцию обычно выполняют из битумных мастик. Ее наносят щеткой на высушенные и огрунтованные поверхности, используя приемы малярных работ. При необходимости изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором (например, бутовые стены).

Мастику наносят на поверхность слоями в два-три приема, чтобы не было незакрашенных мест. Толщина каждого слоя 2 мм. Наносить каждый последующий слой разрешается только после того, как предыдущий остынет и будет проверено его качество.

Окрасочная гидроизоляция должна быть сплошной, без раковин, трещин, вздутий и отставаний (эти дефекты появляются, если мастика нанесена на неочищенные или сырые поверхности). Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.

При большом объеме работ гидроизоляцию из битумных мастик наносят на поверхности стен подвалов и другие конструкции механизированным способом-установками (см. рис.3) или расплавленную мастику подают к месту работы в автогудронаторе и наносят с помощью удочки с форсункой, присоединяемой к насосу автогудронатора гибким металлическим шлангом диаметром 25 мм. При нанесении изоляции такими способами ускоряется работа, улучшается качество гидроизоляции и сокращаются потери битума.

Рис. 3

При устройстве горизонтальной гидроизоляции из раствора или асфальта по фундаментам или стенам подвалов наносят слой стяжки из этого материала и продолжают кладку в обычной последовательности, укладывая первые ряды камня на предварительно расстилаемый слой кладочного раствора.

При укладке горизонтальной оклеечной гидроизоляции из толя или рубероида сначала на подготовленную поверхность кладки наклеивают первый слой изоляции. По нему наносят слой разогретой мастики толщиной 2 мм и на него тут же наклеивают второй слой. Чтобы слои лучше сцеплялись, рубероид или толь заранее очищают от защитной слюдяной или песочной посыпки, заготовляют по ширине и свертывают в рулоны, которые при устройстве изоляции раскатывают по обмазанной мастикой поверхности. Второй слой изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку.

При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов пользуются различными инструментами. Стальными щетками (рис. 4, а), очищают рубероид и толь от слюдяной или песчаной посыпки; щеткой (рис. 4, б) или стальным гребком (рис. 4, в) наносят и разравнивают мастику; стальными ножами (рис. 4, г) разрезают рулонный материал на куски нужной ширины и длины. В конусных бачках (рис.4, д) с крышкой переносят разогретую мастику от битумоварки к месту работы. Оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей фундаментов и стен подвалов с помощью рулонных материалов выполняют в такой же последовательности, как и горизонтальную. Перед наклейкой гидроизоляционного слоя основание очищают от пыли и мусора и высушивают: на запыленные и влажные поверхности мастику наносить нельзя, так как изоляция будет отслаиваться.

Поверхность изолируемых конструкций должна быть ровной, сухой, без впадин и бугров. Перед наклеиванием ковра ее сначала огрунтовывают мастикой, затем наклеивают последовательно один за другим слои изоляции. Каждый слой вертикальной изоляции соединяют с горизонтальной изоляцией внахлестку не менее чем на 150 мм, чтобы в место стыка не проникала вода. Стыки слоев изоляции также делают внахлестку на 150...100 мм.

На горизонтальные и наклонные (до 25 њ) поверхности ковер наклеивают так. После высыхания грунтовки раскатывают рулон и подклеивают один конец полотнища, фиксируя нужное направление ковра.

Рулон скатывают, наносят на изолируемую поверхность слой мастики и по ней снова раскатывают рулон, наклеивая eho на основание.

В каждом последующем слое полотнища перекрывают предыдущий слой не менее чем на 100 мм в продольных стыках и не менее чем на 150 мм в поперечных. Расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно

перпендикулярном направлении не допускаются.

На вертикальные и наклонные  поверхности рулоны наклеивают участками-захватками высотой 1,2...1,5 м в направлении снизу вверх. Предварительно рулоны раскраивают на полотнища с учетом нахлестки.

При наклеивании рулоны притирают к основанию и к ранее наклеенным слоям деревянными шпателями с удлиненной ручкой; на горизонтальных поверхностях наклеиваемые материалы, кроме того, прикатывают катками массой 80...70 кг с мягкой обкладкой. Швы нахлестки дополнительно промазывают мастикой, отжатой при притирании и укатке материала. Наружную поверхность последнего слоя изоляционного материала покрывают сплошным слоем мастики и посыпают горячим сухим песком.

Рис.4.

- Правила техники безопасности

Чтобы предотвратить несчастные случаи при работе с горячей битумной мастикой, необходимо выполнять следующие правила техники безопасности.

Котлы для варки битума устанавливают на выровненных свободных площадках. Чтобы жидкий битум не попадал в огонь (в случае огневого подогрева), котел устанавливают с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке. У котла должны находиться ящик с песком и огнетушитель.

При варке битумных мастик следует соблюдать правила смешивания битумов разных марок. Так, после закладки в котел, расплавления битума низкой марки и прекращения образования пены разрешается добавлять битумы более высоких марок. В расплавленный битум нельзя добавлять битум низких марок, так как это может привести к большому пенообразованию и содержимое котла выплеснется.

Куски битума опускают по борту варочного котла, чтобы избежать брызг.

Нельзя загружать котел битумом более чем на 2/3 его объема. Чтобы горячие мастики не расплескивались, их переносят в конусных бачках с крышками, заполняемыми на 3/4 объема.

Спуск и подъем бачков с горячими мастиками должен быть механизирован.

Для работы с горячими мастиками рабочие должны надевать брезентовые рукавицы и костюмы, очки и кожаные ботинки.