государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Волгоградский строительный техникум»

(ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»)

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

по выполнению

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений

Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий

Тема 1.4 Геодезия

профессиональный цикл

технический профиль

специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий с сооружений

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

2016

| РАССМОТРЕНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| На заседании ЦМК СЭЗиС, Архитектура | Зам.директора по УР |
| Председатель | __________М.Н.Ломова |
| _________ Л.Ф. Мартемьянова | «__» _________2016г. |
| Протокол № 1 |  |
| от «31» августа 2016г. |  |

Методические указания для выполнения практических работ являются частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ВСТ по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий с сооружений в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.

Методические указания по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной  и заочной  формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Составитель:  Бабаева Евгения Николаевна, преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»

Рецензент: Колесникова Лариса Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Основы геодезии» созданы Вам  в помощь для подготовки к практическим работам, выполнения задания ПР, составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, Вы, прежде всего, должны внимательно изучить цель и задачи работы, проверить свой  уровень теоретической  подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3).

Все задания  практической работы Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией.

Отчет о практической  работе необходимо выполнить по образцу.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения   рубежного контроля по теме 1.4 Геодезия, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам  у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

Практическая работа №1 «Расчеты вертикальной привязки зданий»

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь: Определять абсолютную отметку уровня чистого пола 1-го этажа, т.е. начала отсчета относительных отметок (0,000)

знать: Основные задачи высотной привязки проектируемых зданий.

Учебные цели:

- Научиться обеспечивать отвод  поверхностных вод от фундаментов.

- Научиться выполнять привязку к рельефу местности проектируемого здания с помощью горизонталей.

Время -  2 академических часа

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебные пособия:

- Конспект лекций

- Палетка.

- Рабочая тетрадь.

- Цветные ручки или карандаши.

- Чертежные принадлежности

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Вертикальная привязка - это привязка здания к рельефу данной местности

Основными задачами высотной привязки проектируемых зданий являются обеспечение отвода  поверхностных вод от фундаментов и определение абсолютной отметки уровня чистого пола первого этажа. При этом учитываются необходимые условия эксплуатации зданий и сооружений, их функциональное назначение, экологические, гидрогеологические, эстетические и другие факторы. Должны также соблюдаться требования, при которых поверхностный водосток с окружающей территории попал бы на улицы и проезды, выполняющие роль водосборных и водоотводных сетей с взаимно увязанными уклонами в пределах от 0.5 до 6%.

Вертикальная привязка  выражается абсолютной отметкой чистого пола 1-го этажа. Определяется она следующим образом: по горизонталям методом глазомерной интерполяции определяется высоты четырех точек здания (углов), затем определяется среднее арифметическое значение. Таким образом, абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа будет равна Нср+1 м (для гражданских зданий) и Нср+0,1 м (для промышленных).

Вопросы для самоконтроля

- Как определяется абсолютная отметка чистого пола 1 этажа  проектируемого здания?

- Как определяются черные отметки углов здания?

- Как на плане изображают рельеф?

Задание для практической  работы:

- Определить отметки углов здания существующей поверхности земли (черных отметок) по горизонталям плана.

- Определить  планировочные (красные) отметки углов здания.

Алгоритм выполнения практической  работы

Пример:

Пусть черные отметки углов здания имеют следующие значения:

А1-72,16

А2- 71,90

B1-71,76

В2-71,62

Черные и проектные (красные) отметки выписываются на чертеже в виде дроби: в числителе проектные отметки, в знаменателе черные отметки.

По значениям черных отметок вычисляются отметка планировки площадки как среднее арифметическое значение:

Нпл=Нчерn

Нпл=22.16+21.90+21.26+21.624=21.86

Нулевая отметка принимается выше, чем отметка планировки на величину, которая зависит от конструктивных особенностей здания. Пусть эта величина для нашего примера будет равна 1,00 метру.

Н0 = Нпл. +1.00 = 21.86 + 1.00 = 22.86

При строительстве вокруг зданий устраивается отмостка для отведения поверхностных вод от фундамента. Наименьший уклон, при котором отводятся воды i=0.005.

При вычислении красных отметок углов здания за исходную отмутку принимается максимальная черная отметка, увеличенная на высоту слоя бетона отмостки (0,10м.).

НпрА1 = НчернА1 + 0.10 = 72.16 + 0.10 = 72.26

Красные отметки остальных углов здания вычисляются по формуле:

Нпослед. = Нпредыд. + i • d

Где i - уклон, d - расстояние между точками. (Длина и ширина здания известны).

Пусть длина и ширина здания заданы соответственно 36м. и 12м.

НпрА2 = НпрА1 + (-0,005)36 = 72,26 - 0,18 = 72,08

НпрВ2 = НпрА2 + (-0,005)12 = 22,08 - 0,06 = 72,02

НпрВ1 = НпрА1 + (-0,005)12 = 72,26 - 0,06 = 72,20

Вычисленные красные (проектные) отметки выписываются над черными в числителе

Порядок выполнения отчета по практической  работе

В тетради для практических работ решить задачу по индивидуальному заданию.

Образец оформления практической работы

Задача 1 . Выполнить вертикальную привязку проектируемого сооружения к строительной площадке.

Дано:

А1-72,16

А2- 71,90

B1-71,76

В2-71,62

Размеры здания 12 х 36м

Уклон 0,005

Вычисляем отметку планировки

Нпл=22.16+21.90+21.26+21.624=21.86

Вычисляем нулевую отметку

Н0 = Нпл. +1.00 = 21.86 + 1.00 = 22.86

Вычисляем исходную проектную отметку

НпрА1 = НчернА1 + 0.10 = 72.16 + 0.10 = 72.26

Вычисляем остальные проектные отметки

НпрА2 = НпрА1 + (-0,005)36 = 72,26 - 0,18 = 72,08

НпрВ2 = НпрА2 + (-0,005)12 = 22,08 - 0,06 = 72,02

НпрВ1 = НпрА1 + (-0,005)12 = 72,26 - 0,06 = 72,20

Практическая работа №2 «Решение обратной геодезической задачи»

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;

Учебные цели:

- Научиться подготавливать данные для разбивочного чертежа ;

Время -  2 академических часа

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебные пособия:

- Конспект лекций

- Рабочая тетрадь.

- Калькулятор

- Чертежные принадлежности

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

В практике строительства часто приходится определять длину стороны и её дирекционный угол по известным координатам двух точек, т.е. решать обратную геодезическую	задачу. Такая задача возникает при проектировании и перенесении объектов строительства на местность.

Если известны координаты двух точек В и А /см. рис.1/ тогда для определения дирекционного угла α из треугольника ABC найдем

По знакам числителя и знаменателя правой части формулы можно установить название румба линии АВ и по значению тангенса определить величину румба. Расстояние определяется по следующим формулам:

d=∆ysinr=∆xcosr=yB-yAsinr=xB-xAcosr

Вопросы для самоконтроля

- Скажите,  в чем заключается суть обратной геодезической задачи

Задание для практической  работы:

- Решить обратную геодезическую задачу.

Алгоритм выполнения практической  работы

Порядок решения обратной геодезической задачи

Дано; хА =164.60	хв =181.70

уА =419.56	ув =443.85

Определить: r A-B    и α А-В

Рисунок 1

Решение:

Δх = 181.70 -164.60 = +17.10м.

Δу = 443.85 - 419.56 = +24.29м.

По значению тангенса 1,42046 по шестизначным таблицам натуральных значений тригонометрических функций (стр.234) находим величину румба 54°51/20". Название румба определяется по знакам приращении координат

(Δх +  Δу +  первая четверть название румба северо-восток)

г = СВ:54°51'(округляется до минуты).

Для определения α из  таблицы выписываем значение sin и cos румба

Sin r=0.817703;    cos r=0.575640

d=∆xcosr=17,100,575640=29,71м

d=∆ysinr=24,290,817703=29,71м

dcp= 29.71м

Значение можно также определить по формуле:

d=∆x2 +∆y2=17.102+24.292=29.71м

Решение обратной геодезической задачи удобнее выполнять в форме таблицы, (см. табл.)

| № | Формулы | Решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | yB-yA=∆y | 443.85-419.56=+24.29 |
| 2 | xB-xA=∆x | 181.70-164.60=+17.10 |
| 3 |  | +24.29+17.10=1.42046 |
| 4 | r = | СВ:54°51' |
| 5 | cos r | 0.575640 |
| 6 | Sin r | 0.817703 |
| 7 | d=∆xcosr | 17.100.575640=29.71м |
| 8 | d=∆ysinr | 24,290,817703=29.71м |

Определение проектного угла  β

Проектный угол (3 вычисляется между существующим направлением (румбом) и направлением (румбом) полученным в результате решения обратной геодезической задачи.(Рис.2)

В нашем примере: В=14°10'+54о51'=69°01'

Рисунок 2

- Порядок решения прямой геодезической задачи

Дано:

ХА= 400,000          d=70,28м

УА =400,000 	r А-В =CВ:470 18/

Решение.

ХВ= хА±∆х

УВ = уА ±∆у

∆х=d×cosr

∆y=d×sinr

По величине румба CВ:470 18/    по шестизначным таблицам натуральных значений тригонометрических функций найти значение sin и cos.

cosr  =     0.678160

sinr  = 0.734915

Вычислить приращения

∆х=70.28 х 0,678160=+47,660

∆y=70,28  х 0,734915=+51,650

Определить координаты точки В

ХВ= 400,000+47,660=447,660

УВ = 400,000+51,650=451,650

Порядок выполнения отчета по практической  работе

В тетради для практических работ решить прямую обратную геодезические  задачи.

Чертежи выполнять карандашом с помощью линейки.

Образец оформления практической работы

Решить обратную геодезическую задачу

Дано; хА =164.60	хв =181.70

уА =419.56	ув =443.85

Определить: r A-B    и α А-В

| № | Формулы | Решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | yB-yA=∆y | 443.85-419.56=+24.29 |
| 2 | xB-xA=∆x | 181.70-164.60=+17.10 |
| 3 |  | +24.29+17.10=1.42046 |
| 4 | r = | СВ:54°51' |
| 5 | cos r | 0.575640 |
| 6 | Sin r | 0.817703 |
| 7 | d=∆xcosr | 17.100.575640=29.71м |
| 8 | d=∆ysinr | 24,290,817703=29.71м |

Определение проектного угла  β

Проектный угол (3 вычисляется между существующим направлением (румбом) и направлением (румбом) полученным в результате решения обратной геодезической задачи.(Рис.2)

В нашем примере: β=14°10'+54о51'=69°01'

Рисунок 2

- Решить прямую геодезическую задачу

Дано:

ХА= 400,000          d=70,28м

УА =400,000 	r А-В =CВ:470 18/

Решение.

ХВ= хА±∆х

УВ = уА ±∆у

∆х=d×cosr

∆y=d×sinr

По величине румба CВ:470 18/    по шестизначным таблицам натуральных значений тригонометрических функций найти значение sin и cos.

cosr  =     0.678160

sinr  = 0.734915

Вычислить приращения

∆х=70.28 х 0,678160=+47,660

∆y=70,28  х 0,734915=+51,650

Определить координаты точки В

ХВ= 400,000+47,660=447,660

УВ = 400,000+51,650=451,650

Практическая работа №3 «Составление разбивочного чертежа»

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;

Учебные цели:

- Научиться подготавливать данные для разбивочного чертежа;

Время -  2 академических часа

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебные пособия:

- Конспект лекций

- Рабочая тетрадь

- Калькулятор

- Чертежные принадлежности

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Геодезические работы, выполняемые с целью перенесения в натуру запроектированных сооружений, называются разбивочными работами. Практически эти работы сводятся к выносу и закреплению на местности отдельных точек, осей и отметок, определяющих проектные положения частей и конструктивных элементов сооружения. Принята строгая последовательность выполнения разбивочных работ, вытекающая из основного принципа геодезии «от общего к частному». Вначале определяют от пунктов разбивочной сети строительной площадки положение на местности главных (основных) разбивочных осей и закрепляют их пунктами внешней разбивочной сети сооружения. Затем создают внутреннюю разбивочную сеть сооружения в виде пунктов, закрепляющих на исходном и других монтажных горизонтах главные (основные) оси. И только после этого приступают к детальным разбивочным работам, предшествующим всем этапам возведения сооружения.

Основными элементами (видами) геодезических разбивочных работ являются:

построение на местности проектных углов;

построение на местности линий заданной длины;

построение на местности линий (осей) в заданном направлении;

вынос в натуру точек с заданными координатами и отметками;

построение на местности линий и плоскостей с проектными уклонами.

Исходными данными для разбивочных работ служат генеральный план строительной площадки и разбивочные чертежи.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите способы построения точек на местности.

Задание для практической  работы:

- Подготовить исходные данные для выполнения разбивочных работ

- Выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру

Алгоритм выполнения практической  работы

По генеральному плану, содержащему пункты разбивочной сети строительной площадки, проектируемые и существующие сооружения, местные предметы и рельеф:

- наметить  способы разбивочных работ

-определить  необходимые для их осуществления основные и контрольные разбивочные размеры (углы, расстояния).

После уточнения на местности способов разбивочных работ по проектным координатам и высотам точек (взаимному расположению конструктивных элементов)

-вычислить точные значения разбивочных размеров

-составить разбивочный чертеж – схему выполнения разбивочных работ.

Подготовка исходных данных для разбивочного чертежа

| № | Обратная задача 1-А6 |  | Прямая задача А6- А1 |  | Обратная задача 2- А1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формулы | Решения | Формулы | Решения |  |  |
|  | yА6= | 215,95 | xА6= | 116,55 | yА1= | 227,25 |
|  | y1= | 200,00 | yА6= | 215,95 | y2= | 225,86 |
|  | xА6= | 116,55 | dА6-А1= | 36,0м | xА1= | 150,73 |
|  | x1= | 100,00 | ∆x=dA6-A1×cosr= | 36×0,948425 =34.18м | x2= | 178,25 |
|  | yА6-y1=∆y | 215,95-200,00= +15,95 | ∆y=dA6-A1×sinr= | 36×0.313992 =11.30м | yА1-y2=∆y | 227,25-225,86= +1,39 |
|  | xА6-x1=∆x | 116,55-100,00= +16,55 | xА1=xА6+∆x = | 116,55+34,18= 150,73 | xА1-x2=∆x | 150,73-178,25= -27,52 |
|  |  | 15,9516,55==0,96374 | yА1=yА6+∆y = | 215,95+11,30= 227,25 |  | 1,3927,52=0,05051 |
|  | r = | СВ:43°57' | xА1= | 150,73 | r = | ЮВ:2°53' |
|  | cos r= | 0,720047 | yА1= | 227,25 | cos r= | 0,050448 |
|  | Sin r= | 0,693926 |  |  | Sin r= | 0,998727 |
|  | d=∆xcosr | 16,550,720047=22,99м |  |  | d=∆xcosr | 27,520,998727=27,55м |
|  | d=∆ysinr | 15,950,693926=22,98м |  |  | d=∆ysinr | 1,390,050448=27,56м |
|  | dcр= | 22,98 м |  |  | dcр= | 27,56 м |
|  | ˪ β1= 43057/-18018/= | 25039/ |  |  | ˪ β2= 18018/+2053/= | 21011/ |

После вычисления исходных данных, определяющих положение здания или сооружения на местности, составляют чертеж в масштабе 1:500, 1:1000 или 1:2000. Основой этого чертежа является топографический план участка местности, где строится объект. На этом чертеже показывают пункты разбивочной основы, запроектированное здание или сооружение, значения длин линий и углов, необходимых для определения на местности точек, принадлежащих главным или основным осям.

Схема разбивки основных осей сооружения от опорных пунктов