Министерство образования и науки Удмуртской Республики

БПОУ УР «Глазовский технический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ  К ДОМАШНЕЙ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

# ПМ01 Участие в проектировании зданий и сооружений

МДК 01.01 Проектировании зданий и сооружений

Тема 1.2: Строительное черчение

для студентов заочного отделения

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2017

Рассмотрено                                                                                                «Утверждаю»

на заседании                                                                                                 Зам. директора по УПР

методической комиссии

профессионального цикла                                                                            _______ М.Н. Никитина

специальности 08.02.01  СЭЗиС                                                                 «_____» ________2017г

Протокол №_____ от ____2017 г

Председатель МКПЦ

__________ В.К. Никулина

«Согласовано»

Руководитель МС

___________Н.Ш. Абашева

«_____» ________2017г

Методические  указания  составлены  в соответствии с требованиями  Федерального государственного  стандарта по специальности среднего профессионального образования

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 11 августа 2014г. № 965).

В методических  указаниях приведены рекомендации по изучению программного материала, вопросы самоконтроля, примеры и рекомендации по выполнению контрольной работы,  задания  на

контрольную работу.

Предназначены для оказания помощи студентам – заочникам в организации их самостоятельной работы над усвоением темы «Строительное черчение»

Разработала преподаватель профессионального цикла специальности    08.02.01 по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»                                          В.К.   Никулина

Рецензенты:

Преподаватель профессионального цикла                                                                  Е.А.  Кожина

Директор МКУ « УКС г. Глазова  »

__________   С.К.   Блинов

«_____» __________2017г

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка                                                                                                           4

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля                                                     5

2 Структура и содержание профессионального модуля                                                           6

2.1  Тематический план профессионального модуля                                                                 6

2.2  Тематический план по теме 1.2  «Строительное черчение» ПМ 01                                  7

2.3   Содержание  обучения  по профессиональному модулю тема 1.2  Строительное

черчение                                                                                                                                    8

2.4  Перечень практических занятий                                                                                           11

3 Условия  освоения  профессионального модуля                                                                     12

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального                                              12

5 Методические указания по выполнению  домашней контрольной работы	                  13

- Задания для домашней контрольной работы                                                                        22

- Экзаменационные вопросы                                                                                                     32

Литература                                                                                                                                33

Пояснительная записка

Тема 1.2  «Строительное черчение» является составной частью  МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений и предназначена для реализации ФГОС по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  программы подготовки специалистов среднего звена.

Тема «Строительное черчение» изучается согласно учебному плану  на заочном отделении на 3 курсе и включает в себя – аудиторных занятий  76 час., в т.ч. графических работ 50 часов и  практических работ  8  часов.

Тема «Строительное черчение» предусматривает  правила выполнения чертежей зданий и сооружений.

Целью тема «Строительное черчение» является  формирование соответствующих компетенций, усвоения студентами знаний, умений и иметь практический опыт, необходимых для выполнения и чтения  строительных чертежей.

Задачи темы  «Строительное черчение»:

− ознакомить с правилами выполнения и оформления чертежей;

− привить навыки составления и оформления проектной документации;

− изучить правила выполнения и оформления строительных чертежей;

− изучить условности и условные обозначения, применяемые на строительных чертежах и схемах;

− привить необходимые навыки в чтении чертежей по различным строительным специальностям.

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими  ГОСТами и СНиПами.

По данной дисциплине предусматривается выполнение  домашней контрольной работы, охватывающей все разделы учебной программы. Выполнение контрольной работы определяет степень усвоения студентами изученного материала и умения применять полученные знания при решении практических задач в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС.

Учебный материал рекомендуется изучать в следующей последовательности:

- ознакомление с тематическим планом и методическими указаниями по темам;

- изучение государственных стандартов и программного материала по рекомендуемой литературе;

- выполнение упражнений для закрепления теоретического материала;

- составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы;

выполнение контрольной работы.

На установочных занятиях обучающиеся знакомятся с программой профессионального модуля        методикой работы над учебным материалом и выполнением домашней контрольной работы.

Варианты домашней контрольной работы составлены применительно к действующей программе профессионального модуля .

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, каждый из которых содержит   графическую часть, которая включает вычерчивание  плана  на отметке 0,000, разреза 1-1, фасада 1- 4, конструктивных  узелов              (на листе формата А2).

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра обучающегося. При окончании шифра на  «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д.

Домашняя контрольная работа оценивается «зачтено» и «не зачтено»

Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению.

Задания, выполненные не по-своему варианту, не засчитываются

1   паспорт  ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1. Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий  и сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий..

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  эксплуатации и реконструкции строительных объектов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ПО 1 разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

ПО 2 разработки архитектурно-строительных чертежей;

уметь:

У 6 читать строительные и рабочие чертежи;

У 7 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;

У 8 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

У 9 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

У 13 применять информационные системы для проектирования генеральных планов;

знать:

З 2 основные конструктивные системы и решения частей зданий;

З 3 основные строительные конструкции зданий;

З 4 современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;

З 5 принцип назначения глубины заложения фундамента;

З 6 конструктивные решения фундаментов;

З 8 основные узлы сопряжений конструкций зданий;

З 10 нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;

З 11 особенности выполнения строительных чертежей;

З 12 графические обозначения материалов и элементов конструкций;

З 13 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

З 14 понятия о проектировании зданий и сооружений;

З 15 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

З 16 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

З 17 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

З 21 условные обозначения на генеральных планах;

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение темы «Строительное черчение»:

Максимальная нагрузка – 114 часов

Всего часов аудиторных при очной форме обучения – 76,

Всего часов аудиторных при заочной форме обучения - 10, из них:

установочных занятий-2часа;

практических занятий- 8 часов,

Количество домашних контрольных работ -1.

2  СТРУКТУРА  содержание профессионального модуля

2.1  Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля`* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1-1.2 | Раздел 1 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий | 640 | 360 | 164 | 50 | 154 | 26 10 | 72 |  | - |
| ПК 1.3 | Раздел 2 Проектирование строительных конструкций | 216 | 144 | 54 | 20 | 62 |  | - |  | - |
| ПК 1.4 | Раздел 3 Проект производства работ | 96 | 64 | 32 |  | 32 |  | 72 |  | - |
|  | Производственная практика, (по профилю специальности), часов ПМ01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Всего |  | 1032 | 568 | 250 | 70 | 248 | 36 |  | 144 | 36 |

2.2 Тематический план по теме «Строительное черчение»  ПМ 01

| Разделы, темы | Максимальная учебная нагрузка | Количество аудиторных часов при заочной форме обучения |  |  |  | Самостоятельная работа студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего часов на заочном отделении | Установочное занятие | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| Раздел 1 1.Особенности оформления строительных чертежей 1.1 Общие сведения о строительных чертежах. 1.2Оформление строительных чертежей | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 1.3 Условные обозначения элементов зданий Графическое изображение материалов. Основные части зданий | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Раздел 2 Строительные чертежи 2.1Общие положения Планы этажей 2.2 Оформление плана этажа Состав плана этажа - Оформление лестничной клетки | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 2.3Разрезы: общие сведения, назначение и содержание | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 2.4 Фасады. | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2.5 Конструктивные узлы | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 2.6 Чертежи подземной части здания. | 10 |  |  |  | 4 | 6 |
| 2.7 Чертежи надземной частей здания | 10 |  |  |  | 4 | 6 |
| 2.8 Чертежи железобетонных и металлических конструкций | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 2.9 Условные графические изображения элементов генеральных планов | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 2.10 Чертежи инженерного оборудования | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2.11Чертежи схем производства СМР | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 2.12 Чтение чертежей | 8 |  |  |  |  | 8 |
| Итого | 114 | 10 | 2 | - | 8 | 104 |

2.3    Содержание  обучения по профессиональному модулю

Тема 1.2  Строительное черчение

Раздел 1   Особенности оформления строительных чертежей

Тема 1.1. Общие сведения о строительных чертежах

-  Виды строительных чертежей и нормативные документы

-  Стадии проектирования

-  Наименование и маркировка строительных чертежей

-  Модульная координация размеров в строительстве (МКРС)

При изучении темы следует ознакомиться с основными видами строительных чертежей, рассмотреть единую систему модульной координации размеров.

Вопросы для самоконтроля

1.Назовите основные виды строительных чертежей;

2.Что называется маркой комплекта рабочих чертежей?

3.Что означает марка чертежа АС или КЖ?

4.Какое значение имеет Единая система модульной координации?

Тема 4.2. О                              Тема 1.2. Особенности  требований к графическому оформлению строительных чертежей

-  Общие правила графического оформления строительных чертежей. Масштабы. Линии чертежа.

-  Размеры.  Высотные отметки. Надписи.  Выноски и ссылки на строительных чертежах.  Выносной элемент.

При изучении темы следует руководствоваться следующими документами: ГОСТ 2.301-68*.ЕСКД. Форматы; ГОСТ2.302-68*.ЕСКД. Масштабы.

Вопросы для самоконтроля

1.В каких масштабах выполняются строительные чертежи?

2.Какой толщины линия контура применяется при обводке строительных чертежей?

3.Какие размеры различают на строительных чертежах?

4.Какой способ нанесения размеров применяется на строительных чертежах?

5.Как на строительных чертежах называют высотные отметки?

Тема 1.3. Условные графические обозначения и изображения

Графическое изображение материалов.

Текстовые документы

При изучении темы следует рассмотреть графические обозначения материалов на разрезах и фасадах по ГОСТ 2.305–68**и условные обозначения элементов зданий по ГОСТ21.501-2011.

Вопросы для самоконтроля

1.Как изображают оконные проемы в плане здания?

2.Как изображают дверные проемы на планах зданий?

Раздел 2   Строительные чертежи

Тема 2.1. Общие положения

-  Краткие сведения об основных конструктивных и архитектурных элементах здания

-  Элементы конструкций (изделия) и их маркировка

-  Состав рабочих чертежей, условные изображения элементов зданий и некоторых санитарно-технических устройств

При изучении темы необходимо уяснить понятие об основных частях зданий.

Вопросы для самоконтроля:

1.Какие основные части здании вы знаете?

2.Каков состав комплекта архитектурно-строительных чертежей?

Тема 2.2. Планы этажей

При изучении темы необходимо усвоить принцип получения плана этажа, особенности постановки размеров, последовательность выполнения плана этажа.

Вопросы для самоконтроля:

1.Что называется планом здания?

2.Какие масштабы применяются при вычерчивании планов здания?

3.Что пишут над изображением плана этажа?

4.Какие размеры указывают на планах этажей?

5.Каков порядок вычерчивания плана этажа?

Тема 2.3. Разрезы

При изучении темы необходимо разобраться, как выбирается положение секущей плоскости.

Вопросы для самоконтроля

1.Что называется разрезом здания?

2.Какие размеры указывают на разрезах зданий?

3.Какие вы знаете разрезы?

4.Каков порядок вычерчивания разреза здания?

Тема 2.4. Фасады

При изучении темы следует уяснить, какова проекционная связь фасада с планом и разрезом, запомнить особенности нанесения размеров на изображение фасада здания.

Вопросы для самоконтроля

1.Что называется фасадом здания?

2.Какой толщины линии используют при вычерчивании фасадов?

3.Какие размеры указывают на чертежах фасадов?

4.Что пишут над изображением фасада?

5.Каков порядок вычерчивания фасада?

Тема 2.5 Чертежи узлов

При изучении темы необходимо уяснить назначение выносных элементов на строительных чертежах, запомнить особенности графического оформления взаимосвязи выносного элемента с основным изображением при их однотипном и разнотипном изображениях.

Вопросы для самоконтроля

1.Каково назначение выносных элементов (узлов) на строительных чертежах?

2.В каком масштабе вычерчивают узлы?

3.Каковы особенности оформления (обозначения) узлов при вычерчивании их на одном или на разных узлах?

4.Как выполняется поясняющая надпись для многослойных конструкций?

Тема 2.6. Чертежи подземной части зданий

При изучении темы следует усвоить назначение фундамента и его составные элементы, рассмотреть план фундамента, проследить последовательность выполнения сечения фундамента.

Вопросы для самоконтроля

1.Каково назначение фундамента?

2.В каком масштабе вычерчивают план фундамента?

3.Какие размеры указывают на плане фундамента?

4.Каково назначение сечений фундамента?

5.Каков порядок вычерчивания сечений фундамента?

Тема 2.7 Чертежи надземной   частей здания Планы кровли. Схемы расположения элементов сборных конструкций надземной части

При изучении темы необходимо рассмотреть координационную связь элементов плана крыши и плана перекрытия  с планом этажа, разреза и фасада здания.

Вопросы для самоконтроля

1.Каково назначение плана кровли?

2.Какие размеры указывают на плане кровле?

3.В каком масштабе вычерчивают план кровли?

4 .Какие размеры указывают на плане покрытии (перекрытий)?

5 .В каком масштабе вычерчивают план покрытии (перекрытий)?

Тема 2.8   Чертежи железобетонных  и металлических конструкций

При изучении темы следует  рассмотреть:

-  чертежи железобетонных конструкций их элементов;

- условные графические изображения арматурных изделий и элементов железобетонных конструкций;

-  схемы расположения элементов сборных конструкций;

-  условные изображения элементов металлических конструкций;

-  правила оформления чертежей металлических конструкций

и обосновать  особенности постановки размеров на чертежах железобетонных конструкций в соответствии с требованиями  ГОСТ 21.501-2011и    ГОСТ 2.306 – 68.   . и  металлических конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305-2008.

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды чертежей входят в состав комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций?

- Чем отличается маркировка сборных и монолитных элементов железобетонных конструкций?

- Каково назначение схемы армирования, и какая информация указывается на чертеже?

- Какие виды и поперечные сечения арматурных стержней используются в ж/б изделиях? ·

- Какие данные указывают в полках выносных позиций стержней арматуры?

- В чем отличие вида элемента железобетонной конструкции от схемы армирования?

- Какие обозначения наносят на схемах расположения сборных конструкций?

- Какие виды чертежей входят в состав комплекта рабочих чертежей металлических конструкций

- В чем особенности расположения видов на чертежах металлических конструкций

- В чем отличие схемы расположения металлических конструкций от чертежей общего вида,

разрезов, планов?

11  Какие данные наносят на полках – выносках элементов конструкций? Что означает следующая запись  на полках – выносках: 2   140*90*8?

12  Какова последовательность вычерчивания узла фермы?

Тема 2.9   Условные графические изображения элементов генеральных планов и

транспорта

При освоении темы рекомендуется усвоить принцип выполнить генерального  плана.

Вопросы для самоконтроля

1  Что такое генеральный план?

2  Что на генплане изображают и для чего он служит?

3   Какие условные обозначения применяют на генплане?

Тема 2.10  Чертежи инженерного оборудования

При изучении темы следует усвоить назначение чертежей санитарно-технических устройств: систем водоснабжения и канализации зданий и  систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и его составные элементы и  рассмотреть планы санитарно-технических устройств, проследить последовательность их  выполнения.

Вопросы для самоконтроля

Назовите марки и наименования основных комплектов санитарно – технических систем.

В какой аксонометрической  проекции выполняют схемы   санитарно – технических трубопроводов?

Что означает запись СтВ1 – 2  О25?

В каких местах проводят горизонтальный  разрез при выполнении чертежей систем вентиляции и отопления?

Тема 2.11  Чертежи схем производства строительно – монтажных работ?

При изучении темы необходимо уяснить понятие об вычерчивании  схем производства строительно – монтажных работ

Вопросы для самоконтроля

1  Какие документы и чертежи входят в состав проекта организации и производства строительно – монтажных работ?

2 Как  отмечают на монтажных схемах производства работ последовательность монтажа строительных изделий?

Тема 2.12  Чтение строительных чертежей

При освоении темы рекомендуется чтение строительных чертежей по типовым проектам или комплекту, составленному из чертежей фасадов, планов этажей, разреза здания, плана крыши, чертежей узлов.

Вопросы для самоконтроля

1.Каков принцип комплектования альбома архитектурно – строительных чертежей?

2.Как оформляется альбом чертежей?

2.4  Перечень графических и практических занятий

| Наименование раздела, темы | Наименование практических занятий | Кол-во часов | Из графы 3 запланировано выполнение |  | отчет по выполненным работам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ЛЭС | В домаш |  |
| 1.3Графическое изображение материалов. | Графическая работа № 1 Графическое изображение материалов | 2 |  | 2 | Домашняя контрольная работа |
| 2.2Планы этажей | Графическая работа №2 - 9 «Вычерчивание плана этажа» | 16 |  | 16 | Домашняя контрольная работа |
| 2.3 Разрезы | Графическая работа № 10- 12 «Вычерчивание разреза жилого здания». | 4 |  | 4 | Домашняя контрольная работа |
| 2.4 Фасады | Графическая работа № 13 Вычерчивание фасада жилого здания». | 2 |  | 2 | Домашняя контрольная работа |
| 2.5Конструктивные узлы | Графическая работа № 14 ,15 «Вычерчивание конструктивных узлов жилого здания». | 4 |  | 4 | Домашняя контрольная работа |
| 2.6 Чертежи подземной части зданий | Графическая работа № 16,17 « Вычерчивание расположения элементов фундаментов» | 4 | 4 | 4 | Практическая работа |
| 2.7 Чертежи надземной части зданий | Графическая работа № 18 «Вычерчивание расположения элементов покрытия» | 2 | 2 |  | Практическая работа |
|  | Графическая работа № 19 « Плана кровли» | 2 | 2 |  |  |
| 2.8 Чертежи железобетонных и металлических конструкций | Графическая работа №20 «Сборочный чертеж и схемы армирования элементов конструкций» | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
|  | Графическая работа №21 «Вычерчивание чертежей металлических конструкций» | 2 |  | 2 |  |
| 2.9 Условные изображения элементов генпланов. | Графическая работа №22- 24 «Вычерчивание чертежей генеральных планов» | 6 |  | 6 | Домашняя работа |
| 2.11 Чертежи схем производства СМР | Графическая работа №25 «Схемы производства работ» | 2 |  | 2 | Домашняя работа |
| 2.12 Чтение строительных чертежей | Практическая работа № 1,2 Чтение строительных чертежей по рабочим чертежам жилого здания. | 4 |  | 4 | Домашняя работа |
|  | Практическая работа № 3,4 Чтение строительных чертежей по рабочим чертежам производственного здания. | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 54 | 8 | 46 |  |

3   результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий |
| ПК 2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | - определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ; - аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил; - соответствие подбора строительных конструкций конструктивной схеме здания; - разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП; | - экспертная оценка выполнения лабораторно- практических работ; - тестирование и оценка его результатов; - экспертная оценка на практическом занятии; - экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. | - точность и скорость чтения архитектурно-строительных чертежей; - соответствие архитектурно-строительных чертежей требованиям ЕСКД и СПДС; - соответствие объемно - планировочных и конструктивных решений надземной и подземной частей здания требованиям нормативной документации; - соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению; - выполнение архитектурно - строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования | - тестирование и оценка его результатов; - экспертная оценка выполнения практического задания; - экспертная оценка защиты расчетно-графической работы;. - наблюдение в ходе выполнения и экспертная оценка расчетно- графической работы |
| Комплексный экзамен по разделу 1 ПМ.01 МДК 01.01 (с учётом зачёта по учебной практике) |  |  |
| Итоговый контроль: квалификационный экзамен по модулю. |  |  |

5  Методические указания по выполнению домашней контрольной работы

Цель работы – изучение условностей и порядка выполнения и оформления строительных чертежей, а также правильное чтение и составление таких чертежей.

Содержание работы

В состав задания входит вычерчивание: одного поэтажного плана здания в масштабе 1:100, разреза здания по лестничной клетке в масштабе 1:100,  фасада здания в масштабе 1:100, конструктивные узелы в масштабе 1:20  (Рисунок 5.1).

Рисунок 5.1

В   качестве материала для наружных и внутренних стен принять кирпич (размером 250x120x65), для фундаментов – бетон, для покрытий – сборные бетонные плиты, для кровли – сталь.

Наружные стены принять толщиной в 2 кирпича, т.е. 510 мм,   внутренние капитальные – в 1,5 кирпича  380 мм, перегородки (независимо от материала ) межкомнатные  – 100 мм, межквартирные – 200мм.

Толщину междуэтажного перекрытия принять 320 мм.

Уклон кровли  для стали 18° или 1/5... 1/6 высоты к перекрываемому пролету здания.

Работу выполняют на листе чертежной бумаги формата A2 (420x297) карандашом или в  компьютерном исполнении .

Задание по общестроительному чертежу представляет схематический чертеж плана здания, разреза, фасада и  конструктивного узла. Студенту рекомендуется соблюдать такую последовательность при выполнении задания.

Вычерчивание здания должно быть начато с планов этажей, после чего выполняют разрез здания по лестничной клетке, затем чертится фасад и конструктивный  узел .

Расположение видов (проекций) на чертеже и связь между ними выдерживается на основе обычных правил проектирования.

Размеры на строительных чертежах наносят на планах и разрезах в миллиметрах; уровни в разрезах – в метрах, на чертежах узлов – в миллиметрах, на генеральных планах – в метрах.

«План этажа»

На плане показывают расположение помещений внутри зданий (планировка), места лестничных клеток, внутренних капитальных стен, перегородок и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы на планах этажей совпадали координационные оси наружных и внутренних капитальных стен.

Все наружные и внутренние капитальные стены, а также отдельно стоящие опоры (колонны и столбы) должны иметь координационные оси. Оси стен должны иметь так называемую привязку.

Во внутренних несущих стенах и отдельно стоящих опорах координационные оси располагают по геометрическому центру сечения верхней части опор или верхней части стены. В  наружных стенах,  параллельных внутренней  несущей стене координационная ось пройдет на расстоянии 200 мм от внутренней грани стены. а в перпендикулярных стенах координационная ось пройдет по внутренней грани стены, толщину наружных стен принимаем 510 мм.

Рисунок 5.2

В лестничных клетках внутренней гранью считается та, которая обращена в сторону лестничной клетки.

В     габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены. Нанести толщину стен и перегородок, размеры проемов во внутренних стенах и перегородках. Показать привязку проемов к ближайшим стенам или координационным осям.

План рекомендуется выполнять в такой последовательности:

1. Нанести координационные оси: сначала продольные, потом поперечные, штрихпунктирными линиями с длинными штрихами толщиной 0,3-0,4мм.

Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют  арабские цифры 1, 2, 3, и т.д. Чаще всего большее число осей проходит поперек   здания. Для маркировки осей на стороне здания с меньшим их числом пользуются буквами русского алфавита А, Б, В и т.д. Буквами маркируют, как  правило, оси, идущие вдоль здания. Маркировку осей ведут слева направо и снизу вверх. Обычно маркировочные  кружки (диаметр их 6….12 мм) располагают с левой и нижней стороны здания.

Рисунок 5.3

2. Прочерчивают тонкими линиями толщиной 0,3-0,4мм контуры продольных и поперечных наружных и внутренних капитальных стен и колонн.

Рисунок 5.4

3. Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями.

4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов и обводят контуры капитальных стен и перегородок.

Выполняют разбивку оконных и дверных проемов.
          Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него изображают согласно ГОСТ 21.501–2011. При вычерчивании плана в масштабе  1:100 при наличии в проемах четвертей их условное
изображение дают на чертеже. Следует иметь в виду, что размеры проемов указаны в ГОСТе без учета четвертей, поэтому на чертежах размеры проставляют за вычетом четвертей, т.е. из размера проема вычитают 130мм.
         Четверть – это выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных  стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление коробок,
рисунок 5.4.

Рисунок 5.5
Ширина дверей выбирается из ряда: 700 мм для ванной и туалета;  900 мм для комнат и кухни; 900 мм входные двери в квартиру; 1000 мм или 1300 мм (двупольные) – входные двери в подъезд.

Рисунок 5.6

5.Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно-технического  прочего оборудования.

Рисунок 5.7

Размеры, проставляемые внутри плана здания.
          Внутренние размеры помещений (комнат), толщины перегородок, внутренних стен, размеры дверных проемов проставляют на внутренних размерных линиях (цепочках). Внутренние размерные линии проводят на расстоянии не менее 8…10мм от стены или перегородки.  Размера площади с точностью до 0,01м2  проставляют на плане нижнее правом углу каждого помещения, подчеркивая ее сплошной основной линией.  Проставляют маркировку дверей Д-1.  
           Над чертежом плана делают надпись  «План на отм.  0,000». Слово «отметка» пишут сокращенно.

С наружной стороны проставляют маркировку окон  ОК-1

6. Наносят выносные, размерные линии и маркировочные кружки. Первая размерная линия располагается не ближе 15 мм от контура чертежа, вторая и третья – 8мм.

7. Проставляют необходимые размеры, марки осей и др. элементов.

8. Выполняют необходимые надписи.  здание.

Рисунок 5.8

«Разрез»

На разрезе показывают все то, что непосредственно лежит в секущей плоскости, и все то, что находится на ней. На нем проставляют все необходимые размеры, характеризующие высоту помещений и отдельных элементов зданий. Внутренние размеры – внутри контура здания, наружные – за контуром.

Для обозначения уровней элементов в горизонтальном направлении применяют знак в виде стрелки с углом 90°. Стрелки обращены вершиной вниз или вверх и опираются на горизонтальную линию (выноску) того или иного уровня. Отметки, характеризующие высоту уровней, указывают в метрах с тремя знаками.

Плоскость, от которой берут начало отсчеты последующих уровней, обозначают нулевой отметкой «0,000». Плоскости, лежащие выше условной плоскости, принятой за нулевую, обозначают со знаком «плюс».

Плоскости, лежащие ниже, обозначают со знаком «минус».

За нулевой уровень принимают чистый пол  первого этажа, от которого и принимают другие высотные отметки.

В  плане и разрезе стены (попавшие в разрез) не штрихуют. Внутренние стены и перегородки показывают толщиной принятого для возведения стен строительного материала в соответствующем масштабе. Помещение, где расположена лестница, должно быть в капитальных стенах.

Междуэтажное перекрытие показывают двумя линиями – линией пола второго этажа и линией потолка первого этажа; чердачное перекрытие – одной линией, линией потолка последнего этажа. Пол первого этажа показывают одной линией. Карниз как необходимый переход от стены к кровле должен быть показан на чертеже.

Лестница состоит из маршей и площадок, вычерчиваемых на плане и разрезе. Марш представляет собой наклонную ступенчатую часть лестницы, соединяющую две площадки. Основной элемент марша – ступень, которая состоит из проступи (а) и подступенка (h) – высота, на которую поднимается человек за один шаг.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) высота ступени – подступенок принимается не более 150 мм; ширина ступени – проступь – не менее 300 мм. Причем в одном марше допускается иметь не более 16 ступеней и не менее 3. Для вычерчивания лестницы надо пользоваться следующими данными согласно СНиПу: ширина марша должна быть не менее 1200 мм, пожарное расстояние между маршами – 100 мм, ширина лестничных площадок – не менее ширины марша.

В основу графической разбивки лестницы берется высота этажа от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.

Находим число подступенков, для чего делим высоту этажа на высоту подступенка, т.е.

3000 : 150 = 20.

Получаем количество подступенков в двух маршах. В каждом марше должно быть четное число подступенков, так как маршей два; берем ближайшее четное число подступенков, т.е. 20.

Рисунок 5.9

Разрез рекомендуется выполнять в такой последовательности:

1.Проводят горизонтальную прямую, которую принимают за уровень пола первого этажа (т.е. ее уровень равняется отметке 0,000).

2.Проводят вторую горизонтальную линию, определяющую планировочную поверхность земли.

3.На первой горизонтальной прямой, обозначающей линию чистого пола, откладывают расстояние между соответствующими координационными осями. Эти размеры берут с плана здания. Через эти точки проводят вертикальные прямые (оси стен).

Рисунок 5.10

4.По обе стороны от вертикальных прямых на расстоянии, определяющим толщину наружных, внутренних стен и перегородок, попавших в разрез, проводят их контуры тонкими линиями. Далее проводят горизонтальные линии контура пола, потолка и т.п..

Рисунок 5.11

5.Проводят контуры перекрытий. Изображают другие элементы здания, расположенные за секущей плоскостью (крышу, перегородки и т.п.) намечают контуры проемов.

Рисунок 5.12

Рисунок 5.13 Привязка оконного проема с четвертью к полу этажа

6   Вычерчивают лестницу.

Рисунок 5.14

7.Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают знаки высотных отметок.

8.Обводят контуры разреза линиями соответствующей толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и т.п. Делают необходимые надписи и удаляют ненужные линии построения.

Рисунок 5.15

«Фасад»

Фасад на чертеже представляет собой фронтальную проекцию. Фасад строят  как третью проекцию по двум данным (с плана и разреза). Его выполняют в масштабе плана (главный фасад).

Толщина линий при обводке чертежа может быть принята следующей: в разрезах и на фасаде линия земли – 0,8 мм; контуры элементов, попавших в разрез,– 0,6 мм; контур здания на фасаде и элементы, не попавшие в разрез, – 0,5 мм; рисунок переплетов – 0,2 мм и все вспомогательные линии, как штриховые, размерные выносные и пр.

Чертеж фасада здания можно вычертить в следующей последовательности:

1.Проводят горизонтальную прямую линию толщиной, принятой для обводки фасада. Ее выводят за контур фасада примерно на 30 мм. Эта линия служит основанием, на котором строят фасад здания.

2.Затем проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм от первой линии отмостки.

3.Проводят тонкими линиями горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов здания.

4.Проводят вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и дверных проемов и т.п.

5.Вычерчивают ограждения балконов, дымовые и вентиляционные трубы и другие архитектурные детали фасада.

6.Наносят ссылочные кружки, обозначают элементы фасада, изображаемые на фрагментах, кружки координационных осей, выносные линии и знаки высотных отметок.

7.Проставляют высотные отметки, марки осей, размеры, если это необходимо, выполняют все требуемые надписи

Рисунок 5.16

«Конструктивные узлы»

Узел конструкции оформляется как выносной элемент в соответствии с ГОСТ 2.305.2008.
 Узел конструкции вычерчивается в более крупном масштабе, который указан в задании. При выполнении чертежей узлов то место, которое необходимо показать на выносном элементе, отмечают на
виде (фасаде, плане, разрезе) замкнутой сплошной тонкой линией (окружность) с указанием на полке линии выноски порядкового номера выносного элемента арабской цифрой или прописной буквой
русского алфавита (см. пункт 4). На чертеже узла в разрезе наносят условные обозначения строительных материалов в соответствии с условные обозначения строительных материалов в соответствии с ГОСТ 2.306 – 68,  ГОСТ 21.501 – 2011 СПДС

Чертежи узлов л конструкции здания можно вычертить в следующей последовательности:

1. Обозначить на разрезе конструктивные узлы, проанализировать узел на разрезе;

2. Уточнить:-  размеры и конструкцию узла;  высотные отметки: привязку к осям;

3 . Показать на чертежах конструктивных узлов:

-  ось, привязку к осям;  высотные отметки,  размеры ( для конструкций не входящих в спецификации и ведомости); название элементов и конструкций, для слоистых конструкций этажерку с обозначением материала и их толщины; обозначить узел и масштаб.

4. Произвести окончательную обводку конструктивного узла;

5. Оформить чертеж согласно ГОСТ. 21.501 – 2011.

Рисунок 5.17

Рисунок 5.18

Пример выполнения разреза

Разрез 1-1

6  Задания для домашней контрольной работы

Вариант №1

Рисунок 6.1

Вариант №2

Рисунок 6.2

Вариант № 3

Рисунок 6.3

Вариант №4

Рисунок 6.4

Вариант №5

Рисунок 6.5

Вариант №6

Рисунок 6.6

Вариант №7

Рисунок 6.7

Вариант №8

Рисунок 6.8

Вариант №9

Рисунок 6.9

Вариант №10

Рисунок 6.10

7  Экзаменационные вопросы

- Вычертить план на отм. 0.000 с несущими стенами для гражданского здания.

- Вычертить план на отм. 0.000 для гражданского каркасного здания с кирпичными стенами.

- Вычертить план на отм. 0.000 для гражданского каркасного здания с панельными стенами.

- Вычертить план на отм. 0.000 для гражданского здания с неполным каркасом.

- Вычертить план покрытия с несущими       продольными стенами для гражданского здания.

- Вычертить план перекрытия с несущими поперечными стенами для гражданского здания.

- Вычертить план покрытия для гражданского каркасного здания

- Вычертить план расположения ригелей и колонн для гражданского каркасного здания.

- Вычертить план скатной крыши для гражданского здания.

- Вычертить план плоской крыши для гражданского здания.

- Вычертить план  ленточного сборного фундамента для гражданского  здания

- Вычертить план  ленточного     монолитного фундамента для гражданского  здания

- Вычертить план   фундамента стаканного типа для каркасного гражданского  здания

- Вычертить план  столбчатого сборного фундамента для гражданского  здания.

- .Выполнить конструкцию лестницы в разрезе и в плане  из крупноразмерных элементов

- Вычертить план расположения прогонов и панелей  для промышленного  каркасного здания с применением панелей «Сэндвич».

- Вычертить план на отм. 0.000  для промышленного  здания с мостовым краном, ж/б каркасом.

- Вычертить план на отм. 0.000  для промышленного каркасного здания с подвесной кран – балкой, ж/б каркасом.

- Вычертить план на отм. 0.000 для промышленного каркасного здания с подвесной кран– балкой, металлическим каркасом.

- Вычертить план на отм. 0.000  для промышленного каркасного здания с мостовым краном, металлическим каркасом.

- Вычертить фасад  промышленного   здания из легкобетонных панелей.

- Вычертить план  покрытия для  промышленного каркасного здания.

- Вычертить план  кровли  для  промышленного каркасного здания.

- Вычертить план  монолитного столбчатого фундамента  для  промышленного каркасного здания.

- Вычертить конструктивные  узлы для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий

8 Литература

Короев Ю.И. Черчение для строителей. - М.: Высшая школа. 2007.

Дополнительные источники

ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. Масштабы

ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68*. Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта

ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно – технических систем

ГОСТ 2.317-2011. Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции

ГОСТ 2.511-2011. Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ 2.512-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.114-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 2.105 – 95* Общие требования к текстовым материалам

Методические рекомендации по выполнению графических  работ

Информационно-телекоммуникационная сеть интернет

Черчение для строителей  (Короев Ю.И.) [2000, учебное пособие, PDF... http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html

Георгиевский. О.В.  Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. 2001 год. 80 стр. djvu. 1.5 Мб.   http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html

Георгиевский О.В. Справочное пособие по строительному черчению. 2003 год. 100 стр. PDF. 7.5 Мб.    http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html

Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей

http://www.books.ru/books/edinye-trebovaniya-po-vypolneniyu-stroitelnykh-chertezhey-101505/

## Георгиевский О.В., Н. Бурова, О.В. Крылова. Сборник задач по строительному черчению  http://www.books.ru/books/sbornik-zadach-po-             stroitelnomu-chercheniyu-167557/

РЕЦЕНЗИЯ

Методические указания и задания  к домашней  контрольной работе по теме

1.3: «Строительное черчение»,  входящая    ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений,   МДК 01.01 Проектировании зданий и сооружений   для студентов заочного отделения  по специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  разработаны преподавателем  ГТК  Никулиной В.К.

Методические указания  содержат:

-  Паспорт рабочей программы профессионального модуля

-  Структуру  и содержание профессионального модуля

- Результаты освоения   профессионального модуля

-  Контроль и оценку результатов освоения профессионального  модуля

-  Методические указания по выполнению  домашней контрольной работы

-  Перечень практических работ

-  Задания для домашней контрольной работы

-  Экзаменационные вопросы   и  литературу для   выполнения контрольной работы

В методических  указания    приводятся  требования к выполнения  графической части контрольной работы .

Методические указания  написаны в соответствии с программой профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений и предъявляемым требованиям.

Теоретический материал содержит основные положения выполнения контрольной работы.  Материал изложен в сжатой и простой форме, что позволяет студентам хорошо понять и правильно выполнить  контрольную работу.   Для улучшения выполнения  контрольной работы    приведено большое количество методических рекомендаций.

В методические указания отражено основное  значение темы  «Строительное черчение»,  определенны цели и задачи.

Указания написаны на высоком методическом уровне, в них достаточно теоретического материала, способствующему качественно выполнить контрольную  работу и нацеливают будущих специалистов на выполнение строительных чертежей и их чтение.   Построение методических указаний логично, задания на контрольную  работу охватывают основные разделы   строительного черчения, которые необходимы   для выполнения дипломного проекта

Методические указания  способствуют студентам   качественному освоению  общих и профессиональных компетенций.

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод: методические указания,  предназначенные,  для студентов строительных    специальностей заочной  формы обучения  могут быть рекомендованы для использования в учебном процессе средних специальных учебных заведений.

Директор   МКУ « УКС г. Глазова  »

__________   С.К.   Блинов

«_____» __________2017г

*	 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.