ТЕПЛОХОД «ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ»

Введение

Морской транспорт играет в хозяйственной жизни нашей страны очень важную роль. Крепнущие и расширяющиеся международные экономические связи России способствуют увеличению грузооборота, в осуществлении которого значительную роль играют морские суда, являющиеся подчас незаменимым транспортным средством.

Сухогруз или сухогрузное судно — грузовое судно речного или морского базирования, приспособленное для перевозки различных сухих грузов, например, сыпучих грузов, зерна, леса, щепы, минеральных удобрений, специальных контейнеров международного стандарта и других грузов. Часто оснащается двойным дном и бортами для повышения безопасности плавания.

По типу перевозимых грузов различаются следующие виды сухогрузов:

- Балкер, или навалочник — специализированное судно для перевозки грузов насыпью и навалом, таких как зерно, уголь, руда, цемент и других сыпучих грузов.

- Контейнеровоз — судно для перевозки грузов в однотипных контейнерах.

- Лесовоз — судно для перевозки леса.

- Ролкер — судно для перевозки грузов на колесной базе: автомобили, грузовой транспорт, железнодорожные вагоны

Существуют и другие типы сухогрузов, а также комбинированные и универсальные сухогрузые суда, способные перевозить грузы нескольких видов.

К сухогрузным судам относятся: суда для перевозки генеральных грузов, рефрижераторные суда, зерновозы, угольщики, рудовозы, лесовозы.

Универсальное сухогрузное судно – грузовое судно для перевозки генеральных грузов в упаковке (ящиках, кипах и т. п.) или отдельными местами (например, металлические конструкции, различное оборудование), а также контейнеров, некоторых навалочных грузов и колёсной техники.

Характеристика судна “Владимир Мясников”

Общие сведения:

| Название судна | ВЛАДИМИР МЯСНИКОВ |
| --- | --- |
| Бывшее название | ATLAS |
| Год смены названия | 2012 |
| Позывной | UBNI5 |
| Порт приписки | Владивосток |
| Флаг | Россия |
| Символ класса РС | KM* L1 AUT1 |
| Символ ИКО | - |
| Реновация корпуса | - |
| Дата реновации | - |

Тип судна:

| Основной тип | Генгруз |
| --- | --- |
| Подтипы | Контейнерные устройства |

Сведения о постройке:

| Дата постройки | 22.08.1991 |
| --- | --- |
| Страна постройки | Нидерланды |
| Строительный номер | 282 |
| Дата значительной части | - |
| Значительная часть | - |

| Валовая вместимость | 7949 МК-1969 |
| --- | --- |
| Чистая вместимость | 4157 МК-1969 |
| Валовая ТМ | 0 |
| Чистая ТМ | 0 |
| Дедвейт | 12239т. |
| Водоизмещение | 16034т. |
| Длина габаритная | 129.8 м. |
| Длина расчётная | 120.6 м. |
| Ширина | 18.9 м. |
| Ширина расчётная | 18.9 м. |
| Высота борта | 11.65 м. |
| Осадка | 8.6 м. |
| Скорость | 14.0 |

Механизмы:

| Тип силовой установки | Дизельная |
| --- | --- |
| 1 Главный двигатель | Год постройки ГД: 1991 Страна постройки: Финляндия Количество и мощность ГД:1*4920 Марка: 12V 32E |
| Количество и мощность ГЭД | - |
| Количество и тип движителя | 1-Винт регулируемого шага |
| Количество лопастей | 4 |
| Количество и мощность генераторов | 3*348 1*320 |
| Количество главных котлов | 0 |
| Тип главных котлов | - |
| Давление | 0.0 |
| Поверхность нагрева | 0 |

Холодильная установка и радио-навигационное оборудование:

| Радио-навигационное оборудование | Магнитный компас; Гирокомпас; Радиолокационная станция (тоже – РЛ); Радиолокационная станция (тоже – РЛ); Эхолот; Лаг (Тоже – ЛГЭ); Средство автоматической радиолокационной прокладки; УКВ радиоустановка (УКВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом); УКВ радиоустановка (УКВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом); ПВ радиоустановка (ПВ радиотелефонная станция с цифровым избирательным вызовом; Судовая земная станция системы ГМССБ; Судовая земная станция системы ГМССБ; Спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ; Приемник службы НАВТЕКС; Приемник расширенного группового вызова; Приемник цифрового избирательного вызова; Радиолокационный ответчик, Передатчик АИС для целей поиска и спасания; Радиолокационный ответчик, Передатчик АИС для целей поиска и спасания; УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи; УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи; УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи; Аппаратура автоматической идентификационной системы; Упрощенный регистратор данных рейса; Судовая система охранного оповещения; Командно-трансляционное устройство; Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии; Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана; |
| --- | --- |
| Морские районы ГМССБ | A1 +A2 +A3 |

Трюма, палубы, пассажиры:

| Количество и кубатура грузовых трюмов | 1*14784 |
| --- | --- |
| Охлаждаемые грузовые помещения | - |
| Танки грузовые | - |
| Количество и тип контейнеров | 678 REF including |
| Количество палуб | 1 |
| Количество переборок | 4 |
| Число пассажиров коечные | 0 |
| Число пассажиров бесконечных | 0 |
| Спецперсонал | 0 |

Люки, стрелы, краны:

| Грузовые люки (число и размер в свету) | 2–26.6*15.8 1–25.2*15*8 |
| --- | --- |
| Стрелы | - |
| Краны | 3*40.0 |

Запасы и снабжение:

| Запасы топлива | 1239 |
| --- | --- |
| Тип топлива | Дизельное, Мазут |
| Водяной балласт | 4322 |
| Подогреватели | ПТ |
| Характеристика снабжения | 1404 |
| Категория якорных цепей | Особой прочности |
| Калибр якорных цепей | 50.0 |

Компания судна:

| Собственник | ООО "Камчатское морское пароходство" Aдрес:Россия,683001 Петропавловск-Камчатский, пл. Щедрина, 2 ИМО:5536098 Email:office@kamlines.com; tech01@vlad.kasco.su Сайт компании: |
| --- | --- |

Классификация гражданских судов

Район плавания:

I — плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 8,5м, с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;

II — плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

Место убежища — любая естественно или искусственно защищенная акватория, которая может быть использована для укрытия судна при возникновении обстоятельств, угрожающих его безопасности.

- рейдовые (плавание в акватории портов и в устьях больших рек с выходом на морские рейды);

III — портовое, рейдовое и прибрежное плавание в границах, установленных Регистром в каждом случае.

- внутреннего плавания (речные и озерные);

- смешанного плавания (река-море).

II СП — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 6,0 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль,

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

III СП — смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 3,5 м, с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветро-волновыми режимами бассейнов, с установлением при этом максимально допустимого удаления от места убежища, которое не должно превышать 50 миль;

По средствам движения:

- самоходные – с механическим двигателем, являющимся источником энергии для движения судна,

- несамоходные – передвигающиеся от источника энергии, находящегося вне судна (с помощью буксиров, толкачей, от энергии ветра.

По типу главного двигателя:

- теплоходы (ГД – ДВС),

- пароходы (ГД – паровая поршневая машина),

- турбоходы (ГД – паровая турбина),

- газотурбоходы (ГД – газовая турбина),

- электроходы (гребной винт вращается электродвигателем; различают турбоэлектроход и дизель-электроход в зависимости от рода двигателя, приводящего в действие генератор электрического тока),

- атомоходы (источник тепловой энергии – атомный реактор),

- гребные суда (приводятся в движение мускульной силой человека).

По характеру движения по воде:

- водоизмещающие – надводные и подводные;

- суда с динамическими принципами поддержания – глиссирующие (скользящие по поверхности воды), СПК (суда на подводных крыльях) и СВП (суда на воздушной подушке).

По роду движителя:

- винтовые,

- колесные,

- со специальным движителем (крыльчатый, роторный, водометный, пр.),

- весельные,

- парусные.

По материалу корпуса:

- стальные,

- из легких сплавов,

- пластмассовые,

- деревянные,

- железобетонные,

- композитные.

По архитектурно-конструктивному типу:

- количество корпусов (однокорпусные, двухкорпусные – катамараны, трехкорпусные – тримараны);

- количество и расположение надстроек и рубок (с баком, с ютом, со средней надстройкой, пр.) – одно-, двух- и трехостровные;

- количество и конструкция непрерывных палуб – одно-, двух-, трехпалубные;

- положение палубы надводного борта;

- по форме поперечного сечения корпуса – с прямостенными бортами и с наклонными бортами;

- по форме носовой оконечности – с прямым, наклонным, ледокольным, бульбообразным форштевнем и др.;

- по форме кормовой оконечности – с крейсерской и транцевой кормой;

- по форме днища – плоскодонные и килеватые;

- по продольной форме корпуса – суда с цилиндрической вставкой (участок по длине судна, на котором форма поперечного сечения не изменяется) и без цилиндрической вставки;

- расположение машинного или машинно-котельного отделения.

По количеству гребных валов:

- одновальное – большинство грузовых и промысловых судов,

- двухвальное – пассажирские и специальные суда,

- трехвальное – большие контейнеровозы, ледоколы,

- четырехвальное – океанские пассажирские лайнеры-гиганты.

По прочим признакам:

- ледовые классы;

- район плавания речных и озерных судов;

- категории снабжения, автономности, безопасности плавания, степени автоматизации и т.д.

## Признаки, классификации судна “Владимир Мясников”

Район плавания - I

| Назначение | Транспортное |
| --- | --- |
| Район плавания | Морской |
| Средства движения | Самоходный |
| Тип главного двигателя | Теплоход |
| Характер движения по воде | Надводное (водоизмещающее) |
| Род движителя | Винтовой |
| Материал корпуса | Стальной |
| Архитектурно – конструктивный тип | Число корпусов:1 Количество и расположение надстроек: 1; заднее Число палуб: 1 Положение палубы надводного борта: - Расположение МКО: Заднее |
| Количество гребных валов | Одновальный |

Классификация СЭУ

- роду топлива: работающие на органическом (нефть, газ, уголь, синтетические топлива и т. п.) и ядерном;

- роду рабочего тела: паровые (пар) и газовые (продукты сгорания органического топлива или нагретый газ);

- типу ГД: дизельные, паротурбинные, газотурбинные, комбинированные;

- способу передачи мощности к движителям: с прямой (непосредственной), механической (редукторной), гидравлической, электрической и комбинированной передачами;

- числу валопроводов: одновальные и многовальные;

- числу ГД, работающих на один вал: одномашинные и многомашинные;

- способу обеспечения реверса судна: с реверсивным ГД; с нереверсивным ГД и реверсредуктором или реверсивной муфтой; с нереверсивным ГД и обеспечением заднего хода с помощью ВРШ;

- степени автоматизации, способу управления и обслуживания: неавтоматизированные и частично автоматизированные СЭУ с местным постом управления и постоянной вахтой в МО; автоматизированные СЭУ с ДАУ, с постоянной вахтой в центральном посту управления (ЦПУ) и периодическим обслуживанием в МО (степень автоматизации А2); автоматизированные СЭУ с ДАУ, без постоянной вахты в ЦПУ и МО и с периодическим обслуживанием (степень автоматизации А1).

СЭУна Владимире Мясникове:

| По роду топлива | органическое |
| --- | --- |
| По роду рабочего тела | газовый |
| По типу ГД | дизельный |
| По способу передачи мощности к движителям | механическая (редукторная) |
| По числу валопроводов | одновальный |
| По числу ГД, работающих на один вал | одномашинный |
| По способу обеспечения реверса судна | с нереверсивным ГД и обеспечением заднего хода с помощью ВРШ |
| По степени автоматизации, способу управления и обслуживания | автоматизированные СЭУ с ДАУ, без постоянной вахты в ЦПУ и МО и с периодическим обслуживанием (степень автоматизации А1) |

Буксирное устройство судна

Буксирное устройство, устанавливаемое на буксирных и спасательных судах, предназначено для буксировки несамоходных судов и плавсредств, а также самоходных судов, потерявших возможность двигаться своим ходом.

Выбор типа буксирного устройства зависит от назначения буксира и способа буксировки. При морских буксировках на длинном тросе применяют кильватерный способ; буксировку в порту и на рейде чаще выполняют лагом (борт о борт), а также в кильватер на коротком тросе (длиной до 100 м). Для буксировок по внутренним водным путям характерны как первые два способа, так и способ толкания, распространившийся после создания речных и озерных толкачей. Особым образом проводят буксировку во льдах: нос буксируемого судна вводят в углубление в корме буксира, надежно швартуют и в таком положении буксируют, судно.

В состав буксирного устройства входят буксирная лебедка (устанавливаемая только на морских буксирах и буксирах внутреннего плавания), трос, гак, или направляющий блок, буксирная дуга, арки, буксирный клюз и ограничители буксирного троса.

Буксирная лебедка предназначена для регулирования в процессе буксировки длины и натяжения буксирного троса. Длину обычно изменяют только во время буксировки судов по внутренним водным путям; в условиях извилистого фарватера, при проходе быстрин, перекатов и других мест, когда приходится уменьшать расстояние между буксиром и судном. Натяжение троса необходимо регулировать только при морской буксировке в условиях волнения, когда трос попеременно то ослабляется, то чрезмерно натягивается.

Буксирная лебедка имеет барабан, позволяющий принимать до 300 м троса на речных судах и до 900 м - на морских. Различают буксирные лебедки простого действия - на буксирах внутреннего плавания - и автоматические — на морских буксирах. При буксировке речных и озерных судов трос с буксируемого судна направляют на барабан лебедки простого действия, заторможенный ленточным тормозом (при неожиданных рывках срабатывает амортизатор в составе ленточного тормоза и барабан лебедки проворачивается). Конструкция лебедки позволяет стравливать буксирный трос на ходу судна и стопорить барабан лебедки при неработающем приводе с помощью тормоза.

Возникающие на взволнованном море неоднократные рывки смягчаются специальным следящим автоматическим устройством, стравливающим трос при чрезмерном его натяжении и выбирающим его при появлении слабины. Во избежание спутывания троса на буксирных лебедках обязательно предусматривают тросоукладчик.

Буксирные лебедки имеют электрический или, реже, паровой привод с тяговым усилием от 6 до 100 тс. Для подачи и выбирания буксирных тросов и выполнения швартовных операций на буксирах, не имеющих специальных лебедок, используют электрические лебедки или лебедки-вьюшки.

Буксирные тросы, применяемые для буксировки, бывают стальные, растительные (пеньковые, манильские, сизальские) и синтетические (капроновые, нейлоновые, куралоновые). Последние имеют преимущества перед стальными и растительными тросами: они легче, эластичнее, однако из-за искрообразования при их разрыве применять тросы из искусственного волокна при буксировке судов, перевозящих нефтепродукты первого разряда, как правило, не разрешается.

Буксирный гак служит для закрепления буксирного троса и его отдачи при буксировке без помощи специальной лебедки. На буксирах, имеющих буксирные лебедки, гак является резервным средством. Буксирные гаки бывают откидные и не откидные, открытые и закрытые, с амортизатором или без него, с механическим или гидравлическим затвором, с автоматической, дистанционной или ручной отдачей. Правила Регистра требуют, чтобы на морских буксирах применялись откидные закрытые гаки с амортизаторами, имеющие надежную и быстродействующую систему отдачи, что очень важно для безопасности буксира - при достижении им опасного крена трос должен быть немедленно отдан.

Буксирные гаки снабжают пружинными амортизаторами, предназначенными для поглощения энергии ударных волн, возникающих в тросе при буксировке. На некоторых буксирах ограниченного района плавания применяют буксирный направляющий блок, через который пропускают трос от лебедки к буксируемому судну. Направляющий блок крепят аналогично буксирному гаку - на буксирной дуге или (на буксирах внутреннего плавания) стационарно.

Буксирную дугу устанавливают в районе ЦТ судна по длине и как можно ниже. Она предназначена для крепления буксирного гака к корпусу буксира с таким расчетом, чтобы он мог перемещаться в горизонтальной плоскости (у портовых буксиров не менее чем на угол 180°).

Буксирные арки из труб или круглой кованой стали располагают в кормовой части буксира (две-три арки) для защиты установленного на палубе оборудования и находящихся на ней людей от повреждения тросом. Кроме того, буксирные арки обеспечивают возможность плавного перехода буксирного троса с борта на борт.

Кормовой буксирный клюз предназначен для ограничения перемещения буксирного троса в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Клюзы бывают глухие, с откидывающейся наметкой, и с роульсами. В связи и тем, что в глухие клюзы трудно заводить буксирный трос, их применяют только на небольших портовых и рейдовых буксирах. Более распространены клюзы с наметкой, а на больших буксирах - с роульсами.

Бортовые ограничители буксирного троса предотвращают занос его в горизонтальной плоскости в нос на угол, больший допускаемого угла горизонтального перемещения буксирного гака.

Перечисленные детали буксирного устройства применяют при буксировке судов кильватерным способом. Для буксировки лагом используют швартовные кнехты и шпили.

Предназначенные для толкания толкачи, также, как и толкаемые суда или баржи, оборудуют счальными устройствами, обеспечивающими жесткую счалку толкаемого состава (толкач-баржа), эластичность при ударах и, при необходимости, быструю отдачу. Существует немало различных типов счальных устройств, но наибольшее распространение получил двухопорный счал из двух вертикальных сварных стальных балок коробчатого сечения и целой системы тросов, а также двух опорные счальные устройства с автоматическим сцепным замком, обеспечивающим автоматическое сцепление толкача с баржей и дистанционно управляемое расцепление в течение 20-30 секунд.

Заключение:

Морской флот России понёс большие потери в связи с распадом СССР. Потери эти особенно ощутимы в связи с тем, что морской транспорт создавался как единый транспортный комплекс в интересах всех республик. Раздел же морского транспорта произошёл стихийно, без учёта интересов республик, их доли во внешнеторговых перевозках, конкретного вклада в строительство производственных мощностей. В результате подобного раздела и флот, и порты республик бывшего СССР мало отвечают их потребностям в перевозках. Так, например, весь рефрижераторный флот остался в Латвийском пароходстве, пассажирский - в Чёрноморском. За пределами России оказалось около 60% мощности портов бывшего СССР, многие объекты береговой инфраструктуры морского транспорта, построенные в последние годы (порты, отдельные терминалы, морские береговые устройства). Так, Новоталлинский порт в Эстонии, построенный в 1986г., был главнейшим портом СССР для обработки зерна и местом зерновых хранилищ. Порт Рига в Латвии был одним из двух портов в СССР с современными контейнерными терминалами, а Вентспилс в той же Латвии - главным портом для экспорта нефти. В России остался после 1991г. один припортовый элеватор. Требуется также строительство причалов для контейнеров, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов. Так, общий грузооборот во всех морских портах Российской Федерации эквивалентен грузообороту двух основных западноевропейских портов вместе взятых - Антверпена и Гамбурга. 

Перевооружение флота невозможно без совершенствования и реконструкции портов, их структуры, механовооруженности и т.п. Необходимо постоянно поддерживать оптимальное соотношение между размерами и составом флота и числом, емкостью, оснащением портов. При идеальном количественном и качественном соотношении флота и портов суда будут минимально необходимое время находиться под операциями в портах и максимум времени - в полезном движении.

Суда которые строятся в России а именно 116

По данным главы управления планирования и маркетинга Российского морского регистра судоходства Георгия Бедрика, в настоящее время на территории России строят 116 судов различного типа.

В том числе: 4 атомохода, 5 ледоколов, 7 буровых платформ, 5 снабженцев, 5 спасателей, 4 земснаряда, 17 судов технического флота, 21 буксир, 15 грузовых судов класса река-море, 4 рыболовных траулера и 29 судов других типов.