УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора УПР

ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

___________  Е.С. Шеметов

«_____»   __________ 2018 г

рабочая ПРОГРАММа

учебной практики

ПМ 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Залари, 2018

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 2 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный № 29506 от 20 августа 20013 г.)

Организация разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Заларинский агропромышленный техникум».

## Разработчики: Преловская Светлана Владимировна мастер п\о.

## Болсоева Марина Николаевна преподаватель спец. дисциплин.

## Рецензент:

(от работодателя)

ОАО «Заларинскагропромснаб»

Заместитель . директора                                                                                        Е.В. Дьяченко

Рассмотрена и одобрена

на методической комиссии

технического цикла

от	Протокол №

Председатель МК

Николаева Е.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. |  |
| 3. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 4. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |
| 5. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ |  |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики по профессии, 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 740 от 2 августа 2013, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС), в соответствии с Профессиональным стандартом 123 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства ( утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2014 № 362н) и требований WSR:

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

ВПД 2 Управление тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F»*

При освоении соответствующих профессиональных компетенций (ПК) обучающиеся должны готовится к следующим видам деятельности:

- Эксплуатация техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и

оборудования.

<*> требования ПС и WSR

  - Цели и задачи учебной практики:

Цель освоения программы:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;

-приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

-формирование умений эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования;

-воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций технологического процесса по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования;

-развитие интереса в области сельскохозяйственной промышленности; способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.

  - Место учебной практики в структуре:

Учебная практика составлена на освоении рабочей программы ПМ.01«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования»

1.4. Место и время проведения учебной практики:

Учебная практика по ПМ 01. «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» проводится на 1-2 курсе в учебно-производственных мастерских и лабораториях (материаловедения, технического обслуживания и тракторов и сельскохозяйственных машин и оборудования), а так же на трактородроме и учебном поле.

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения и преподавателями спец.дисциплин по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

1.5. Описание профессиональных модулей, включающих учебную практику (УП):

Рабочая программа учебной практики охватывает все профессиональные модули.

1.6. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего 1332 часа, в том числе:в рамках освоения ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

учебная практика - 540 часа;

учебная практика вождение тракторов - 24 час (вне сетки)

производственная практика – 792 часа

  - Характеристика видов профессиональной деятельности профессии

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Область профессиональной деятельности выпускников:

- выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур;

- эксплуатация, техническое обслуживание выявление и устранение неисправностей тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;

- прицепные и навесные устройства;

- оборудование животноводческих ферм и комплексов;

- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование сельскохозяйственного назначения;

- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;

- сырьё и сельскохозяйственная продукция;

- технологические операции в сельском хозяйстве.

Виды профессиональной деятельности и компетенции

Обучающийся по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства готовится к следующим видам деятельности:

- эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования;

Квалификации согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94 с изменениями на 1.11.1999 г.):

Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства категории «В» «С» «D» «Е» «F».

  - Формы контроля:

учебная практика - не предусмотрен;

производственная практика – зачет.

## 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной является освоение обучающимися профессиональных (ОК) и общих компетенций (ПК) в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ. 01.Эксплуатация и техническое обслуживаниесельскохозяйственных машин и оборудования

Профессиональные компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм |
| ПК 1.4 | Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания |
| ПК 1.5 | Выполнять агротехнические и агрохимические работы с использованием автоматизированных систем контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами * |

< *>требования ПС и WSR

Общие компетенции

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОКЗ | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности |
| ОК 8 | Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ.

3.1Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

Цель учебной практики.

Учебная практика по ПМ 01 проводится с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими

профессиональными компетенциями:

| ПК 1.1 | Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственнымимашинами всех видов в организациях сельского хозяйства |
| --- | --- |
| ПК1.2 | Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве |
| ПК1.3 | Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм |
| ПК1.4 | Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания |
| ПК 1.5 | Выполнять агротехнические и агрохимические работы с использованием автоматизированных систем контроля и управления тракторами и сельскохозяйственными машинами * |

обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- по выполнению работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве;

- по выполнению работ по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;

- снятия и установки агрегатов и узлов сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания;

- использования диагностических приборов и технического оборудования;

уметь:

- выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания;

- применять диагностические приборы и оборудование;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

оформлять учетную документацию;

знать:

- основные способы возделывания сельскохозяйственных культур;

- основные виды работ по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемой сельскохозяйственной техники;

- назначение и взаимодействие основных узлов тракторов и сельскохозяйственных машин;

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;

3.2 Структура содержания учебной и производственной практики по ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля и его разделов | Всего часов | практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учебная часов | Производственная часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1 - 1.5 | ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования | 1332 | 540 | 792 |
|  | МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве | 822 | 396 | 426 |
|  | МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования | 510 | 144 | 366 |
|  | Вождение тракторов* | 24* | 24* |  |
| Всего часов |  | 1332 | 540 | 792 |

*индивидуальное вождение тракторов

3.3. 1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование ПК | Содержание учебных занятий | К-во часов | Формат практики (рассредоточено/ концентрированно) с указанием базы практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УП.01.01 Учебная практика «Полевые посевные работы и ремонта двигателя» (апрель - май 1 курс) 216 часов |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. |  |  |  |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | 1. Охрана труда. Ознакомление с требованиями безопасности труда и противопожарными мероприятиями при подготовке и работе на машинно-тракторных агрегатах. | 6 | Кабинет охраны труда |
|  | 2. Подготовка поля к работе и работа на нем. Агрегатирование трактора с машинами.Деление поля на загонки. Выбор движения агрегата. Навешивание машин на тракторы. Регулирование колеи трактора. Агрегатирование трактора с машинами, работающими от ВОМ и с гидроприводом. | 12 | Учебное хозяйство |
|  | 3. Комплектование и подготовка пахотного агрегата и основные регулировки. Подготовка навески тракторов по двухточечной схеме, по трех точечной схеме, проверить правильность сборки плуга на ровной площадке, установить предплужники, дисковый нож, если это необходимо. Установка заданной глубины пахоты. Выбор схемы движения агрегатов по полю. Выполнение наименьшего свального гребня и развальной борозды для односторонних плугов. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 4. Комплектование агрегата, подготовка к работе и основные регулировки зубовых и дисковых борон.Комплектование машинотракторных агрегатов на базе трактора и борон (зубчатых и дисковых). Подготовка прицепного устройства трактора, сцепки для борон, автосцепки для навесных машин. Проверка состояний рабочих органов машин, зубьев, дисков, их крепление, расстановка по ширине захвата машины на заданную глубину обработки, выбор способа движения агрегата по полю. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 5. Комплектование агрегата, подготовка к работеи основные регулировки культиватора и лущильника. Комплектование машинотракторных агрегатов на базе трактора и культиватора, трактора и лущильника; междурядной и сплошной культивации и лущения. Проверка состояний рабочих органов машин, лап, ножей, их крепление, расстановка по ширине захвата машины на заданную глубину обработки, выбор способа движения агрегата по полю. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 6. Комплектование, подготовка к работе и регулировкаагрегата для посева и посадки.Комплектование МТА на базе трактора и сеялки, трактора и сажалки. Проверка состояния рабочих органов сеялки, расстановка сошников на ширину и глубину заделки семян. Проверка высевающих аппаратов на равномерность высева. Регулировка нормы высева семян, удобрений и поверка её в поле. Выбор схемы движения агрегата по полю, мест заправки семенами, удобрениями.Комплектование и подготовка к работе МТА на базе трактора и сажалки. Подготовка картофелесажалки к работе. Расстановка сошников по ширине,установка шага посадки, глубина посадки, устранение причин пропусков картофеля. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 7. Комплектование и подготовка агрегата для внесения удобрений. Комплектование машинотракторных агрегатов на базе трактора для внесения удобрений и ядохимикатов.Проверка действия привода сельскохозяйственной машины от ВОМ трактора, гидропривода. Регулировка нормы внесения удобрений. Выбор способа движения по полю. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 8. Борьбы с болезнями, вредителями и сорняками.Комплектование и подготовка агрегата для борьбы с вредителями и болезнями растений, и основные регулировки. Подготовка МТА для борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, настройки и регулировки.Уход за посадками картофеля, расстановка рабочих органов с учетом ширины междурядий, защитной зоны, полосы, на заданную глубину обработки. Выбор способа установки рабочих органов на заданную глубину обработки. Выбор способа движения, соблюдение стыковых междурядий. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 9. Постановка плуга, борон, культиватора, лущильника, сеялки, сажалки, разбрасывателя, опрыскивателя на хранение.Проведение ЕТО машин, определение их технического состояния. Подготовка поверхностей к окраске, удаление ржавчины, окраска поверхностей. Установка техники на заранее подготовленную площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих органов, неокрашиваемых поверхностей и резьбовых соединений. Подготовка снятых с машин сборочных единиц и деталей к закрытому хранению, сдача их на склад. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин во время хранения. Выполнение работ по снятию машины с хранения. | 18 | Учебное хозяйство |
| МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования |  |  |  |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | 10.Разборка и сборка узлов кривошипно-шатунного механизма.Разборка на сборочные единицы на поршневую и шатунную группу.Дефектация сборочных единиц. Сборка поршневой и шатунной группы. | 12 | Мастерская |
|  | 11. Разборка и сборка узлов газораспределительного механизма.Разборка на сборочные единицы. Дефектация сборочных единиц. Сборка газораспределительного механизма по меткам. Регулировка теплового зазора газораспределительного механизма. | 12 | Мастерская |
|  | 12. Разборка и сборка узлов системы охлаждения. Выполнение операций по разборке и сборке водяного насоса, радиатора. Замена термостата. Проведение операций по замене охлаждающей жидкости в двигателе. | 12 | Мастерская |
|  | 13. Разборка и сборка узлов системы смазки.Выполнение операций по разборке и сборке масляного насоса, масляного фильтра. Проведение операций по замене масла в двигателе. | 12 | Мастерская |
|  | 14. Разборка и сборка узлов системы питания карбюраторного двигателя. Выполнение операций по разборке и сборке узлов системы питания.Очистка узлов системы питания от грязи. Прокачка топливной системы питания. Регулировка карбюратора на подачу топлива. | 12 | Мастерская |
|  | 15. Разборка и сборка узлов системы питания дизельного двигателя.Выполнение операций по разборке и сборке узлов системы питания. Очистка узлов системы питания от грязи. Удаление воздуха из системы питания. Регулировка топливного насоса высокого давления на подачу топлива. Проверка рабочего состояния форсунок. | 12 | Мастерская |
| УП.01.01 Учебная практика «Полевые посевные работы и ремонта трансмиссии» (август - сентябрь) 1-2 курс 252 |  |  |  |
| МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском хозяйстве. |  |  |  |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.3Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | 1. Комплектование и подготовка агрегата для заготовки грубых кормов (сено)Т.Б. Ежесменное техническое обслуживание трактора и агрегата для заготовки грубых кормов и силоса.комплектование машинотракторных агрегатов на базе трактора для скашивания и заготовки кормовых культур | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 2. Комплектование и подготовка агрегата для заготовки сенажа или силосакормоуборочными комбайнами. Подготовка кормоуборочного комбайна к работе, соблюдение техники безопасности при работе на кормоуборочных комбайнах.выполнениеежесменное техническое обслуживание жатки, режущего механизма, подготовка их к работе. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 3. Уборка зерновых, зернобобовых и овощных культур. Подготовка зерноуборочного комбайна к работе. Соблюдать технику безопасности при работе на зерноуборочном комбайне. Выполнение регулировок жатки, подборщика, молотильного устройства, подготовка их к работе. Подготовка шнеков, элеватора, копнителя к работе.Комплектование и подготовка агрегата для уборки зерновых культур прямым комбайнированием. Комплектование и подготовка агрегата для уборки зерновых культур раздельным комбайнированием. Комплектование МТА агрегатов на базе трактора для уборки картофеля, комплектование МТА, подготовка к работе, регулировка поля, уборка ботвы, работа на МТА. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 4.Уборка картофеля. Ежесменное техническое обслуживание трактора и агрегатов для уборки картофеля. Комплектование МТА агрегатов на базе трактора для уборки картофеля, комплектование МТА, подготовка к работе, регулировка поля, уборка ботвы, работа на МТА. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 5. Послеуборочная обработка зерновых и овощных культур. ЕТО агрегатов для сортировки и сушки зерна. Подготовка зерноочистительных агрегатов (комплексов) к работе. Подготовка к работе картофелесортировального пункта: прием продукции, настройка машин. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 6. Установка на хранение машин для заготовки кормов. Проведение ЕТО машин, определение их технического состояния. Подготовка поверхностей к окраске, удаление ржавчины, окраска поверхностей. Установка техники на заранее подготовленную площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих органов, не окрашиваемых поверхностей и резьбовых соединений. Подготовка снятых с машин сборочных единиц и деталей к закрытому хранению, сдача их на склад. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин во время хранения. Выполнение работ по снятию машины с хранения. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 7. Установка на хранение зерноуборочного комбайна. Проведение ЕТО машин, определение их технического состояния. Подготовка поверхностей к окраске, удаление ржавчины, окраска поверхностей. Установка техники на заранее подготовленную площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих органов, не окрашиваемых поверхностей и резьбовых соединений. Подготовка снятых с машин сборочных единиц и деталей к закрытому хранению, сдача их на склад. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин во время хранения. Выполнение работ по снятию машины с хранения. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 8. Установка на хранение машин для уборки картофеля. Проведение ежесменное техническое обслуживание машин, определение их технического состояния. Подготовка поверхностей к окраске, удаление ржавчины, окраска поверхностей. Установка техники на заранее подготовленную площадку. Покрытие защитной смазкой рабочих органов, не окрашиваемых поверхностей и резьбовых соединений. Подготовка снятых с машин сборочных единиц и деталей к закрытому хранению, сдача их на склад. Выполнение работ по техническому обслуживанию машин во время хранения. Выполнение работ по снятию машины с хранения. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 9. Подготовка кормораздатчика и измельчителя-смесителя к работе. Ежесменное техническое обслуживание трактора и агрегата для измельчения или раздачи кормов. Комплектование машинотракторных агрегатов на базе трактора и кормораздатчика или измельчителя-смесителя. Регулировка на нормы измельчения, раздачи и смешивание кормов. | 18 | Учебное хозяйство |
|  | 10. Подготовка оборудования для удаления навоза.Ежесменное техническое обслуживание оборудования для удаления навоза. Подготовка к работе стационарного (скребковых транспортеров) оборудования, пневматического оборудования. | 18 | Учебное хозяйство |
| МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования |  |  |  |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | 11.Разборка, сборка и регулировка муфты сцепления. Выполнение операций по разборке и сборке узлов сцепления. Регулировка сцепления. | 6 | Мастерская |
|  | 12. Разборка и сборка коробки перемены передачи и раздатки.Выполнение операций по разборке и сборке узлов коробки перемены передачи и раздатки. | 6 | Мастерская |
|  | 13. Разборка и сборка ведущих мостов, главной и карданной передачи.Выполнение операций по разборке и сборке узлов ведущего моста и карданной передачи. | 12 | Мастерская |
|  | 14. Разборка и сборка заднего моста,конечной передачи гусеничного трактора. Выполнение операций по разборке и сборке узлов заднего моста и конечной передачи. Регулировка заднего моста и механизма управления. | 12 | Мастерская |
|  | 15. Разборка и сборка ходовой части гусеничного и колесного трактора. Выполнение операций по разборке и сборке узлов ходовой части гусеничного и колесного трактора. Регулировка развал схождения и колеи. Регулировка натяжения гусениц. | 12 | Мастерская |
|  | 16 Разборка и сборка рулевого управления.Выполнение операций по разборке и сборке узлов рулевого управления. | 12 | Мастерская |
|  | 17. Разборка и сборка тормозной системы. Выполнение операций по разборке и сборке узловосновной тормозной системы и стояночного тормоза. | 12 | Мастерская |
| УП 01.02 Учебная практика «ТО тракторов и сельскохозяйственных машин» апрель 2 курс 72 часа. |  |  |  |
| ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в растениеводстве. ПК 1.3Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | 1. Операции по подготовке электрооборудование к работе. Т.Б. Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторной батарее.использование ареометра. Разборка и сборка генератора и стартера.проверка натяжения ремней. Проверка осветительного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования. | 18 | Пункта технического обслуживания |
|  | 2. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке, ежесменное техническое обслуживание. Осмотр, очищение от пыли и грязи, удаление консервационной смазки, проверка аккумуляторной батареи, проверка уровня масла и технических жидкостей, смазка основных подшипников, регулировка натяжения ремней, проверка надёжности затяжки резьбовых соединений, измерение давления воздуха в шинах, запуск двигателя и его прослушивание, проверка соответствия показаний контрольных приборов установленным нормативным значениям, осмотр, проверка исправности пломб, наличия технической документации, инструмента, запасных частей.Проверка рулевого управления, системы освещения и сигнализации, стеклоочистителя, тормозов | 6 | Пункта технического обслуживания |
|  | 3. Первое техническое обслуживание.Второе техническое обслуживание.Проведения сезонного обслуживания. Проверка состояния и натяжения ремней привода вентилятора и генератора. Осмотр аккумуляторной батареи. Проверка состояния шин и давления воздуха в них. Проверка состояния фильтров системы вентиляции и отопления. Выполнение операций ТО-1. Проверка и регулировка зазоров между торцами стержней клапанов и бойками коромысел дизеля. Проверка и доливка масла в заправочной ёмкости. Проверка и регулировка хода педали тормоза и рычага стояночного тормоза. | 12 | Пункта технического обслуживания |
|  | 4. Третье техническое обслуживание. Выполнение операций ТО-3. Проверка форсунки на давление начала впрыскивания и качества распыла топлива. Промывка фильтров. Проверка и очистка генератора. Проверка правильности показания контрольных приборов, состояния изоляции электроприборов. | 12 | Пункта технического обслуживания |
|  | 5. Сезонное техническое обслуживание. Замена летних масел на зимних. Проверка герметичности ресивера, пневматической системы. Проверка плотности электролита в аккумуляторной батарее. | 12 | Пункта технического обслуживания |
|  | 6.Обслуживание животноводческих комплексов и механизированных ферм, (обслуживание кормораздатчиков, системы тепло- и водоснабжения, транспортеров для уборки навоза). Обслуживание машин и оборудования для водоснабжения животноводческих ферм. Обслуживание машин и оборудования для приготовления и раздачи кормов животноводческих ферм. Обслуживание доильного аппарата и установки животноводческой фермы. Обслуживание оборудования для удаления навоза животноводческой фермы. | 12 | Учебное хозяйство |

3.3.5 Вождение тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин выдается в не сетки учебного плана.

Тематический план УП.01.02 Учебная практика по вождению (24 час)

1. Вождение колесных тракторов категории «В» (Т-25А)

| № | Тема | часы |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Упражнение вправильной посадки тракториста в кабину. Тренировка запуска двигателя | 0,5 |
| 1.2 | Приемы управления трактором | 0,5 |
| 1.3 | Движение с изменением направления | 1 |
| 1.4 | Маневрирование в ограниченных проездах | 1 |
| 1.5 | Вождение трактора в особых условиях | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

2. Вождение колесных тракторов категории «С» (МТЗ-82.1, МТЗ-1221)

| № | Тема | Часы |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Упражнение в правильности посадки тракториста в кабину. Тренировка запуска двигателя. | 0,5 |
| 2.2 | Приемы управления трактором | 0,5 |
| 2.3 | Движение с изменением направления | 2 |
| 2.4 | Маневрирование в ограниченных проездах | 1 |
| 2.5 | Вождение тракторов в особых условиях | 1 |
|  | ИТОГО | 5 |

3. Вождение гусеничных тракторов "Е"(ДТ-75МЛ)

| № | Тема | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Упражнение в правильности посадки тракториста в кабину.тренировка запуска пускового и основного двигателя. | 1 |
| 3.2 | Приемы управления трактором | 1 |
| 3.3 | Движение с изменением направления | 2 |
| 3.4 | Маневрирование в ограниченных проездах | 1 |
| 3.5 | Вождение трактора в особых условиях | 1 |
|  | ИТОГО | 6 |

4. вождение колесных тракторов категории"D" (Т-150К, ХТЗ-17221-21)

| № | Тема | Часы |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Упражнение вправильной посадки тракториста в кабину. Тренировка запуска двигателя. | 0,5 |
| 4.2 | Приемы управления трактором | 0,5 |
| 4.3 | Движение с изменением направления | 1 |
| 4.4 | Маневрирование в ограниченных проездах | 1 |
| 4.5 | Вождение трактора в особых условиях | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

5. вождение самоходных сельскохозяйственных машин "F" (ЕНИСЕЙ -1200, ЕНИСЕЙ -950)

| № | Тема | Часы |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Упражнение вправильной посадки тракториста в кабину. Тренировка запуска двигателя. | 1 |
| 5.2 | Приемы управления самоходной сельскохозяйственной машиной | 1 |
| 5.3 | Движение с изменением направления | 1 |
| 5.4 | Маневрирование в ограниченных проездах | 1 |
| 5.5 | Вождение самоходных сельскохозяйственных машин на особых условиях | 1 |
|  | ИТОГО | 5 |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие:

Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; технологии производства продукции растениеводства.

Мастерские: слесарная мастерская; пункт технического обслуживания.

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством.

Полигоны: учебно-производственное хозяйство; трактородром.

Оснащение:

- Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.).

- Инструменты и приспособления: набор ключей.

- Средства обучения: тракторы: МТЗ-82.1, МТЗ-1221, ДТ-75-М, Беларус- 320.4, ХТЗ-17221-21,Т-150К, Т-150) Прицеп тракторный 2-ПТС-4. Прицеп тракторный 2-ПТС-9.

навесное оборудование: ПЛН-4-35; КПН-3.8; РУМ-8; КСС-2,6; СЗП-3,6; ПОМ-бЗО; КСМ-4; КОН-2.8; УКВ-2, « Быстрица», ПК «Кузбасс», ЕНИСЕЙ-950.

4.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве; учебник для студ. учреждений сред.проф. образования – М.:Издательский центр Академия, 2014 – 416 с.

- Гусаков Ф.А. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. Практикум: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования – М.:Издательский центр Академия, 2014 – 288 с.

- Левшин А.Г. Технология механизированных работ в растениеводстве.– М.: Академия, 2018. – 382 с.

- Козловский И.П. Основы агрономии: учебное пособие – Феникс 2015. – 339 с.

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования в 2 ч. Ч. 1 – М.:Издательский центр Академия, 2018 – 288 с.

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования в 2 ч. Ч. 2 – М.:Издательский центр Академия, 2018 – 304 с.

- Котиков В.М. Тракторы и автомобили:учебник для студ. учреждений сред.проф. образования– М.:Издательский центр Академия, 2014 – 416 с.

- Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования– М.:Издательский центр Академия, 2014 – 528 с.

- Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 384 с.

Дополнительные источники:

- Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры: учебное пособие для нач. проф. образования –М.:Издательский центр Академия, 2012 – 240 с.

- Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей: учебное пособие для нач. проф. образования –М.:Издательский центр Академия, 2014 – 224 с.

- Нерсесян В.И.Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.:Издательский центр Академия, 2014 – 256 с.

- Родичев В.А. Тракторы и автомобили:учебник для нач. проф. образования –М.:Издательский центр Академия, 2005 – 240 с.

- Устинов, А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для среднего профессионального образования. / А.Н. Устинов. -М.: «Асадема», 2004. -450 с.

- Гузанов О.В. Организация и технология механизированных работ в сельском хозяйстве: Практические основы профессиональной деятельности:учебное пособие – М.:Академкнига / учебник, 2005 – 176 с.

- Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в 2 ч. Ч.1 – учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования / А.С.Кузнецов. – 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014- 368 с.

- Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : в 2 ч. Ч.2 – учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования / А.С.Кузнецов. – 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014 -256 с.

- Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей : учебник водителя транспортных средств категории «С» / В.А. Родичев. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

10. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие / М.В. Светлов, И. А. Светлова. – 4-е изд., перераб. – Москва : КНОРУС,2017. – 324 с.

http://www.grcetizvct.ru/pagcs/; http://www.Grccnzvct.Ru/; http://www.ortcch.ru/; http://www.greenzvet.ru/pages/; http://www.Greenzvet.Ru/; http://wvvw.ortech. agrosoyuz.ua;

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. | Вождение трактора в соответствии с правилами дорожного движения | Выполнение работ на учебной ипроизводственной практике Зачет |
| ПК. 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве. | Механизированные работы выполнены в соответствии с технологией основной обработки почвы. Механизированные работы выполнены в соответствии с технологией уборки зерновых. Механизированные работы выполнены в соответствии с технологией уборки картофеля | Выполнение работ па учебной и производственной практике Зачет |
| ПК. 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. | Правильность выполнения работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. | Выполнение работ на учебной и производственной практике Зачет |
| ПК. 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания | Последовательно проводит операции по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. | Выполнение работ на учебной и производственной практике Зачет |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |
| OK2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения определённых руководителем. | Умение: ставить цель, планировать деятельность, выбирать способы для решения профессиональных задач, осуществлять рефлексию. Проявление самостоятельности, \ инициативы, организованности, ответственности, исполнительности. | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |
| ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Владение аналитическими, прогностическими,проективными,организаторскими,рефлексивными способностями приосуществлении профессиональнойдеятельности. Проявлениесамостоятельности, инициативы,организованности, ответственности. | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Владение приёмами поиска, анализа и оценки информации: результативность, быстрота, широта, полнота, самостоятельность поиска. Использование различных источников, включая электронные ресурсы. Владение учебно-исследовательскими умениями и навыками. | Выполнение работ на учебной и производственной практике Дневник. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования ИКТ в профессиональной деятельности | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |
| ОК 6.Работать и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Владениекоммуникативными, организаторскими,креативными способностями.Соблюдение такта, толерантности,демократичности. | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |
| ОК 7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Соблюдение техники безопасности, и охраны труда в процессе профессиональной деятельности. Владение экологической культурой. | Выполнение работ на учебной и производственной практике. Дневник. |

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования

Освоение программы учебной практики базируется на изучении обще профессиональных дисциплин, материаловедение и МДК.0l.0l Технология механизированных работ в сельском хозяйстве и МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» является освоение учебной практики в рамках данного профессионального модуля.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. Успешное освоение производственной практики является обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 - 2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.