МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №7 (143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, д.60) тел.(495)596-20-80 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГОЛОВОЛОМКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНКОВ ЧПУ» Согласовано Руководитель ШМО ________/Н.А. Манохина/ ФИО Протокол №2 от «30» июля «2017г.». Гаврилов Сергей Игоревич, учитель информатики Одинцовской гимназии №7 г.Одинцово 2017г.

Содержание:

Паспорт работы							1

I этап. Подготовительный

  - Выбор темы 									3

II этап. Поисковый

  - Автоматизация производственных процессов: достоинства и     недостатки									4

  - Этапы развития станков с ЧПУ						4

  - Системы координат применяемые в станках с ЧПУ		6

  - Системы управления подачей рабочего инструмента		13

  - Создание  программ  числового  управления:  основные                  сведения									16

  - Программное обеспечение CoolCNC Linux®			17

  - Работа с приложением EMC2						18

  - Фрезерный станок с ЧПУ						21

III этап. Аналитический

3.1.  Выбор оборудования							24

3.2.  Выбор режущих инструментов					24

3.3.  Выбор режимов резания							25

3.4.  Чертеж детали								25

3.5.  Программирование станка с ЧПУ					26

3.6.  Выявление основных параметров и ограничений		26

3.7.  Проверка и исследование полученных деталей			26

3.8.  Техническая справка							27

3.9.  Апробация методической разработки				27

3.10.  Программирование при помощи САМ-систем			28

3.11. ArtCAM									31

3.12. Создание Трехмерного Рельефа					31

3.13. Изготовление изделия при помощи УП созданной в                             САМ-системе									36

3.14.	Правила безопасности во время работы				37

IV этап. Презентация полученного результата(продукта)

4.1.  Экологическое обоснование						39

4.2.  Экономические расчёты							39

4.3.  Вывод										42

Словарь терминов								44

Список литературы

Приложение№1,2,3,4

Паспорт методической разработки

«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ  ГОЛОВОЛОМКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНКОВ ЧПУ»

Разработал: Гаврилов Сергей Игоревич, учитель технологии Одинцовской гимназии №7

Цель: получить базовые знания и навыки их применения при использовании современных средств конструкторско-технологической информатики автоматизированного проектирования в разработке программ для станков с ЧПУ.

Задачи :

а) изучение структуры системы ЧПУ и особенностей технологической подготовки производства для станков с ЧПУ ;

б) изучение основ технологического проектирования программ для станков с ЧПУ

Результат:

Изготовить при помощи станка с ЧПУ, головоломки «Узел из шести брусков», и табличку с рельефной надписью.

Этапы работы

- Подготовительный.

Темой методической разработки является разработка технологического процесса изготовление деталей головоломки с применением станков ЧПУ. Тема методической разработки представляется вполне актуальной. Это подтверждается тем, что проектирование технологии позволяет на практическом уровне, а следовательно, и более глубоко изучить методы машиностроения, познакомиться со станками, инструментами, приспособлениями. Поскольку задание в методической разработки включает применение и программирование станка с ЧПУ и использования средства автоматизации, это расширяет сферу познавательности при проектировании до объема, включаемого в курс подготовки инженеров по автоматизации.

- Поисковый.

Первой задачей любого человека, овладевающего теорией обработки материалов при помощи ЧПУ, является изучение основ традиционной механической обработки материалов. Будет несложно понять, как "заставить" станок с ЧПУ подчиняться нашим командам. Нам необходимо знать как работает станок, понять то, как станок сможет сделать это автоматически.

С точки зрения программиста мы должны начать изучение любого нового станка с ЧПУ, концентрируя усилия в четырех основных направлениях. Сначала мы должны понять основные компоненты станка. Затем нам нужно разобраться в движении инструмента или стола во всех допустимых направлениях (осях). Наконец, изучить вспомогательные элементы станка. Заканчивая изучение, мы вникаем в тонкости программирования каждой из функции станка с ЧПУ.

- Аналитический.

Проведенный анализ использования станка с ЧПУ показал, что эффективное применение этого оборудования, может быть достигнуто при изготовляемых на них деталей с высоким качеством.

Для успешной работы станков с ЧПУ большое значение имеет качество заготовок, которые должны удовлетворять более высоким требованиям по равномерности распределения припусков, твердости и качеству обработки базовых поверхностей.

Использования станков с программным управлением свидетельствует о том, что это оборудование не только позволяет путем автоматизации существенно поднять производительность труда, но и является важным средством повышения качества продукции.

Преимущество данного изделия заключается в том, что:

- Изделие изготовлено в автоматическом режиме, с использованием станка с ЧПУ.

- Оно изготовлено по размерам, с заданной точностью.

- Изделие можно изготовить в большом количестве без существенного участия оператора.

- Презентация полученного результата (продукта).

По окончании была оформлена работа в которой представлены готовые изделия. Мы усвоили общие принципы управления станками с ЧПУ, правильной работе с программным обеспечением, выбору оптимальных режимов обработки древесины. При помощи программного обеспечения подготовили 3D модель в CAM-системе. Приобрели первоначальные навыки автоматизированного расчета УП для фрезерных станков с ЧПУ.

I этап. Подготовительный

  - Выбор темы

Сегодня станки с числовым программным управлением распространены весьма широко, начиная от малых предприятий в "сельской глубинке" и заканчивая крупными компаниями, в больших  промышленных зонах. Действительно весьма трудно найти ту область машиностроения, где еще не используются уникальные возможности этого оборудования. Поэтому каждый специалист в области машиностроения должен хорошо представлять то, что дает производству применение этого весьма интеллектуального оборудования.

Применение систем числового программного управления в станках является наиболее эффективным средством повышения машинного времени и автоматизации мелкосерийного производства, что обеспечивает высокую технико-экономическую эффективность и позволяет организовать централизованную подготовку программ обработки даже вне предприятия, которые легко могут быть размножены.

При использовании станков с ЧПУ, наряду с повышением производительности, сроки подготовки производства сокращаются почти вдвое. Вместе с тем резко сокращаются слесарно-доводочные и другие работы, требующие больших трудозатрат и допускающие ошибки. Также можно получить значительную экономию средств на проектирование и изготовление технологической оснастки.

Появление промышленных роботов и других средств автоматизации производства значительно снижает объем ручного труда и выставляет высокие требования к уровню квалификации персонала. В значительной степени увеличивается доля инженерного труда, появляются потребности в новых знаниях и развитии новых технологий.

Ранее на уроках трудового обучения выполняются изделия из древесины для школьных выставок. Но все данные операции выполнялись ручным инструментом и в единственном экземпляре. Для составления методической разработки прежних знаний оказалось недостаточно. Пришлось почитать дополнительную литературу, освоить программное обеспечение EMC2, включенного в пакет CoolCNC Linux.

II этап. Поисковый

  - Автоматизация производственных процессов:

достоинства и недостатки

Достоинства

- Воспроизводимость процесса обработки в автоматическом режиме.

- Повышение производительности.

- Технологическая гибкость.

- Снижение изнашиваемости инструмента благодаря постоянным условиям эксплуатации.

- Неизменные производственные циклы.

- Станки с ЧПУ можно соединять друг с другом и встраивать в технологическую цепочку.

- Множество вариантов обработки.

- Исполнители могут одновременно управлять несколькими станками.

- Сложные детали легко воспроизводить - для этого достаточно создать всего лишь одну программу.

- Возможность автоматизации производственного процесса за счёт его роботизации.

Недостатки

- Высокая стоимость (станки плюс рабочие инструменты).

- Необходимость привлечения специалистов по ЧПУ для обслуживания станочного парка.

- Усложнение деятельности конструкторского отдела (потребуются дополнительные специалисты по CAD/CAM/CIM).

- Увеличение стоимости отдельной детали, обусловленное необходимостью создания и использования программ.

- Необходимость сервисного обслуживания сложного оборудования.

  - Этапы развития станков с ЧПУ

Начало промышленного применения станков с числовым программным управлением (ЧПУ) относится к концу 1950-х гг. На этом этапе автоматизации производства станки с ЧПУ пришли на смену копировально-фрезерным станкам при обработке фасонных поверхностей: шаблон заменила магнитная или перфорированная лента, которая позволила ввести числовой (цифровой) метод задания программы (информации). Появились микропроцессорные средства управления для реализации приема, обработки и передачи цифровой информации.

ЧУ (NC)... Числовое управление

Числовое управление станками - с этого началось автоматизация производственных процессов. Управляющие программы вводили при помощи перфокарт. Такую программу невозможно было изменить непосредственно в станке. Чтобы провести любую коррекцию программы, необходимо было создавать новую перфокарту.

Штамповочный пресс для изготовления перфокарт (Рис.1)

ЧПУ (CNC)..... Числовое программное управление

Теперь уже стало возможным изменять программу в любой момент, поскольку изменения производятся в компьютере, откуда программа передаётся в станок. Изменения в программу также можно внести и непосредственно с панели управления станка.

Для системы CoolCNC изменять программы можно как при помощи компьютера, так и с панели управления станка.

ПЦУ (DNC)	Прямое цифровое управление

Один компьютер (сервер) управляет одновременно несколькими станками.

Наше программное обеспечение CoolCNC Linux является контроллером ЧПУ (CNC). После внесения некоторых изменений эту программу можно использовать в качестве «ПЦУ (DNC) контроллера» (например, одновременно управлять двумя токарными станками).

2.3.Системы координат применяемые в станках с ЧПУ

Фрезерные станки

При обработке детали применяется декартовая система координат.

Ось вращения подвижной шпиндельной (передней) бабки - Z.

Системы координат для вертикально-, горизонтально-фрезерных станков и для токарных станков различные (Рис.2).

Горизонтально-фрезерный станок                     Вертикально-фрезерный станок

(Рис.2)

Оси, вокруг которых на станке возможно вращение, называются осями вращения А, В или С.

Наш 4-координатный фрезерный станок может поворачивать обрабатываемую деталь относительно оси X - это будет ось вращения А.

При G-программировании очень важно помнить, что перемещается обрабатываемая деталь. Поэтому мы можем использовать любой соответствующий стандарту G-код для любого станка с ЧУ (NC) - он начнёт обработку в правильном направлении.

Вертикально-фрезерный станок

(Рис.3)

Горизонтально-фрезерный станок

(Рис.4)

Вертикально-фрезерный станок с осью вращения А

(Рис.5)

Объяснение

Станки, в которых реализовано перемещение обрабатываемой детали (в плоскости х/у) - это, например, станки Uni-Frfls-V3 и Uni-Frfls4. Если необходимо переместить ось X от нуля до х+3, то при этом перемещение суппорта составит -3.

(Рис.6)

В данном случае положение инструмента относительно обрабатываемой детали составляет +3.

Если в станке, в которых перемещается рабочий инструмент (например, продольно-фрезерный станок с подвижным порталом) необходимо переместить ось X от нуля до х+З, то при этом Х-перемещение суппорта с инструментом составит +3.

(Рис.7)

В данном случае положение инструмента относительно обрабатываемой детали составляет +3.

Станки, в которых рабочий инструмент перемещается вместе с суппортом в направлении Z, действуют по тому же принципу (рис. 8).

Если необходимо переместить ось Z в отрицательном направлении (например, z-5), то суппорт с обрабатываемой деталью должен перемещаться в положительном направлении.

(Рис.8)

Токарные станки

Токарные станки имеют 3 рабочие координаты: X, Z и С. Ось вращения шпиндельной бабки - координата С.

Шпиндельная бабка линейно перемещается вдоль оси Z, как во фрезерных станках.

(Рис.9)

Все врезки (перемещения) в обрабатываемую деталь происходят в отрицательном направлении.

На рисунке 9 показано, как в зависимости от положения рабочего инструмента относительно обрабатываемой детали (перед ней или за ней), используются различные системы координат.

Наш токарный станок с ЧПУ Unimat CNC (Uni-Dreh) имеет следующую систему координат.

(Рис.10)

В подавляющем большинстве токарных станков с ЧУ (NC) рабочий инструмент расположен перед станком (обрабатываемой деталью). Однако передовые технологии предлагают размещение рабочего инструмента за обрабатываемой деталью, как в станках Unimat!

БАЗИСНЫЕ ТОЧКИ

Исходное положение станка (М) (рис. 11)

(Рис.11)

В этой точке сходятся нулевые положения всех осей (координат) станка. Положение этой точки изменить невозможно. Датчик линейных перемещений привязан к этой точке.

Базисная точка (R) (рис. 12)

(Рис.12)

Обычно базисная точка станка и исходное положение станка совпадают. Только в станках, в которых невозможно перемещаться к нулевой точке станка вместе с суппортом (например, в токарных), базисная точка не совпадает с нулевой. Когда суппорт движется к базисной точке, система управления (программное обеспечение) знает, где исходное положение станка. Во многих станках предусмотрены переключатели для установки базисной точки.

Базисная точка инструментальной оправки (Т) (рис. 12)

Это точка пересечения оси рабочего инструмента и поверхности, на которую этот инструмент устанавливается.

Исходное положение обрабатываемой детали (W) (рис.13 и рис.14 )

(Рис.13)						(Рис.14)

Это очень важная точка. Без знания этой точки нам придётся программировать обработку детали, базируясь на координатах исходного положения станка. Это очень неудобно.

Такую программу сложно создать, и при этом будет совершенно невозможно применять один и тот же G-код (программу) на различных станках.

В современных станках все координаты обрабатываемой детали (G-программа) привязаны к исходному положению обрабатываемой детали.

Поэтому вы можете применять один и тот же G-код на различных станках.

Пример 1

Пример 2

Исходное положение (нулевую точку) и базисную точки станка можно использовать в системе Unimat, но это не имеет особого смысла. И вот почему: система Unimat - модульная (мы не можем использовать базисные переключатели - reference switches).

Каждая программа G-код (чертёж детали) привязана к нулевой точке обрабатываемой детали.

Следовательно, необходимо лишь задать нулевую точку обрабатываемой детали. Её положение, привязанное к самой детали (например, к левому углу, к центру, и т.п.), вставлено как комментарий в файл G-кода.

2.4.Системы управления подачей рабочего инструмента

Управление подачей по заданным точкам (режим позиционного управления)

Эта система управления применяется в сверлильных, перфорационных, штамповочных станках, а также в аппаратах для точечной сварки. При этом подача рабочего инструмента осуществляется не более чем по двум координатам одновременно (то есть, в одной плоскости) - от одного места обработки к другому (рис.15)	. В этом случае принимается во внимание лишь конечное положение инструмента (место обработки), а не то, по какой именно траектории этот инструмент перемещается.

(Рис.15)

Сверло подводится к точке 1, координата Z перемещается вниз и вверх, после чего сверло переводят к точке 2, координата Z снова перемещается вниз и вверх. При этом не важно, по какому именно пути сверло перешло от первой точки ко второй!!!!

Управление подачей по заданному расстоянию

Станок может осуществлять подачу только параллельно какой-либо одной заданной оси. При этом можно получать обработанные поверхности только прямоугольной формы, но не круглой или треугольной (рис. 16).

(Рис.16)

Управление подачей по заданному маршруту (режим контурной обработки)

В этом случае подача может осуществляться одновременно по двум и более координатам. Программа интерполирует скорость подачи по координатам, и рабочий инструмент следует точно по заданному маршруту (траектории). При этом важны как конечное положение рабочего инструмента, так и траектория пути, по которому он следует.

2D-слежение

Возможна одновременная подача по двум координатам. Данная система управления - двумерная - с фиксированной глубиной обработки (только в плоскости (слое) с координатами X/Y) (см. рис. 17).

(Рис.17)

2 ½ D-слежение

В этом случае также возможна одновременная подача по двум координатам, но при этом допускается фиксированное изменение плоскости обработки (слои X/Y, Z/X, Y/Z) (рис. 18). Вы можете выбрать плоскость обработки и запустить G-программу.

(Рис.18)

ЗD-слежение

Данная система управления может осуществлять подачу одновременно по трём и более координатам (рис. 19). Большинство современных центров станочной обработки способно работать одновременно по 5 координатам.

(Рис.19)

Наше программное обеспечение CoolCNC является 3D-системой управления!

Программное обеспечение CoolCNC Linux может управлять обработкой (производить подачу) по 8 координатам.

2.5.Создание программ числового управления: основные сведения

Программы можно создавать:

a) Вручную - в любом текстовом редакторе или при помощи интерфейса пользователя на станке с ЧПУ.

b) Автоматически - используя любое программное обеспечение САМ для преобразования чертежей CAD в программу ЧУ (NC).

В настоящее время, как правило, G -код генерируют при помощи программного обеспечения САМ. При этом очень важно понимание G-программирования, что требуется, например, для отладки программ.

Основные параметры:

N		....	Номер записи.

Gxx 	.... 	Параметры траектории движения (линейное или круговое).

X,Y,	....	Геометрические параметры.

F,S,T	....	Технологические параметры (скорость	подачи, скорость обработки, рабочие инструменты).

М	....	Параметры переключений (включение	и	выключение двигателей	и т.п.).

Перечень команд, применимых в программном обеспечении CoolCNC Linux (см. Приложение №1)

Команды GO/GOO

Быстрый линейный режим - станок осуществляет подачу на максимальной скорости.

Команды G1 / G01

Линейное интерполированное движение. Здесь также необходимо задать скорость.

2.6.Программное обеспечение CoolCNC Linux®

Общая информация

Программное обеспечение CoolCNC Linux® разработано специально для работы с блоком управления пяти-координатным шаговым электродвигателем. Мы используем бесплатное приложение Етс2® для программного обеспечения Ubuntu® Linux и расширяемое до Rtai® Kernel. В качестве графического интерфейса управления осями это приложение также работает под программным обеспечением GNU GPL. Приложение Emc2® в целом поддерживает обычный стандарт для G-кода RS-274.

В настоящее время интерфейс Axis® доступен на разных языках (количество которых постоянно увеличивается): немецкий, английский, испанский, французский, венгерский, итальянский, португальский, румынский, русский, сербский и китайский.

Технические требования

Данное программное обеспечение может быть установлено на любой компьютер с процессором серии„i386", и удовлетворяющий минимальным требованиям к системе, приведенным ниже. Но для управления станком необходимо выполнение двух требований:

1)	Малое время ожидания компьютера (процессора).

2)	Наличие параллельного порта (LPT).

И даже если эти два требования не будут выполнены, вы всё-таки сможете установить программное обеспечение. Однако тогда процесс работы на станке может быть только сымитирован (смоделирован) на экране.

Минимальные технические требования

•	Процессор Pentium III® или более поздний (обратите внимание на время ожидания).

•	RAM - не менее 512 мегабайт.

•	HDD - не менее 2,1 гигабайт свободного пространства на нём.

•	Наличие параллельного интерфейса или свободный слот для его подключения.

•	Ноутбук-LPT, плата для подключения PCMCIA или слот для интерфейсной карты (платы) Express Card.

•	Наличие CD или DVD привода.

2.7.Работа с приложением EMC2

- Щёлкните на вкладке «Applications» («Приложения»), выберите пункт «CNC» и выберите «ЕМС2», чтобы запустить приложение.

(Рис.20)

- В приложении «ЕМС2» предустановлены настройки конфигурации станков с ЧПУ.

(Рис.21)

- После запуска приложения ЕМС2 откроется окно интерфейса управления осями станка.

(Рис.22)

- При запуске приложения станок должен быть выключен. Для того чтобы начать работу, необходимо включить станок и разблокировать интерфейс, нажав клавишу F1 на клавиатуре или кнопку Аварийная остановка. После этого нажмите клавишу F2 для запуска управления или нажмите кнопку Питание. Запустите станок с помощью тумблера, расположенного на блоке управления.

- Интерфейс разблокирован и все функции стали активны.

Список пиктограмм

- В программе ЕМС2 предусмотрено ручное управление.

Для управления осями с помощью мыши необходимо выбрать ось (X,Y или Z), и кнопками «-» и «+» перетаскивать выбранную ось в требуемом направлении. По умолчанию координата изменяется непрерывно, пока зажата клавиша. Можно также задать шаг (0,1:0,01; и так далее) для перемещения каждой оси.

Для того, чтобы начать выполнение требуемой операции необходимо выставить начало отсчета. Для этого поочередно выбираем каждую ось и нажимаем кнопку Найти начало оси.

(Рис.23)

Также имеется возможность задать первоначальный отступ с помощью соответствующей клавиши.

- В окне «Вид» мы можем запустить виртуальный процесс обработки. Здесь отображаются координаты, скорость и виртуальная траектория инструмента. Жёлтой линией отмечается пройденный путь инструмента. На вкладке в окне «Координаты» отображаются координаты текущего мгновенного местоположения инструмента.

(Рис.24)

DTGX(Y,Z) - расстояние, которое должен пройти инструмент до конечной точки вдоль соответствующей оси.

Внизу окна интерфейса отображается G-код программы.

(Рис.25)

Исполняемая часть G-кода выделяется синим цветом. Щёлкнув правой кнопкой мыши по требуемой строке части G-кода, можно запустить исполнение программы с данной стадии.

2.8.Фрезерный станок с ЧПУ

Фрезерные станки - это станки, предназначенные для обработки деталей из металлов и других твёрдых материалов. Такие станки состоят из двух основных конструкционных элементов - режущего инструмента (фрезы), вращающегося в шпинделе, и подвижного стола, на котором закрепляется обрабатываемая деталь.

Режущий инструмент и обрабатываемая деталь перемещаются относительно друг друга, образуя траекторию движения инструмента, вдоль которой металл удаляется. Для управления этой траекторией движения в различных направлениях (как правило, по осям X, Y, Z) предусмотрены соответствующие суппорты.

Классификация фрезерных станков

a)	По типу конструкции: консольно-фрезерные, продольно-фрезерные и специализированные фрезерные станки.

b)	По расположению фрезерного шпинделя: горизонтально- и вертикаль- но-фрезерные станки.

c)	По типу управления: с механическим (ручным) и цифровым управлением. Первый фрезерный станок с числовым управлением был изобретен в 1952 году.

Консольно-фрезерные станки

Основной особенностью этих станков является легко приспосабливаемый к различным условиям стол (с закреплённой на нём обрабатываемой деталью). Такие станки очень компактны и обычно используются для обработки мелких деталей. Для размещения консольно-фрезерных станков требуется меньше места. Однако если на них обрабатывать большие детали, перемещая сам станок, то точность обработки снизится, а износ станка и потребление энергии повысятся. Типичными примерами станков с такой конструкцией являются горизонтально- и вертикально-фрезерные станки.

Фрезерные станки с крестовым столом

У этих станков рабочий стол закреплён горизонтально на основании, что исключает любые возможные перекосы. Подвижные станины могут быть установлены вдоль основания станка, на котором смонтированы фрезерные шпиндели. На таких станках можно обрабатывать с высокой точностью очень габаритные детали. Однако у некоторых станков рабочий стол может перемещаться только вдоль одной из осей. Чтобы обеспечить перемещение по различным осям, одновременно задействуют и рабочий стол, и станины, и фрезерную головку.

Специализированные фрезерные станки

Эти станки сочетают в себе основные конструктивные элементы как консольно-фрезерных, так и станков с крестовым столом. Вот некоторые примеры таких станков: фрезерные станки с подвижным порталом, копировально-фрезерные станки и т.д.

Мы будем рассматривать фрезерные станки с подвижным порталом, которые были разработаны на основе станков с крестовым столом. В этих станках на двух станинах закреплён вертикальный суппорт (что делает конструкцию более прочной), на котором смонтирован мотор-шпиндель с закреплённым в нём рабочим инструментом. Таким образом, инструмент может перемещаться как вдоль поперечных балок портала станка, так и по оси Z. В редких случаях рабочий стол станка может перемещаться вдоль оси Z (вверх/вниз). Обрабатываемую деталь фиксируют зажимом на рабочем столе, который перемещается под жёстко закреплёнными станинами. Такая конструкция даёт возможность фрезеровать детали очень больших размеров.

Помимо фрезерной головки на вертикальном суппорте можно устанавливать дополнительно боковые инструменты, что позволит производить обработку детали с разных сторон.

Существует много типов приводов портала, обеспечивающих параллельное перемещение станин:

•	Обе станины можно установить на синхронизированные приводные ремни или ходовые винты. Недостатком данного технического решения является то, что сервисный двигатель вынужден перемещать весь портал. Это приводит к сокращению рабочей зоны станка.

•	Обе станины фрезерного станка с подвижным порталом одновременно приводятся в движение синхронизированными сервомоторами, в результате чего механическое соединение станин в портал становится необязательным. Такая конструкция станка позволяет фрезеровать большие плоские или длинномерные заготовки. В многоцелевых фрезерных станках с ЧПУ подвижный портал увеличен, используется также карусель для рабочих инструментов. К тому же, относительно большие размеры рабочей зоны позволяют устанавливать там координатно-измерительные устройства.

(Рис.26)

Фрезерные станки с подвижным порталом благодаря большим размерам рабочей зоны часто используются для обработки (фрезерования или гравировки) длинномерных алюминиевых конструкционных профилей и больших листов из мягких материалов (алюминия, пластмасс, композитов и т.п.).

Основным недостатком фрезерных станков с подвижным порталом является невозможность регулирования пределов перемещения рабочего инструмента в соответствии с габаритами обрабатываемых заготовок.

Самыми универсальными фрезерными станками с ЧПУ являются станки консольного типа. Обрабатываемая на них деталь перемещается по осям X / Y, а рабочий инструмент - по оси Z.

В последнее время используются 5-координатные станки с ЧПУ. То есть, обработка может производиться с линейным перемещением по трём осям (X, Y и Z) и в плоскостях с двумя осями вращения А, В и/или С.

Рабочий стол станка может поворачиваться. Вторая ось вращения проходит над поворотным столом, закреплённым на рабочем столе станка (поворотный стол может также служить и рабочим столом).

Также возможно комбинированное перемещение рабочего инструмента и обрабатываемой детали. Такие технические решения позволяют производить обработку более чем по пяти координатам, но они реально воплощены в станках другого назначения, например, в роботизированных сварочных линиях.

(Рис.27)

III этап. Аналитический

3.1.Выбор оборудования

Выбор металлорежущих станков для изготовления предложенной детали осуществлен с учетом следующих факторов:

- вид обработки;

- точность обрабатываемой поверхности;

- расположение обрабатываемой поверхности относительно технологических баз;

- габаритные размеры и масса заготовки;

- производительность операции;

- тип производства.

Оборудование Таблица 1

| № опер. | Наимен. операции | Станок | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерная | Фрезерный станок с ЧПУ | Салазки поперечной подачи суппорта: ход 32 мм Салазки продольной подачи суппорта: ход 145 мм Диапазон скоростей вращения шпинделя1500 об/мин. Точность: максимально 0.08 мм. Трех-кулачковый зажимной патрон: от 1.8 до 65 мм. |

3.2.Выбор режущих инструментов

Выбор режущих инструментов осуществляется в зависимости от метода обработки, формы и размеров обрабатываемой поверхности, ее точности и шероховатости, обрабатываемого материала, заданной производительности и периода стойкости (замены) инструмента.

По возможности используются стандартные инструменты. Таблица №2

| № | Наименование переходов | Наименование и обозначение режущего инструмента | Марка режущего инструмента | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезерная обработка |  |  |  |  |
| 1 | Фрезеровать заготовку | Фреза концевая цельная с цилиндрическим хвостовиком с нормальными зубьями ГОСТ 17025-71 | Сплав Р6М5 | диаметр хвостовика 3 мм. |

3.3.Выбор режимов резания

Режимы резания зависят от обрабатываемого материала, от материала режущей части инструмента, от шероховатости поверхности, от ее конфигурации, от величины припуска на обработку.

Принята следующая последовательность назначения режимов резания: сначала назначают глубину резания, затем задают скорость резанья, потом скорость вращения шпинделя станка (фрезы).

Практическим методом подбираем режимы резания для фрезерной обработки. Глубина резания назначается в зависимости от вида обработки, т.к. обработка чистовая и материалом является древесина,   выбираем t = 5 мм. Для чистовой обработки выбираем значение скорости резанья V = 15 мм/мин.

Я определил габаритные размеры брусков: длина – 50 мм, размер квадратного сечения 10 мм.

3.4.Чертеж детали

"Узел из шести брусков".

Рис.№28

3.5.Программирование станка с ЧПУ

Перемещения режущего инструмента (составление программы в G-коде) приведены в приложении №2,3,4 (для деталей №1,2,3,4,5,6)

3.6.Выявление основных параметров и ограничений

Изделие должно отвечать следующим требованиям:

- Изделие должно быть выполнено аккуратно.

- Изделие должно соответствовать выбранной стилистике.

- Изделие должно быть красивым.

- Изделие должно быть прочным.

3.7.Проверка и исследование полученных деталей

Шероховатость поверхности .

Микронеровности на стенках обработанных поверхностях зависят от совокупности рада факторов: физико-механических свойств обрабатываемого материала , режимов резания, смазывающе- охлаждающей жидкости, геометрии и микрогеометрии режущего инструмента и др. Микронеровности при фрезеровании возникают вследствие нароста, образующегося на режущих лезвиях в местах пересечения заборного конуса фрезы с его цилиндрической частью, шероховатости лезвий, защемления обломков сходящей стружки между фрезой и изделием, царапания обработанной поверхности при выводе фрезы из заготовки.

Шероховатость обработанной поверхности ухудшается при увеличении глубины фрезерования , а также по мере износа инструмента.

Рост высоты микронеровностей наблюдается с увеличением диаметра фрезы, что связано с увеличением температуры в зоне резания, наростообразованием на режущих лезвиях.

Важное значение для уменьшения высоты микронеровностей имеет выбор оптимальных значений геометрии фрезы. При слишком больших значениях переднего  и заднего  углов фрезы происходит выкрашивание режущих кромок и ухудшение чистоты поверхности. Чрезмерно малые значения углов увеличивают трение, температуру в зоне резания, налипание обрабатываемого материала на поверхность инструмента, что ведет к увеличению высоты микронеровностей.

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

Изделие изготовлено из натуральной древесины.

Все детали изготовлены аккуратно в соответствии с выше указанной технологией.

Изделие представляет собой законченное изделие.

Внешний вид изделия производит благоприятное впечатление

Таким образом, можно сделать вывод, что детали при изготовлении соответствуют допустимым отклонениям.

3.8.Техническая справка

Для проекта была использована древесина березы, которые мы с учителем нашли в отходах столярного цеха.

При изготовлении головоломки лучше всего использовать древесину твердых пород.

В процессе работы мной был использован конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMAT CNC.

3.9. Апробация методической разрабртки

## 3.10.Программирование при помощи САМ-систем

САМ-системы позволяют "поднять" программирование для станков с ЧПУ на более высокий уровень по сравнению с рутинным ручным программированием. САМ-системы постоянно привлекают на свою сторону все большее число сторонников. Обобщая, можно сказать, что САМ-системы облегчают труд технолога-программиста в трех главных направлениях. САМ-системы избавляют технолога-программиста от необходимости делать математические вычисления вручную; позволяют создавать на одном базовом языке управляющие программы для различного оборудования с ЧПУ, наконец, они обеспечивают технолога типовыми функциями, автоматизирующими ту или иную обработку.

Для использования САМ-системы, технолог-программист применяет персональный компьютер или рабочую станцию. Компьютерная программа автоматически генерирует управляющую программу(G-код). Затем управляющая программа передается тем или иным способом в память стойки станка с ЧПУ.

САМ-системы можно разделить на две категории - с языковым и графическим способом ввода информации. Используя первые, технолог обязан использовать язык программирования, подобный БЕЙСИКУ или С. Эти САМ-системы требуют программирования(!) и некоторые из САМ-систем в силу этого весьма сложны для освоения.

На другом полюсе располагаются САМ-системы, где каждый шаг обработки задается интерактивно в графическом режиме. Программист имеет зрительную обратную связь в течение каждого шага задачи программирования. Поэтому в общем случае такие системы более просты в изучении и работе.

Последовательность процедур в САМ-программировании

Несмотря на то, что возможности и "внешний вид" САМ систем отличаются друг от друга совершенно невероятным образом, все же есть нечто общее, что их объединяет - это методология их использования. Сначала, программист должен ввести некую общую информацию. Во-вторых, описать параметры заготовки, а также так же рабочего места(приспособление для крепежа, инструмент). Наконец, необходимо определить последовательность обработки.

Общая Информация(1 шаг)

На этом шаге от программиста потребуется ввод информации о наименовании детали, ее шифра, даты генерации и имени управляющей программы. Нередко на этом шаге задаются габариты детали и размер экрана дисплея для того, чтобы настроить автоматическое масштабирование. Как правило, на этом этапе вводится информация о материале и форме заготовки.

Формирование строки обхода

Большинство САМ-систем допускает импортирование геометрии детали, спроектированной в CAD-системе (такие как: SolidWorks, Компас, Rhinoceros). Это особенно полезно в случае деталей сложной формы, ведь технологу не нужно тратить усилия на повторное описание сложной геометрии. Однако, имеются четыре немаловажных замечания, которые "портят" идеалистическую картину "сквозного проектирования-изготовления".

Во-первых, все элементы чертежа, созданного в САD-системе, должны быть выполнены строго в одном масштабе. Нам хорошо известна практика подгонки отдельных размеров конструктором только для того, что бы сделать качественную прорисовку чертежа или просто ускорить черчение. Например, выбран масштаб 1:0.005 дюйм. Конструкторы знают, что в этом случае мелкие детали чертежа будут не видны на прорисовке. Значит надо изобразить мелкий элемент размером 0.005 как 0.05. А размерную линию подписать как 0.005! В результате у технолога возникнет масса неприятностей и на поиск и коррекцию ошибочного элемента уйдет немало времени.

Во-вторых, из чертежа детали, сделанного конструктором, технологу нужно совсем немного информации. Если в САМ-систему импортируется полный чертеж, то технолог потратит немало времени на то, чтобы удалить лишние элементы геометрии, размеры, штриховки и пр. До тех пор, пока CAD-системы не оснастят простыми, удобными и мощными средствами фильтрации геометрии, технолог по-прежнему будет терять драгоценное время на "чистку".

Третье замечание. Важно уже в процессе проектирования соблюсти соглашение о местонахождении нулевой точки чертежа. Начало координат чертежа желательно расположить в нижнем левом углу чертежа. В этом случае процесс импортирования чертежа в CAM-систему пройдет без запинки. В противном случае, технологу опять потребуется время для устранения проблем.

Четвертое замечание. В большинство САМ-систем предполагается, что геометрия детали будет описана в некотором формате, наиболее подходящем для программирования обработки. В результате технолог повторно рассчитывает весь контур детали вручную.

Именно поэтому, многие пользователи САМ-систем часто приходят к выводу, что проще заново переопределить чертеж в САМ-системе (для простых обрабатываемых деталей), чем импортировать рисунки из CAD-систем. Поскольку обрабатываемые детали становятся все более сложными и весьма трудно переопределить элементы чертежа, способность импортировать геометрию из CAD системы в CAM-систему становится очень важной проблемой.

Определите процедуры обработки(3-й шаг)

На третьем шаге программист задает в САМ-системе способ обработки детали. САМ-системы предоставляют для этого немалое количество готовых решений. Многие САМ-системы включают интерактивные меню для задания параметров конкретного вида обработки. Программисту остается только ввести параметры, а САМ-система сама рассчитает траекторию обработки.

На этом шаге САМ-система визуализирует траекторию инструмента, предоставляя программисту возможность визуального анализа того, что может произойти на станке. Эта способность визуализировать УП прежде, чем она реально исполниться на станке, является одним из преимуществ САМ-систем. В конце концов, программист может ввести команду для генерации управляющей программы в виде G-кодов.

Думаю, что при моделировании в твердотельной программе, нужно выбирать CAM систему для работы именно с твердыми телами, например PowerMill, MasterCam, ADEM, SprutCAM, Гемма. (Мы воспользовались ArtCAM)

ArtCAM - скорее растрово-поверхностная программа, хотя и понимает твердотельные форматы.

Однако, ArtCAM - наиболее простая в освоении программа - а это очень большое достоинство.

ArtCAM позволяет легко и быстро создавать трехмерные модели из двухмерных изображений. УП (Управляющую Программу) в несколько проходов легко создать для черновой, чистовой обработки и гравировки. УП может имитироваться, чтобы получить полное представление о результатах механообработки. Полученная модель может быть окрашена и оттенена, используя несколько источников освещения, типы света, различные материалы и цвета.

## 3.11.ArtCAM

Пользовательский Интерфейс ArtCAM Pro был разработан таким об-разом, чтобы позволить работать пользователю быстро и эффективно. Доступны все функциональные возможности этой программы.

Программа использует Окно Управления (левая часть экрана) для того, чтобы переключаться в течение процесса создания моделей. Это Окно Управления всегда видимо, что позволяет быстро переходить от двумерного вида к трехмерному виду и наоборот. Оно также обеспечивает справочную информацию о размерах модели, положении нулевой точки, габаритах заготовки и т.д.

ArtCAM использует обычные двухмерные компьютерные изображения, для создания трехмерных моделей, которые называются рельефами. Имеются два основных способа сохранения и представления двухмерных изображений на компьютере - с использованием растра или векторов. Имеются преимущества и недостатки у обоих методов, но ArtCAM способен использовать любой способ в зависимости от ситуации. Инструментальные средства ArtCAM позволяют преобразовывать растровое изображение в контурное изображение и наоборот.

Трехмерная модель, созданная ArtCAM, называется Рельефом, она создается из квадратов (пикселей), на которые разбивается растровое изображение. Однако, вместо цвета каждому квадрату (пикселю) назначается определенная высота.

3.12.Создание Трехмерного Рельефа

## Задание Размера Модели

При создании нового проекта, можно задавать одновременно число пикселей в рельефе и реальный размер изображения в миллиметрах или дюймах. Делая это, я устанавливаю размер пикселя.

Это означает, что, хотя я задал число пикселей для растрового изображения и трехмерного рельефа, ArtCAM должен знать реальный размер (миллиметры или дюймы) того рельефа, который будет создан. Например, это будут квадратные дюймы или квадратные миллиметры?

(Рис.29)

Создание Букв Постоянной Высоты

Большинство трехмерных букв создается с постоянным углом в сечении, что приводит к созданию трехмерных форм переменной высоты. Высота (Z) зависит от ширины векторного шрифта.

Используя возможности ArtCAM  в построении букв постоянной высоты, я создал трехмерные буквы, которые выглядят вырезанным вручную.

(Рис.30)

В примере, расположенном выше имеются несколько поперечных сечений, описанных замкнутым вектором, в широких и узких частях. Это показывает результаты использования постоянной высоты с круговым или ломаным поперечным сечениями.

Где символ узкий, сечение становится более крутым, чтобы достигнуть той же самой высоты на более широком участке, который наоборот, имеет намного более гладкое сечение.

Трехмерная форма разбита на 2 части:

Нижняя высота. Вертикальный подъем области символа.

Верхняя высота. Дополнительная высота, добавляемая к основе, построенная по гладкому или ломаному сечению.

Обработка Букв с Постоянной Высотой (Создание УП)

Для создания управляющей программы используется (Менеджер УП).

(Рис.31)

Ввожу имя траектории движения инструмента, тип инструмента, стратегию .

(Рис.32)

(Рис.33)

(Рис.34)

В закладках (Положение) и (Подача) задаются значения, которые зависят от станка, инструмента и материала заготовки и инструмента.

При вычислении УП, можно будет видеть, как в окне Трехмерного Вида ArtCAM создает управляющую программу в виде линии красного цвета.

(Рис.35)

Если щелкнуть кнопкой мыши в другом месте экрана, то ArtCAM даст Вам возможность отказаться от создания траектории движения инструмента.

Сохранение УП

Нажимаю кнопку (Сохранить УП) на инструментальной панели(УП).

Появляется окно диалога (Сохранить УП). Просто выбираю выходной формат файла для станка с ЧПУ и нажимаю кнопку (Сохранить).

(Рис.36)

Выходной файл сохраняется в формате конкретного станка с ЧПУ.

## 3.13.Изготовление изделия при помощи УП созданной в САМ-системе

## 3.14.Правила безопасности во время работы

Требования безопасности до начала работы на станке с ЧПУ:

  - Приведи в порядок рабочую одежду и обувь.

  - Убедись в хорошем состоянии станка и рабочего места, убери с пути всё, что может вызвать падение.

  - Проверь наличие, исправность и прочность крепления - (ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов, шпинделя и т.д.)

  - При необходимости отрегулируй местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не попадал прямо в глаза.

  - Проверь исправность станка на холостом ходу, в ручном и автоматическом режимах, при этом убедись в исправном действии.

  - Убедись в отсутствии заеданий или излишней слабины в движущихся частях.

  - В случае неисправности станка и оборудования немедленно сообщи об этом учителю.

  - Приготовь крючок для удаления стружки, щетку-сметку, ключи и другой необходимый инструмент.

  - Перед обработкой металлов с отлетающей стружкой, при отсутствии специальных защитных устройств надень очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

  - Проверь надежность срабатывания блокировок концевых выключателей, предохраняющих узлы станка от ударов и поломок.

  - Перед каждым включением станка предварительно убедись, что пуск станка никому не угрожает опасностью.

Требования безопасности во время работы на станке с ЧПУ:

  - Постоянно наблюдай за работой станка с ЧПУ в процессе работы:

- по сигнализации на панели управления электронного устройства;

- по контрольным точкам программ (возврат рабочих органов станка «в исходное состояние», «постоянство точки смены инструмента» в одной и той же позиции и др.);

- по характеру и величине линейных перемещений и вращательных движений рабочих органов станка и другого оборудования;

- по отклонениям характера и уровня шума различных механизмов;

- по четкости выполнения узлами оборудования с ЧПУ различных технологических команд.

  - Не допускай работу на станке с ЧПУ по изношенным или деформированным программным носителям.

  - При переналадке с обработки детали одного наименования на другое обрати внимание на правильную расстановку упоров, определяющих точки «исходного состояния» рабочих органов для начала работы по программе. Помни, что неправильно установленные упоры могут привести к ударам подвижных органов оборудования о неподвижные и вращающиеся.

  - Для предотвращения ударов инструмента и рабочих органов оборудования о другие органы в случае сбоев и отказа, ограничивай величину перемещения подвижных органов от возможных ударов установкой такого положения концевых выключателей, которое автоматически исключает аварийную ситуацию.

  - Внимательно следи за состоянием режущего инструмента. Постоянно помни, что несвоевременная остановка станка при поломках инструмента может привести к тяжелым последствиям.

  - При замене изношенного программоносителя или использовании нового обязательно проверь его правильность при работе станка на холостом ходу без детали, а правильность отработки самой программы проверь в режиме «отработка программы без перемещений».

  - Будь особо внимателен и осторожен при обработке первой детали после переналадок или смены программоносителя. Не допускай при этом ввода в систему управления максимальных значений перемещений с корректирующего переключателя в сторону детали.

  - Поверь размеры и форму заготовок. В случае отклонения размеров и формы заготовки от чертежа заготовки (заложенных в программу обработки детали) немедленно сообщите об этом начальнику участка.

  - Всегда помни, что значительное превышение припусков на обработку относительно расчетных, при обработке на станке с ЧПУ может привести к недопустимо большим перегрузкам, вылету детали, поломкам инструмента и станка.

  - Обо всех замеченных недостатках в программах обработки немедленно сообщи учителю.

  - Периодически проверяй самостоятельно состояние узлов станков с ЧПУ с целью выявления отклонений от нормальной работы на более ранней стадии.

  - Не оставляй включенное или работающее оборудование с ЧПУ без присмотра. В случае кратковременного отлучения от станка полностью выключи всё оборудование.

  - Не допускай опасных приемов и методов работы на станках с ЧПУ.

  - Все подготовительные работы на станках с ЧПУ проводи в их обесточенном состоянии или в режиме «Наладка».

  - Не вмешивайся в автоматический цикл работы станка с помощью переключателей, кнопок, других элементов на панелях управления станка, электронного устройства и другого оборудования кроме «Прекращения общего цикла».

  - Своевременно убирай зону обслуживания от стружки, не допускай нахождения её под ногами, периодически протирай арматуру и лампы местного освещения, следи за чистотой и порядком на рабочем месте.

Требования безопасности по окончании работы на станке с ЧПУ:

  - Полностью выключи станки и оборудование.

  - Приведи в порядок рабочее место.

  - Смажь все движущиеся части и механические узлы станка маслом. Обрати особое внимание на состояние направляющих, ходовых винтов, узлов смены инструмента, постоянно поддерживай их в чистоте.

  - Сними рабочий халат, убери его в специально отведенное для него место.

Из мастерской выходи с разрешения учителя.

IV этап. Презентация полученного результата(продукта)

4.1.Экологическое обоснование

Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред окружающей среде и полностью подлежат вторичной переработке. Изделия не только красивы, но и при контакте человека с деревом нормализуются некоторые физиологические процессы.

Представленное изделие отвечает всем гигиеническим требованиям, так как изготовлено из экологически чистого материала, а именно – древесины. Покрытие (лак) в твердом состоянии не токсично, следовательно, данное изделие абсолютно безвредно для человека.

4.2.Экономические расчёты

Экономическая эффективность обработки деталей на станках с ЧПУ является важным показателем, определяющим область их применения, возможность и необходимость использования в проектируемом технологическом процессе. Станки. с ЧПУ — более дорогостоящие по сравнению со станками, имеющими ручное управление. Экономический эффект от их внедрения может быть обеспечен за счет повышения производительности обработки, увеличения коэффициента загрузки, а также выполнения других заранее предусмотренных мероприятий (при подготовке программ и размерной наладке).

Эффективность использования станков с ЧПУ определяется не только экономическими показателями. Не меньшее влияние на выбор решения по их применению оказывают и причины социального характера, к числу которых прежде всего относятся социальные факторы, связанные с рабочей силой. Кроме обеспечения предприятий рабочей силой следует учитывать изменения в условиях труда станочников (наладчиков и операторов). на станках с ЧПУ; соответствие уровня интеллектуального развития и потребностей в производственной деятельности человека, имеющего в настоящее время, как минимум, среднее образование; утомляемость; возможность многостаночного обслуживания и т. п. По всем перечисленным показателям рабочий, работающий на станках с ЧПУ, имеет неоспоримые преимущества перед любым высококвалифицированным станочником, работающим на токарных, фрезерных и других станках с ручным управлением.

Затраты на проектирование и изготовление изделия должны окупаться той пользой, которую оно приносит, и быть меньше его стоимости. Они во многом зависят от расходов на материалы и определяются следующим образом. Вначале подсчитывают, сколько и каких материалов потребуется на изготовление деталей изделия.

В качестве исходного материала для изготовления головоломки я использовал березу.

Так как для изготовления головоломки были использованы отходы столярного цеха, то цена материала получилась ниже в два раза, чем на рынке продажи стройматериалов. Если на рынке пиломатериал  в виде бруса стоит 20 .0 тыс. рублей, тогда стоимость отходов снижается до 10.0 тыс. руб. Объём бруса составил  2х2х40х2=320 (см3) (С1=0,00032 м3 х 10000=3,2 (руб.)).

ММРОТ составляет 12 200 руб. На изготовление изделия ушло 24 часа.           Сумма затрат на оплату труда, включенных в себестоимость  изделия составила (12200/21(среднее количество рабочих дней в одном месяце)/8(продолжительность рабочего дня для мужчин)*24(количество часов, затраченных на изготовление изделия) = 12200/21/8*24 = 1 750 руб. (С2=1 750 руб.)

Затраты на электроэнергию. Время работы станка 24 часа при цене 1 квт. электроэнергии равном 4,5 руб. Затраты на работу ЭВМ, и станка (24 часа * 0.8 квт/ч * 4,5 руб. = 86,4 руб. Допустим, что в мастерской горит 10 ламп накаливания по 60 ватт. Их общая мощность – 0,06 квт. х 10 = 0,6 квт. стоимость расходов на общее освещение  в течение указанного времени составит: С3 = 4,5 руб. х 0.6 квт/ч х 24 = 64,8 руб. Цена электроэнергии  4 руб. 50 коп. за 1 кВт ч. Стоимость потребленной электроэнергии составила (С3=151,2 руб.). Необходимо учитывать что станок в процессе работы может работать и без основного освещения.

Стоимость станка с ПО, ЭВМ составило около 80 000 руб. Амортизация инструментов, используемых при работе составила при условии срока службы станка 15 лет (стоимость / 180)  С4= 80000/180 ≈ 444 руб.

Общая себестоимость изделия составила:

С=С1+С2+С3+С4=3,2+1750+151,2+444=2348,4(руб.)

При расчете экономической эффективности внедрения дорогостоящих станков с ЧПУ взамен дешевого универсального оборудования может оказаться, что положительного эффекта нет. В таких случаях окончательное решение о целесообразности приобретения станка с ЧПУ принимают с учетом наличия или отсутствия кадров. Если предприятие испытывает дефицит кадров, то часто единственным выходом является приобретение станков с ЧПУ. При принятии решения помимо экономического эффекта необходимо учитывать сокращение операций обработки и возможность быстрого перехода на изготовление других деталей, освобождение рабочего от монотонного и тяжелого физического труда.

При внедрении станков типа «обрабатывающий центр» с ЧПУ и других станков с ЧПУ (в том числе объединенных в участки и линии), для которых характерны высокая концентрация переходов обработки и сокращение длительности производственного цикла обработки партии деталей, необходимо учитывать экономию от сокращения размера оборотных средств на незавершенное производство. Сокращение оборотных средств равноценно экономии капитальных затрат.

4.3.Вывод

В ходе нашей работы нам удалось изучить структуру системы ЧПУ и особенности технологической подготовки производства для станков с ЧПУ. Также мы определили основы технологического проектирования программ для станков с ЧПУ. Результат теоретического исследования отражен в словаре терминов.

Практическая значимость работы заключается в том, что люди всегда стремились упростить себе жизнь, и это стремление, как известно, служит двигателем прогресса. Особенно в наш век техники, где любое однообразное действие может выполнять специально для этого созданный робот.

Таким образом, раньше, на уроках труда изготавливали изделия, основываясь на ручном труде. Теперь же при изготовление сложных деталей мы не может обойтись без сложных инструментов. К таким инструментам относятся и станки выплавки, резки, шлифовки и т.д. Человеку не приходится делать все своими руками при помощи простых, чисто механических инструментов – станки экономят массу времени, а значит, повышается производительность труда. Но автоматизацию есть куда развивать, поэтому логичным шагом было создание еще более «умных» станков – станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Любой станок с ЧПУ имеет четко определенные функции, которые можно программировать. Простые станки с ЧПУ имеют ручное управление множеством функций без возможности их автоматизации (многие фрезерные станки не позволяют программировать ни скорость вращения шпинделя, ни направление, ни подачу охлаждения – только траекторию движения фрезы). Но даже такие функциональные возможности на порядок облегчают работу оператора.

Существуют и более сложные станки, позволяющие полностью запрограммировать свою работу, а роль оператора сводится лишь к загрузке заготовки в станок и извлеканию готовой детали. Все время, пока работает станок, оператор свободен и может выполнять любую другую работу. При таких условиях один человек может работать сразу на множестве станков, что позволяет экономить на оплате труда.

Программы для станка могут быть записаны в оперативную память или на какой-то накопитель (иногда съемный). Современные станки могут соединяться с центральным терминалом, откуда они могут напрямую программироваться. Наибольшее применение нашел язык программирования ЧПУ, который носит название «G-код».

Кроме самой программы, в системе управления присутствуют иные данные, а именно данные пользователя и машинные данные. Эти данные не привязаны в целом к языку программирования, но привязаны к конкретным моделям станков или их сериям.

Возможности станков с ЧПУ можно еще больше расширить, если объединить их в автоматизированную производственную линию. Обеспечить работу такой конвейерной линии гораздо сложнее, чем закупить станки и нанять обслуживающий персонал, но эффективность полностью автоматизированной линии гораздо выше, чем у «полуавтоматической».

Таким образом, в ходе нашей деятельности нам удалось достигнуть следующих результатов:

- Обобщить теоретические данные по теме, связанной с основами технологического проектирования программ для станков с ЧПУ.

- Составить словарь терминов, который систематизирует знания по теме исследования и включает более 40 наименований, обосновывающих значимость проблемы, связанной с противоречиями в области теоретических данных ЧПУ.

- Спланировать поэтапную деятельность, направленную на создание программ с ЧПУ, которая включает в себя следующие этапы: подготовительный, поисковый, аналитический, практический и экономический (проведение расчетов), маркетинговый.

- Выяснить, что каждый этап представляет собой значимое и необходимое звено в систематизированной деятельности, направленной на достижение наиболее эффективных результатов.

- Определить, что самый трудоёмкий этап, требующий большого количества времени, связанного с разработкой современные элементов программирования – это аналитический этап, который включает в себя применение САМ-системы.

- Обосновать значимость создания Трехмерного Рельефа	, который рассматривается как новизна проектной деятельности.

- Разработать систему правил безопасности, обеспечивающих соблюдение определенных правил и требований, необходимых, в первую очередь, для экологизации рабочего процесса.

- Произвести экономические расчеты, которые позволяют благодаря экономическим показателям выявить эффективность  использования станков с ЧПУ.

Словарь терминов

Металлообрабатывающим оборудованием с программным управлением называют любые виды станков для обработки металлов резанием, например токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, расточные, многоцелевые, электроэрозионные и т. п., а также другие виды оборудования для обработки металлов (листогибочные машины, дыропробивные прессы и др.), осуществляющие по заданной программе автоматическую обработку заготовок.

Управляющая программа (УП) — совокупность команд на языке программирования, соответствующая алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки.

Числовое программное управление станков — управление обработкой заготовки на станке по УП, в которой данные об обработке заданы в цифровом коде.

Геометрическая информация — информация, описывающая форму, размеры элементов детали и инструмента, их взаимное расположение на столе станка.

Технологическая информация — информация, описывающая технологические характеристики детали и условия ее обработки.

Кадр УП — составляющая часть программы, вводимая и отрабатываемая как единое целое и содержащая не менее одной команды.

Покадровая работа — функционирование устройства ЧПУ, при котором отработка каждого кадра УП происходит после воздействия оператора.

Работа устройства ЧПУ с ручным вводом данных — функционирование устройства ЧПУ, при котором набор данных, ограниченный форматом кадра, выполняется вручную оператором на пульте станка.

Работа устройства ЧПУ с ручным управлением — функционирование устройства ЧПУ, при котором оператор управляет станком с пульта без использования числовых данных.

Ввод УП — ввод данных в память устройства ЧПУ с программоносителя от ЭВМ верхнего ранга или с пульта оператора.

Групповое ЧПУ станками — числовое управление группой станков от ЭВМ, имеющей общую память для хранения программ, распределяемых по запросам от станков.

Нулевая точка станка — точка на узле станка, принятая за начало отсчета системы координат станка.

Координата — величина, определяющая положение точки в пространстве по отношению к заданной базе или началу отсчета.

Исходная точка станка — точка на узле станка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для начала работы по УП.

Фиксированная точка станка — точка, определенная относительно нулевой точки станка и используемая для определения положения рабочего органа.

Точка начала обработки — точка, определяющая начало обработки конкретной заготовки.

Плавающий нуль — возможность перемещения посредством устройства ЧПУ начала отсчета перемещения рабочего органа в любое положение относительно нулевой точки.

Дискретность задания перемещения — минимальное перемещение рабочего органа (линейное или на угол поворота), которое может быть задано в УП.

Дискретность отработки перемещения — минимальное перемещение или минимальный угол поворота рабочего органа, контролируемые в процессе управления.

Максимальное программируемое перемещение — наибольшее перемещение рабочего органа, которое может быть задано в одном кадре УП.

Контурная скорость — результирующая скорость подачи рабочего органа, направление которой совпадает с направлением касательной в каждой точке заданного контура обработки.

Коррекция положения инструмента — изменение с пульта управления запрограммированных координат рабочего органа станка.

Коррекция скорости подачи — изменение с пульта оператора запрограммированного значения скорости подачи.

Коррекция скорости главного движения — изменение с пульта оператора запрограммированной частоты вращения главного привода.

Отказ устройства ЧПУ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности устройства ЧПУ.

Сбой устройства ЧПУ — событие, заключающееся в кратковременном самоустраняющемся нарушении работоспособности устройства ЧПУ.

Индикатируемый сбой устройства ЧПУ — сбой, фиксирующийся на пульте в момент его возникновения, приводящий к останову станка, т. е. к прекращению обработки детали, информация о котором высвечивается на пульте оператора.

Неиндикатируемый сбой устройства ЧПУ — сбой, не обнаруживаемый на пульте в момент его возникновения.

Станочная система ЧПУ — комплекс узлов и агрегатов, взаимодействующих между собой.

CAD (Computer Aided Design) - автоматизированные системы для проектирования. Предназначены для решения геометрических задач проектирования и конструирования с помощью интерактивных методов вычислительной геометрии. Условно разделяются на плоские (2D) и объемные (3D). Как правило, содержат инструментарий для оформления конструкторской документации, геометрические библиотеки стандартных и типовых элементов (крепеж, сортамент и т.п.) и форм документов.

CAM (Computer Aided Manufacturing) - автоматизированные системы программирования оборудования с ЧПУ. CAM системы пришли на смену ручным методам программирования, которые не в состоянии поддерживать обработку деталей сложной формы с необходимым качеством поверхности. Принцип действия состоит в автоматической генерации траектории движения инструмента на основе математической модели изделия и заданных технологических параметров. Современные CAM системы, как правило, содержат также модули для контроля геометрических конфликтов и виртуального контроля процесса обработки до выхода на станок, а также инструментарий для адаптации к оборудованию.

Древесина – ткань растений, состоящая из клеток с одревесневшими стенками. Широко используется как конструкционный материал.

Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь.

Деталь - изготовленное из однородного по структуре и свойствам материала без применения каких-либо сборочных операций.

Изделие – предмет или совокупность предметов, подлежащих изготовлению.

Основные виды изделий – это детали, сборочные единицы и комплекты.

Список литературы

- Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. — 4-е изд., переработанное и дополненное — Мн.: Высш. школа,1983. — 256 с.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога. Под общ. ред. А.А. Панова. — М.: Машиностроение, 1988. — 736 с.

- Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.А. Гусев и др. — М.: Машиностроение, 1986. — 480 с.

- Дунаев П.Ф. и др. Допуски и посадки. Обоснование выбора: Учебное пособие для студентов машиностроительных вузов. — М.: Высш. шк., 1984. — 112 с.

- Обработка деталей на токарном станке с ЧПУ. Методические указания к лабораторным работам. — Вологда.

- Обработка деталей на сверлильном станке с ЧПУ. Методические указания к лабораторным работам. — Вологда.

- Обработка деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Методические указания к лабораторным работам. — Вологда.

- Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. В 14 кн.: кн. 4. Волкевич Л.И., Усов Б.А. Транспортно-накопительные системы ГПС. Практ. пособие/Под ред. Б.И. Черпакова. — М.: Высш. шк., 1989. — 112 с.

- Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств. — Л.: Машиностроение, 1986. — 187 с.

- Рачков М.Ю. Оборудование и основы построения ГАП. — М.: Высшая школа, 1991.

- В.И. Комиссаров, Ю.А. Фильченок, В.В. Юшкевич. Размерная наладка станков с ЧПУ на роботизированных участках, Владивосток, ДВПИ, 1985.

- Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ. Справочник, Л., Машиностроение, 1990,-592с.

- Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ. Часть II, М., Экономика, 1990г., -474с.

- Интернет-сайт технической литературы www.bibt.ru

- Интернет-сайт по многоцелевым станкам с ЧПУ www.cftech.ru