МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НОЯБРЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА

(Филиал ТИУ в г. Ноябрьске)

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические указания к практическим занятиям

по дисциплине «Техническая механика» для обучающихся по специальности 21.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений

Составитель Пискарева И.А.

г. Ноябрьск, 2018 г.

Техническая механика: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 21.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений/ сост. Пискарева И.А.; Филиал ТИУ в г. Ноябрьске 2018. – 53 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию П(Ц)К нефтепромысловых дисциплин и профессиональных модулей

«__» _______ 2018 года, протокол №

Председатель П(Ц)К НД  и ПМ                                                  А.Ю. Туголукова

Аннотация

В разработке представлены методические указания по планированию, организации и контролю, проведению практических занятий для обучающихся по дисциплине «Техническая механика» специальности  21.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений среднего профессионального образования.

Раскрыты дидактические составляющие, формы организации  практических занятий,  содержание и направленность заданий.

Данные методические указания помогут преподавателю эффективно организовать практические  занятия обучающихся, повысят качество изучения и освоения дисциплины.

СТРУКТУРА

| 1 | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень и содержание практических занятий | 7 |
|  | Практическое занятие 1 Расчет ступенчатого стержня | 7 |
|  | Практическое занятие 2 Расчет элементов конструкции на срез и смятие | 10 |
|  | Практическое занятие 3 Расчет вала на прочность и жесткость | 12 |
|  | Практическое занятие 4 Определение размеров поперечного сечения консольной балки | 14 |
|  | Практическое занятие 5 Чтение кинематических схем механизмов | 18 |
|  | Практическое занятие 6 Кинематический расчет привода конвейера | 20 |
|  | Практическое занятие 7 Выполнение расчета вала передачи | 25 |
|  | Практическое занятие 8 Решение задач по теме Разъемные и неразъемные соединения | 28 |
|  | Практическое занятие 9 Устройство и характеристики зубчатого редуктора | 33 |
| 3 | Критерии оценки работы обучающихся | 43 |
| 4 | Список литературы | 44 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 45 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина Техническая механика является составной частью профессионального цикла.

Цель практических занятий – закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях, формирование навыков работы с литературой, организации учебного материала и способность   применять полученные теоретические знания при решении задач.

Цели и задачи учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и  устойчивость;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды износа и деформаций деталей и узлов;

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;

- назначение и классификацию подшипников;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- основные типы смазочных устройств;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

Практические занятия являются важным звеном в организации учебного процесса,  одним из видов самостоятельной  деятельности обучающихся. При самостоятельной подготовке обучающихся предусматривается  изучение  литературы, работа с ресурсами Интернет, выполнение практических задач.

Практическое занятие проводится после изучения теоретического материала. Методические рекомендации включают тему и цель каждого занятия, описание содержания определенной темы занятия, методики организации, представлены средства, порядок проведения работы, предложены вопросы, критерии оценки работы обучающихся, список литературы, необходимой для подготовки к практическому занятию.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК):

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин.

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования.

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации.

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

При выполнении заданий практических занятий необходимо выполнять следующие требования:

– выполнять работу чисто и аккуратно, схемы вычерчивать карандашом, решение записывать от руки;

– переписать полностью условие задачи, расчетную схему и обозначение усилий, моментов и других величин, предусмотренных условиями задачи или вытекающих из решения;

– выполнять решение задач в общем виде, обозначая все данные и искомые величины буквами, после чего вместо буквенных обозначений проставить их числовые значения и получить искомый результат (результат округлить до трёх значащих цифр);

– производить вычисления в системе СИ, придерживаться стандартных обозначений.

– выполнять решение задачи в определенной последовательности, обосновывать теоретически, пояснять необходимым текстом.

Вариант практической работы соответствует порядковому номеру обучающегося по списку в журнале теоретического обучения.

Требования к содержанию и форме отчета о выполненной работе:

Отчет по практическому занятию должен содержать:

- название работы;

- цели и задачи практического занятия;

- расчетную схему;

- расчетную часть;

- ответы на контрольные вопросы;

- основные результаты и выводы.

Оформить работу  на писчей бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа. Отчеты по практическим занятиям сшиваются в скоросшивателе с общим титульным листом.

2 ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| Тема | Объем аудиторных часов | Уровень выполнения работы (1,2,3) | Форма организации работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление материалов |  |  |  |
| Практическое занятие 1 Расчет ступенчатого стержня | 2 | 2 | индивидуальная |
| Практическое занятие 2 Расчет элементов конструкции на срез и смятие | 2 | 2 | групповая |
| Практическое занятие 3 Расчет вала на прочность и жесткость | 2 | 2 | групповая |
| Практическое занятие 4 Определение размеров поперечного сечения консольной балки | 2 | 2 | индивидуальная |
| Детали и механизмы машин |  |  |  |
| Практическое занятие 5 Чтение кинематических схем механизмов | 2 | 2 | групповая |
| Практическое занятие 6 Кинематический расчет привода конвейера | 2 | 2 | индивидуальная |
| Практическое занятие 7 Выполнение расчета вала передачи | 2 | 2 | фронтальная |
| Практическое занятие 8 Решение задач по теме Разъемные и неразъемные соединения | 2 | 2 | фронтальная |
| Практическое занятие 9 Устройство и характеристики зубчатого редуктора | 2 | 2 | фронтальная |
| Итого: | 18 |  |  |

Практическое занятие  1

Тема: Расчет ступенчатого стержня

Цель занятия: Научиться определять продольные силы и нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса, строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Основные теоретические положения:

Растяжением (сжатием) называют такой вид деформации бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – продольная сила N, которая является равнодействующей внутренних сил в поперечном сечении. При растяжении продольная сила положительна, а при сжатии – отрицательна. При растяжении (сжатии) бруса в его поперечных сечениях возникают только нормальные напряжения.

Гипотеза плоских сечений Я. Бернулли: сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации. При растяжении (сжатии) бруса нормальные напряжения распределены по его поперечному сечению равномерно.

σ = NA                                                            (1)

А – площадь поперечного сечения;

N – нормальная сила.

В тех случаях, когда нормальные напряжения в различных поперечных сечениях бруса неодинаковы, целесообразно показывать закон их изменения по длине бруса в виде графика – эпюры нормальных напряжений.

Задание для выполнения работы:

Защемленный в стене двухступенчатый брус нагружен осевыми силами, как показано на схеме. Массой бруса пренебречь. Необходимо:

- Определить нормальные силы и напряжения в поперечных сечениях по всей длине бруса;

- Построить эпюры нормальных сил и напряжений по длине бруса.

Данные своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1

Исходные данные к заданию

| № варианта | F1 F2 F3 A1 A2 c b a a Схема | F1, кН | F2, кН | F3, кН | А1, см2 | А2, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 40 | 90 | 100 | 5 | 10 |
| 2 |  | 45 | 80 | 120 | 4 | 12 |
| 3 |  | 50 | 85 | 110 | 6 | 14 |
| 4 |  | 35 | 70 | 115 | 4 | 10 |
| 5 |  | 40 | 75 | 100 | 5 | 15 |
| 6 |  | 50 | 80 | 95 | 6 | 18 |
| 7 |  | 60 | 70 | 120 | 4 | 12 |
| 8 |  | 45 | 60 | 115 | 7 | 10 |
| 9 |  | 35 | 65 | 110 | 8 | 14 |
| 10 |  | 30 | 90 | 95 | 6 | 16 |
| 11 | F1 F2 F3 A1 A2 c b a | 40 | 90 | 100 | 5 | 10 |
| 12 |  | 45 | 80 | 120 | 4 | 12 |
| 13 |  | 50 | 85 | 110 | 6 | 14 |
| 14 |  | 35 | 70 | 115 | 4 | 10 |
| 15 |  | 40 | 75 | 100 | 5 | 15 |
| 16 |  | 50 | 80 | 95 | 6 | 18 |
| 17 |  | 60 | 70 | 120 | 4 | 12 |
| 18 |  | 45 | 60 | 115 | 7 | 10 |
| 19 |  | 35 | 65 | 110 | 8 | 14 |
| 20 |  | 30 | 90 | 95 | 6 | 16 |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение и его эпюры.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, справочная и рекомендованная учебно-методическая литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- изучить теоретический материал;

- выполнить расчетную схему, указав на ней все размеры и нагрузки;

- разделить стержень на участки, границами которых являются сечения, в которых приложены сосредоточенные силы и меняется площадь поперечного сечения;

- применяя метод сечений, определить значения продольной силы N на участках нагружения стержня;

- построить эпюру продольных сил;

- определить значения нормальных напряжений на участках нагружения стержня;

- построить эпюру нормальных напряжений.

Контрольные вопросы:

- Следует ли учитывать изменение размеров тел при составлении уравнений равновесия сил, приложенных к нему.

- В каких случаях при действии на тело нескольких сил эффект действия каждой силы можно считать независимым от действия других сил. Какое название носит этот принцип.

- Какими расчетными схемами заменяются реальные объекты расчета. Каковы геометрические признаки, присущие каждой расчетной схеме.

- В чем заключается метод сечений.

- Что такое напряжение. Какова размерность напряжений.

- В каком случае брус испытает деформацию растяжения или сжатия.

- Каков закон изменения нормальных напряжений по площади поперечного сечения при растяжении и сжатии.

Практическое занятие  2

Тема: Расчет элементов конструкции на срез и смятие

Цель занятия: Овладение методикой прочностного расчета при срезе и смятии.

Основные теоретические положения:

Сдвигом называют деформацию, представляющую собой искажение первоначально прямого угла малого элемента бруса под действием касательных напряжений . Развитие этой деформации приводит к разрушению, называемому срезом или, применительно к древесине, скалыванием. Примером сдвига является резка полосы ножницами. На сдвиг работают жесткие соединения конструкций – сварные, заклепочные и так далее (рис. 1).

|  | Рисунок 1 – Передача давления на стержень заклепки |
| --- | --- |

Практические расчеты соединительных деталей на срез носят условный характер и основываются на трех допущениях: в поперечном сечении возможного среза деталей возникает только один внутренний силовой фактор – поперечная сила; касательные напряжения, возникающие в поперечном сечении распределены по сечению равномерно; если соединение осуществлено несколькими одинаковыми деталями (болтами), то считается, что все они нагружены одинаково.

Условие прочности записывается по минимальной площади среза Smin, отражающей минимальное число соединяющих элементов (заклепок, болтов, штифтов и т.д.) или минимальную длину сварного шва.

τср = QАср≤ [τср]                                                   (2)

При небольшой толщине соединяемых брусьев (листов) и значительной нагрузке между поверхностью соединительной детали и стенками  отверстия возникает большое взаимное давление, в результате которого стенка отверстии может обмяться, форма отверстия изменится и соединение разрушится. Давление, возникающее между поверхностями соединительной детали и отверстия, называется напряжением смятия.

Расчеты на смятие носят условный характер. Считают, что силы давления распределены по поверхности смятия равномерно и перпендикулярны ей. Условие прочности для смятия имеет такой вид:

σсм =  FАсм ≤ [σсм]                                                           (3)

Задание для выполнения работы:

Определить потребное количество заклепок для передачи внешней нагрузки F. Заклепки расположить в один ряд. Проверить прочность соединяемых листов. Известно [σр] = 160 МПа; [σсм] = 300 МПа; [τср] = 100 МПа.

Данные своего варианта взять из таблицы 2.

Таблица 2

Исходные данные к заданию

| Дано | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| δ1, мм | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| σ2, мм | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| d, мм | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 12 |

Определение площади ослабленного поперечного сечения выполняется в соответствии со схемой указанной на рисунке 2.

|  | Рисунок 2 – Определение листа и площади ослабленного поперечного сечения |
| --- | --- |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы. Условие прочности.

Смятие. Условности расчета, расчетные формулы. Условие прочности при смятии.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, справочная и рекомендованная учебно-методическая литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- выполнить расчетную схему с нанесением размеров;

- рассчитать количество заклепок исходя из условия прочности на срез;

- рассчитать количество заклепок исходя из условия прочности на смятие;

- выбрать оптимальное количество заклепок для данного соединения;

- исходя из условий прочности на растяжение, проверить прочность листов. Для удобства установки заклепок расстояние между ними и от края листа регламентируется. Шаг в ряду (расстояние между центрами) заклепок 3d; расстояние до края 1,5d.

Контрольные вопросы:

- Укажите  внутренние силовые факторы, возникающие при сдвиге и смятии.

- Запишите закон Гука при сдвиге, укажите величины его составляющие.

- Как учесть количество деталей используемых для передачи нагрузки при расчетах на  срез и смятие.

- Запишите условие прочности при срезе и смятии.

- Перечислите допущения, принимаемые при выполнении практических расчетов на срез и смятие.

Практическое занятие  3

Тема: Расчет вала на прочность и жесткость

Цель занятия: Приобрести практические навыки и умения в определении значений скручивающих моментов, определении размеров вала из расчетов на прочность и жесткость.

Основные теоретические положения:

Кручением называют вид нагружения бруса, при котором в его поперечных сечениях возникает только один внутренний силовой фактор – крутящий момент МК, который численно равен алгебраической сумме внешних моментов, действующих на оставленную часть: МК = . Внешний момент, направленный по ходу часовой стрелки (при взгляде со стороны проведенного сечения), считается положительным (т.е. дает положительный крутящий момент); в противном случае внешний момент отрицателен. При кручении возникают в поперечных сечениях бруса касательные напряжения

τ = MкWр,                                                         (4)

где Wp – полярный момент сопротивления сечения бруса.

Углы закручивания отдельных участков бруса определяются по формуле

φ  = МкlGJр,                                                      (5)

где 𝑙 – длина соответствующего участка,

𝐺 – модуль упругости II рода (модуль сдвига),

Jр   – полярный момент инерции поперечного сечения бруса.

Задание для выполнения работы:

Стальной вал вращается с угловой скоростью ω, передавая на шкивы мощности Pi , как показано на схеме. Необходимо:

- Определить значения скручивающих моментов, соответствующих передаваемым мощностям, и уравновешенный момент, если ΣМi =0.

- Построить эпюры крутящих моментов по длине вала.

- Определить размеры сплошного вала круглого и кольцевого сечений из расчетов на прочность и жесткость, приняв [τ] = 30 МПа; [φ0] = 0,02 рад/м; с = 0,9; 𝐺 = 8 ∙ 104 МПа.  Для определения диаметра вала воспользоваться стандартным рядом диаметров: 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130 и далее через 10 мм.

Данные своего варианта взять из таблицы 3.

Таблица 3

Исходные данные к заданию

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, кВт | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| P2, кВт | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| P3, кВт | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |

| М0 с a М3 М2 М1 b | Рисунок 3 – Расчетная схема к заданию |
| --- | --- |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Напряжение в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативная, справочная и рекомендованная учебно-методическая литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- выполнить расчетную схему, указать на ней все нагрузки;

- определить вращающие моменты на валу;

- разбить вал на участки;

- определить крутящие моменты на участках заданной схемы вала;

- построить эпюру крутящих моментов на валу;

- определить диаметр вала из расчета на прочность (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, табл.1, табл.2);

- проверить жесткость вала (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, табл.1).

Контрольные вопросы:

- Какие деформации возникают при кручении.

- Какие внутренние силовые факторы возникают при кручении.

- На каких гипотезах и допущениях основаны выводы формул для определения касательных напряжений и углов поворота сечений при кручении бруса круглого сечения.

- Что является геометрическими характеристиками сечения вала при кручении.

- Почему выгоднее применять валы кольцевого, а не сплошного сечения.

Практическое занятие  4

Тема: Определение размеров поперечного сечения консольной балки

Цель занятия: Приобрести практические навыки и умения в определении размера поперечного сечения консольной балки, нагруженной сосредоточенной силой и сосредоточенным моментом.

Основные теоретические положения:

Изгибом называется вид нагружения бруса, при котором к нему прикладывается момент, лежащий в плоскости, проходящей через продольную ось. В поперечных сечениях бруса возникают изгибающие моменты. При изгибе возникают деформация, при которой происходит искривление оси прямого бруса или изменение кривизны кривого бруса.

Брус, работающий при изгибе, называется балкой.

Изгиб называется плоским или прямым, если плоскость действия нагрузки проходит через главную центральную ось инерции сечения (рис.4).

|  | Рисунок 4 – Схема нагружения при плоском прямом изгибе |
| --- | --- |

При плоском поперечном изгибе в балке возникают два вида внутренних усилий: поперечная сила Q и изгибающий момент M.

Если изгибающий момент  является единственным внутренним силовым фактором, то такой изгиб называется чистым. При наличии поперечной силы  изгиб называется поперечным. К простым видам сопротивления относится лишь чистый изгиб; поперечный изгиб относят к простым видам сопротивления условно, так как в большинстве случаев (для достаточно длинных балок) действием поперечной силы при расчетах на прочность можно пренебречь.

Косой изгиб – изгиб, при котором нагрузки действуют в одной плоскости, не совпадающей с главными плоскостями инерции.

Сложный изгиб – изгиб, при котором нагрузки действуют в различных (произвольных) плоскостях.

Осваивать расчет балок  удобно, рассматривая по очереди следующие вопросы:

- Определение внутренних усилий в балках и построение эпюр внутренних усилий.

- Проверка прочности балок.

Изгибающий момент Мz в любом сечении бруса численно равен алгебраической сумме моментов внешних сил и пар сил, действующих на отсеченную часть, относительно центра тяжести сечения: Мизг =M.

Поперечная сила считается положительной, если внешние силы  поворачивают отсеченную часть балки, относительно рассматриваемого сечения, по ходу часовой стрелки, и отрицательной,  если внешние силы  поворачивают отсеченную часть балки, относительно рассматриваемого сечения, против хода часовой стрелки. Изгибающий момент считается  положительным, если внешние моменты и силы, мысленно закрепленные в рассматриваемом сечении, отсеченную часть бруса изгибают выпуклостью вниз, и отрицательным, если внешние моменты и силы, мысленно закрепленные в рассматриваемом сечении, отсеченную часть бруса изгибают выпуклостью вверх.

Характерными являются те сечения балки, где приложены сосредоточенные силы и моменты, а также сечения, ограничивающие участки с равномерно распределенной нагрузкой. Для построения эпюр Qy и Мизг необходимо использовать правила построения эпюр.	Для подбора сечения балки из условия прочности определяют необходимое значение осевого момента сопротивления:

Wх ≥ Mизг. max[σ],                                                      (6)

где  – допускаемое напряжение.

Задание для выполнения работы:

Для стальной консольной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; подобрать из условия прочности необходимый размер двутавра (швеллера), приняв [σ]=160 МПа.

Данные своего варианта взять из таблицы 4.

Таблица 4

Исходные данные к заданию

| № варианта | Схема | М, кНм | q, кН/м | F,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 м F 2 м 3 м M q | 30 | 1,2 | 10 |
| 2 |  | 12 | 6 | 14 |
| 3 |  | 24 | 1,5 | 12 |
| 4 |  | 18 | 1,4 | 16 |
| 5 |  | 20 | 9 | 20 |
| 6 |  | 22 | 1,2 | 18 |
| 7 |  | 16 | 6 | 10 |
| 8 |  | 26 | 1,5 | 14 |
| 9 |  | 28 | 1,4 | 12 |
| 10 |  | 14 | 9 | 16 |
| 11 | F M 3 м 3 м q 2 м | 22 | 1,2 | 10 |
| 12 |  | 30 | 6 | 14 |
| 13 |  | 24 | 1,5 | 12 |
| 14 |  | 16 | 1,4 | 16 |
| 15 |  | 20 | 9 | 20 |
| 16 |  | 28 | 1,2 | 18 |
| 17 |  | 14 | 6 | 10 |
| 18 |  | 18 | 1,5 | 14 |
| 19 |  | 30 | 1,4 | 12 |
| 20 |  | 12 | 9 | 16 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Профиль сечения балки:

для четных вариантов – двутавр; для нечетных – швеллер.

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Напряжение при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативная, справочная и рекомендованная учебно-методическая литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- выполнить расчетную схему, указав на ней все размеры и  нагрузки;

- найти опорные реакции балки (для консоли их можно не находить);

- балку разделить на участки, границами которых являются сечения, в которых приложены: сосредоточенные силы, сосредоточенные моменты, начинается или заканчивается равномерно распределенная нагрузка;

- выбрать расположение координатных осей, совместив ось z с осью балки, а оси у и х расположить в плоскости сечения (обычно ось у расположена вертикально);

- применяя метод сечений, вычислить значения поперечных сил в характерных сечениях и построить эпюру поперечных сил. Если поперечная сила, изменяясь непрерывно, проходит через нулевое значение, то необходимо определить аппликату (z) сечения, где Q обращается в нуль;

- применяя метод сечений, вычислить значения изгибающих моментов в характерных сечениях и построить эпюру изгибающих моментов;

- для определения экстремальных значений изгибающих моментов дополнительно определить моменты в сечениях, где эпюра поперечных сил проходит через нулевое значение;

- определить из условия прочности осевой момент сопротивления сечения балки в сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение;

- используя формулы для определения осевых моментов сопротивления простых плоских сечений (прямоугольник, круг), определить размеры поперечного сечения балки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, табл.2; ПРИЛОЖЕНИЕ 2, табл. 2, табл.3).

Контрольные вопросы:

- В каком случае балка работает на изгиб.

- Что такое чистый и поперечный изгиб. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях бруса в этих случаях.

- Каким методом определяются внутренние силовые факторы, действующие в поперечных сечениях при изгибе.

- Чему равны поперечная сила и изгибающий момент в произвольном сечении балки при изгибе.

- Для чего строят эпюры Qy и Mx.

- Укажите правило знаков для поперечной силы Qy’ изгибающего момента Mx’.

- Какими линиями очерчиваются эпюры Qy и Mx на участке действия равномерно распределённой нагрузки.

- Что можно сказать про эпюры Qy и Mx для участка балки, испытывающего чистый изгиб.

- По каким формулам определяются нормальные напряжения при поперечном изгибе.

- Напишите формулы для определения осевых моментов сопротивления при изгибе для прямоугольника, круга и кольца.

Практическое занятие  5

Тема: Чтение кинематических схем механизмов

Цель занятия: Изучение графических изображений элементов механизма, освоение методики составления кинематической схем и формирование навыков чтения кинематических схем.

Основные теоретические положения:

При изображении механизмов и их составных частей, звеньев кинематических пар используют стандартные условные обозначения, с помощью которых любой узел можно представить в виде кинематической схемы. При объединении кинематических пар и отдельных звеньев получается схематическое изображение механизма.

Кинематическая схема – это такое изображение механизма в целом и отдельных его частей, которая отчетливо показывает из каких звеньев и кинематических пар состоит данный механизм. Схема позволяет показать последовательность передачи движения от двигателя через передаточный механизм к рабочему органу машины и их взаимосвязь. На кинематических схемах изображают только те элементы машины или механизма, которые принимают участие в передаче движения (зубчатые колеса, ходовые винты, валы, шкивы, муфты и др.)

Корпусные части машины или механизма не показывают совсем или наносят их контур сплошными тонкими линиями. Все детали (звенья) на кинематических схемах изображают условно в виде графических символов (ГОСТ 2.770 – 68 (2000)).

Кроме условных графических обозначений на кинематических схемах дают указания в виде надписей, поясняющий изображаемый элемент. Например, указывают тип и характеристику двигателя, диаметры шкивов, модуль и число зубьев зубчатых колес и др. На кинематических схемах звеньям присваивают номера в порядке передачи движения, начиная от двигателя. Валы номеруют римскими цифрами, остальные элементы арабскими. Читать кинематическую схему начинают от двигателя, как источника движения всех подвижных деталей механизма. Определяя последовательно по условным обозначениям каждый элемент кинематической цепи, устанавливают его назначение и характер передачи движения.

В Приложении3 (таблица 1)  представлены основные условные графические изображения наиболее часто встречающихся элементов механизмов машин.

Задание для выполнения работы:

- По заданному макету механизма определить структурные элементы механизма.

- Применяя таблицу 1 из ПРИЛОЖЕНИЯ 3 выполнить кинематическую схему механизма и  (заполнить таблицу 5).

- Составить таблицу графических обозначений элементов составляющих заданную кинематическую схему механизма (таблица 6).

Задание выполнить согласно своему варианту.

| Задание для вариантов 1–10 | Задание для вариантов 11–20 |
| --- | --- |

Задание для вариантов 21–30

|  | Рисунок 5 – Пример выполнения задания |
| --- | --- |

Таблица 5

| Поз. | Наименование структурного элемента механизма |
| --- | --- |

Таблица 6.

| Наименование | Графическое обозначение |
| --- | --- |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Назначение кинематических схем. Правила чтения и выполнения кинематических схем. Элементы и содержание  кинематических схем.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативная, справочная и рекомендованная учебно-методическая литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Чтение схем следует начинать от источника движения (двигателя), приводящего в движение все основные звенья в кинематических цепях привода рабочих (исполнительных) органов изделия. В процессе чтения кинематической схемы необходимо:

- внимательно просмотреть схему, начиная с источника движения, ознакомиться со всеми элементами схемы, их условным изображением;

- уточнить наименование отдельных элементов схемы и содержание их характеристик;

- при обнаружении нестандартизованных условных обозначений ознакомиться с пояснениями к ним;

- установить, какие механизмы и кинематические группы участвуют в передаче движения от источника движения к исполнительным органам изделия.

Контрольные вопросы:

- Какое соединение называется кинематической парой

- Для чего предназначен механизм, называемый передачей.

- Укажите назначение муфт в передачах.

- Укажите назначение валов и осей в передачах.

- Что называется кинематической схемой механизма.

Практическое занятие  6

Тема: Кинематический расчет привода конвейера

Цель занятия: Подобрать электродвигатель для привода конвейера и рассчитать его основные кинематические параметры.

Основные теоретические положения:

Механическими передачами называют механизмы, передающие энергию от двигателей к рабочим органам машины с преобразованием скоростей, сил или моментов, а иногда и характера движения.

Основные причины применения передач в машинах:

- требуемые скорости рабочих органов машины часто не совпадают со скоростями стандартных двигателей;

- скорости рабочего органа машины часто необходимо регулировать (изменять) в процессе работы;

- большинство органов машин должны работать при малых скоростях и обеспечивать большие вращающие моменты, а высокооборотные двигатели экономичнее;

- двигатели изготовляют для равномерного вращательного движения, а в машинах иногда требуется прерывистое поступательное  движение с изменяющимися скоростями.

Кинематические соотношения в передаче можно рассмотреть по схеме цилиндрической фрикционной передачи (рис. 6).

|  | Рисунок 6 – Кинематическая схема фрикционной передачи. |
| --- | --- |

Окружная скорость ведущего шкива

v1  = ω1D12.                                                  (7)

При отсутствии проскальзывания скорость ведущего и ведомого вала должна быть одинаковой:

v1 = v2 = ω2D22,                                           (8)

Тогда:

ω1D12 = ω2D22;    ω1ω2 = n1n2 = D2D1.                                (9)

Отношение угловой скорости ведущего колеса к угловой скорости ведомого или частоты вращения ведущего к частоте вращения ведомого вала называется передаточным числом:

𝑢 = ω1ω2 = D2D1.                                                             (10)

Для передач зацеплением (зубчатых)

𝑢 = ω1ω2 = z2z1.                                                              (11)

Связь между мощностями на ведущем  и ведомым звеньях следующая:

η = PполезнPзатрач,                                                         (12)

η = Р2Р1,                                                                (13)

P2 = P1 ∙ 𝜂.                                                                 (14)

Учитывая, что Р = Тω

T2 = T1𝑢𝜂.                                                          (15)

Для многоступенчатых передач общее передаточное число

uобщ = u1∙u2…un.                                           (16)

Общий КПД передачи

ηобщ = η1∙η2…ηn.                                            (17)

Задание для выполнения работы:

Выполнить кинематический расчет привода конвейера линии ТО-1 и ЕО автомашин.

Лента конвейера (рис. 7) передает тяговую силу Ft и перемещается со скоростью v. Диаметр барабана конвейера  D. Режим нагрузки постоянный; редуктор предназначен для длительной эксплуатации и мелкосерийного производства с нереверсивной передачей.

Данные своего варианта взять из таблицы 7 и занести в таблицу 8.

| v Ft Ft | Рисунок 7 – Схема привода конвейера |
| --- | --- |

Таблица 7

Значения параметров задания

| Тяговая сила; Ft, кН | 20 | 42 | 22 | 30 | 35 | 28 | Передаточное число передачи |  | Диаметр барабана, Dб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость перемещения ленты; v, м/с | 0,16 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,22 | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зубчатой | цепной |  |
| вариант задания | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 5 | 260 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5 | 4 | 280 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 300 |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 4 | 320 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 340 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 4 | 360 |

Таблица 8

Данные своего варианта

| вариант | Скорость перемещения ленты конвейера; v, м\с | Тяговая сила; Ft, кН | Диаметр барабана; Dб , мм | Передаточное число передачи; иi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зубчатой | цепной |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Назначение механических передач. Передаточное отношение и число. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативно-техническая, справочная и рекомендованная литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

1) Определяем требуемую мощность электродвигателя, Pдв , кВт:

Pдв = (Ft·v)/ηобщ

ηобщ = ηрем·ηзуб·ηпк2 ηцеп·ηм ηпк2,

где ηi – КПД каждой кинематической пары, выбираем по таблице 9.

Таблица 9

Некоторые характеристики кинематических пар

| Тип передачи | Коэффициент полезного действия (КПД), η |
| --- | --- |
| Закрытая зубчатая цилиндрическая | 0,96…0,98 |
| Ременная (все типы) | 0,94…0,96 |
| Цепная (все типы) | 0.92…0,95 |
| Муфта соединительная | 0,98 |
| Подшипники качения (одна пара) | 0,99…0,995 |

2) Определяем частоту вращения ведомого вала привода конвейера, nБ, об/мин:

nБ = 60000·v/(π·DБ)

3) Подбираем электродвигатель из соотношения Pдв  ≤  Pд.

где Pд – табличное значение мощности двигателя, кВт, выбираем по таблице 10.

Таблица 10

Электродвигатели асинхронные серии 4А, (рис. 8).

Синхронная частота вращения вала двигателя – nд,=1000 об/мин

| Тип двигателя | Мощность Pд, кВт | Основные размеры двигателя, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l30 | h30 | d30 | d1 | l1 |
| 4А112МА6У3 | 3 | 452 | 310 | 260 | 32 | 80 80 |
| 4А112МВ6У3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4А132S6У3 | 5,5 | 480 | 350 | 302 | 38 |  |
| 4А132М6У3 | 7,5 | 530 |  |  |  |  |
| 4А160S6У3 | 11 | 624 | 430 | 358 | 48 | 110 |
| 4А160М6У3 | 15 | 667 |  |  |  |  |
| 4А180М6У3 | 18,5 | 702 | 470 | 410 | 55 |  |
| 4А200М6У3 | 22 | 790 | 535 | 450 | 60 | 140 |
| 4А200L6У3 | 30 | 830 |  |  |  |  |
| l 30 d 1 h 30 d 30 l 1 Исполнение IM 1081 Рисунок 8 – Электродвигатель асинхронный серии 4А ГОСТ 19523-81. |

Таблица 11

Параметры выбранного электродвигателя

| Тип двигателя | Мощность, Pд кВт | Синхронная частота вращения, nд, об/мин | Диаметр вала двигателя, d1 ,мм | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l30 | h30 | d30 |

- Определяем общее передаточное число привода, иобщ:

иобщ = nд/nБ

- Определяем передаточное число ременной передачи привода конвейера, ирем:

ирем = иобщ /(изуб·ицеп),

где изуб и ицеп – передаточные числа зубчатой и цепной передач (таблица 8).

6) Определяем частоту вращения быстроходного вала редуктора, n1, об/мин:

n1 = nд/ирем

7) Определяем частоту вращения тихоходного вала редуктора, n2, об/мин:

n2 = n1/изуб

8) Определяем вращающий момент на валу двигателя привода, Мд, Н·м:

Мд =9550·Рд/nд

9) Определяем вращающий момент на быстроходном валу редуктора, М1, Н·м:

М1 = Мд·ирем·ηрем

10) Определяем вращающий момент на тихоходном валу редуктора, М2, Н·м:

М2 = М1 ·изуб ·ηзуб ·ηпк2

11) Определяем вращающий момент на ведомом валу привода, МБ, Н·м:

МБ = М2 ·ицеп·ηцеп ·ηм ·ηпк2

Рассчитанные параметры привода заносим в контрольную таблицу 12.

Таблица 12

Кинематические параметры привода конвейера

| Кинематическая пара | Мощность, Рi , кВт | Передаточное число, иi | КПД, η | Частота вращения, ni , об/мин | Вращающий момент, Mi , Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Pд | – | – | nд | Мд |
| Ременная передача | Pд | ирем | ηрем | nд | Мд |
| Зубчатая передача | Р1 = Pд·ηрем | изуб | ηз | n1 | М1 |
| Цепная передача | Р2 = P1·ηзуб | ицеп | ηц | n2 | М2 |
| Барабан конвейера | РБ = Р2·ηцеп | иобщ | ηобщ | nБ | МБ |

Примечание:

Определить мощность отдельных последовательно соединенных передач можно по формуле:

Рведом=Рведущ·ηi,

где Рведом – мощность на ведомом валу передачи, кВт;

Рведущ – мощность на ведущем валу передачи, кВт;

ηi – КПД.

Например: быстроходный вал редуктора является для зубчатой передачи ведущим валом, а для ременной – ведомым.

Контрольные вопросы:

- Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и машинах.

- Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между двигателем и рабочими органами машины.

- Какие функции могут выполнять механические передачи.

- Что такое передаточное число.

- Как определяется передаточное число и КПД многоступенчатой передачи.

- Как изменяются от ведущего вала к ведомому валу такие характеристики передачи как мощность, вращающий момент, частота вращения.

- Что называется редуктором.

Практическое занятие  7

Тема: Выполнение расчета вала передачи

Цель занятия: Освоить методику  расчёта валов передачи, приобрести навыки работы со справочными таблицами.

Основные теоретические положения:

Вал – это вращающаяся деталь машины, на которую устанавливают детали (зубчатые колеса, блоки, шкивы, звездочки и др.) для передачи вращающего момента.

При работе вал испытывает изгиб и кручение, а в отдельных случаях помимо изгиба и кручения валы могут испытывать деформацию растяжения (сжатия).

Вал  (рис. 9) имеет опоры 2, называемые подшипниками. Часть вала, охватываемую опорой, называют цапфой. Концевые цапфы именуют шипами 3, а промежуточные – шейками 4.

|  | Рисунок 9 – Прямой вал: 1 – вал; 2 – опоры вала; 3 – цапфы; 4 – шейка |
| --- | --- |

Осью называют деталь, предназначенную только для поддержания установленных на ней деталей.

В отличие от вала ось не передает вращающего момента и работает только на изгиб. В машинах оси могут быть неподвижными или же могут вращаться вместе с сидящими на них деталями (подвижные оси).

|  | Рисунок 10 – Конструкции осей: а – вращающаяся ось; б – неподвижная ось |
| --- | --- |

Основными критериями работоспособности валов являются прочность и жесткость.

Валы и оси при работе испытывают циклически изменяющиеся напряжения. Вследствие этого основным видом разрушения является усталостное разрушение.

Основными расчетными нагрузками являются крутящий и изгибающий моменты.

Крутящий момент, действующий в расчетном сечении вала, численно равен передаваемому вращающему моменту.

При выполнении расчета валов передачи выполняют проектировочный расчет валов, проверочный расчет валов,

Проектировочный расчет производят для ориентировочного определения посадочных диаметров, длин участков вала, получения эскиза вала с последующим расчетом на статическую прочность.

Основным видом разрушения валов, является усталостное разрушение, поэтому проверочный расчет валов выполняют на сопротивление усталости.

Усталостная прочность (выносливость) валов и осей оценивается коэффициентом запаса прочности.

Неподвижные оси при действии постоянных нагрузок рассчитывают только на статическую прочность.

Подвижные быстроходные оси и валы рассчитывают на выносливость.

Тихоходные валы и оси, нагруженные переменной нагрузкой, рассчитывают на статическую прочность и выносливость.

Основными расчетными силовыми факторами для осей и валов являются изгибающие Mи и крутящие Mк (только для валов) моменты.

Влияние растягивающих и сжимающих сил незначительно, поэтому, как правило, в расчетах не учитывается.

Методом оценки прочности осей и валов является сравнение расчетных напряжений с допускаемыми по следующим условиям прочности:

σи ≤ σи;      τк ≤ τк,                                    (18)

где σи и τк – возникающие (расчетные) напряжения изгиба и кручения в опасном сечении вала, оси; σи и τк – допускаемые напряжения на изгиб и на кручение.

Задание для выполнения работы:

Рассчитать тихоходный вал цилиндрического косозубого редуктора на статическую прочность при параметрах, приведенных в таблице 13. Материал вала – сталь 45.

Таблица 13

| Окружная сила Ft, кН | Радиальная сила Fr, кН | Осевая сила Fа, кН | Момент на валу T2, кН ∙ мм | Диаметр делительной окружности колеса d2, мм | Консольная нагрузка на вал Fв, кН | Частота вращения вала ω2, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,85 | 0,685 | 0,33 | 140 | 150 | 0,73 | 25 |

| Рисунок 11 – Схема нагружения валов |  |
| --- | --- |

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Критерии работоспособности валов и осей. Алгоритм выполнения проверочного расчета валов на прочность и выносливость.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативно-техническая, справочная и рекомендованная литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

- определить опорные реакции в горизонтальной плоскости RВx и RСx составив уравнения равновесия

MВx = 0;    MСx  = 0;

- определить изгибающие моменты в сечениях вала в горизонтальной плоскости и построить эпюры изгибающих моментов;

- определить опорные реакции в вертикальной плоскости RВy и RСy составив уравнения

MВy = 0;    MСy  = 0;

- определить изгибающие моменты в сечениях вала в вертикальной плоскости и построить эпюры изгибающих моментов;

- построить эпюры крутящего момента;

- проверить прочность в опасном сечении

σэкв = Mэкв0,1d2 к3 ≤ σ

Mэкв = Mвер2+ Mгор2+ T22

где σ = 50…70 МПа.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятия «вал».

- Дайте определение понятия «ось».

- Перечислите виды валов по геометрическим признакам.

- Приведите пример использования этих валов.

- Перечислите виды валов по конструктивным признакам.

- Чем вызвано наибольшее распространение ступенчатых валов.

- Чем вызвана необходимость изготовления полых валов.

- Дайте определение понятиям: цапфа, шип, пята, шейка, заплечик, буртик, канавка, галтель, фаска, шпоночный паз;

- Перечислите материалы для изготовления валов и осей.

Практическое занятие  8

Тема: Расчет разъемных и неразъемных соединений деталей машин

Цель занятия: Освоить методику  расчёта разъемных и неразъемных соединений деталей машин, приобрести навыки работы со справочными таблицами.

Основные теоретические положения:

Все существующие соединения деталей можно разделить на разъемные и неразъемные.

Разборка неразъемных соединений может быть осуществлена  только такими средствами, которые приводят к частичному разрушению деталей входящих в соединение. К неразъемным соединениям относятся: клепанные, сварные, полученные пайкой, соединения с натягом.

Сварные соединения образуются путем местного нагревания деталей в зоне их соединения.

Методы сварки подразделяются на две основные группы: сварка плавлением (газовая, дуговая и др.) и сварка пластическим деформированием (контактная, стыковая, точечная).

В зависимости от взаимного расположения соединяемых элементов различают следующие типы сварных соединений: стыковые, нахлесточные.

Основным критерием работоспособности швов сварных соединений является прочность.

Стыковые соединения

Расчет производят по напряжениям  растяжения или сжатия по площади 𝐴 поперечного сечения соединяемых деталей.

Условие прочности:

σр = FA = Fδ∙ l ≤ σ'р,                                         (19)

где 𝐹 – сила, действующая в соединении, Н;

𝛿 – толщина шва (принимается равной толщине детали), мм;

lшв – длина шва, мм;

σр – расчетное напряжение шва, МПа;

σ'р – допускаемое напряжение шва.

При статической нагрузке допускаемые напряжения для сварных швов определяют как часть от [σр] от основного металла. Отношение σ' к допускаемому напряжению основного металла σ является коэффициентом прочности сварного соединения.

Нахлесточные соединения угловыми швами.

Угловые швы рассчитывают на срез по опасному сечению.

Расчетная высота опасного сечения

𝒽 = 0,7 К – для ручной сварки;

𝒽 = К – для автоматической.

Рисунок 12 – Схема нагружения валов

Условие прочности шва на срез:

τср = FA = 𝐹/𝒽 ∙lшв ≤ τ'ср,                              (20)

где τср и τ'ср – расчетное и допускаемое напряжение среза шва, Мпа;

lшв – длина шва, мм.

В соединении лобовыми швами lшв = 2lл, фланговыми - lшв = 2lфл. В комбинированном шве lшв = lл + lфл.

Разъемные соединения позволяют многократно выполнять его разборку и последующую сборку, при этом целостность деталей, входящих в соединение, не нарушается.

К разъемным соединениям относятся: резьбовые соединения,  соединения шпонкой, штифтом, а так же зубчатые соединения.

Шпоночные соединения служат для закрепления деталей на валах и осях и предназначены для передачи крутящего момента.

Все шпоночные соединения можно разделить на две группы: напряженные и ненапряженные. К первой группе относятся клиновые шпонки. Ко второй – призматические и сегментные. Размеры шпонок и допуски на них стандартизованы.

Рабочие поверхности шпонки испытывают напряжения смятия и рассчитываются по условию прочности.

Соединения призматическими шпонками.

Соединение призматическими шпонками (рис. 13) ненапряженное и требует изготовления вала и отверстий в ступице с большей точностью. Крутящий момент передается боковыми гранями шпонки. При этом на них возникают напряжения смятия σсм.

Напряжения определяются по следующим условиям прочности

σсм = 2∙103Td0,94h- t1lр ≤ σсм,                                       (21)

где 𝑇 – передаваемый момент, Н∙м;

𝑑 – диаметр вала, мм;

h, t1 – высота шпонки и глубина паза на валу, мм (табл.1, ПРИЛОЖЕНИЕ 5);

σсм – допускаемое напряжение смятия, МПа;

lр – рабочая длина шпонки, которая определяется от исполнения шпонки, мм; для шпонок с плоскими торцами lр = 𝑙, со скругленными торцами lр = 𝑙 – 𝑏.

|  | Рисунок 13 - Соединение призматической шпонкой |
| --- | --- |

Длину шпонки l = lР + b выбирают из стандартного ряда. Длину ступицы lст назначают на 8...10 мм больше длины шпонки. Если по результатам расчета шпоночного соединения получают длину ступицы lст ≥1,5d, то, вместо шпоночного целесообразнее применить шлицевое соединение или соединение с натягом.

Соединение сегментными шпонками. Принцип работы сегментных шпонок (рис. 14) аналогичен работе призматических шпонок. Глубокая посадка шпонки в вал обеспечивает более устойчивое положение, чем у призматической шпонки.

Сегментные шпонки рассчитывают из условия прочности на смятие и на срез

σсм = 2∙103Tdh- tlр ≤ σсм,                                                (22)

где lр ≈ 𝑙 – рабочая длина шпонки, мм;

(h – 𝑡) – рабочая глубина в ступице, мм.

τср = 2∙103Td∙b∙lр ≤ τср,                                                      (23)

где 𝑏 – ширина шпонки, мм;

τср – допускаемое напряжение на срез шпонки, МПа.

|  | Рисунок 14 - Соединение сегментной шпонкой |
| --- | --- |

Допускаемые напряжения смятия для шпоночных соединений.  Стандартные шпонки изготовляют из специального сортамента среднеуглеродистой чистотянутой стали с σв ≥ 600 МПа – чаще всего из сталей 45, Ст 6.

При стальной ступице σсм = 130…200 МПа.

При чугунной ступице σсм = 80…110 МПа.

Допускаемое напряжение на срез шпонок τср = 70…90 МПа.

Задание для выполнения работы:

Задание 1.

Определить длину фланговых швов соединения полосы с косынкой из Ст3 из условия прочности. 𝐹 = 80 кН, ширина полосы 𝑏 = 200 мм. Сварка ручная электродом Э42. Допускаемое напряжение расчетное напряжение для шва [σр]  = 140 МПа, толщина листов 𝛿.

|  | Рисунок 15 – Расчетная схема к заданию |
| --- | --- |

Задание 2.

Длина лобовых швов соединяющих листы 𝑏 = 100 мм. Листы из Ст3, толщина листов 𝛿 = 8 мм. Нагрузка 10 кН, Допускаемое напряжение расчетное напряжение для шва [σр]  = 140 МПа. Сварка ручная дуговая Э50А. Проверить прочность шва.

Задание 3.

Определить длину призматической шпонки вала конической фрикционной муфты по следующим данным: диаметр вала 𝑑 = 45 мм; допускаемое напряжение смятия σсм = 56 МПа; передаваемый муфтой момент 𝑇 = 345 Н ∙ м.

|  | Рисунок 16 – Расчетная схема к заданию 1 – муфта; 2 – вал; 3 – шпонка |
| --- | --- |

Задание 4.

Зубчатое колесо закреплено на валу при помощи сегментной шпонки, размеры которой 𝑏 х 𝘩 х 𝑙 = 8 х 11 х 28 мм. Во время работы шпонка оказалась срезанной. Определить передаваемый вращающий момент, при котором произошел срез, если диаметр вала 𝑑 = 60 мм, τср= 300 МПа.

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Виды соединений. Расчет на  прочность для сварных соединений. Расчет на прочность для шпоночных соединений. Выполнение записи условного обозначения рассчитанных шпонок по ГОСТам.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативно-техническая, справочная и рекомендованная литература / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор.

Рекомендации по выполнению работы:

Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий:

Задание 1

- определить допускаемое напряжение среза шва τ'ср (ПРИЛОЖЕНИЕ 4, табл.1);

- из условия прочности на растяжение определить толщину полос 𝑏;

- из условия прочности шва на срез определить длину фланговых швов.

Задание 2

- определить допускаемое напряжение среза шва τ'ср (ПРИЛОЖЕНИЕ 4, табл.1);

- из условия прочности на срез определить расчетное напряжение срез;

- определить выполнение условия прочности.

Задание 3

- из условия прочности на смятие определить рабочую длину шпонки;

- ширину шпонки принять из таблицы 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 5;

- по ГОСТу выбрать соответствующую шпонку.

Задание 4

- записать условие прочности на срез;

- определить вращающий момент.

Контрольные вопросы:

- Какие преимущества имеют сварные соединения.

- Укажите область применения сварных соединений.

- Перечислите типы сварных швов.

- Как рассчитывают стыковое сварное соединение, нагруженное растягивающей силой.

- Как рассчитывают угловые сварные швы.

- Дать определение понятию «шпоночное соединение», указать его назначение.

- Классификация шпоночных соединений.

- Укажите, как подбираются призматические шпонки.

- Перечислите достоинства и недостатки шпоночных соединений.

- Укажите  материалы, применяемые для изготовления шпонок.

Практическое занятие  9

Тема: Устройство и характеристики зубчатого редуктора

Цель занятия: Познакомиться с классификацией, кинематическими схемами,  конструкцией, узлами и деталями цилиндрических редукторов; изучить назначение деталей редуктора и основные параметры редуктора.

Основные теоретические положения:

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых передач, выполненных в виде отдельной сборочной единицы и предназначенный для передачи мощности от двигателя к приводному валу машины с понижением угловой скорости и увеличением вращающего  момента ведомого вала по сравнению с ведущим.

Редукторы широко применяют в приводах различных рабочих машин в разных отраслях машиностроения, поэтому число разновидностей их велико. Соединение редуктора с двигателем и рабочей машиной осуществляют с помощью муфт или ременных и цепных передач.

Редукторы классифицируют по типам, типоразмерам и исполнениям.

а) Тип зубчатых редукторов определяют по следующим основным признакам:

- По типу применяемых зубчатых передач (цилиндрические, конические, червячные, комбинированные).

Для    обозначения    применяемых    зубчатых    передач     используют прописные буквы: Ц – цилиндрические, К – конические, КЦ – коническо - цилиндрические, Ч – червячные, ЧЦ – червячно-цилиндрические, Г – глобоидные, П – планетарные, В – волновые.

- По числу ступеней (одно - двух- и многоступенчатые).

Если число одинаковых передач две и более, то в обозначении редуктора после буквы ставят соответствующую цифру.

Широкий редуктор обозначают буквой Ш, узкий – У, соосный – С. В мотор-редукторах к обозначению впереди добавляют букву М (МП мотор-редуктор с планетарной зубчатой передачей).

- По расположению валов (горизонтальные, вертикальные).

Наиболее распространены редукторы с валами, расположенными в горизонтальной плоскости, и поэтому они специального обозначения не имеют (у червячных редукторов валы скрещиваются, оставаясь горизонтальными). Выбор горизонтальной или вертикальной схемы для редукторов всех типов обусловлен удобством общей компоновки привода. Если все валы редуктора расположены в одной вертикальной плоскости, то к обозначению типа добавляют индекс В. Если ось тихоходного вала вертикальна, то добавляют индекс Т, если ось быстроходного вала вертикальна - индекс Б.

б) Типоразмер редуктора определяют тип и главный размер (параметр) тихоходной ступени.

Для цилиндрической и червячной передач главным параметром является межосевое расстояние aw, конической –  внешний делительный диаметр колеса df2, планетарной – радиус водила Rw, волновой – внутренний диаметр гибкого колеса d в недеформированном состоянии. Все перечисленные размеры в мм.

Другими параметрами зубчатых редукторов являются коэффициент ширины зубчатых колёс, модули (торцовые или нормальные) зубчатых колёс, углы наклона зубьев, а для червячных редукторов дополнительно коэффициент диаметра червяка.

в) Исполнение редуктора определяют передаточное число, вариант сборки и форма концевых участков валов (цилиндрическая, коническая).

Основная энергетическая характеристика редуктора номинальный вращающий момент Т2 на тихоходном валу.

Показателем технического уровня редуктора является удельная масса γ – отношение массы (кг) редуктора к номинальному вращающему моменту Tном (Н∙м) на выходном валу. Чем меньше γ тем выше технический уровень редуктора.

Редуктор состоит из зубчатых или червячных передач, установленных в отдельном герметичном корпусе. Расположение передач в корпусе позволяет выдержать строгую соосность опор валов, защитить передачи от попадания грязи и создать условия для хорошей смазки зацепляющихся колес и подшипников валов.

Шестерни изготавливают обычно заодно с валом, из проката или поковок; колеса в небольших редукторах кованые, в крупных – литые.

Корпус выполняют разъемным по плоскости, в которой находятся оси всех валов. Это обеспечивает удобную сборку редуктора, когда каждый вал заранее собирается с установленными на нем деталями. Нижняя часть корпуса (основание) соединяется с верхней (крышкой) болтами и двумя штифтами, фиксирующими относительное положение частей корпуса. Для повышения жесткости корпус и крышка снабжены ребрами.

Подшипники на валах обычно имеют одинаковые размеры, что позволяет получать различные варианты сборки. Зубчатые колеса на валы устанавливают с натягом, поэтому сборка производится под прессом.

Редукторы, состоящие из цилиндрических зубчатых колес, называют цилиндрическими. Такие редукторы обеспечивают передачу движения между параллельными валами.

Редукторы, состоящие из конических зубчатых колес, называют коническими. Такие редукторы обеспечивают движение между валами, оси которых пересекаются.

Редукторы ставят между двигателем, вал которого вращается с большой угловой скоростью, и исполнительным механизмом, вал которого должен делать меньшее число оборотов при значительных преодолеваемых усилиях и крутящих моментах на нем. Следовательно, при помощи редукторов обеспечивается согласование режима работы двигателя с режимом работы исполнительного механизма.

Двухступенчатые цилиндрические редукторы имеют основное распространение.

Входной вал редуктора (меньшего диаметра) соединяют при помощи муфты с валом двигателя, делающим большое число оборотов. Поэтому первая ступень называется быстроходной.

Угловые скорости вращения колес второй ступени редуктора меньше, поэтому она называется тихоходной.

Меньшее (ведущее) колесо каждой ступени редуктора принято называть «шестерней», а второе «колесом».

Для уменьшения износа зубьев и повышения КПД в зоне зацепления должно находиться масло. В редукторах чаще всего применяется картерная система смазки, при которой одно из колес каждой ступени погружается в масляную ванну, и при вращении колес масло переносится в зону зацепления зубьями.

Нормальным уровнем масла в редукторе считается тот, при котором колесо погружается на полную высоту зуба, но не менее 10 мм. Для контроля за уровнем масла в редукторе применяются различные маслоуказатели, наиболее распространенными из которых являются жезловые маслоуказатели и маслоуказатели глазкового типа.

Для слива отработанного масла редукторы имеют отверстие, закрываемое пробкой с резьбой.

Сверху редуктора для возможности залива масла и внутреннего осмотра редуктора имеется люк-отверстие, закрываемое крышкой. Обычно на крышке люка размещается отдушина – деталь с отверстием и фильтром. Благодаря отверстию отдушины давление внутри редуктора не превышает наружного при нагреве редуктора во время работы. В противном случае это привело бы к выдавливанию масла через уплотнения у валов.

Для транспортировки крышки редуктора служат или рым-болты, ввертываемые в крышку, или проушины с отверстиями.

Для удобства закрепления троса при транспортировке собранного редуктора часто на корпусе делают приливы в виде крюков – по два с каждой стороны.

В лапах редуктора предусмотрены отверстия под фундаментные болты.

Цилиндрические зубчатые колеса могут быть прямозубыми, косозубыми, шевронными. Передачи косозубыми колесами обеспечивают большую плавность работы и их рекомендуется применять при окружных скоростях колес больше 5 м/сек.

Зубчатые колеса размещают на валах. Подшипники, в которых вращаются валы, должны соответствовать величине и направлению нагрузок, действующих на опоры.

Наиболее часто применяют подшипники качения. При окружной скорости колес более 3 м/с внутри редуктора образуется много брызг и возникает так называемый «масляный туман». Попадая в подшипники качения, эти мельчайшие капли масла обеспечивают хорошую смазку подшипников.

При меньшей окружной скорости колес рекомендуется применять для смазки подшипников отдельную, консистентную смазку. Для того чтобы густая смазка не вымывалась жидким маслом, предназначенным для смазки колес, на валах устанавливают мазеудерживающие кольца. Свободное пространство подшипникового узла на 1/3 объема заполняют густой смазкой. Через 3 месяца полагается добавлять свежую смазку, а через год работы следует промывать узел и наполнять его новой смазкой.

На рисунке 17 показаны кинематические схемы наиболее распространенных зубчатых редукторов. На схемах быстроходный вал обозначен  Б, промежуточные – П, тихоходный – Т.

В зависимости от числа ступеней, в которых происходит понижение угловых скоростей, различают редукторы одноступенчатые (рис. 17, а, е), двухступенчатые (рис. 17, б, в, г, д, ж) и трехступенчатые (рис. 17, и, к).

Число ступеней редуктора выбирают в зависимости от общего передаточного числа up. Цилиндрические редукторы имеют следующее число ступеней в зависимости от величины up:

- одноступенчатые – up  = 1,6… 6,3;

- двухступенчатые – up  = 8… 40;

- трехступенчатые – up  = 25… 60.

| Рисунок 17 - Кинематические схемы редукторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конструкция редукторов по развернутой схеме (рис. 17, б, и) является наиболее простой и имеет наименьшую ширину. Однако несимметричное расположение зубчатых колес на валах повышает концентрацию нагрузки по длине зуба, вызывает неравномерность распределения нагрузки между подшипниками. С целью снижения концентрации нагрузки, двухступенчатые цилиндрические редукторы выполняют с раздвоенной ступенью (рис. 17, г, д). Такое конструктивное решение обеспечивает благоприятное распределение нагрузки по ширине зубчатого венца и почти на 20% снижает массу редуктора в сравнении с конструкцией, выполненной по развернутой схеме. Аналогичные преимущества достигаются и в конструкции трехступенчатого редуктора с раздвоенной промежуточной ступенью (рис. 17, к). Здесь обеспечиваются благоприятные условия работы быстроходной и тихоходной ступеней.

В соосном редукторе (рис. 17, в) обеспечивается соосность быстроходного (входного) и тихоходного (выходного) валов, что уменьшает длину редуктора в сравнении с развернутой схемой и обеспечивает наиболее рациональную компоновку привода. К недостаткам можно отнести большие габариты по ширине, затрудненную смазку подшипников, расположенных в средней части корпуса. Раздвоение потока мощности (рис. 17, л) и расположение валов в горизонтальной плоскости обеспечивают минимальные высоту редуктора и неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатых венцов, а также практически полную разгрузку подшипников быстроходного и тихоходного валов.

По относительному расположению валов в пространстве различают горизонтальные цилиндрические редукторы (рис. 17,  а… л) и вертикальные (рис. 17, м, н).

Цилиндрический двухступенчатый редуктор.

Редукторы цилиндрические двухступенчатые зубчатые выпускаются с номинальными передаточными числами от 8 до 40. Нагрузка может быть постоянная и переменная, одного направления и реверсивная.

Конструкция редуктора приведена на рисунке 18.

Редуктор состоит из корпуса 1 и крышки  2, которые соединены в горизонтальной плоскости болтами  3, поставленными с зазором. Корпус и крышку выполняют литыми из чугуна (или алюминиевых сплавов). Вращательное движение от быстроходного вала 4 к тихоходному валу 5  осуществляется двумя парами косозубых цилиндрических зубчатых колес: шестерни  6  и колеса  7  быстроходной ступени и шестерни  8  и колеса  9  тихоходной ступени. Шестерни 6 и 8 изготовлены заодно с валами. Такое конструктивное исполнение называется вал-шестерня. Колеса 7 и 9  установлены на валы на шпонках (возможно использование также и соединения с гарантированным натягом). Валы установлены в корпусе редуктора на конических роликоподшипниках 10.

Наружные кольца подшипников устанавливаются в корпусе по посадке, обеспечивающей незначительный зазор, что позволяет кольцу во время работы проворачиваться, благодаря чему в контакт с телами качения вступают новые участки беговой дорожки. Кроме того, при наличии зазора облегчается перемещение колец, необходимое для регулировки натяга подшипников. Крышки, закрывающие подшипники, выполняют привертными или закладными. Первые удобнее в эксплуатации, так как обеспечивают доступ к отдельным подшипникам для осмотра без разборки всего редуктора, вторые – упрощают конструкцию и снижают массу редуктора.

Уплотнения в сквозных закладных крышках предотвращают попадание механических частиц в подшипники и внутреннюю полость редуктора, а также не допускают вытекания масла. Уплотнения выполнены в виде колец из войлока, пропитанного машинным маслом. Войлочные уплотнения забиваются в кольцевые пазы крышек, имеющих трапецеидальную форму. Такая форма пазов обеспечивает лучшее обжатие вала войлочными кольцами. Более надежными и долговечными являются манжетные уплотнения.

Обязательным для подшипников редуктора является регулирование в них зазора. Это связано с тем, что при большом зазоре нарушается правильность зубчатого зацепления, возникают шум и вибрации. При отсутствии зазора увеличивается сопротивление вращению, но повышается жесткость опор и точность вращения вала. Поэтому весьма важным является создание в подшипниках зазоров оптимальной величины.

Регулировка конических роликоподшипников, используемых в редукторе, производится осевым перемещением наружных колец подшипника. С этой целью в закладных крышках 11 редуктора предусмотрены регулировочные винты  12  и нажимные шайбы  13, при перемещении которых сдвигаются наружные кольца подшипников, в результате чего и выбирается зазор между кольцами и роликами.

Для точной фиксации крышки относительно корпуса при сборке и в процессе обработки (при расточке отверстий под подшипники) установлены два координирующих штифта 14 на возможно большем расстоянии друг от друга. Для удобства обработки плоскость разъема расположена параллельно плоскости основания и проходит через оси валов. Разъемная конструкция корпуса редуктора обеспечивает хорошие условия сборки, так как каждый вал редуктора с расположенными на нем подшипниками, зубчатыми колесами и другими деталями представляет собой самостоятельную сборочную единицу. Это позволяет проводить сборку валов и их контроль независимо друг от друга и затем устанавливать в корпус редуктора.

Для соединения крышки и корпуса редуктора по всему контуру плоскости разъема выполняют специальные фланцы  15  и  16, бобышки  17  и приливы  18,  19.

Бобышки 17 располагают таким образом, чтобы болты  3  были максимально приближены к отверстию под подшипник, что значительно увеличивает жесткость соединения. Однако минимальное расстояние между стенками близко расположенных отверстий (под болт и подшипник или отверстием для закладной крышки) должно составлять не менее  3... 5 мм. Болты, расположенные между отверстиями под подшипники, располагают симметрично между этими отверстиями.

Опорные поверхности болтов 3 обычно располагают на одном уровне, что упрощает обработку этих поверхностей, а болты имеют одинаковую длину.

Поверхности стыка корпуса редуктора с крышкой с целью их плотного прилегания шлифуют или шабрят. При сборке эти поверхности для лучшего уплотнения смазывают специальным герметиком. Для того чтобы обеспечить разъединение  крышки и корпуса при  разборке  редуктора, во фланце крышки предусматривают отверстие для отжимного болта  20.

Для удобства обработки наружные торцы приливов  18  и  19 всех подшипниковых гнезд, расположенных на одной стороне крышки или корпуса, должны лежать в одной плоскости. При этом обрабатываемые поверхности должны выступать над черновыми  (необрабатываемыми) поверхностями на  3... 5 мм.

Рисунок 18 - Двухступенчатый цилиндрический редуктор

В верхней части крышки 2 предусмотрено отверстие для залива масла, закрытое пробкой  21. Для слива масла в нижней части корпуса  1  редуктора предусмотрено сливное отверстие, закрываемое пробкой  22. Для контроля уровня масла служит контрольная пробка  23.

Вытекание масла по разъему предотвращается покрытием плоскостей разъема спиртовым лаком или жидким стеклом с последующей затяжкой болтов. Применение прокладок не допускается, поскольку при затяжке болтов возможны деформации колец подшипников и нарушения посадок. Для подъема крышки корпуса и всего редуктора служат проушины 11.

Масло, заливаемое в редуктор, уменьшает износ деталей, отводит тепло и продукты износа от трущихся поверхностей, демпфирует динамические нагрузки, что в свою очередь снижает шум и вибрации. Масляная ванна является общей для всего редуктора. При этом смазка зубчатых колес осуществляется окунанием, подшипников – разбрызгиванием.

Ориентировочный объем масла, обычно принимают  0,5... 0,8 л на 1 кВт передаваемой мощности.

Сорт масла назначают в зависимости от условий и режима работы. Вязкость масла должна быть тем выше, чем больше значения контактных напряжений и меньше значение окружной скорости.

В процессе эксплуатации смазочные масла постепенно теряют свои свойства. Периодичность замены масла устанавливают в зависимости от условий работы.

Для подъема и транспортировки собранного редуктора крышка  2  снабжена двумя проушинами  24, выполненными в виде ребер с отверстиями. Для транспортировки корпуса  1  редуктора предусмотрена проушина  25  с отверстием, отлитая заодно с корпусом.

Задание для выполнения работы:

- Изучить теоретический материал работы.

- Выполнить кинематическую схему двухступенчатого цилиндрического редуктора.

- Заполнить таблицу деталей редуктора.

- Ответить на контрольные вопросы.

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение:

Назначение, устройство, классификация редукторов. Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Основные параметры редукторов.

Средства обучения/Перечень оборудования, используемого при выполнении работы:

Опорный конспект, нормативно-техническая, справочная и рекомендованная литература. / Бумага стандартного формата А4, карандаш, ручка, линейка, калькулятор. Образцы редукторов.

Рекомендации по выполнению работы:

- Изучить конструкцию редуктора.

- Изучить назначение деталей.

- Изучить способ смазки зацепления и подшипников.

- Заполнить таблицу 14 с перечнем деталей редуктора и указать их назначение.

Таблица 14

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Какие различают виды зубчатых передач и где они применяются.

- Какой механизм называется  зубчатым редуктором.

- Дать определение редуктора.

- Для чего предназначен редуктор.

- Укажите классификацию редукторов.

- Какие преимущества и недостатки имеют редукторы, выполненные по развернутой схеме; с раздвоенной ступенью; соосные и другие.

- Перечислите детали и узлы, из которых состоит редуктор.

- Для чего необходимо наличие зазора в подшипниках.

- Дайте определение понятия «передаточное число зубчатой передачи».

- Дайте определение понятия «передаточное число редуктора».

- Как определяется передаточное число в отдельных передачах редуктора и редуктора в целом.

- Как по внешнему виду редуктора различить входной, промежуточный и ведомый валы.

- Чем учитываются потери на трение в механизме.

- По  каким  схемам  выполняют   цилиндрические     двухступенчатые редукторы.

- Почему    цилиндрические    зубчатые    редукторы    получили     широкое применение в машиностроении.

- Расшифруйте условное  обозначение типоразмера редукторов:   Ц2в –125 – 12,5; Ц2Ш – 160 – 10; Ц2С – 200 – 16; КБ – 160 – 2,8.

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Критерии оценки результата – правила определения численной или вербальной оценки при сравнении показателей оценки с результатами (процесса или продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым.

Аттестация результатов учебных достижений обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования проводится с использованием технологии рейтинговой оценки.

Рейтинговая оценка является интегральным показателем, формируемым на основе оценки персональных достижений обучающихся в ходе освоения дисциплины «Техническая механика» по специальности 21.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений.

Система рейтинговой оценки по дисциплине «Техническая механика» отражена в рабочей программе данной дисциплины. В данной рейтинговой системе также отражены критерии оценивания обучающихся по выполнению практических заданий.

На отделении ведется журнал учета успеваемости обучающихся, где фиксируются результаты экзаменов, дифференцированных зачетов и выполнения обучающимися других видов учебной работы: учебных и производственных практик, курсовых проектов (работ), других заданий на протяжении всего срока учебы.

4 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Печатные издания

1. Эрдеди А.А. Техническая механика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 3-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Техническая механика : учебник для СПО / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10335-9

2. http://www.soprotmat.ru/

3. http://www.isopromat.ru/teormeh

4. http://technical-mechanics.narod.ru/

5. http://www.detalmach.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1

Расчеты на прочность и жесткость элементов

конструкций с круглым сечением

| Вид расчета | Проектный | Расчет допустимой нагрузки | Проверочный |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нагружения |  |  |  |
| F d Растяжение |  |  |  |
| δ d Срез |  |  |  |
| Смятие |  |  |  |
| где i ― число плоскостей среза данного элемента; z ― число элементов в данном соединении |  |  |  |
| d Кручение |  |  |  |
| d Изгиб |  |  |  |

Таблица 2

Геометрические характеристики плоских сечений

| Форма поперечного сечения | Осевой момент инерции - =[см4] | Момент сопротивления - =[см3] |
| --- | --- | --- |
| х1 b x у1 y 0 С h Прямоугольник |  |  |
| x1 C h h/3 x y b Равнобедренный треугольник |  |  |
| d=2r у х d C Круг |  |  |
| D у х d С Кольцо |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1

| b x x1 z0 d b d | Сталь прокатная угловая равнополочная. ГОСТ 8509-86 Обозначения: b - ширина полки; d - толщина полки; J - момент инерции; i - радиус инерции; W - момент сопротивления; z0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки; А - площадь уголка |
| --- | --- |

| Номер уголка | Размеры |  | Площадь профиля | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | х — х |  |  |  | x0 — x0 |  | y0 - y0 |  |  | z0 |
|  | b | d | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jx | Wx | ix | Jx0 |  | ix0 | Jу0 | Wу0 | iу0 |  |
|  | мм | мм | см2 | см4 | см4 | см | см4 |  | см4 | см4 | см3 | см | см |
| 2,5 | 25 | 3 | 1,43 | 0,81 | 0,46 | 0,75 | 1,29 |  | 0,95 | 0,34 | 0,33 | 0,49 | 0,73 |
|  |  | 4 | 1,86 | 1,03 | 0,59 | 0,74 | 1,62 |  | 0,93 | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,76 |
| 3,0 | 30 | 3 | 1,74 | 1,45 | 0,67 | 0,91 | 2,30 |  | 1,15 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,85 |
|  |  | 4 | 2,27 | 1,84 | 0,37 | 0,80 | 2,92 |  | 1,13 | 0,77 | 0,61 | 0,58 | 0,89 |
| 3,2 | 32 | 3 | 1,86 | 1,77 | 0,77 | 0,97 | 280 |  | 1,23 | 0,74 | 0,59 | 0,63 | 0,89 |
|  |  | 4 | 2,43 | 2,26 | 1,00 | 0,96 | 3,58 |  | 1,21 | 0,94 | 0,71 | 0,62 | 0,94 |
| 3,5 | 35 | 3 | 2,04 | 2,35 | 0,93 | 1,07 | 3,72 |  | 1,35 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | 0,97 |
|  |  | 4 | 2,17 | 3,01 | 1,21 | 1,06 | 4,76 |  | 1,33 | 1,25 | 0,88 | 0,68 | 1,01 |
|  |  | 5 | 3,28 | 3,61 | 1,47 | 1,05 | 5,71 |  | 1,32 | 1,52 | 1,02 | 0,68 | 1,05 |
| 4,0 | 40 | 3 | 2,35 | 3,55 | 1,22 | 1,23 | 5,63 |  | 1,55 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 1,09 |
|  |  | 4 | 3,08 | 4,58 | 1,60 | 1,22 | 7,26 |  | 1,53 | 1,90 | 1,19 | 0,78 | 1,13 |
|  |  | 5 | 3,79 | 5,53 | 1,95 | 1,21 | 8,75 |  | 1,52 | 2,30 | 1,39 | 0,78 | 1,17 |
| 4,5 | 45 | 3 | 2,65 | 5,13 | 1,56 | 1,39 | 8,13 |  | 1,75 | 2,12 | 1,24 | 0,89 | 1,21 |
|  |  | 4 | 3,48 | 6,63 | 2,04 | 1,38 | 10,52 |  | 1,74 | 2,74 | 1,54 | 0,89 | 1,26 |
|  |  | 5 | 4,29 | 8,03 | 2,51 | 1,37 | 12,74 |  | 1,72 | 3,33 | 1,81 | 0,88 | 1,30 |
| 5,0 | 50 | 3 | 2,96 | 7,11 | 1,94 | 1,55 | 11,27 |  | 1,95 | 2,95 | 1,57 | 1,00 | 1,33 |
|  |  | 4 | 3,89 | 9,21 | 2,54 | 1,54 | 14,63 |  | 1,94 | 3,80 | 1,95 | 0,99 | 1,38 |
|  |  | 5 | 4,80 | 11,20 | 3,13 | 1,53 | 17,77 |  | 1,92 | 4,63 | 2,30 | 0,98 | 1,42 |
|  |  | 6 | 5,69 | 13,07 | 3,69 | 1,52 | 20,72 |  | 1,91 | 5,43 | 2,63 | 0,98 | 1,46 |
| 5,6 | 56 | 4 | 4,38 | 13,10 | 3,21 | 1,73 | 20,79 |  | 2,18 | 5,41 | 2,52 | 1,11 | 1,52 |
|  |  | 5 | 5,41 | 15,97 | 3,96 | 1,72 | 25,36 |  | 2,16 | 6,59 | 2,97 | 1,10 | 1,57 |
| 6,0 | 60 | 4 | 4,72 | 16,21 | 3,70 | 1,85 | 25,69 |  | 2,33 | 6,72 | 2,93 | 1,19 | 1,62 |
|  |  | 5 | 5,83 | 19,79 | 4,56 | 1,84 | 31,40 |  | 2,32 | 8,18 | 3,49 | 1,18 | 1,66 |
|  |  | 6 | 6,92 | 23,21 | 5,40 | 1,83 | 36,81 |  | 2,31 | 9,60 | 3,99 | 1,18 | 1,70 |
|  |  | 8 | 9,40 | 29,55 | 7,00 | 1,81 | 46,77 |  | 2,27 | 12,34 | 4,90 | 1,17 | 1,78 |
|  |  | 10 | 11,08 | 35,32 | 8,52 | 1,79 | 55,64 |  | 2,24 | 15,00 | 5,70 | 1,16 | 1,85 |
| 6,3 | 63 | 4 | 4,69 | 18,86 | 4,09 | 1,95 | 29,00 |  | 2,45 | 7,81 | 3,26 | 1,25 | 1,69 |
|  |  | 5 | 6,13 | 23,10 | 5,05 | 1,94 | 36,80 |  | 2,44 | 9,52 | 3,87 | 1,25 | 1,74 |
|  |  | 6 | 7,28 | 27,06 | 5,98 | 1,93 | 42,91 |  | 2,43 | 11,18 | 4,44 | 1,24 | 1,78 |

Таблица 2

|  | Балки двутавровые ГОСТ 8239 - 89 h - высота балки; b - ширина полки; d - толщина стенки; 𝑡 - средняя толщина полки; 𝑅 - радиус внутреннего закругления; 𝑟 – радиус закругления полки; J - момент инерции; W - момент сопротивления; А - площадь сечения; Sх - статический момент полусечения. |
| --- | --- |

| Номер балки | h | b | d | t | R | r | Площадь сечения, A | Справочные величины для осей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х-х |  |  | у-у |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jx, | Wx, | Sх | Jy, | Wy, |
|  | мм |  |  |  |  |  | см2 | см4 | см3 | см3 | см4 | см3 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 572 | 81,7 | 46,8 | 41,9 | 11,5 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 873 | 109 | 58,6 | 58,6 | 14,5 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | 23,4 | 1290 | 143 | 81,6 | 82,6 | 18,4 |
| 18а | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 9,0 | 3,5 | 25,4 | 1430 | 159,0 | 89,8 | 114,0 | 22,8 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 4,0 | 26,8 | 1840 | 184 | 104 | 115 | 23,1 |
| 20а | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 9,5 | 4,0 | 28,9 | 2030 | 203 | 114 | 155 | 28,2 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 10,0 | 4,0 | 30,6 | 2550 | 232 | 131 | 157 | 28,6 |
| 22а | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 10,0 | 4,0 | 32,8 | 2790 | 254 | 143 | 206 | 34,3 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 10,5 | 4,0 | 34,8 | 3460 | 289 | 163 | 198 | 34,5 |
| 24а | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 10,5 | 4,0 | 37,5 | 3800 | 317 | 178 | 260 | 41,6 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 4,5 | 40,2 | 5010 | 371 | 210 | 260 | 41,5 |
| 27а | 270 | 135 | 6,0 | 10,2 | 11,0 | 4,5 | 43,2 | 5500 | 407 | 229 | 337 | 50,0 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12,0 | 5,0 | 46,5 | 7080 | 472 | 268 | 337 | 49,9 |
| 30а | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 12,0 | 5,0 | 49,9 | 7780 | 518 | 292 | 436 | 60,1 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 13,0 | 5,0 | 53,8 | 9840 | 597 | 339 | 419 | 59,9 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6,0 | 61,9 | 13380 | 743 | 423 | 516 | 71,1 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 72,6 | 19062 | 953 | 545 | 667 | 86,1 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 16,0 | 7,0 | 84,7 | 27696 | 1231 | 708 | 808 | 101 |
| 50 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 20,0 | 8,0 | 138,0 | 76806 | 2560 | 919 | 1725 | 182 |

Таблица 3

|  | Швеллеры ГОСТ 8240- 89 Обозначения: h — высота швеллера; b — ширина полки; d — толщина стенки; J - момент инерции; W -момент сопротивления; А — площадь сечения; z0 — расстояние от оси у- у до наружной грани стенки |
| --- | --- |

| Номер балки | h | b | d | t | R | r | Площадь сечения, A | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х-х |  |  | у-у |  | z0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jx | Wx | Sx | Jy | Wy |  |
|  | мм |  |  |  |  |  | см2 | см4 | см3 | см3 | см4 | см3 | см |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 13,3 | 12,8 | 4,75 | 1,31 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 10,9 | 174 | 34,8 | 20,4 | 20,4 | 6,46 | 1,44 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 13,3 | 304 | 50,6 | 29,6 | 31,2 | 8,52 | 1,54 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 15,6 | 491 | 70,2 | 40,8 | 45,4 | 11,0 | 1,67 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18,1 | 747 | 93,4 | 54,1 | 63,3 | 13,8 | 1,80 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 | 20,7 | 1090 | 121,0 | 69,8 | 86,0 | 17,0 | 1,94 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 | 23,4 | 1520 | 152,0 | 87,8 | 113,0 | 20,5 | 2,07 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 26,7 | 2110 | 192,0 | 110,0 | 151,0 | 25,1 | 2,21 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 4,0 | 30,6 | 2900 | 242,0 | 139,0 | 208,0 | 31,6 | 2,42 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 4,5 | 35,2 | 4160 | 308,0 | 178,0 | 262,0 | 37,3 | 2,47 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 40,5 | 5810 | 387,0 | 224,0 | 327,0 | 43,6 | 2,52 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 13,0 | 5,0 | 46,5 | 7980 | 484,0 | 281,0 | 410,0 | 51,8 | 2,59 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14,0 | 6,0 | 53,4 | 10820 | 601,0 | 350,0 | 513,0 | 61,7 | 2,68 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 6,0 | 61,5 | 15220 | 761,0 | 444,0 | 642,0 | 73,4 | 2,75 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 1

Основные графические обозначения элементов кинематики

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Вал, ось, стержень, шатун и т.п. |  |
| Подшипники скольжения и качения на валу (без уточнения типа): а) радиальные; б) упорные |  |
| Муфта. Общее обозначение без уточнения типа |  |
| Тормоз. Общее обозначение без уточнения типа |  |
| Передачи фрикционные: с цилиндрическими роликами |  |
| Передачи фрикционные: с коническими роликами |  |
| Передача ремнем без уточнения типа ремня |  |
| Передача плоским ремнем |  |
| Передача клиновым ремнем |  |
| Передача круглым ремнем |  |
| Передача цепью, общее обозначение без уточнения типа цепи |  |
| Передачи зубчатые (цилиндрические): внешнее зацепление (общее обозначение без уточнения типа зубьев) |  |
| Передачи зубчатые (цилиндрические): внешнее зацепление с прямыми, зубьями |  |
| Передачи зубчатые (цилиндрические): внешнее зацепление с косыми зубьями |  |
| Передачи зубчатые (цилиндрические): внешнее зацепление с шевронными зубьями |  |
| Передачи зубчатые с пересекающимися валами, конические |  |
| Передачи зубчатые со скрещивающимися валами: червячные с цилиндрическим червяком |  |
| Передачи зубчатые со скрещивающимися валами: червячные глобоидные |  |
| Электродвигатель |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 1

Допускаемые напряжения в швах

| Вид технологического процесса сварки | Допускаемые напряжения в швах при |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | растяжении σ'р | сжатии σ'сж | Срезе τ' |
| Автоматическая под флюсом, ручная электродами Э42А, Э50А, контактная сварка | σр | σр | 0,65σр |
| Ручная дуговая электродами Э42, Э50, газовая сварка | 0,9σр | σр | 0,6σр |
| Контактная точечная и шовная |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 1

Шпоночные соединения с призматическими шпонками (ГОСТ 23360-78), мм

| Диаметр вала, d | Сечение шпонки |  | Глубина паза |  | Длина, l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | вала, t1 | втулки, t2 |  |
| Св. 12 до 17 | 5 | 5 | 3 | 2,3 | 10…56 |
| « 17 » 22 | 6 | 6 | 3,5 | 2,8 | 14…70 |
| « 22 » 30 | 8 | 7 | 4 | 3,3 | 18…90 |
| « 30 » 38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 | 22…110 |
| « 38 » 44 | 12 | 8 | 5 | 3,3 | 28…140 |
| « 44 » 50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 | 36…160 |
| « 50 » 58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 | 45…180 |
| « 58 » 65 | 18 | 11 | 7 | 4,4 | 50…200 |
| « 65 » 75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 | 56…220 |
| « 75 » 85 | 22 | 14 | 9 | 5,4 | 63…250 |
| « 85 » 95 | 25 | 14 | 9 | 5,4 | 70…280 |
| Примечание: Длины призматических шпонок выбирают из следующего ряда: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250. |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Шпонки сегментные (ГОСТ 24071-80). Номинальные размеры, мм

| d | Размеры шпонок |  |  |  |  |  | Глубина паза |  | r |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | D | L | c или r1 |  | вала | втулки |  |  |
|  |  |  |  |  | min | max | t | t1 | min | max |
| От 3 до 4 | 1 | 1,4 | 4 | 3,8 | 0,05 | 0,08 | 1,0 | 0,6 | - | 0,05 |
| Св. 4 до 6 | 1,5 | 2,6 | 7 | 6,8 | 0,05 | 0,08 | 2,0 | 0,8 | - | 0,05 |
| Св. 6 до 8 | 2 | 2,6 | 7 | 6,8 | 0,16 | 0,25 | 1,8 | 1,0 | 0,08 | 0,16 |
|  | 2 | 3,7 | 10 | 9,7 | 0,16 | 0,25 | 2,9 | 1,0 | 0,08 | 0,16 |
|  | 2,5 | 3,7 | 10 | 9,7 | 0,16 | 0,25 | 2,9 | 1,0 | 0,08 | 0,16 |
| Св. 8 до 10 | 3 | 3,7 | 10 | 9,7 | 0,16 | 0,25 | 2,5 | 1,4 | 0,08 | 0,16 |
|  | 3 | 5,0 | 13 | 12,6 | 0,16 | 0,25 | 3,8 | 1,4 | 0,08 | 0,16 |
|  | 3 | 6,5 | 16 | 15,7 | 0,16 | 0,25 | 5,3 | 1,4 | 0,08 | 0,16 |
| Св. 10 до 12 | 4 | 5,0 | 13 | 12,6 | 0,16 | 0,25 | 3,5 | 1,8 | 0,08 | 0,16 |
|  | 4 | 6,5 | 16 | 15,7 | 0,16 | 0,25 | 5,0 | 1,8 | 0,08 | 0,16 |
|  | 4 | 7,5 | 19 | 18,6 | 0,16 | 0,25 | 6,0 | 1,8 | 0,08 | 0,16 |
|  | 4 | 9,0 | 22 | 21,6 | 0,16 | 0,25 | 7,5 | 1,8 | 0,08 | 0,16 |
| Св. 12 до 17 | 5 | 6,5 | 16 | 15,7 | 0,25 | 0,40 | 4,5 | 2,3 | 0,16 | 0,25 |
|  | 5 | 7,5 | 19 | 18,6 | 0,25 | 0,40 | 5,5 | 2,3 | 0,16 | 0,25 |
|  | 5 | 9,0 | 22 | 21,6 | 0,25 | 0,40 | 7,0 | 2,3 | 0,16 | 0,25 |
|  | 5 | 10,0 | 25 | 24,5 | 0,25 | 0,40 | 8,0 | 2,3 | 0,16 | 0,25 |
| Св. 17 до 22 | 6 | 9,0 | 22 | 21,6 | 0,25 | 0,40 | 6,5 | 2,8 | 0,16 | 0,25 |
|  | 6 | 10,0 | 25 | 24,5 | 0,25 | 0,40 | 7,5 | 2,8 | 0,16 | 0,25 |
|  | 6 | 11,0 | 28 | 27,3 | 0,25 | 0,40 | 8,5 | 2,8 | 0,16 | 0,25 |
|  | 6 | 13,0 | 32 | 31,4 | 0,25 | 0,40 | 10,5 | 2,8 | 0,16 | 0,25 |
| Допускается в технически обоснованных случаях применять стандартные шпонки меньших размеров сечений на валах больших диаметров (за исключением выходных концов валов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В зависимости от принятой базы обработки и измерения на рабочих чертежах указывают размеры: d + t1 - для втулки; t (предпочтительный вариант) или d – t - для вала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонения размеров шпонок и пазов – по ГОСТ 7227-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример обозначения сегментной шпонки размерами b = 6 мм, h = 10 мм: Шпонка сегм. 6 х 10 ГОСТ 24071-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |