МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»

(КГА ПОУ «ДВГГТК»)

___________________________________________________________________________

Контрольные оценочные средства

учебной  дисциплины

«Инженерная графика»

для основной профессиональной образовательной программы СПО:

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

20.02.04«Пожарная безопасность»

22.02.06  «Сварочное производство»

форма обучения: очная

курс: 1/2

семестр: 1,2

Владивосток

2020

| Согласовано Председатель ЦК преподавателей технических дисциплин специальности «ТОРАТ» и «Сварочное производство» ______________/Н.В. Тимофеева/ «___»_____________20___ г. | Утверждаю Замдиректора по УМиВР ______________/Т.В. Жаврид/ «___»_____________20___ г. |
| --- | --- |

Контрольные оценочные средства разработаны на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Инженерная графика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), рабочей программой учебной дисциплины «Инженерная графика», разработанной преподавателем Тимофеевой Н.В.

Контрольные оценочные средства по дисциплине «Инженерная графика» рассмотрены на заседании ЦК преподавателей технических дисциплин специальности «ТОРАТ» и «Сварочное производство»

«___»_____________20___ г.

Контрольные оценочные средства по дисциплине «Инженерная графика» разработал:

Преподаватель Тимофеева Наталья Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории, специальность по диплому «Судостроение - судоремонт», квалификация – инженер - кораблестроитель, педагог             профессионального образования.

(должность и квалификация по диплому, квалификационная категория)

_______________________/Н.В.Тимофеева/

подпись

-

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт контрольных оценочных средств (КОС)

1.1 Область применения комплекта  оценочных средств

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

2. Формы текущей аттестации по учебной дисциплине

3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

4. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

5 Структура контрольного задания

5.1. Пакет экзаменатора…

5.2 Перечень контрольных оценочных средств дисциплины «Инженерная         графика»

5.3 Оценочные материалы (описание)

Список используемых источников

1 Паспорт контрольных оценочных средств (КОС)

1.1 Область применения комплекта  оценочных средств

Контрольные оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки знаний студентов, изучающих программу учебной дисциплины «Инженерная графика». КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОСы разработаны на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Инженерная графика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), рабочей программой учебной дисциплины «Инженерная графика», разработанной преподавателем Тимофеевой Н.В.

40.02.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта»

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

20.02.04«Пожарная безопасность»

22.02.06  «Сварочное производство»

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Уметь |  |
| У 1 - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| У 2 - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; ОК 4.- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| У 3- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| У 4- читать чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической документацией. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| Знать |  |
| З 1.- законы, методы и приемы проекционного черчения; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| З 2 - правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| З 3- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| З 4- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |
| З 5- требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Графическая работа Домашняя практическая работа Фронтальный опрос Опорный конспект Тестовый опрос Самостоятельная работа Контрольная работа |

2. Формы текущей аттестации по учебной дисциплине

| Наименование разделов дисциплины | Формы текущей аттестации |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ |  |
| Специальности Сп, ТОРАТ, С. Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. Тема 1.2. Приемы вычерчивания контуров деталей. Контрольная работа № 1. | Графическая работа №1 «Титульный лист альбома графических работ» Графическая работа №2 «Плоский контур детали» Графическая работа №3 «Сопряжения» Домашняя практическая работа №1 «Шрифт №5» Домашняя практическая работа №2 «Нанесение размеров» Домашняя практическая работа №3. «Деление окружностей » Домашняя практическая работа №4. «Построение сопряжения детали» Проверка домашней практической работы Фронтальный опрос Проверка графической работы Опорный конспект Контрольная работа №1 Тест |
| Специальности Пб Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей. Тема 1.2. Приемы вычерчивания контуров деталей | Домашняя практическая работа №1 «Шрифт №5» Домашняя практическая работа №2 «Нанесение размеров» Домашняя практическая работа №3. «Деление окружностей » Проверка домашней практической работы Фронтальный опрос Опорный конспект |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ |  |
| Специальности Сп, С Тема 2.1. Методы проецирования Тема 2.2. Поверхности и тела. Проецирование геометрических тел. Тема 2.3. Аксонометрические проекции. Тема 2.4. Взаимное пересечение геометрических тел между собой. Тема 2.5. Техническое рисование и конструирование. Тема 2.6. Проецирование моделей. Контрольная работа № 2. | Домашняя практическая работа №5. «Проецирование точки» Домашняя практическая работа №6. «Проецирование прямой» Домашняя практическая работа №7. «Проецирование плоскости» Домашняя практическая работа №8. «Проецирование геометрических тел» Домашняя практическая работа №9. «Построение разверток» Домашняя практическая работа №10. «Построение аксонометрических проекций фигур» Графическая работа №4. «Группа геометрических тел» Графическая работа №5 «Аксонометрия» Графическая работа №6 «Технический рисунок модели» Графическая работа №7 «Три проекции модели» Практическая работа «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся тел» Практическая работа «Технический рисунок модели» Практическая работа «Построение аксонометрии модели» Фронтальный опрос Проверка домашней практической работы Проверка графических работ Опорный конспект Работа с учебником Контрольная работа №2 Тест |
| Специальности ТОРАТ Тема 2.1. Методы проецирования. Тема 2.2. Аксонометрические проекции. Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями. Тема 2.4. Взаимное пересечение геометрических тел между собой. Тема 2.5. Техническое рисование и конструирование. Тема 2.6. Проецирование моделей. Контрольная работа № 1. | Домашняя практическая работа №5. «Проецирование точки» Домашняя практическая работа №6. «Проецирование прямой» Домашняя практическая работа №7. «Проецирование плоскости» Домашняя практическая работа №8. «Проецирование геометрических тел» Домашняя практическая работа №9. «Построение разверток» Домашняя практическая работа №10. «Построение аксонометрических проекций фигур» Графическая работа №4. «Группа геометрических тел» Графическая работа №5 «Аксонометрия» Графическая работа № 6 «Сечение пирамиды плоскостью» Графическая работа №7 «Технический рисунок модели» Графическая работа №8 «Три проекции модели» Практическая работа «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся тел» Практическая работа «Технический рисунок модели» Практическая работа «Построение аксонометрии модели» Фронтальный опрос Проверка домашней практической работы Проверка графических работ Опорный конспект Работа с учебником Контрольная работа №1 Тест |
| Специальности Пб Тема 2.1. Методы проецирования. Проецирование точки, прямой. Проецирование плоскости, проецирование геометрических тел. Тема 2.2. Аксонометрические проекции. Тема 2.3. Техническое рисование и конструирование. Техническое рисование Контрольная работа № 1. | Домашняя практическая работа №4. «Проецирование точки» Домашняя практическая работа №5. «Проецирование прямых». Домашняя практическая работа №6. «Построение аксонометрической проекции фигуры» Графическая работа №1. «Группа геометрических тел» Графическая работа №2 «Аксонометрия» Графическая работа №3 «Технический рисунок модели» Фронтальный опрос Проверка домашней практической работы Проверка графических работ Опорный конспект Работа с учебником Контрольная работа №1 Тест |
| РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ |  |
| Специальность Сп, С. Тема 3.1. Виды, сечения и разрезы на чертежах Тема 3.2. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения. Тема 3.4 Общие сведения об изделиях и сборочных чертежах Контрольная работа № 3. | Домашняя практическая работа №11. «Построение сечения детали» Домашняя практическая работа №12. «Построение разреза детали» Домашняя практическая работа №13 «Выполнение разъемных соединений» Графическая работа № 8. «Комплексный чертеж детали» Графическая работа №9 «Эскиз детали» Графическая работа №10 «Рабочий чертеж детали» Графическая работа №11 «Болтовое соединение» Подготовка к контрольной Проверка практической работы Проверка графических работ Фронтальный опрос Работа с учебником Тест |
| Специальность ТОРАТ Тема 3.1. Виды, сечения и разрезы на чертежах Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия. Тема 3.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Тема 3.4. Разъемные и неразъемные соединения. Состав и оформление сборочных чертежей. Тема 3.5. Зубчатые передачи. Тема 3.6 Общие сведения об изделиях и сборочных чертежах Тема 3.7. Чтение и деталирование сборочных чертежей. | Домашняя практическая работа №11. «Построение сечения детали» Домашняя практическая работа №12. «Построение разреза детали» Домашняя практическая работа№13 «Выполнение разъемных соединений» Домашняя практическая работа№14 «Выполнение неразъемных соединений» Графическая работа № 9 «Комплексный чертеж детали» Графическая работа № 10 «Стандартные резьбовые изделия» Графическая работа № 11«Рабочий чертеж детали» Графическая работа №12«Болтовое соединение» Графическая работа № 13 «Сварное соединение» Графическая работа № 14«Зубчатая передача» Графическая работа № 15 «Сборочный чертеж». Графическая работа №16 «Альбом рабочих чертежей сборочной единицы» Упражнения по обозначению резьбовых соединений Упражнения по чтению сборочных чертежей. Проверка упражнений Опрос по пройденной теме Подготовка к контрольной Проверка практической работы Проверка графических работ Фронтальный опрос Работа с учебником Тест |
| Специальности Пб Тема 3.1. Виды, сечения и разрезы на чертежах Тема 3.2. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения. | Графическая работа № 4 «Комплексный чертеж детали» Графическая работа № 5 « Рабочий чертеж детали» Графическая работа № 6 «Сборочный чертеж «Сварное соединение»» Домашняя практическая работа №7. «Построение сечения детали» Домашняя практическая работа №8. «Построение разреза детали». Домашняя практическая работа№9 «Выполнение разъемных соединений» Опрос по пройденной теме Подготовка к контрольной Проверка практической работы Проверка графических работ Фронтальный опрос Работа с учебником Тест |
| РАЗДЕЛ 4 ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ |  |
| Специальность Сп, С. Тема 4.1 Общие сведения о сварных швах. Тема 4.2. Сборочные чертежи сварных конструкций. Тема 4.3. Общие сведения о строительных чертежах. Контрольная работа № 4 Итоговое занятие. Зачет. | Практическая работа: «Построение чертежей видов сварных соединений» Упражнения по выполнению чертежей сварных конструкций Упражнения по чтению строительных чертежей. Графическая работа №12 «Сборочный чертеж сварной конструкции» Графическая работа № 13 «Деталирование сборочного чертежа сварной конструкции» Графическая работа №14 «План этажа промышленного здания» Подготовка к зачетному занятию Проверка графической работы Устный опрос. Проверка выполнения упражнений Работа с учебником Тест |
| Специальность ТОРАТ Тема 4.1. Кинематические и гидравлические схемы. Тема 4.2. Электрические, пневматические схемы. | Графическая работа № 17«Кинематическая схема» Графическая работа № 18«Электрическая схема» Упражнения по чтению кинематических и гидравлических схем Упражнения по чтению электрических и пневматических схем |
| Специальности Пб Тема 5.1. Условные обозначения на планах эвакуации, схемах, расстановки средств пожаротушения. Контрольная работа итоговая № 2. Зачетное занятие. Итоговые тесты. | Графическая работа № 10 «Схема расстановки пожарного оборудования» Подготовка к зачетному занятию Проверка графической работы Проверка контрольной работы Зачетное занятие |
| РАЗДЕЛ 5 СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ |  |
| Специальность ТОРАТ Тема 5.1 Общие сведения о строительных чертежах Тема 5.2. Чертежи планов, разрезов зданий Контрольная работа итоговая № 2. Зачетное занятие. Итоговые тесты. | Графическая работа № 19 «План автотранспортного предприятия» Подготовка к зачетному занятию Проверка графической работы Проверка контрольной работы Зачетное занятие |
| Специальности Пб Тема 4.1. Общие сведения о строительных чертежах. Тема 4.2. Чертежи планов зданий. Тема 4.3. Чертежи разрезов зданий. Тема 4.4. Чертежи фасадов зданий. | Графическая работа № 7«План этажа здания» Графическая работа № 8«Разрез здания» Графическая работа № 9«Фасад здания» Упражнения «Прочитать план здания» Упражнения «Прочитать чертеж разреза здания» Упражнения «Прочитать чертеж фасада здания» Проверка упражнений Проверка графической работы Устный опрос. Проверка выполнения упражнений Работа с учебником |

3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

| Наименование учебной дисциплины, элементов профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| Дисциплина «Инженерная графика» | Дифференцированный зачет |

4. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код проверяемых знаний и умений/ контролируемой компетенции | Наименование и характеристика оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЗДЕЛ 1. Графическое оформление чертежей. | З 5,З 3 У 2 ОК 2, ОК 8, ОК 9 | - взаимо и самопроверка эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной графике; - тестовый контроль (оценка результатов тестирования) - защита практической работы - защита графической работы (оценка графических работ) - контрольная работа (оценка контрольной работы) - опрос (устный, письменный, комбинированный): фронтальный, индивидуальный, (оценка устных ответов) - опорный конспект - работа с учебником |
| 2. | РАЗДЕЛ 2. Основы начертательной геометрии. | З 1, У 2, У 3 ОК 1, ОК 4, ОК 5 | взаимо и самопроверка эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной графике; - тестовый контроль (оценка результатов тестирования) - защита практической работы - защита графической работы (оценка графических работ ) - контрольная работа (оценка контрольной работы) - опрос (устный, письменный, комбинированный): фронтальный, индивидуальный, (оценка устных ответов) - опорный конспект - работа с учебником |
| 3. | РАЗДЕЛ 3. Основы технического черчения | З 1 У 3 ОК 4, ОК 5 | взаимо и самопроверка эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной графике; - тестовый контроль (оценка результатов тестирования) - защита практической работы - защита графической работы (оценка графических работ ) - контрольная работа (оценка контрольной работы) - опрос (устный, письменный, комбинированный): фронтальный, индивидуальный, (оценка устных ответов) - опорный конспект - работа с учебником |
| 4. | РАЗДЕЛ 4. Чертежи и схемы по специальности | 3 2, 3 4 У1,У4 ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 7 ,ОК9,ОК3 | взаимо и самопроверка эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной графике; - тестовый контроль (оценка результатов тестирования) - защита практической работы - защита графической работы (оценка графических работ) - контрольная работа (оценка контрольной работы) - опрос (устный, письменный, комбинированный): фронтальный, индивидуальный, (оценка устных ответов) - опорный конспект - работа с учебником |
| 5. | РАЗДЕЛ 5 Строительное черчение | 3 2, 3 4 У1,У4 ОК 1, ОК 5, ОК 6, ОК 7 ,ОК9,ОК3 | взаимо и самопроверка эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной графике; - тестовый контроль (оценка результатов тестирования) - защита практической работы - защита графической работы (оценка графических работ) - контрольная работа (оценка контрольной работы) - опрос (устный, письменный, комбинированный): фронтальный, индивидуальный, (оценка устных ответов) - опорный конспект - работа с учебником |

5 Структура контрольного задания

5.1. Пакет экзаменатора

Дисциплина «Инженерная графика» представляет одну из основных учебных дисциплин, изучаемых студентами в учреждениях среднего профессионального образования.

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором  курсе в первом и во втором семестре и завершается дифференцированным зачетом.

Тестовые задания по учебной дисциплине    «Инженерная графика»    предназначены для студентов 1-2 курса, обучающихся по специальностям КГА ПОУ «ДВГГТК».

В пакет экзаменатора входят тестовые задания различного уровня сложности, включающие варианты ответа.

В зависимости от задач и этапа изучения материала дисциплины (проверка знаний по нескольким темам, итоговая проверка, изучение остаточных знаний) можно формировать различные варианты тестовых заданий.

При проведении тестирования не разрешается пользоваться учебной литературой, каждый ответ должен быть выбран самостоятельно.

При неудовлетворительных результатах  тестирования следует повторно проработать соответствующий учебный материал.

5.2 Перечень Контрольных оценочных средств дисциплины «Инженерная графика»

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зачет | Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися | Вопросы по темам/разделам дисциплины или модуля |
| Критерии оценивания: «5» - даны правильные, объективные ответы на все вопросы зачета «4» - даны неполные ответы, допущены незначительные ошибки при ответе «3» - допущены теоретические, фактические ошибки, отсутствует аргументация «2» - допущены серьезные теоретические, фактические ошибки или отсутствует ответ обучающегося по теме зачета |  |  |  |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Критерии оценивания: «5» - даны правильные, объективные ответы на все вопросы работы «4» - даны неполные ответы, небольшой объем ответов, допущены незначительные ошибки «3» - объем работы около 70-60%, допущены ошибки, отсутствует аргументация «2» - объем работы до 60%, присутствуют серьезные ошибки или работа не выполнена |  |  |  |
| 3 | Проект | Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных, исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся | Темы групповых и/или индивидуальных проектов, требования к оформлению, содержанию, структуре проекта |
| Критерии оценивания (процент исполнения): Оцениваются: -актуальность темы -основная проблема -цели и задачи проекта во взаимосвязи с проблемой и темой -научная обоснованность и целесообразность содержания проекта -методы, формы, способы реализации целей, задач и содержания проекта -сферы реализации проекта -ресурсное обеспечение реализации проекта -результаты. Практическая ценность результатов проекта -апробация проекта -новизна, самостоятельность работы и авторский вклад -оформление проекта (проектная папка) -грамотная презентация проекта "5" - 100-91% "4" - 90-75 % "3" - 74-61 % "2" - 60 % и менее |  |  |  |
| 4 | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, который предназначен для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Образец рабочей тетради |
| Критерии оценивания: «5» - выставляется студенту, если он полно и грамотно дает ответы на поставленные вопросы, аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала «4» - выставляется студенту, если он знает весь изученный программный материал, но в ответе на вопросы допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении, требует незначительной помощи учителя «3» - выставляется студенту, если он при ответе допускает существенные недочеты (не менее 60% правильных ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; «2» - выставляется студенту, если он показывает знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, дает ответы с существенными недочетами (менее 60% правильных ответов от общего числа), отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные вопросы Грубыми считаются следующие ошибки: -незнание определений основных понятий -неумение выделить в ответе главное -неумение применять знания для объяснения явлений -неумение делать выводы и обобщения -неумение пользоваться первоисточниками и справочниками К незначительным грубым ошибкам следует отнести: -неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными -недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) -нерациональные методы работы со справочной и другой литературой -неумение выполнять задания в общем виде |  |  |  |
| 5 | Разноуровневые задачи и задания | а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые поня- тия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения | Комплект разноуровне- вых задач и заданий |
| Критерии оценивания: «5» - даны правильные, объективные ответы на все вопросы работы «4» - даны неполные ответы, небольшой объем ответов, допущены незначительные ошибки «3» - объем работы около 70-60%, допущены ошибки, отсутствует аргументация «2» - объем работы до 60%, присутствуют серьезные ошибки или работа не выполнена При оценке заданий творческого уровня дополнительно оценивается -логичность, последовательность изложения, обоснование и обобщение материала -формулирование выводов -концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, выражение своего мнения -лаконичность, правильность изложения, владение специальной терминологией |  |  |  |
| 6 | Тест | Система стандартизированных заданий, позволяющая позволяющая автоматизи- ровать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| Критерии оценивания: "5" - 100-91% "4" - 90-75 % "3" - 74-61 % "2" – 60 % и менее правильных ответов |  |  |  |
| 7 | Расчетно-графическое задание | Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы |
| Критерии оценивания: «5» - задание выполнено правильно «4» - допущена неточность в выполнении расчетно-графического задания или одна ошибка «3» - задание выполнено с ошибками или не полностью «2» - задание не выполнено |  |  |  |
| 8 | Реферат, доклад, сообщение | Самостоятельная работа студента, представляющая собой краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада (сообщения) теоретического анализа определенной научной (учебно-практической) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Тематика рефератов, докладов, Сообщений |
| Критерии оценивания (процент исполнения): -содержательность, глубина, полнота, конкретность освещения темы, вопроса -логичность, последовательность изложения, обоснование и обобщение материала -формулирование выводов; -концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, выражение своего мнения -лаконичность, правильность речи, владение специальной (профессиональной терминологией "5" - 100-91% "4" - 90-75 % "3" - 74-61 % "2" - 60 % и менее 12 |  |  |  |

5.3 Оценочные материалы (описание)

1. Расчетно - графические задания ко всем разделам даны в «Учебно-методическое пособие для студентов СПО »

40.02.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

20.02.04«Пожарная безопасность»

22.02.06 «Сварочное производство»

Приложение к КОС ( Приложение 1)

2. Домашние практические работы ко всем разделам даны в «Домашние практические работы   учебной дисциплины      «Инженерная графика»

Приложение к КОС      (Приложение 2)

3. РАЗДЕЛ 1.Графическое оформление чертежей.

3.1 Контрольная работа № 1

Тема 1.1 «Правила оформления чертежей»

Тест 1-1.

1. Формат А4 имеет размеры:

1) 297Х420 мм

2)  297X210 мм

3)  297Х840 мм

2 Масштаб не соответствует ГОСТу:

1)   1:1

2)   1:3

3)   1:4

3. В каких пределах можно выбирать толщину S сплошной основной линии на чертежах:

1) 0,3..З мм

2)  0,5..1,4 мм

3)  0,7..0,9 мм

4. Какова толщина выносных и размерных линий:

1) от 8/3 до 8/2

2) OTS..3/2S

3) от 8/2 до 2/3 8

5. Чему  равна высота  прописной  буквы 7-го шрифта:

1) h=10 mm

2) h=7 mm

3)  h=5 mm

6. Каково наименьшее расстояние от линии контура до первой размерной линии:

1)  7 мм

2)   10 мм

3)  5 мм

Тест 1-2.

1. Формат A3 имеет размеры:

1)  297X210

2)  297X420

3)  297X630

2. Рамка проводится линией

1) сплошной основной

2)  сплошной тонкой

3)  штриховой

3. Масштаб соответствует ГОСТу

1)   1:2

2)   1:3

3)   1:6

4.  Сплошная тонкая линия имеет

1)  S

2)  S/2

3)  S/2..S/3

5. Строчная буква 10-го шрифта имеет высоту

1)   10 мм

2)    7 мм

3)    5 мм

6.Расстояние между двумя параллельными размерными линиями

1) 5 мм

2)  6 мм

3)  6.. 10 мм

Тест 1-3.

1. Для выполнения чертежа детали основную надпись на формате А4 располагают

1) по длинной стороне

2) по короткой стороне

3) как угодно

2. Для обрыва контура детали применяется

1) сплошная тонкая

2) разомкнутая

3)  сплошная волнистая

3.Размерное  число  ставится

1) над  размерной линией

2)  в разрыве  размерной  линии

3) под  размерной   линией.

4. Невидимый  контур детали  изображают  линией

1) штрих -пунктирной

2)   штрих- пунктирной утолщенной

3)  штриховой

5. Строчная буква 10-го шрифта имеет высоту

1)   10 мм

2)    7 мм

3)    5 мм

6. Какие размеры имеет формат А2

1)  594XS41 мм

2) 420X594 мм

3)  297X420 мм

Тест 1-4.

1. Какие размеры сторон имеет формат А4

1)420х594 мм

2)297х420 мм

3)210х297 мм

2. На сколько должны выступать осевые и центровые линии за пределы изображения, к которым они относятся

1)	1мм

2)	1…5мм

3)	4мм

3. Для изображения осевых, центровых линий используют линию

1)	сплошную

2)	штриховую

3)	штрих пунктирную

4. Строчная буква 5 шрифта имеет высоту

1)3 мм

2) 3,5 мм

3)5 мм

5. Укажите высоту основной надписи для чертежей и схем

1)  50 мм

2)  55 мм

3)  65 мм

6. Какие размеры имеет формат А2

1)  594XS41 мм

2) 420X594 мм

3)  297X420 мм

Тест 1-5.

1. Основная надпись на формате A3 располагается

1)  по длинной стороне

2)  по короткой стороне

3)  и по длинной и по короткой

2. Штрих- пунктирная линия имеет толщину

1) S

2)  S/2....S/3

3)  S/3....1,5S

3. Масштаб 1:2 - это масштаб

1).увеличения

2) .уменьшения

3). натуральная  величина

4. Прописная буква 5-го шрифта имеет высоту

1.)  5 мм

2). 7 мм

3).   10 мм

5. Расстояние между параллельными размерными линиями

1). 7 мм

2).  6.. 10 мм

3).10.. 13 мм

6. Какие размеры имеет формат А2

1)  594XS41 мм

2) 420X594 мм

3)  297X420 мм

Тест 1-6

1. Какие размеры имеет формат А2

1)	297Х210

2)	297Х420

3)	594Х420

2  Основная надпись для первого листа чертежей и схем выполняется

1)	по форме 2

2)	по форме 1

3)  по форме 2а

3 Масштаб не соответствует ГОСТу

1)	1:4

2)	1:5

3)	1:8

4 Выносные линии проводятся линией

1)	сплошной толстой

2)	сплошной тонкой

3)	штриховой

5 Расстояние от линии контура до первой размерной линии

1)	5 мм

2)	10 мм

3)	12 мм

6. Какие размеры имеет формат А2

1)  594XS41 мм

2) 420X594 мм

3)  297X420 мм

Эталон ответов к тестовому заданию для студентов по дисциплине Инженерная графика

_____________________________________________________________________

(курс, код и наименование специальности)

| Вариант | Номер вопроса | Номерответа | Вариант | Номер вопроса | Номер ответа | Вариант | Номер вопроса | Номер ответа | Вариант | Номер вопроса | Номер ответа | Вариант | Номер вопроса | Номер ответа | Вариант | Номер вопроса | Номер ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  | 4 | 1 |  | 5 | 1 |  | 6 | 1 |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |

Критерии оценок:      Всего  6 баллов

«Отлично» - 6 баллов.  «Хорошо» - 5 баллов

«Удовлетворительно» - 4 баллов.  «Неудовлетворительно» - менее 4 баллов

3.2. 3  Вопросы для текущего контроля 1.1 «Основные сведения по оформлению чертежей»

1 В зависимости от чего выбирают толщину штриховой, штрихпунктирной линии. Нанести начертания линий.

2 Какие сведения указывают в основной надписи чертежа

3 Какие существуют методы проекций?

4 Какие существуют типы шрифта?

5 Назовите плоскости проекций при ортогональном ( прямоугольном)

проецировании и укажите рисунок

6 Укажите обозначение и размеры масштаба для увеличения

7 Где проставляют размерные числа?

8 Что называют чертежом точки( эпюра точки)?

9 Как называется прямая перпендикулярная к плоскости Н ?

10 На каком расстоянии проводят рамку чертежа на формате А4 ?

11 Какие линии чертежа применяют для осевых, центровых, обрыва. Нанести начертания линий и дать наименование.

12 Дайте определение «Деталь».

13 Как называется прямая перпендикулярная к плоскости V ?

14 Сколько раз показывают размер на чертеже?

15 Укажите под каким углом выполняются надписи на чертеже шрифтом типа А.

16 Дайте определение «Масштаб»

17 Для чего необходимы справочные размеры? Их обозначение на чертеже

18 Что означает знак R перед размерным числом.?

19 Какие линии чертежа применяют при вычерчивании линии видимого контура?.

Нанести начертания линий и дать наименование.

20 От чего зависит толщина (S) сплошной основной линии

3.3  Вопросы для текущего контроля по теме 1.2  «Приемы вычерчивания контуров деталей»

1 В зависимости от чего выбирают толщину штриховой, штрихпунктирной линии.

Нанести начертания линий.

2 Какие существуют методы проекций

3 Назовите плоскости проекций при ортогональном (прямоугольном) проецировании и укажите рисунок

4 Что называется сопряжением?

5 Укажите обозначение и размеры масштаба для увеличения

6 Где проставляют размерные числа?

7 В зависимости от чего выбирают толщину штриховой, штрихпунктирной линии.

Нанести начертания линий.

8 Какие существуют методы проекций

9 Назовите плоскости проекций при ортогональном ( прямоугольном)

проецировании и укажите рисунок

10 Что называется сопряжением?

11 Укажите обозначение и размеры масштаба для увеличения

12 Где проставляют размерные числа?

4. РАЗДЕЛ 2. Основы начертательной геометрии.                                                  4.1 Контрольная работа №2                                                                                                              Задания контрольной работы. Выбрать правильный ответ.

Тест 2.1 Основы начертательной геометрии.

1.  На чертеже указана:

1. Обработка.                        2. Конусность.                         3. Уклон.

1:5

2.На чертеже  расстояние А= ?.

1.Ф2/2               2.Ф4                  3. Любой  произвольный радиус.

3. Любая плоскость может быть задана:

1. Двумя точками.

2. Прямой.

3. Двумя пересекающимися прямыми.

4. Проецирующая прямая это:

1. Прямая лежащая в плоскости проекции.

2. Прямая  плоскости проекции.

3. Прямая ||  плоскости проекции.

5.  Горизонталь- это линия плоскости:

1.  П1      2. || П1         3. || П2

6.  Для построения линий пересечения тел вращения используем способ:

1. Вращения.

2. Секущих плоскостей.

3. Замены плоскостей проекции.

7.  Выносные линии вычерчивают:

1. Штрих пунктирной линией.

2. Сплошной основной.

3. Сплошной тонкой.

8. Многогранник, в основании которого лежит многоугольник, а боковыми гранями являются треугольники с общей вершиной, называется:

1. Пирамидой.

2. Призмой.

3. Конусом.

9. Раствором циркуля, равным радиусу R окружности, делим окружность:

1. На пять частей.

2. На шесть частей.

3. На семь частей.

10. Плоскость уровня- это   плоскость:

1.  П1      2. || П1         3.  П3

Тест 2- 2 «Основы начертательной геометрии»

Вариант 1

- Выбрать правильную характеристику недостающей проекции прямой
АВ на П2:

- А2 В2 - точка.

- А2 В2 - прямая под углами к осям.

3.А2 В2 - прямая || ОХ.

- Выбрать правильное название прямой АВ из I:

- АВ - прямая _1_ П2.

- АВ - прямая общего положения.

- АВ - прямая || III.

- Выбрать правильную характеристику недостающей проекции
плоскости АВС на П3.

- А3В3С3 - прямая ||OZ.

- А3В3С3 - треугольник.

3. А3В3С3-Н.В. АВС.

- Выбрать правильное плоскости АВС из III.

- Плоскость общего положения.

- Плоскость горизонтально проецирующая.

- Плоскость уровня (|| Па).

- Правильно ли показана видимость проекции прямой DE на П2.

1. Да (правильно).

2. Нет.

- Назвать элемент тела обозначенный ?

1. Основание.
2. Ребро.

- Образующая.

VII) Выбрать правильное название геометрического тела из VI:

- Цилиндр.

- Пирамида.

- Призма.

1 VIII) Сечение шара плоскостью представляет собой:

- Окружность.

- Овал (эллипс).

- Треугольник.

XI) Проекция сечения тела полстью В на Щ представляет собой:

- Окружность.

- Овал (эллипс).

- Парабола.

XII) Найдите правильное изображение проекций пересекающихся тел на Щ

4.2. Вопросы для текущего контроля по раздела 2 «Основы начертательной геометрии»

1 Что такое проецирование? Как получить проекцию точки на плоскости , используя прямоугольное проецирование?

2 Как получить проекции прямой и ее отрезка?

3 Как располагаются проекции точки и прямой, если точка принадлежит прямой?

4 Что такое аксонометрическая проекция?

5 Что такое коэффициенты искажения по аксонометрическим осям?

6 Как направлены аксонометрические оси при построении изометрии?

7 Чему равны приведенные коэффициенты искажения при построении изометрии?

8 Как направлены аксонометрические оси при построении диметрии?

9 Чему равны приведенные коэффициенты искажения при построении диметрии?

4.2 . Задачи по разделу 2  даны в «Учебно-методическое пособие для студентов СПО  22.02.06 «Сварочное производство»» ( Приложение 1)

Перед тем, как приступить к выполнению задач, необходимо:

1.	Изучить теоретический материал по учебной литературе, указанной в рабочем плане по инженерной графике.

2.	Ответить на контрольные вопросы, приведенные в методическом пособии после каждой темы.

3.	Приготовить чертежные инструменты: карандаш, линейку, два треугольника (с углами 30° и 60°, и 45°), циркуль, стирательную резинку.

Оформление  задач.

1.	Решение задач выполняется в тетради в клетку, в следующей последовательности:

-	указывается тема;

-	письменно оформляются ответы на контрольные вопросы;

-	решаются указанные задачи  (номера задач указывать обязательно);

-	условие каждой задачи должно занимать не менее  ¼  размера тетрадной страницы;

-	условия и все необходимые построения выполняются простым карандашом;

-	конечный результат графического решения выполняется цветными карандашами.

Задачи, не указанные в перечнях, решаются дополнительно, для закрепления самостоятельно изученного теоретического материала.

Решение основных метрических задач

5. РАЗДЕЛ  3.  Основы технического черчения

5.1 Контрольная работа № 3.

Тестовые задания по разделу. Выбрать правильный вариант ответа.

Тест 3-1. Основы технического черчения

1. Как называется вид, обозначенный на рис. 1-3  позицией 1?

1.Вид слева.   2.Главный вид.   3.Вид сверху.

2. Из трёх чертежей на рис. 1-3 (см. выше) только на одном представлена деталь, соответствующая наглядному изображению на рис. а.  На каком? Запишите его номер.

3. Какое направление взгляда, указанное стрелками с буквами на

рис. а(см. выше), соответствует виду сверху?

- А

- Б

- В

4.   Найти правильно выполненное сечение.

1. А-А       2.Б-Б    3.В-В       4.Г-Г

5. Какие части детали, обозначенные  на рис. буквами А-Г, подлежат  штриховке при выполнении фронтального разреза.

- А,Б

- В,Г

- Б,В

- Б,Г

6. На любом свободном месте чертежа располагают:

1)	вынесенные сечения

2)	наложенные сечения

3)	разрезы

7. Перечислить неразъемные соединения

1)	клеевые

2)	врубки

3)	винтовые

4)	заклепочные

5)	запрессованные

6)	сварные

7)	шпоночные

7) Какое направление взгляда, указанное стрелками с буквами на рис. а, соответствует виду сверху?

1. А 2.Б З.В

8) Найти правильно выполненное сечение.

1. А-А 2.Б-Б З.В-В 4.Г-Г

9) Размеру А соответствует на чертеже.

1.90 мм. 2.62 мм. 3.72 мм.

10) Какие части детали, обозначены буквами А-Г, подлежат штриховке при выполнении фронтального разреза.

1. А,Б	2.В,Г	З.Б,В	4.Б,Г

11)Указать правильное изображение резьбы в сечении отверстия

12) Найти чертёж с правильной постановкой размерных линий:

13) Выносные линии вычерчивают:

1.	Штрих пунктирной линией.

2.	Сплошной основной.

3.	Сплошной тонкой.

13) Расстояние A= ?.

- Ф2/2

- Ф4

- Любой произвольный радиус.

14) На чертеже указана:

- Обработка.

- Конусность.

- Уклон.

15) Как найти центр дуги R25?

Из т.О провести засечки.

- R=R30-R25

- R=R25+R25

- R=R30+R25 до пересечения слияний а-а .

5.2 Пример контрольной работы «Зачет - викторина»  раздел   « Основы технического черчения»  для специальности  08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в приложении к КОС (Приложение  3)

5.3 Вопросы для текущего контроля к разделу «Основы технического черчения»

1 Какие виды называются основными?

2 Как располагаются основные виды?

3 Какие виды называются дополнительными и когда их применяют?

4 Какие виды называются местными и как их оформляют?

5 Какое изображение называют сечением и для чего его применяют?

6 Чем отличается вынесенное сечение от наложенного?

7 Какими линиями обводят вынесенное и наложенное сечения?

8 Какими линиями обводят вынесенное и наложенное сечения?

9 Какую толщину имеют линии штриховки, под каким углом к линии рамки чертежа они наносятся и на каком расстоянии друг от друга?

10 Чем отличается штриховка сечения на чертеже детали от штриховки ее на сборочном чертеже при учете материала, из которого деталь выполняется?

11 Для чего применяют на чертеже разрезы

12 Какое изображение называют разрезом?

13 Чем отличается разрез от сечения?

14 Какой разрез называется простым?

15 Какие разрезы называются продольными и поперечными?

16 Какой разрез называют местным и как его оформляют?

17 Какие разрезы называют сложными и как их подразделяют?

18 Для чего применяют выносные элементы?

19 Как оформляют изображение выносного элемента?

20 Как обозначаются поля допусков отверстий и валов на чертежах и в ем состоит их различие?

21 Как наносятся предельные отклонения линейных размеров на чертежах?

22 Как обозначаются посадки на сборочных чертежах в системе отвергая и в системе вала?

23 Как наносятся предельные отклонения угловых размеров?

24 Что понимается под шероховатостью поверхности?

25 Какие параметры шероховатости установлены стандартом и как они I обозначаются?

26 Какие знаки применяют в следующих случаях: способ обработки детали не устанавливается; поверхность образуется удалением материала детали; поверхность получается без удаления материала детали? Каковы размеры этих знаков?

27 Назовите основные правила нанесения обозначений шероховатости на чертежах.

28 Чем отличается эскиз от чертежа?

29 Какова последовательность выполнения эскиза?

30 Чем руководствуются при выборе вида и его расположения?

31 Что такое технический рисунок?

32 Что такое резьба и как она образуется?

33 Каковы основные параметры и элементы резьбы?

34 Что такое сбег резьбы и как он образуется?

35 В чем разница между шагом и ходом резьбы?

36 Какова назначение фаски на стержне и в отверстии?

37 Что представляет собой метрическая, трубная, цилиндрическая, трапецеидальная резьбы?

38 Как обозначают резьбу с крупным и мелким шагом?

39 Как обозначаются крепежные детали?

40 Из каких деталей состоит резьбовое соединение?

41 Из каких деталей состоит шпилечное и винтовое соединения?

42 Каковы основные типы шпонок, их классификация и назначение?

43 Каковы основные типы шлицевых соединений и их назначение?

44 По каким признакам классифицируются виды сварки?

45 По каким видам классифицируются сварные швы?

46 По каким видам классифицируются зубчатые передачи?

47 Каковы основные параметры цилиндрических зубчатых колес?

48 Что такое модуль зубчатого колеса, в каких единицах выражается и как его определить?

49 Какие основные сведения о зубчатом колесе заносятся в таблицу параметров?

50 Как подразделяются пружины по своему назначению?

51 Что в общем случае должен содержать чертеж общего вида и как указываются составные части изделия?

52 Какие размеры указываются на чертеже общего вида?

53 Что понимается под деталированием чертежа общего вида?

6. РАЗДЕЛ  4  «Чертежи и схемы по специальности»

6.1. Вопросы для текущего контроля

1. Какие чертежи называют схемами?

2. Какие вы знаете, основные виды схем и как они обозначаются?

3. Какие существует типы схем и как они обозначаются?

4. Как оформляют перечень схемы при размещении его на чертеже в виде отдельного документа?

5. Какова последовательность чтения гидравлических и пневматических принципиальных схем?

6. С какого элемента кинематической схемы начинают рассматривать работу устройство?

7. Каковы основные условные графические обозначения элементов на кинематических схемах?

8. С какого элемента начинают читать принципиальную эклектическую схему?

6.2  Тесты

Тест 4.1

Тема.  4.1 Кинематические схемы.

- Графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

А. Технический рисунок.

Б. Схема.

В. Комплексный чертеж.

С. Рабочий чертеж

2.  Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и       не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное назначение.

А. Устройство.

Б. Элемент схемы.

В. Функциональная цепь.

С. Схематический рисунок.

3. Перечислите виды схем.

4. Как называется схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и дающая детальное представление о принципах работы  изделия, которой пользуются для изучения принципов работы изделия, а также при наладке, контроле и ремонте.

А. Схема соединения.

Б. Принципиальная схема.

В. Функциональная схема.

С. Схема подключения.

5. Опишите правила построения схем.

6. Что изображают на принципиальной кинематической схеме.

7. Пользуясь графическими обозначениями, прочитайте схему.

Тест 4.2

Тема 4.2 Электрические  схемы.

- Графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

А. Технический рисунок.

Б.  Схема.

В. Комплексный чертеж.

С. Рабочий чертеж

2.  Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объеденных в единую конструкцию.

А. Устройство.

Б. Элемент схемы.

В. Функциональная группа.

С. Схематический рисунок.

3. Перечислите типы схем.

4. Как называется схема,  разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных цепях изделия или в целом, которой пользуются для изучения принципов работы изделия, а также при наладке, контроле и ремонте.

А. Схема соединения.

Б. Принципиальная схема.

В. Функциональная схема.

С. Схема подключения.

5. Опишите правила построения схем.

6. Что изображают на принципиальной электрической схеме.

7. Пользуясь графическими обозначениями, прочитайте схему.

Ответы

Тест 4.1

Тема.  4.1 Кинематические схемы.

1. Б

2. Б.

3.Электрическая, гидравлическая, пневматическая, кинематическая, вакуумная, газовая, автоматизации, комбинированная.

4. Б.

Тест 4.2

Тема 4.2 Электрические  схемы.

- Б.

- В.

- Структурные, функциональные, принципиальные, соединений, подключения, общие, расположения, прочие, объединённые.

- В.

7. РАЗДЕЛ 5 «Общие сведения о строительных чертежах»

Вопросы для текущего контроля по теме: «Общие сведения о строительных чертежах»

- Назовите основные комплекты рабочих чертежей.

- Как они маркируются?

- Как маркируются элементы строительных конструкций?

- Как оформляются выноски и ссылки на строительных чертежах?

- Как графически обозначаются различные материалы в сечениях?

- Какие условно-графические обозначения применяются при выполнении строительных чертежей?

- Какое изображение называется планом этажа?

- Какими линиями вычерчивают элементы на планах этажей?

- Какие группы размеров ставятся на планах этажей?

- Какое изображение называется разрезом здания?

- Какие разновидности разрезов вы знаете?

- Какими линиями вычерчивают элементы в разрезах зданий?

- Какое расстояние называется высотой этажа?

- Какое расстояние называется высотой здания?

- Как вычерчивают на чертежах высотные отметки? Что они показывают?

- Какие размеры обозначают на чертежах разрезов зданий?

- Какое изображение называется фасадом?

- Какие разновидности фасадов вы знаете?

- Какое изображение называется планом фундамента?

- Какое расстояние называется глубиной заложения фундамента?

- Какими линиями вычерчиваются элементы на планах фундаментов?

- Какие размеры ставятся на планах фундаментов?

- Какое изображение называется планом кровли?

24.Какие виды чертежей входят в комплект КЖ (конструкции железобетонные)?

25.Какие условно-графические изображения применяются на чертежах КЖ?

26.Какие виды чертежей входят в комплект КМ (конструкции металлические)?

27.Какие условно-графические изображения применяются на чертежах КМ?

28.Какие виды чертежей входят в комплект КД (конструкции деревянные)?

29.Какие условно-графические обозначения применяются на чертежах КД?

30.Какие условно-графические изображения применяются на чертежах ГП (генеральных планов)

8. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Инженерная графика»

По какому методу строится изображения предметов?

2 Что принимают за основные плоскости проекций?

3 Какое изображение на чертеже выбирается в качестве главного?

4 Что такое вид?

5 Что такое разрез?

6 Что такое сечение?

7 Чем определяется количество изображений предмета на чертеже?

8 Как называются основные виды?

9 Когда применяется дополнительный вид?

10 Как располагаются на чертеже дополнительные виды?

11 Что такое местный вид?

12 Какие размеры стрелок определяющих направление взгляда?

13 Что такое горизонтальный разрез?

14 Что такое наклонный разрез?

15 Какой разрез называется простым?

16 Какой разрез называется сложным?

17 Какой разрез называется фронтальным?

18 Какой разрез называется профильным?

19 Какой разрез называется ступенчатым?

20 Какой разрез называется ломанным?

21 Какой разрез называется продольным?

22 Какой разрез называется поперечным?

23 Как обозначается разрез?

24 Что такое местный разрез?

25 Какие бывают сечения?

26 Как обозначается сечение?

27 Как располагается сечение на поле чертежа?

28 Что такое выносной элемент?

29 Как оформляется выносной элемент?

30 Сколько размеров должно быть на чертеже?

31 Какие размеры называются справочными?

32 Как отмечаются на чертеже справочные размеры?

33 Допускается ли повторять размеры одного и того же элемента на разных

изображениях?

34 В каких единицах указываются линейные размеры на чертеже?

35 На какое расстояние должны выходить выносные линии за концы стрелок размерной

линии?

36 Какое минимальное расстояние между размерными линиями?

37 Допускается ли пересекать размерные и выносные линии?

38 В каких случаях допускается проводить размерные линии с обрывом?

39 Какая форма стрелки размерной линии?

40 Как располагают числа над размерной линией?

41 Как принято обозначать радиус?

42 Как принято обозначать диаметр?

Как обозначается конусность?

44 Как обозначается уклон?

45 Как наносят размеры фасок под углом 45о?

46 Как наносят размеры фасок под углом не равным 45о?

47 Как рекомендуется отмечать одинаковые отверстия, если на чертеже

показано несколько групп близких по размерам отверстий?

48 Где указываются предельные отклонения?

49 Назовите виды разъемных соединений деталей.

50 Назовите виды резьбовых изделий и резьбовых соединений

51 Классификация резьб.

52 Что такое многозаходная резьба?

53 Какой тип резьбы является основным для крепежных изделий?

54 В каких случаях применяют метрические резьбы с крупным и мелким шагом?

55 В каких случаях применяют метрические резьбы с крупным и мелким шагом?

56 Какие установлены правила изображения резьбы?

57 Что такое болт, гайка, шайба? Какие бывают виды болтов, гаек, шайб?

58 Как обозначаются болты, гайки, шайбы?

59 Что представляет собой шплинт, как он обозначается?

60 Как вычерчивают болтовое соединение?

61 Какие допускаются упрощения и условности при изображении крепежных деталей на

сборочных чертежах?

62 Что представляет собой шпилька?

63 Как вычерчивают соединение деталей шпилькой?

64 Что называют винтом? Как используются винты?

65 Что представляют собой трубные соединения?

66 Какие способы сварки наиболее распространены?

67 Какие существуют виду сварных соединений и как их обозначают

68 Какие бывают типы сварных швов?

69 Какими линиями на чертеже изображают сварные швы?

70 Какое назначение имеют линии-выноски в обозначениях сварных соединений?

71 Что значит знак в обозначении шва?

72 Какие существуют типы заклепочных соединений?

73 Какие существуют типы заклепочных соединений?

74 Что представляет собой зубчатая передача?

75 Как изображают зубья зубчатых колес?

76 Что называется начальной и делительной окружностями?

77 Из каких элементов может состоять зубчатое колесо?

78 Что такое модуль зацепления?

79 С чего начинают выполнение чертежей зубчатой передачи?

80 Как выполняют чертеж цилиндрической зубчатой паря?

81 Что такое коническая передача?

82 В чем отличие зубьев конических зубчатых колес от цилиндрических колес?

83 Какие виды шпонок имеются в машиностроении?

84 Какие виды шпонок имеются в машиностроении?

85 Условное обозначение шлицевых соединений.

86 Что называется изделием? Виды изделий

87 Сформулируйте определение детали

88 Сформулируйте определение сборочной единицы.

89 Какое изображение выбирается в качестве главного вида при оформлении чертежа детали?

90 Что такое эскиз детали?

91 Какие группы размеры проставляются на сборочных чертежах.

92 В чем отличие сборочного чертежа и чертежа общего вида?

93 Как обозначается материал на чертежах? Приведите примеры

94 Перечислите виды графических конструкторских документов.

95 Перечислите виды текстовых конструкторских документов.

96 Какие технические требования наносят на чертежах?

Критерии оценки:

Оценка 5 «отлично»: обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности

Оценка 4 «хорошо»: обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа.

Оценка 3 «удовлетворительно»: обучающийся понимает основное содержание учебноь программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен.

Оценка 2 «неудовлетворительно»: обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

6.4 Темы самостоятельной работы студентов

Рефераты на тему:

- Проекции моделей

- «Резьба и резьбовые соединения».

- Технический рисунок модели

- назначение машиностроительного чертежа;

- Винтовые поверхности и изделия с резьбой

- Эскизы деталей и рабочие чертежи

- Разъёмные и неразъёмные соединения деталей

- Чтение и деталирование чертежей

- Чертежи и схемы по специальности

Список используемых источников

1. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения.

2. ГОСТ 2.101-68. ЕСКД. Виды изделий.

3. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.

4. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки.

5. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи.

6. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

7. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.

8. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам.

9. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.

10. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы.

11. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии.

12. ГОСТ 2.304-68. ЕСКД. Шрифты чертежные.

13. ГОСТ 2.305-2008*. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.

14. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

15. ГОСТ 2.308-79. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей.

16. ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы.

17. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

18. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

19. ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

20. ГОСТ 2.317-69. ЕСКД. Аксонометрические проекции.

21. ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

22. ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования к проектной и  рабочей документации. (ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации).

23. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник/ В.П. Куликов. –Москва: КРОКУС,  2019. - 284с. – ( Среднее профессиональное образование)

24. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие/ В.П. Куликов.- 3-е изд. М.: Форум, 2012. -240с.

25. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник/А.А.Чекмарев, - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. -460с.

26.Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов /              И. С. Вышнепольский. – 10  - е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт,2015/ - 319 c.

27. Бриллинг Н.С. Черчение – М.: Стройиздат, 2012 г.

28.Короев Ю.И.    Черчение для строителей. –М.: Высшая школа, 2013 г.

Дополнительные источники:

1. Дадаян А.А. Основы черчения и инженерной графики: геометрия построений на плоскости и в пространстве: Учебное пособие/ А.А. Дадаян - М. Форум: ИНФА-М, 2013.-464 с.: ил.

2. Короев Ю.И. Начертательная геометрия: учебник/ Ю.И.Короев.-З-е изд., стер.-М.: Кнорус, 2011. -432с.

3. А. Д. Ботвинников, В. Н.Виноградов, Черчение, 4-е изд., дораб. -М: ACT: Астрель, 2010.

4.Чекмарев А. А. :учебное пособие/ А. А. Чекмарев, В.К. Осипов- 2-е изд, стер. – М.: Крокус,2016. – 434 с.: ил – (Среднее профессиональное образование)

5.Чекмарев А.А. :Справочник: учебное пособие:/ А. А. Чекмарев, В.К. Осипов- 9-е изд, испр. И доп.  – М.: Юрайт,2018. – 359 с.:

Интернет-ресурсы:

1. http://engineering-graphics.spb.ru/book.php -Электронный учебник

2. http://ng-ig. narod. ru/

3. http://www. cherch. ru/

4. http://www. granitvtd. ru/ - Справочник по черчению.

5. http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал.