Министерство образования и молодежной политики  Владимирской области       государственное  автономное профессиональное

образовательное учреждение Владимирской области

«Вязниковский  технико-экономический колледж»

Методическая разработка

Тема работы: урок по дисциплине Материаловедение

«Стали. Классификация и маркировка»

специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Мельникова Татьяна Анатольевна, преподаватель ГАПОУ ВО ВТЭК

г.Вязники

2024 г.

Рассмотрено на заседании

Цикловой методической

комиссии технических,

электротехнических и

автомеханических  дисциплин

Протокол №___от «___» ____2024 г.

Председатель :

___________ Т.А.Мельникова

РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку занятия  по дисциплине «Материаловедение»  на тему «Сталь. Классификация и маркировка»     преподавателя ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» Мельниковой Татьяны Анатольевны

Методическая разработка занятия по дисциплине «Материаловедение» на тему «Стали. Классификация и маркировка» по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)», составленная преподавателем Мельниковой Татьяной Анатольевной, направлена на решение проблемы активизации познавательной деятельности, развития самостоятельности обучающихся, реализации системно-деятельного подхода в обучении при формировании компетенций.

Структура  работы: содержание, введение, технологическая карта урока, основная часть, приложения, заключение, список использованной литературы.

Во введении автор определяет актуальность изучения темы «Стали. Классификация и маркировка» при изучении дисциплины Материаловедение.

В основной части работы представлен конспект урока. Главной особенностью данного занятия является его ориентация на деятельностный подход, реализуемый с использованием технологии группового обучения, а также приемов ИКТ и РКМЧП.

В работе имеется ряд приложений, наглядно отражающих изложенные в тексте материалы. Оформлен список литературы.

Методическая разработка может быть использована преподавателями профессиональных образовательных организаций по специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» для организации учебного процесса.

Рецензент:                           Н.В. Балакина, преподаватель ГАПОУ ВО «ВТЭК»

АННОТАЦИЯ

Предлагаемая методическая разработка предназначена для организации и проведения занятия по дисциплине Материаловедение на тему «Стали. Классификация и маркировка» в профессиональных образовательных организациях, готовящих специалистов среднего звена по специальностям 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

В последнее время возникло много инновационных методов, идей и технологий обучения техническим дисциплинам. Изменения целей образования, отраженных в стандартах нового поколения, обусловили изменения в организации учебного процесса. Большое внимание уделяется самостоятельной работе, поэтому групповое обучение представляется наиболее перспективной формой организации учебного процесса.

В основной  части разработки представлена технологическая карта урока, конспект, презентация. В разработке сформулированы дидактическая цель и задачи урока, определены образовательная технология, организационные формы и методы обучения. Для активизации познавательной деятельности обучающихся используются приемы ИКТ и РКМП , элементы рейтингового контроля (оценка по количеству жетонов).

При изучении темы обучающиеся должны понять принципы классификации сталей, дающие основу при изучении и расшифровке марок сталей, и знать влияние примесей и легирующих элементов на свойства стали, обозначение легирующих элементов в марке стали.

Полученные в ходе урока знания помогут студентам применить их в своей будущей профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Основная часть

2.1.Технологическая карта

2.2. Конспект занятия

3. Заключение

4. Список использованной литературы

5. Приложения

1. ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные материалы, используемые в современном промышленном производстве, принято делить на металлические (сплавы черных и цветных металлов) и неметаллические (пластмассы, керамика, стекла, резина, клеи и т.д.).  В настоящее время в материаловедении внутри каждого из названных классов материалов рассматривается огромное множество разновидностей, причем только для сталей их насчитывается более двух тысяч. В целях хранения и ускорения обмена информацией для каждой разновидности материала разработаны разные условные обозначения, называемые марками материала. В данной методической разработке урока рассматривается классификация и правила маркировки наиболее распространенных металлических материалов: конструкционных и инструментальных сталей, сталей и сплавов с особыми свойствами.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Преподаватель: Мельникова Татьяна Анатольевна

Дата: 13.02.2024 г                                          Группа: 2 э/о

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Дисциплина: Материаловедение

Тема урока: СТАЛИ. КЛАССИФИКАЦИЯ и МАРКИРОВКА

Дидактическая цель урока: Создание условий для формирования знаний о маркировке различных видов сталей через изучения ее классификации

Задачи:

Образовательные: изучить классификацию сталей по различным признакам                                         и  правила ее маркировки

Развивающие: развивать познавательный и профессиональный интерес через совершенствование навыков по определению  и расшифровке марок сталей

Воспитательные: воспитывать ответственность за качество выполняемой работы и умения работать в группе

Тип  занятия: изучение нового материала

Педагогическая технология: групповая технология; приемы ИКТ, РКМЧП

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, фронтальный, групповой, частично-поисковый, самостоятельная работа

Межпредметные связи: ПМ 01, электротехника, техническая механика, химия

Материально-техническое оснащение: ПК, проектор, мультимедийная доска,  презентация, раздаточный материал

| Элементы структуры урока | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Примечание по методике обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационный момент | Приветствует обучающихся; отмечает отсутствующих на уроке; инструктирует о порядке проведения урока | Приветствуют преподавателя; староста докладывает об отсутствующих на занятие; слушают инструктаж и организуют свое рабочее место |  |
| 2. Этап актуализации знаний | Организует беседу для актуализации опорных знаний через визуальный ряд картинок; Подводит студентов к теме и целям урока | Включаются в беседу, отвечают на вопросы. Подходят к теме урока, записывают ее в опорный лист | Прием «визуальный ряд» |
| 3. Этап изучения нового материала | - Объясняет классификацию стали по различным признакам, составляя кластер на доске. - Организует работу по заполнению таблицы «легирующие элементы» - Проводит промежуточное закрепление изученного материала - Дает задание микрогруппам по маркировке углеродистых сталей, организует их работу, наблюдает, корректирует - Дает задание микрогруппам, наблюдает за ходом работы, корректирует, проверяет - Проводит закрепление изученного материала на определение марок сталей | Слушают, воспринимают информацию, участвуют в беседе, записывают классификацию в опорный лист. Заполняют таблицу «легирующие элементы» - Отвечают на вопросы - Выполняют задания по маркировке углеродистых сталей, презентуют работу - Работают в микрогруппах по составлению схемы расшифровки марок легированных сталей, анализируют, делают выводы - Выполняют упражнение на определение марок сталей | Прием «кластер" Метод опережающего развития Прием «Ромашка Блюма» Прием «Диаграмма Венна» Самостоятельная работа Упражнение в программе Learning Apps.org |
| 4. Этап закрепления изученного материала | Проводит тестовый опрос | Выполняют тест, проводят взаимопроверку работ |  |
| 5.Этап подведения итогов, рефлексия | Подводит итоги, выставляет оценки, комментирует их Проводит рефлексию | Воспринимают информацию, оценивают свою работу | Прием «олимпийская рефлексия» |

2.2 КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ

(перед началом занятия группа поделена на 3 микрогруппы)

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

- приветствие группы;

- проверка присутствующих;

- создание рабочей атмосферы;

- инструктаж о проведении занятия (опорный лист,  раздаточные материалы, жетоны)

2. ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ

Сконцентрировать внимание и настроиться на работу нам поможет прием «визуальный ряд»

Рисунок 1- Слайд презентации

Преподаватель:

Тема урока сегодня интересная, важная, нужная! Предлагаю вам самим догадаться,  о чем пойдет речь.

Тема зашифрована в картинках на слайде, предлагаю ответить на вопросы и узнать тему урока.

1) диаграмма

- Как называется диаграмма?

- Сплав это?

- Основные компоненты данного сплава?

- Какие параметры расположены на осях диаграммы?

2) 2,14

- О чем говорит нам эта цифра?

- Что такое сталь?

Преподаватель:

Сталь, состоящая из железа и углерода, является одним из самых универсальных сплавов в мире

3) катушка индукционная, подшипники, сердечники трансформатора, ротор электродвигателя, инструменты ….

Сталь широко применяется в промышленности  для изготовления оборудования, механизмов, конструкций, деталей, различного инструмента, бытовой техники  …. Т.е  требуется сталь с определенными свойствами. Все вилы стали нужно систематизировать

4) марки ( сочетание букв, цифр)

Все отрасли промышленности получают от металлургов стали различных марок и наименований, т.е каждый вид стали имеет свою марку.

Рисунок 2- Работа на уроке

Преподаватель:

Я думаю, что вы уже догадались о теме нашего урока

Правильно. И так тема урока:  Стали. Классификация и маркировка

Рисунок 3- Слайд презентации

2. ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Преподаватель:

Конечная цель изучения сегодняшнего материала - научиться расшифровать марки сталей. Если я вам сейчас задам простую марку 6Х6Г2 и попрошу ее расшифровать, вы даже не знаете о чем вам нужно говорить.

Классификация сталей, это как раз и есть тот алгоритм, с помощью которого расшифровывается марка любой стали.

(Преподаватель объясняет признаки классификации сталей, составляя кластер на доске  Обучающиеся в опорный лист записывают классификацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Преподаватель:

Конечно такое многообразие марок запомнить практически невозможно, поэтому все выпускаемые стали классифицируют по различным признакам и каждый квалифицированный специалист должен знать эти принципы классификации сталей и уметь расшифровывать марки стали

Как вы уже знаете:

Сталь сравнительно недорога; обладает ценным комплексом механических (прочность, твердость, вязкость, упругость, пластичность, хрупкость), физико-химических (плотность, температура плавления, электропроводность, теплопроводность, магнитные свойства), технологических свойств (ковкость, свариваемость, обрабатываемость..); производиться в больших количествах.

Изменяя химический состав стали за счет концентрации углерода и привнесения легирующих элементов, можно получить широкий диапазон сталей с абсолютно различными свойствами.

Прежде всего необходимо сказать, сто стали делятся по нескольким признакам  (схема на доске –кластер)

Рисунок 4- Кластер «Классификация стали»

1. по химическому составу

а) углеродистые стали  - представляют собой исключительно композицию железа и углерода.

- низкоуглеродистые  С от 0,02 до 0,25%

Такие стали за счет малой доли углерода податливы к любым процессам сварки, легко поддаются любой обработке (резанию, изгибу) В целом эти стали вязкие, с низкой прочностью

- среднеуглеродистые от 0,26 до 0,6%

Самый универсальный вид стали, который используют для производства деталей машин и механизмов, постоянно испытывающие рабочие нагрузки (тяжелые работы) колеса, валы, оси, шестерни, рычаги

- высокоуглеродистые от 0,61до 1,35%

Высокая твердость и прочность (пружины, режущий и слесарный инструмент)

б) легированные стали – (связываю,соединяю) кроме углерода содержат различные химические элементы, которые добавляют в сталь изменяя ее свойства для получения более высоких физико-химических и механических свойств в определенных сочетаниях

Легирующие элементы – примеси, вводимые в сталь в определенных концентрациях с целью изменения их внутреннего строения и свойств.

Стали, содержащие такие примеси, называются легированными

- низколегированные – менее 2,5 %

- среднелигированные  - от 2,5 до 10 %

- высоколегированные более 10 %   (суммарный процент лег. элементов)

Рисунок 5 – Таблица «Легирующие элементы»

Обучающиеся заполняют таблицу «Легирующие элементы». Для этого студенты группы подготовили информацию о влиянии лигирующих элементов на свойства стали                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 6- Слайд презентации

Рисунок 7 – Работа на уроке

2. по равновесной структуре

- доэвтектоидные (ф+п)

- эвтэктоидные (п)

- заэвтэктоидные (п+Ц)

3. по качеству

Количественным показателем качества является содержание вредных примесей   (серы и фосфора – снижают ударную вязкость, пластичность, коррозионную стойкость)

- обыкновенного качества

- качественные стали

- высококачественные

-особовысококачественные

4. по назначению

- конструкционные – применяются для изготовления деталей машин и механизмов

- инструментальные – применяются для изготовления различных инструментов

- специальные – стали с особыми свойствами: электротехнические, магнитные, нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные..

5. по степени раскисления

Раскисление- это процесс удаления кислорода из жидкой стали путем добавления марганца, алюминия и кремния.

При затвердевании стали ведут себя по-разному

- спокойные- раскисляются спокойно , без газовыделения

- кипящие – при затвердевании кислород частично реагирует с углеродом и выделяется в виде газовых пузырей окиси углерода, создавая впечатление кипения стали

- полуспокойные – занимают промежуточное положение между спокойными и кипящими

Рисунок 8 – Работа на уроке

Преподаватель:

Мы с вами рассмотрели классификацию стали и я предлагаю закрепить пройденный материал

Прием «Ромашка Блюма» - объясняет правила игры     ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1. Зачем вводят в стали легирующие элементы?

(для улучшения технологических свойств стали)

2. Где нашли применение инструментальные стали?

( для изготовления различных инструментов)

3. Как классифицируют стали по степени раскисления?

(спокойные, кипящие, полуспокойные)

4. Что является количественным показателем качества стали?

(содержание в ней вредных примесей фосфора и серы)

5. Сколько процентов углерода содержится в среднеуглеродистых сталях?

(от 0,26 до 0,6)

6. Когда в равновесной структуре присутствует только перлит, то сталь называется ?

(эвтектойдная)

Рисунок 9- Работа на уроке

Преподаватель:

У каждого вида стали есть своя маркировка.

В России пользуются для маркировки стали определенным сочетанием цифр и букв.

Предлагаю вам самостоятельно в своих микрогруппах рассмотреть маркировку углеродистых  и легированных сталей.

Начнем с углеродистых сталей.

Работа с текстами по группам с применением диаграммы Вена обучающиеся систематизируют информацию                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

1 группа – углеродистые, конструкционные стали обыкновенного качества

2 группа – углеродистые, конструкционные качественные стали

3 группа – уклеродистые, инструментальные качественные и высококачественные

Рисунок 10 – Слайд презентации

Диаграмма Венна — это графическая диаграмма, построенная с использованием перекрывающихся кругов. Каждый круг представляет собой отдельную  группу данных, а перекрывающиеся области отображают общие свойства. Создание диаграммы Венна наглядно продемонстрирует, как перекрываются, сопоставляются и чем отличаются друг от друга концепции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 11- Слайд презентации

Рисунок 11- Работа на уроке

1 группа – эталон ответа

| Общее между марками | Отличительные особенности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа А | Группа Б | Группа В |
| Углеродистая сталь, конструкционная, обыкновенного качества, маркировка по ГОСТ Ст –сталь Цифры 0-6 – условный номер марки, с увеличением № возрастает прочность и снижается пластичность | Ст 0-6 А-гарантирует механические свойства, в обозначение индекс не ставиться | Бст 0-6 Б – гарантируемый химический состав, в марке указывается | В ст 0-6 В-гарантируемый химический и механический состав, в марке указывается |

Б Ст3 – углеродистая сталь,конструкционная, обыкновенного качества, группа Б с гарантированным химическим составом, условный №3

2 группы Ст1,   3 группа Вст6

Слайд 2 группа

| Общее между марками | Отличительные особенности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1 | Группа 2 | автоматные |
| Углеродистая сталь, конструкционная, качественная, маркировка по ГОСТ двузначное число, указывающее содержание углерода в сотых долях процента Ст – не пишется | Указывается степень раскисления, если она отличается от спокойной | Г - в конце марки указывает на повышенное содержание марганца | Буква А в начале марки указывает, что сталь автоматная |

Пример: 15 пс- углеродистая конструкционная качественная сталь, группа 1 с содержанием углерода 0,15%, полуспокойная

1группа: 40Г,    3 группа А20

Слайд 3 группа

| Общее между марками | Отличительные особенности |  |
| --- | --- | --- |
| Углеродистая сталь, инструментальная У- углеродистая сталь Цифра- содержание углерода в десятых долях % | качественная | высококачественная |
|  | Нет буквы А | А в конце- высокое качество стали |

Пример У12А- углеродистая, инструментальная сталь с содержанием углерода 1,2% высококачественная

1 группа У8, 2 группа У10

Перейдем к маркировке легированных сталей   СЛАЙД - зигзаг

У вас на столах лежит текст №2 – маркировка легированных сталей.

Ваша задача в опорных листках разработать алгоритм расшифровки данной стали.

1 группа – 15Х25Н19ВС2- легированная конструкционная сталь с содержанием углерода 0,15%, хрома 25%, никеля 19%, вольфрама 1%, кремния 2%

2 группа – 9ХС – легированная инструментальная сталь с содержанием углерода 0,9%, хрома 1%, кремния 1%

3 группа – т.к некоторые стали имеют нестандартные обозначения, вам я и предлагаю с ними разобраться

ШХ15ГС-шарикоподшипниковая сталь с содержанием хрома 1,5%, марганца и кремния по 1%

Р 18- быстрорежущая инструментальная сталь с содержанием вольфрама 18%

ЕК3- легированная магнитная эксперементальная сталь, кобальта 3%

Э48-легированная магнитная сталь эксперементальная, номер марки 48

Итак с маркировкой углеродистых и легированных сталей разобрались, предлагаю вместе выполнить упражнение на определение марок

Теперь вам предстоит выполнить тест, разбираем по вариантам 1,2,3

Для проверки поменяйтесь работой с соседом, и проверяем, соответственно сколько ответов правильных такая и оценка

Подведение итогов.  Жетоны –

Тесты-

Работа на уроке-