УДК 623.4.017:612.766.1

Дата поступления: 13.06.2026

Применение датчиков и носимых устройств для мониторинга физиологического состояния солдата в реальном времени

Авторы:

Ветохин Александр Николаевич – старший преподаватель

Притуляк Павел Иванович – курсант

Учреждение:

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

---

Аннотация

В статье рассматривается перспективное направление военной эргономики и тактильной медицины – использование носимых датчиков и интегрированных систем для непрерывного контроля физиологических параметров военнослужащего в реальном масштабе времени. Анализируются современные типы датчиков (электрокардиография, фотоплетизмография, акселерометры, температурные сенсоры), способы их встраивания в экипировку, а также архитектура сбора, передачи и обработки биометрических данных. Систематизированы основные задачи, решаемые с помощью такого мониторинга: оценка уровня стресса, предупреждение теплового истощения, выявление критических изменений гомеостаза, автоматическое оповещение медицинской службы. Приводятся требования к надёжности, латентности, кибербезопасности и автономности военных носимых систем. Сделан вывод о необходимости внедрения интеллектуальных алгоритмов поддержки принятия решений на основе данных носимых устройств в войсковых подразделениях.

Ключевые слова: носимые датчики, физиологический мониторинг, солдат, экипировка военнослужащего, биотелеметрия, стрессоустойчивость, боевая работоспособность, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект.

---

Введение

Современный общевойсковой бой характеризуется высокими психоэмоциональными и физическими нагрузками на личный состав. Критически важной становится способность командира и медицинской службы в реальном времени оценивать функциональное состояние каждого военнослужащего, чтобы своевременно принять решение: вывести солдата из боя, изменить режим нагрузки или оказать первую помощь. Традиционные методы (визуальное наблюдение, периодический медицинский осмотр) не обеспечивают непрерывности и объективности.

Решением проблемы выступают носимые устройства (wearables) – компактные, энергоэффективные сенсоры, интегрированные в форму, шлем, тактические очки или браслет. Цель настоящей статьи – систематизировать знания о принципах построения, возможностях и ограничениях таких систем, а также обосновать их необходимость для повышения боеспособности и сохранения жизни военнослужащих.

---

1. Основные контролируемые физиологические параметры и сенсоры для их измерения

Носимая система мониторинга должна регистрировать следующие ключевые показатели (таблица 1).

Таблица 1 – Параметры и соответствующие датчики

Физиологический параметр Тип датчика Способ ношения

Частота сердечных сокращений (ЧСС), вариабельность сердечного ритма (ВСР) Электроды ЭКГ (текстильные), оптронный фотоплетизмограф (PPG) Нагрудная лента, напульсник, втачной в нательное бельё

Частота дыхания Тензометрический пояс, акселерометр грудной клетки, термоанемометр Эластичный пояс, вплетённые в ткань волокна

Температура тела Термистор, инфракрасный датчик (бесконтактный) Подмышечная область, запястье, вшлемник (висок)

Кожная электропроводность (электрическая активность кожи) Гальванический датчик ГЗС Ладонь, запястье

Артериальное давление (оценка) Осциллометрический микронасос (редко) или вычисление по ЧСС+пульсовой волне Манжета малого размера, PPG‑датчик

Движение, положение тела 3-осевой акселерометр + гироскоп (IMU) Встраивается в бронежилет, пояс

Оксигенация крови (SpO₂) Двухволновой PPG Ушная раковина, палец (перчатка)

Ключевой принцип – минимизация дискомфорта: датчики выполняются в виде гибких, «дышащих» и стираемых структур (электротекстиль).

---

2. Архитектура системы сбора и передачи данных

Для функционирования в реальном времени система должна включать (рисунок 1 – описывается текстом):

1. Сенсорный уровень – автономные модули, осуществляющие первичную фильтрацию сигнала.

2. Агрегатор (хаб) – центральное устройство (может быть размещено в планшете связи или в составе радиостанции), которое собирает данные со всех датчиков одного военнослужащего.

3. Бортовая обработка – микроконтроллер с алгоритмами оценки критических отклонений (например, при ЧСС > 170 уд/мин или резком падении SpO₂ генерируется локальная тревога на тактические очки).

4. Канал передачи – защищённый радиоканал (с использованием шифрования по ГОСТ 28147-89 или аналогам) стандартов Wi-Fi Direct, ZigBee, LoRa или спутниковая связь для удалённых подразделений.

5. Командный пункт (медицинский пост) – сервер, где данные сводятся на единый экран мониторинга (например, в составе АСУ тактического звена «Созвездие-М» или аналога).

Временные параметры: задержка от сенсора до отображения ≤ 1 с (для параметров жизнеобеспечения) или допустимо до 5–10 с для трендов стресса.

---

3. Методы анализа и интерпретации данных в реальном времени

Простая передача сырых сигналов неэффективна. Необходима интеллектуальная надстройка:

· Алгоритмы детекции аномалий – на основе пороговых значений, адаптивных к индивидуальному профилю (базовая линия ЧСС покоя, максимальная нагрузка).

· Оценка уровня стресса и утомления – вычисление индекса стрельбы по вариабельности сердечного ритма (отношение HF/LF), анализ кожной проводимости и температуры кожных покровов.

· Прогнозирование теплового удара – модель, учитывающая температуру ядра тела (вычисленную по периферическим датчикам), частоту пульса и время экспозиции.

· Нейросетевая классификация состояний – свёрточные или рекуррентные сети для распознавания паттернов (предобморочное состояние, эпилептиформная активность, болевой шок).

· Агрегированная оценка «индекс боеспособности» – интегральный показатель от 0 до 1, выводимый командиру как цветовой индикатор (зелёный – норма, жёлтый – требуется отдых, красный – эвакуация).

---

4. Требования к надёжности и эксплуатации в военной среде

Использование в армии накладывает жёсткие ограничения:

· Устойчивость к внешним воздействиям: датчики должны выдерживать ударные нагрузки (отдача стрелкового оружия, падения), вибрацию (передвижение на бронетехнике), перепады температур (–30 до +50 °С), влажность, солёную воду, воздействие топлив и масел.

· Энергопотребление: автономность не менее 72 часов непрерывной работы (с учётом работы передатчика). Использование энергоэффективных радиопротоколов и режимов «сна/пробуждения».

· Электромагнитная совместимость: отсутствие влияния на бортовую радиоаппаратуру (рации, системы наведения).

· Помехозащищённость канала: работа в условиях организованных радиопомех и многолучевого распространения (лес, город).

---

5. Проблемы и ограничения внедрения

Несмотря на очевидные преимущества, выделяются следующие вызовы:

1. Надёжность контакта датчиков с телом – при интенсивном движении, потении, ранении сигнал может искажаться. Решение: использование сухих текстильных электродов с подпружиненным прижимом.

2. Психологическое неприятие – солдаты могут воспринимать носимое устройство как «тотальный контроль». Необходима разъяснительная работа и гарантии, что данные не используются для дисциплинарных взысканий.

3. Уязвимость к кибератакам – подмена биометрических данных или глушение сигнала могут привести к ложной эвакуации или игнорированию реальной угрозы. Требуется криптографическая защита каналов и конечных точек.

4. Масса и энергопотребление – каждый лишний грамм и замена батарей снижают мобильность. Перспективны технологии сбора энергии от движения (пьезоэлектрические или трибоэлектрические генераторы).

---

6. Перспективные направления развития

· Интеграция с системами «цифровой солдат» – отображение физиологических данных в дополненной реальности тактических очков (например, прямо на прицельной метке).

· Использование искусственного интеллекта на границе (Edge AI) – локальное распознавание приступов паники, остановки дыхания, судорог без отправки данных в эфир.

· Интеллектуальная автоматическая стимуляция – при детектировании потери сознания устройство подаёт звуковой сигнал на подразделение или активирует инъектор с аналептиком (в перспективе).

· Прогнозная модель боевой эффективности – на основе данных о ЧСС, ВСР и движениях алгоритм предсказывает время наступления критического утомления у каждого бойца.

---

Заключение

Применение датчиков и носимых устройств для мониторинга физиологического состояния солдата в реальном времени является не технологическим излишеством, а объективной необходимостью, диктуемой ростом интенсивности боевых действий и снижением допустимой численности санитарного персонала. В статье систематизированы ключевые параметры мониторинга, архитектура системы, методы анализа и требования к военным носимых системам. Показано, что наиболее перспективным направлением является интеграция с искусственным интеллектом и системами поддержки принятия решений тактического звена. Для дальнейшего развития требуется проведение натурных экспериментов в учебных центрах ВВС с целью валидации пороговых значений и алгоритмов для различных родов войск.

---

Список литературы

1. Смирнов С.В., Лобанов А.П. Биотелеметрия в интересах Вооружённых Сил: состояние и перспективы. – М.: Радиотехника, 2021. – 248 с.

2. Кашин О.Ю. Носимые медицинские датчики на основе электропроводящего текстиля // Наукоёмкие технологии. – 2023. – Т. 24, № 2. – С. 45–52.

3. DARPA. Warrior Web Program: Soft exosuit and physiological monitoring. – 2022. – URL: https://www.darpa.mil/program/warrior-web (дата обращения: 12.06.2026).

4. ГОСТ Р 57322-2016. Системы мониторинга функционального состояния операторов. Общие технические требования.

5. Притуляк П.И., Ветохин А.Н. Оценка стрессоустойчивости военнослужащих с помощью анализа вариабельности сердечного ритма // Сборник научных трудов ВУНЦ ВВС «ВВА». – Воронеж, 2025. – С. 134–139.

6. Козлов Г.В., Федотов И.С. Кибербезопасность носимых устройств в военных приложениях // Информационная безопасность регионов. – 2024. – № 3 (48). – С. 27–33.

---

Сведения об авторах

Ветохин Александр Николаевич – старший преподаватель кафедры физической подготовки Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Область научных интересов: биометрические системы контроля, человеко-машинный интерфейс.

Притуляк Павел Иванович – курсант 4-го курса факультета инженерно–аэродромного обеспечения той же академии. Сфера исследований: носимые датчики, обработка сигналов.

---

Библиографическая ссылка на статью:

Ветохин А.Н., Притуляк П.И. Применение датчиков и носимых устройств для мониторинга физиологического состояния солдата в реальном времени // Военная эргономика и биомедицинские технологии. – 2026. – Т. 12, № 2. – С. 14–22. (DOI предполагаемый)