Тетрадь

по технологии штукатурных работ

обучающегося  10 класса

Верх-Ирменской школы-интерната

для детей с ОВЗ

______________________________________________

(Ф.И.обуч - ся)

Учитель профессионально-трудового обучения

I кв.категории Корелина Любовь Владимировна

Верх-Ирмень 2018г.

Тема №5  «Штукатурные работы»

- Требования к качеству различных видов штукатурки.

1.1. Точность и качество выполнения штукатурных работ должны отвечать требованиям СНиП или ЕНиР, которыми также  обусловлена и толщина штукатурки.

Задание.

- Что обозначают СНиП и ЕНиР?

- Перечислить виды штукатурок.

- Толщина штукатурок.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.             Точность выполнения штукатурки. (Заполнить таблицу)

| Показатели | Допускаемые отклонения по качеству штукатурки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простой | улучшенной | высококачественной |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2м) | Не более 3х неровностей глубиной или высотой до 5мм |  |  |
| Отклонения поверхности от вертикали |  |  | 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту помещения |
| Отклонения поверхности от горизонтали |  | 2мм на 1м длины, но не более 10мм на всю длину помещения |  |
| Отклонения лузгов, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали |  |  | 1мм 1м выссоты или длины, но не более 3мм на весь элемент |

1.3. Слои  штукатурки.

Три штукатурных слоя: обрызг, грунт, накрывка. Каждый из слоёв штукатурки имеет своё назначение.

Задание:

- Толщина слоёв.

- Консистенция раствора для каждого слоя.

- Подвижность раствора для каждого слоя.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Приготовление и нанесение растворов.

2.1. Общие сведения о растворах.

Строительным раствором называют искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения рационально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды и мелкого заполнителя — песка. Все материалы для приготовления растворов предварительно просеивают через сита. Готовые растворы процеживают.

Задание: (Применение и приготовление растворов)

- Глиняный раствор

- Известковый раствор

- Известково-гипсовый раствор

- Цементно-известковый раствор

- Цементный раствор

2.2. Виды растворов. (Заполнить таблицу)

|  | Виды растворов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глиняный | известковый | цементно-известковый | цементно-глиняный | известково-гипсовый | цементный |
| пластичный |  |  |  |  |  |  |
| жесткий |  |  |  |  |  |  |
| медленно схватывается |  |  |  |  |  |  |
| быстро схватывается |  |  |  |  |  |  |
| большой фронт работ |  |  |  |  |  |  |
| малый фронт работ |  |  |  |  |  |  |
| при длительном хранении теряет пластичность |  |  |  |  |  |  |
| боится влаги |  |  |  |  |  |  |
| используют во влажных помещениях |  |  |  |  |  |  |
| простые растворы |  |  |  |  |  |  |
| смешанные растворы |  |  |  |  |  |  |

2.3. Растворы для обычных штукатурок.

(Прочитать и дать краткие ответы на вопросы, которые находятся после текста)

Вяжущие и другие компоненты раствора выбирают в зависимости от вида оштукатуриваемых поверхностей, назначения, условий эксплуатации и долговечности сооружения. Обычно тип раствора указывается в проекте. Если в проекте таких данных нет, то при выборе растворов руководствуются следующими рекомендациями.

При оштукатуривании наружных каменных и бетонных стен, в том числе подвергающихся увлажнению, применяют цементные и цементно-известковые растворы. Для деревянных стен – известковые растворы с добавкой глины или гипсового вяжущего.

При оштукатуривании стен в помещениях с влажностью воздуха во время эксплуатации не более 60% используют следующие растворы:

- известковые и цементно-известковые – для внутренних поверхностей наружных каменных и бетонных стен, а также поверхностей бетонных покрытий;

- известковые растворы – для поверхностей внутренних каменных или бетонных стен и перегородок;

- известково-гипсовые и гипсовые растворы с добавлением наполнителя – для гипсовых перегородок.

При оштукатуривании помещений, влажность воздуха в которых во время эксплуатации более 60% (ванные комнаты, прачечные, бани и т.п.), применяют цементные  и цементно-известковые растворы.

Подвижность растворных смесей и крупность заполнителя для обычных штукатурок зависит от назначения раствора. Подвижность штукатурных растворов проверяют погружением эталонного стандартного конуса.

Штукатурные растворы должны иметь хорошее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью как после твердения, так и в момент нанесения. Последнее обеспечивается правильным составом растворной смеси и правильно выбранной подвижностью.

Вопросы:

1. От чего  зависит выбор раствора?

2. Какие растворы используют для оштукатуривания каменных, бетонных и деревянных поверхностей?

3. При какой влажности  используют внутри помещения цементный и цементо-известковые растворы?

4. Каким прибором проверяют подвижность раствора?

5. От чего зависит подвижность раствора и крупность заполнителя в них?

6. Преимущество правильно приготовленных растворных смесей.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Простые и смешанные растворы.

Просты растворы от смешанных отличаются количеством вяжущих веществ. Растворы носят название вяжущего вещества.

Вяжущие вещества: глина, гипс, известь, цемент. Заполнителем в штукатурных растворах служит песок.

Задание:

| Выбери правильный ответ |  |
| --- | --- |
| Смешанные растворы | Цементный Известково-гипсовый Цементно-известковый Известковый Глиняный Цементно-глиняный |

Задание:

Расписать состав цементно-известкового раствора 1:3:6

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Выполнение обычных штукатурок.

3.1. Выполнить рисунок Провешивания стен отвесом.

3.2. Ответить на вопросы. (См. учебник А.М.Шепелев, Штукатурные работы, стр. 86-88)

Вопросы:

1. На какие поверхности наносят тонкослойную штукатурку?

2. Толщина тонкослойной штукатурки.

3. Для чего сетчатую поверхность покрывают цементным сметанообразным раствором?

4. Как называется инструмент для вытягивания рустов между плитами перекрытий?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Дефекты штукатурки.

Нарушение технических правил и норм при производстве штукатурных работ и приготовлении растворов приводят к появлению в штукатурке различного рода дефектов: дутиков, трещин, отлупов и др.

Задание: (Описать причины возникновения и устранение дефектов)

Дутик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трещины ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отлупы и вспучивания ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отслаивание штукатурки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трещины в лузгах ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4. Организация работ (См. учебник А.М.Шепелев, Штукатурные работы, стр. 91)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. (См. учебник А.М.Шепелев, Штукатурные работы, стр. 92)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________